Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. С-Петербург, В.О. 18-я линия, дом 31,

Бизнес-центр «Сенатор», корпус Д, оф.407.

тел. 8 (812) 332-97-10, 332-97-14 
E-mail: enko@ enko.spb.ru

Инв. №  37/447

Экз. 1

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

Схема территориального планирования

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Тверь

2013

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный архитектор проекта | – зам. ген. директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный экономист проекта | – экономико-географ О.А. Мигунова |
| Главный инженер проекта | – зам. ген. директора, инж. А.Г. Петров |
| Краткая историческая справка. Историко-культурный каркас территории. Культурное наследие: | авторский коллектив ИНРЕКОН (г. Москва): канд. архитектуры, советник РААСН В.Р. Крогиус, архитектор, профессор МААМ Т.А. Вайнштейн, архитектор А.А. Тищенко. |
| Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы: | инженер-геоморфолог Е.В. Лутченко. |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Природно-экологический каркас территории. Зоны с особыми условиями использования территорий: | инженер-эколог А.В. Яновская при участии Д.А. Намятовой, Т.А. Бадмаевой. |
| Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования: | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПб ГУ Т.Е. Исаченко. |
| Агроприродные ресурсы. Земельные ресурсы. Развитие агропромышленного комплекса: | д.б.н. В.Л. Богданов, инж. Р.В. Николаев. |
| Лесные ресурсы: | гл. специалист В.Г. Равич-Пиглевский при участии инж. А.В. Васильева. |
| Современное использование территории. Расселение. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры и поселений района: | архитекторы И.С. Майзель, В.С. Семенов, экономико-географы О.В. Петина, О.А. Мигунова. |
| Социально-демографическое развитие. Экономическое развитие: | экономико-географы О.В. Петина, О.А.Мигунова, А.В. Косарев, М.А. Пчелка. |
| Транспортная инфраструктура: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, Д.С. Хмелева. |
| Инженерная инфраструктура: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов: И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, инж.Дмитраковой Е.А. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженер-геоморфолог З.Р. Бачерникова. |
| ГИС-технологии: | гл. специалисты – А.И. Уряева, В.С. Семенов. |

Консультант:

д.г.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ А.И. Чистобаев.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	2

3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ	2

3.1. Общая характеристика территории	2

3.2. Краткая историческая справка	2

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	2

4.1. Природные условия и ресурсы	2

4.1.1. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы	2

4.1.2. Климат	2

4.1.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	2

4.1.4. Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования	2

4.1.5. Агроприродные ресурсы. Земельные ресурсы.	2

4.1.6. Лесные ресурсы	2

4.1.7. Особо охраняемые природные территории	2

4.2. Экологическая ситуация	2

4.3. Современное использование территории. Расселение.	2

4.4. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

4.5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	2

4.6. Предпосылки организации особой экономической зоны «Завидово»	2

4.7. Планировочная организация территории района	2

4.7.1. Развитие планировочной структуры и поселений района	2

4.7.2. Природно-экологический каркас территории	2

4.7.3. Историко-культурный каркас территории	2

4.7.4. Зоны с особыми условиями использования территорий	2

4.8. Культурное наследие	2

4.9. Социально-демографичесческое развитие	2

4.9.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость	2

4.9.2. Социальная инфраструктура	2

4.9.3. Жилищный фонд	2

4.10. Экономическое развитие	2

4.10.1. Развитие промышленного комплекса	2

4.10.2. Развитие агропромышленного комплекса	2

4.10.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса	2

4.11. Транспортная инфраструктура	2

4.12. Инженерная инфраструктура	2

4.12.1. Электроснабжение	2

4.12.2. Газоснабжение	2

4.12.3. Теплоснабжение	2

4.12.4. Водоснабжение	2

4.12.5. Водоотведение	2

4.12.6. Связь	2

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ	2

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	2

Технико-экономические показатели	2

ПРИЛОЖЕНИЕ	2

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | «Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Конаковского района» | 37/447 |
| 2. Основные графические материалы в составе «Материалов по обоснованию Схемы территориального планирования Конаковского района» |  |  |
| 1 | Карта границ поселений, входящих в состав муниципального района | 37/449 |
| 2 | Карта использования территории (Опорный план) | 37/450 |
| 3 | Карта территорий объектов культурного наследия | 37/451 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 37/452 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 37/453 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, графические материалы в формате JPG | 37/454 |

Иллюстративные материалы в составе «Материалов по обоснованию

Схемы территориального планирования»

| № рис. | Наименование |
| --- | --- |
| 4.1.1. | Инженерно-строительные условия |
| 4.1.2. | Ландшафтная карта |
| 4.1.3. | Агроклиматическое районирование Тверской области |
| 4.7.1. | Проектный план |
| 4.9.1. | Ландшафтно-рекреационный потенциал |
| 4.9.2. | Схема допустимых рекреационных нагрузок |
| 4.9.3. | Схема развития туризма и рекреации |
| 4.10.1. | Схема автобусных маршрутов |
| 4.10.2. | Схема транспортной доступности |
| 4.10.3. | Схема развития транспортной инфраструктуры |
| 4.11.1. | Схема развития инженерной инфраструктуры |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Конаковского района Тверской области разработана Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу Администрации Конаковского муниципального района в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Конаковского района до 2025 г.

Схема территориального планирования Конаковского района учитывает положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального планирования Тверской области, конкретизирует стратегические решения, принятые в областной схеме. Она содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни населения, а также рост инвестиционной привлекательности территории.

Состав Схемы территориального планирования определен статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Схема территориального планирования содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). «Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Конаковского района» включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;

3) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При разработке Схемы территориального планирования Конаковского района учтены следующие документы: Схема территориального планирования Тверской области, утвержденная Постановлением Правительства Тверской области № 806-пп от 25 декабря 2012 г., проект «Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации» (разработана Министерством регионального развития РФ); «Стратегия социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года)»; «План стратегического развития муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, предложения Администрации Конаковского района, Распоряжение о создании рабочей группы по реализации проекта «Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе Тверской области» № 358-рп на территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС).

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и предложения по проекту схемы Администрацию Конаковского района.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования Конаковского района - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района до 2025 г.

Положения о территориальном планировании Конаковского района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться генеральными планами поселений (ст. 24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4). Схема территориального планирования района является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта – рациональная пространственная организация территории Конаковского района Тверской области, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие на 20-25 лет. Проект направлен на обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории.

Основными задачами Схемы территориального планирования Конаковского района являются следующие.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

- Повышение уровня и качества жизни населения при условии сохранения природной среды, что связано с достижением прогресса по следующим направлениям:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов;

- создание условий для развития туризма;

- развитие малого предпринимательства;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;

- сохранение культурного наследия;

- сохранение окружающей среды;

- удовлетворение потребностей населения в качественных услугах транспорта, учреждений образования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры. Обеспечение надёжного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей района. Развитие теплоснабжения. на основе полной газификации района.

- Улучшение транспортного сообщения между всеми поселениями района, улучшение транспортной доступности основных центров социального обслуживания для населения района.

- Создание условий для нового жилищного строительства, для повышения качества жилищного фонда при увеличении площади жилищного фонда, приходящейся на одного человека.

В Схеме территориального планирования Конаковского района решаются следующие задачи.

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по перечню, представленному в ст. 19, ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа которых в районе имеются следующие:

- границы поселений, входящих в состав муниципального района;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района.

3. Формирование предложений по оптимизации внутреннего административно-территориального деления района с отображением на соответствующей карте (схеме) планируемых границ поселений.

4. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующей карте (схеме) границ зон планируемого размещения таких объектов.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

- Разработка мероприятий по развитию объектов электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

- Разработка мероприятий по развитию системы социально-гарантированных объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на демографическом прогнозе и градостроительной оценке численности населения района и его отдельных муниципальных образований и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

5. Формирование предложений по сохранению на территории района биологического разнообразия, охране природы и рациональному природопользованию.

6. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

7. Разработка мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

## 3.1. Общая характеристика территории

Конаковский район – муниципальное образование в составе Тверской области. Граница района установлена Указом Президиума Верховного совета СССР от 12 января 1965 г. и решением областного Совета депутатов трудящихся от 14 февраля 1965 г. № 32.

Статус населенных пунктов Конаковского муниципального района и границы муниципальных образований в его составе установлены областным законом от 28.02.2005 г. № 31-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Конаковский район расположен в юго-восточной части Тверской области, граничит с Калининским и Кимрским районами Тверской области, а также с Талдомским, Дмитровским, Клинским и Лотошинским районами Московской области. Протяженность района с севера на юг составляет 36 км, с запада на восток – 57 км.

Район занимает выгодное географическое положение, располагаясь на железнодорожной и автомобильной магистралях Москва - Санкт-Петербург, а также на внутреннем водном (Волжском) пути (NSW2), вблизи от Москвы, Твери, Санкт-Петербурга. Административный центр района – г. Конаково – соединен железнодорожной веткой со станцией Решетниково (Московская область), расположенной на трассе Москва – Тверь – Санкт-Петербург. По железной дороге от Конаково до станции Решетниково – 36 км, до Москвы – 130 км, до Твери по автомобильной дороге – 77 км (в т.ч. до автомагистрали Москва – Санкт-Петербург – 26 км). Таким образом, большая часть территории района находится в зоне влияния международного транспортного коридора № 9. Также большое значение для развития района имеет территориальная автомобильная трасса Конаково – Дубна – Кимры, соединяющая международный транспортный коридор с восточными районами Тверской области.

Площадь Конаковского района составляет 2114 км2 (2,5 % площади Тверской области). На начало 2008 г. в нем проживает 85,4 тыс. чел. (примерно 6,3 % всего населения области), в т.ч. сельского населения – 21,0 тыс. чел. Численность жителей районного центра г. Конаково составила 39,6 тыс. чел. В районе 17 муниципальных образований (6 городских и 11 сельских поселений, включающих более 160 сельских населенных пунктов).

Территория Конаковского района располагается по правому и левому берегам Волги и ее притока р. Шоши. Благодаря плотине в г. Дубна уровень воды в Волге и Шоше поднят, и обе реки образуют Иваньковское водохранилище.

Иваньковское вдхр. – один из красивейших рукотворных объектов Центральной России, привлекающий множество отдыхающих. Водохранилище – основной (60 %) источник питьевого водоснабжения г. Москвы.

Основными природными ресурсами района являются лес и торф. Большая часть лесов района – защитные леса и леса Госкомплекса «Завидово».

Развитию на территории района промышленного комплекса способствуют:

- развитая транспортная инфраструктура;

- прохождение по территории района магистрального газопровода;

- наличие в районе г. Конаково ГРЭС, что способствует размещению энергоемких производств.

Большая часть территории района находится в зоне влияния Московской агломерации. Особое влияние на развитие района оказывают тесные рекреационные, производственные и культурные связи с Московским регионом, что создает предпосылки для развития индустрии туризма, а также системы обслуживающих производств. Отличительной чертой района, влияющей на его социально-экономическое развитие, является большое число сезонных отдыхающих, что обусловлено близостью к Москве и наличием привлекательных рекреационных объектов.

В рамках функционального зонирования Тверской области Конаковский район входит в состав Центрального функционально-планировочного района, который характеризуется сосредоточением основного промышленного и демографического потенциала области. Ближайший «полюс роста» общеобластного значения – г. Тверь – центр главной межрайонной системы расселения области, к которой относятся населенные пункты Конаковского района.

Основу экономического потенциала района составляет развитый многоотраслевой промышленный комплекс со специализацией на развитии электроэнергетики, некоторых отраслей металлообработки и машиностроения, а также пищевая промышленность; в сельском хозяйстве развито мясо-молочное животноводство, производство зерна, а также звероводство, коневодство. Сельскохозяйственные предприятия района в основном ориентированы на рынки сбыта Твери, Москвы и Московской области. Быстро развивающимся сектором экономики является сфера туризма и рекреации.

## 3.2. Краткая историческая справка

Конаковский район состоит из нескольких частей, имеющих разную историю, принадлежавших к разным административным единицам старой России, или разделенных значительными водными преградами, препятствующими сухопутному сообщению. Город Конаково – относительно новое городское поселение, стал центром территории в исторических масштабах времени недавно.

Сложившееся территориальное единство Конаковского района – следствие существовавшего издревле на Руси подразделения территорий по тяготению к акваториям и водным путям сообщения. В Конаковском районе единственной природной доминантой, определяющей его сегодняшнее территориально-пространственное единство является обширная водная акватория, а именно – Иваньковское водохранилище на Волге и огромное большинство территорий, тяготеющих к его Иваньковскому, Волжскому и Шошинскому плесам. Конаковский район – это «район на воде».

Историческое прошлое этих земель в течение многих веков было близким к прошлому всех других земель в пределах Восточно-Европейской равнины и, более конкретно, Верхневолжья. Археологические исследования обнаружили свидетельства проживания древнего человека на благоприятных для жизни местах вдоль Волги и ее основных притоков – Шоши, Сози и других. В I-IV вв. н.э. это были в основном поселения дьяковской культуры. Список памятников археологии, находящихся под охраной государства на территории района включает почти 100 объектов. При этом существование около 10 селищ прослеживается вплоть до XVII-ХVIII вв. (Глинники, Коромыслово, Отроковичи, Алексино и др.).

Формирование Киевской Руси обозначило включение Верхневолжья в состав российских земель, а в ходе процесса феодального раздробления – в состав земель Северо-Восточной Руси. Это были окраинные территории последовательно Ростово-Суздальского и Владимирского великого княжества. Затем, уже после татаро-монгольского нашествия 13-го века, произошло выделение Тверского великого княжества, и большая часть земель по Волге и ее притокам выше впадения в Волгу реки Кашинки отошла к этому княжеству.

Почти сразу же вслед за этим началось противоборство Твери и Москвы за верховенство в процессе объединения русских земель.

Конец 15-го века принес окончательное разрешение борьбы за главенство в пользу Москвы, и настало время поступательного развития расселения по Волге и ее притокам. На волжском водном пути ниже Твери заметную роль стали играть торговые поселения и монастырские слободы – Корчева, Кимры, Калязин. А сухопутный путь из Москвы через Тверь на Новгород, а с начала 18-го века – и на Петербург прошел через Клин, Завидово и Городню. Определенную роль стало играть развитие местного (сначала ремесленного, а затем и мануфактурного) производства – кожевенного в Кимрах, фаянсового в Кузнецове (современное Конаково), торфодобывающего в районе Редкино, сыродельного в Едимоново, стекольного на реке Созь (современный п. 1-е Мая).

Реформа административно-территориального деления Российской империи при Екатерине II, основанная на создании соразмерных по величине и населению губерний и уездов, привела, в частности, к формированию Тверской губернии, границы которой на востоке и юго-востоке в основном сохранились до революции 1917 г. и в последующем областном делении советских лет. Большая часть земель современного Конаковского района на обоих берегах Волги вошла при этом в состав Корчевского уезда, с центром в городе Корчеве, бывшем торговом прибрежном селе, обретшем свой городской статус в 1781 г.

В послереволюционное время стали производиться многочисленные изменения административно-территориального деления, нарушающие преемственность развития территорий. В 1918 г. приблизительно треть Корчевского уезда была выделена из него, образовав новый Кимрский уезд. Но уже в 1922 г. и оставшаяся часть территории Корчевского уезда была присоединена к Кимрскому, а сам он ликвидирован.

Новые изменения последовали в 1929 г. в процессе общего изменения системы административно-территориального деления всей страны. Большая часть территории ликвидированной при этом Тверской губернии образовала Тверской, Бежецкий и Кимрский округа Московской области. Вместо уездов были созданы значительно более мелкие районы и, в частности на территории современного Конаковского района – Корчевской, Кузнецовский, Оршинский (с 1937 г.) и Завидовский.

В эти же годы обретает статус городского поселения и выдвигается на лидирующую позицию в системе расселения крупнейшее по численности населения в бывшем Корчевском уезде село Кузнецово (в 1926 г. в нем проживало уже более 4-х тыс. жителей). В 1929 г. рабочий поселок Кузнецово был переименован в Конаков, в память о революционере П.П. Конакове (1878-1906 гг.). В 1937 г. поселок Конаков был преобразован в город Конаково, окончательно заменив затопленный при заполнении Иваньковского водохранилища город Корчеву.

В дальнейшем Конаковский район упразднялся и снова создавался, включил в себя территории ряда других районов созданной в 1935 г. Калининской области (с 1990 г. – Тверская область) – Корчевского, Оршинского, Завидовского. Но уже более 40 последних лет территория и состав Конаковского района остаются неизменными.

В начальный период Великой Отечественной войны 1941-45 гг. по территории, входящей в современный Конаковский район проходил рубеж максимального продвижения немецко-фашистских войск в ходе их наступления на Москву и начала советского контрнаступления 5 декабря 1941 г. Были оккупированы районы Завидова и Городни, но Конаково и волжское левобережье оставались незанятыми противником. Значительную часть памятников истории на территории района составляют могилы советских воинов, памятные знаки в местах сражений, всего около 20-ти.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Природные условия и ресурсы

### 4.1.1. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории области по инженерно-строительным условиям.

Геолого-геоморфологическая характеристика

С геологической точки зрения, район расположен в пределах Русской равнины с платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол). Коренные породы на территории района представлены каменноугольными отложениями гжельского яруса, сложенными в основании пестроцветными глинами (щелковская толща), выше – известняками, доломитами с прослоями мергелей и глин добрятинского и павловопосадского горизонтов, мощностью 30-65 м.

Большая часть территории сложена юрскими отложениями, представленными ярусами среднего и верхнего отделов. В основании келловейского яруса залегают пески, глины серые и черные, сменяющиеся желто-серыми, общей мощностью 45 м, оксфодского яруса – глины голубовато- и зеленовато-серые плотные сильно известковистые, мощностью 12-25 м, кимериджского яруса – черные известковистые глины, алевриты с большим количеством глауконита, общей мощностью 10-15 м. Отложения практически не выходят на поверхность.

Поверхность района представляет собой однообразную низменную равнину, расположенную по течению рр. Волги, Шоши и Сози. Она образована обширными выровненными в разной степени заболоченными и залесенными пространствами, приуроченными к наиболее пониженным частям рельефа с абсолютными высотами 80-160 м, с превышениями не более 2-3 м, крупные реки врезаны в них на 15-20 м. В основном отложения представлены суглинками, глинами, супесями, песками мощностью 5 м и более.

Равнинный характер рельефа нарушается небольшими моренными холмами и грядами. Наиболее возвышенным местом является Калининская моренная гряда, которая начинается за пределами района и тянется в северо-восточном направлении. В центральной части района она разделяется на три холмистых полосы. Одна из них идет по территории Калининского и Конаковского районов, через Бурашево, Чуприяновку, Кошелево, Городню. Слегка выраженные моренные холмы находятся у сс. Елдино, Архангельское и других. Для таких территорий характерны перевалы высот не более 4-6 м, по долинам рек и ручьев 10-15 м. Типичным для моренных холмов является наличие ложбин стока ледниковых вод, что усиливает эрозионные процессы.

Краевые ледниковые образования (преимущественно северная и юго-восточная часть района) представлены песками, гравийно-галечными отложениями, суглинками, общей мощностью до 25 м.

На территории протекает много рек и ручьев. Берега преимущественно низменные, и только в местах, где Волга пересекает Калининскую моренную гряду, высокие и обрывистые у д. Лисицы и с. Городня. Для пойм и надпойменных террас характерны аллювиальные и озерно-аллювиально-флювиогляциальные отложения плейстоценового и современного возраста, представленные песками, супесями, суглинками, гравийно-галечными отложениями.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Конаковского района представлены общераспространенными полезными ископаемыми - это строительные пески, глины, а также торф, используемый в качестве удобрения, топлива и подстилочного материала в животноводстве. Большие залежи его находятся в окрестностях Редкина, Озерков, Решетникова. Всего на территории района выявлено порядка 58 месторождений, из них большинство менее 300 га. Торфяные месторождения приурочены к долинам рек и их притокам, где им благоприятствуют геологические условия и рельеф местности. Наиболее крупные разведанные месторождения: Климушинское, Озерецко-Лодкинское., Лодкинский Мох, Галицкий Мох, Моховое II, Завидовское.

На территории района имеются следующие разведанные месторождения песков: Власьево-Конаково (русло р. Волги), Городище (15 к северо-востоку от г. Конаково), Устье (в западной части Иваньковского вдхр.).

Физико-геологические процессы

На территории района развиты эрозионные процессы, плоскостной смыв, абразия берегов, локальное заболачивание и подтопление. В большей степени эти процессы проявляются в пойменных районах, на склонах, в местах близкого залегания грунтовых вод.

Инженерно-строительное районирование

Территории благоприятные для градостроительного освоения (51 % территории) - волнистые равнины, сложенные преимущественно песками и супесями, частично содержащими прослои и линзы глин. Мощность отложений до 12 м. Породы устойчивые, выдерживают достаточно высокие нагрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-5 м. Из современных физико-геологических процессов местами отмечаются заболачивание, близкое залегание грунтовых вод, эрозия, за исключением этих участков территория имеет самые благоприятные инженерно-геологические условия для всех видов наземного строительства.

К территориям ограниченно благоприятным для градостроительного освоения относится порядка 39 % территории.

- Заболоченные участки равнин, сложенные мелкозернистыми песками, с редкими прослоями грубозернистых песков, реже супесями, суглинками и торфом, мощностью до 0,5 м. Грунтовые воды залегают на глубине 1-5 м. Развиты процессы заболачивания, подтопления, образования оползней.

- Небольшие участки на севере района в районе Иваньковского вдхр. – комплексы древних песчаных дюн, сложенные тонко- и мелкозернистыми песками. Территория осложнена дефляционными и эрозионными процессами, в понижениях – локальное заболачивание.

- Низменные подтопленные и заболоченные участки, сложенные аллювием разного состава, маломощным торфом. Как правило, это участки надпойменных террас, для которых характерны абразия берегов, близкое залегание грунтовых вод, слабые несущие грунты.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относится порядка 4 % территории, это:

- Болотные комплексы. Для территории характерно близкое залегание грунтовых вод (0-2 м), отложения представлены торфом различной мощности.

- Пойменные комплексы, сложенные песками, реже гравием и галькой, а также переслаиванием глинистых пород и мелкозернистых глинистых песков, старицы – торфом, суглинками и илами. Мощность пойменных отложений варьирует от 3 м на мелких до 9 м на крупных реках. Эти территории, подвержены ежегодному затоплению, кроме того, широко развиты процессы бокового подмыва склонов, происходит заболачивание старичных западин.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению. В соответствии с законом «О недрах» это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения). В Конаковском районе – месторождения строительных песков и торфа.

Вывод

По инженерно-строительным условиям большая часть территории района благоприятна или ограниченно благоприятна для градостроительного освоения.

### 4.1.2. Климат

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 2.01.01-82) Конаковский район попадает в подрайон II В умеренного климата, характеризуемый как относительно благоприятный для селитебных целей.

Климат Конаковского района умеренно-континентальный, с прохладным летом и мягкой зимой. Определяющее влияние на его формирование имеют континентальный воздух умеренных широт и арктический воздух. В течение года преобладают западные и юго-западные ветры.

Район расположен в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 568 мм. Среднегодовая температура воздуха +3,5 С. Абсолютный минимум температуры воздуха -35°С, максимум – +35 °С.

Поздние весенние заморозки с температурой -6°С наблюдаются до 15–20 мая, а с температурой -4°С – до 1–3 июня. Первые осенние заморозки с температурой -7°С наступают в конце сентября, как исключение – в конце августа. Длительность вегетационного периода составляет в среднем 140–150 дней. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 25–30 ноября.

Вывод

Климатические условия в целом благоприятны для проживания, агропоизводства и рекреации.

### 4.1.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Конаковский район полностью обеспечен запасами пресных подземных вод. Водозаборы на территории района работают на неутвержденных запасах подземных вод.

Подземные воды Конаковского района относятся к каменноугольным водоносным горизонтам. Водозабор осуществляется в основном из клязьменско-ассельского и касимовского водоносных горизонтов. Клязьменско-ассельский водоносный горизонт сложен известняками, доломитами и мергелями. Касимовский горизонт сложен известняками и доломитами с прослоями глин.

Нерациональное использование подземных вод привело к изменению химических свойств воды, наблюдается минерализация подземных вод до 1 г/л и жесткости более 12 мг-экв/л. В воде отмечается отклонение от нормы по железу, мутности и цветности. В 2006 г. качество воды в подземных источниках по санитарно-химическим и микробиологическим показателям улучшилось.

Минеральный источник, расположенный на участке СОЦ «Карачарово», обнаружен в 1971 г. Согласно составленной Центральным НИИ курортологии и физиотерапии справке, минеральные воды Карачарово, представлены двумя следующим типами.

1. Сульфатно-магниево-кальциевые воды (с общей минерализацией 2,9-3,0 г/л) без специфических бальнеологических активных микрокомпонентов и свойств, выведенные из доломитов и известняков озерецко-ханского горизонта нижнего карбона с глубин 401-480 м. Воды этого типа по своему составу являются аналогом Ашхабатского типа и могут использоваться в качестве питьевых лечебно-столовых вод при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнях обмена веществ (ГОСТ-132773).

2. Хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием брома, крепкие рассолы, использующиеся для лечебных ванн и в купальных бассейнах для лечения заболеваний органов дыхания, нервной системы и др.

Вывод

Территория района обеспечена ресурсами подземных вод, однако, необходимо проведение мероприятий по утверждению запасов подземных вод.

### 4.1.4. Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования

Территория Конаковского района располагается в пределах ландшафтной зоны хвойно-широколиственных лесов (подтайги) Восточно-Европейской равнины. Из-за бедности почвообразующих пород (в основном водно-ледниковые пески и супеси) и высокой заболоченности территории в естественной растительности преобладают хвойные (сосновые, еловые и сосново-еловые) леса, часто с большой долей мелколиственных пород (березы и осины). Широколиственные древесные породы, также свойственные зоне подтайги, обычно встречаются в лесах в виде примеси. Распространены болота, среди которых по площади преобладают низинные.

Согласно схеме физико-географического районирования Европейской России (А.Г. Исаченко, 1991), территория Конаковского района составляет часть Верхневолжской ландшафтной области Восточно-Европейской равнины. В соответствии с физико-географическим районированием Нечерноземного центра, разработанным под руководством Н.А. Гвоздецкого и В.К. Жучковой (М., 1963), Конаковский район входит в ландшафтный район Приволжской низменности в составе упомянутой выше ландшафтной области.

Ландшафтная карта Конаковского района (рис. 4.1.2) составлена на основе дешифрирования космического снимка Landsat, анализа топографической основы масштаба 1: 50 000, карты четвертичных отложений Тверской обл. (Атлас «Геологическое строение Тверской области», Тверь, 2002), литературных источников. При составлении карты использованы также следующие картографические источники:

1. Ландшафтная карта СССР масштаба 1: 4 000 000 (М.: ГУГК, 1989).

2. Карта растительности Нечерноземной зоны РСФСР масштаба 1: 1 500 000 (М.: ГУГК, 1975).

3. Почвенная карта СССР масштаба 1: 1 000 000 (отдельные листы,
1950-е гг.).

Типы ландшафтов (местоположений) территории Конаковского района выделялись на основе преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности четвертичных отложений, режима увлажнения, степени и характера залесенности и/или освоенности (окультуренности). Отдельно выделены антропогенные модификации ландшафтов, обусловленные сильными (в основном необратимыми) преобразованиями рельефа, грунтов и режима увлажнения: торфоразработки и урбанизованные территории. Всего для территории района выделено 10 типов ландшафтов (местоположений), в т.ч. 3 антропогенных модификации. Ниже приводится их краткая характеристика, в соответствии с легендой, выполненной в табличной форме.

1. Пологосклонные гряды, сложенные отложениями разного состава (с линзами песков), преимущественно окультуренные, дренированные.

Данные местоположения занимают небольшую площадь в пределах района и распространены на левобережье Волги к западу от Конаково, и на крайнем северо-западе территории  там, где к правому берегу Волги подходит Калининская (Тверская) гряда. Представляют собой наиболее контрастные в рельефе территории, за исключением долин рек и дюнных гряд. Абсолютные высоты достигают 170178 м, уклоны  до 5. Пологосклонные холмы сложены конечной и основной мореной Московского оледенения, представленной валунными суглинками, валунно-галечными отложениями, реже супесями и песками. Благодаря относительно плодородным и хорошо дренированным дерново-подзолистым почвам данные местоположения были издавна освоены под сельскохозяйственные земли (пашни, сенокосы). В настоящее время часть этих угодий используется в сельском хозяйстве, другая часть заброшена и находится на разных стадиях зарастания: от зарослей кустарников и подроста мелколиственных пород до мелколиственных лесов (в т.ч. с участием хвойных деревьев).

Кроме сельскохозяйственного использования, рассматриваемые ландшафты пригодны для лесовосстановления на зарастающих участках бывших угодий.

2. Волнистые равнины на песках и супесях (в т.ч. подстилаемых суглинками), дренированные, залесенные.

Данные местоположения распространены по всей территории района и образуют контуры до десятка километров в поперечнике. Уклоны, как правило, не превышают 23. Почвообразующие породы представлены безвалунными и галечными песками и супесями (в т.ч. подстилаемыми суглинками), реже суглинками, преимущественно водно-ледникового, озерного и озерно-аллювиального происхождения. Развиты различные варианты подзолистых и дерново-подзолистых почв, бедных питательными веществами.

В растительности господствуют сосновые и сосново-еловые кустарничково-зеленомошные леса, еловые сложные леса, сосново-березовые, березовые и осиновые (с елью) леса с участием широколиственных пород. Леса имеют высокое лесохозяйственное, лесоохотничье и рекреационное значение; в сухие годы подвергаются пожарам. На участках вблизи г. Конаково и крупных поселков, вдоль крупных рек, железных и магистральных автомобильных дорог леса страдают от избыточных рекреационных нагрузок; местами развито локальное заболачивание.

В перспективе данные местоположения возможно использовать для неистощительного лесного хозяйства, ограниченной рекреации, создания ООПТ. Возможно строительство небольших промышленных предприятий.

3. Волнистые равнины на песках и супесях (в т.ч. подстилаемых суглинками), дренированные, окультуренные.

Данные местоположения представляют собой антропогенную модификацию предыдущего типа ландшафтов, сформированную благодаря длительному окультуриванию и использованию под сельскохозяйственные и селитебные земли. В результате в изначально бедных дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах формируется гумусовый горизонт мощностью до 2030 см, несколько выполаживается рельеф, видоизменяется система стока. Часть территории подверглась комплексной мелиорации с прокладкой глубоких осушительных канав.

Данные местоположения занимают наибольшую площадь на правобережье Волги и приурочены преимущественно ко второй и третьей надпойменным террасам более или менее крупных рек; их контуры обычно представляют собой полосы шириной до 46 км. Здесь же расположена основная часть сельских населенных пунктов. Несмотря на то, что данные местоположения составляют основной фонд сельскохозяйственных угодий района, значительная их часть в настоящее время не используется в сельском хозяйстве и зарастает кустарниками и лесом, а иногда заболачивается. Среди лесов преобладают мелколиственные, в т.ч. с участием хвойных и широколиственных пород. Часть территории используется под коллективные сады.

В перспективе сельскохозяйственная функция рассматриваемых местоположений будет сокращаться. На зарастающих сельскохозяйственных угодьях возможно лесовосстановление, ограниченная рекреация; строительство индивидуального жилья.

4. Слабоволнистые равнины на песках и супесях, заболоченные, преимущественно с маломощным торфом, залесеннные.

Наиболее распространенный тип местоположений в пределах Конаковского района, занимающий не менее трети его площади. Контуры занимают, как правило, водоразделы и достигают 1520 км в поперечнике. Рельеф маловыразительный, нередко почти плоский. Равнины сложены с поверхности безвалунными и галечными песками и супесями (в т.ч. подстилаемыми суглинками), суглинками водно-ледникового, озерного и озерно-аллювиального происхождения, реже основной мореной. Почти повсеместно залегает торф мощностью до 0,5 м. Преобладают различные варианты заболоченных лесов: сосновые, сосново-березовые, сосново-еловые с березой кустарничково-сфагновые и травяно-сфагновые, которые сочетаются с небольшими верховыми и переходными болотами с сосной и березой.

Использование в сельском хозяйстве ничтожно. Ландшафты служат ресурсом лесного хозяйства, охоты, сбора грибов и ягод; здесь располагается ГК «Завидово». Любые виды застройки территории должны предусматривать тщательную проработку проектов осушительного дренажа с целью предотвращения развития процессов подтопления и заболачивания.

5. Комплексы вытянутых песчаных гряд (древних дюн) и понижений, залесенные.

Данные местоположения имеют ограниченное распространение и представлены исключительно в пределах второй надпойменной террасы Волги, в основном на левом берегу. Рельеф сложный, относительная высота гряд достигает 20 м, сложены они мелкозернистыми перевеянными песками эолового и озерно-аллювиального происхождения. Отдельные межгрядовые понижения заболочены. В растительности преобладают сосновые (в т.ч. с березой) зеленомошные, лишайниковые и травяные леса. Ландшафты имеют высокую рекреационную ценность, но весьма уязвимы по отношению к пожарам, плоскостному смыву, дефляции. Любое нарушение растительного покрова вследствие избыточных рекреационных нагрузок ведет к оголению почвы, гибели древостоя и необратимому развитию процессов сноса минерального вещества.

Рекреацию необходимо строго регламентировать; в пределах местоположений недопустимо промышленное и жилое строительство. Целесообразно создание небольших ООПТ.

6. Долины рек с поймами (в т.ч. озерами-старицами), в основном окультуренные.

Долины небольших рек широко распространены на территории района, но в целом занимают небольшую площадь. В масштабе карты отображены только долины рек, ширина которых не менее 200 м, с отчетливо выраженной поймой и первой надпойменной террасой. Склоны долин небольших рек имеют крутизну до 1015. Наиболее широкую пойму (до 1 км) с обилием старичных озер имеет участок правобережья Волги на северо-западе района, избежавший подтопления водами Иваньковского вдхр. Первая надпойменная терраса Волги на основном протяжении затоплена.

Состав отложений на поймах довольно пестрый: аллювий различного состава, низинный торф. Поймы и надпойменные террасы используются в основном в качестве сельскохозяйственных угодий (сенокосов, пастбищ), частично зарастают мелколиственными лесами (с участием широколиственных пород), кустарниками, местами заболачиваются.

Кроме сельского хозяйства, долины рек можно использовать для рекреации. На участках долин небольших рек, интересных с геологической и ботанической точки зрения, целесообразно создание ООПТ ранга памятников природы.

7. Торфяники верховые (олиготрофные) и переходные (мезотрофные), в т.ч. залесенные.

Относительно небольшие массивы торфяников (до 1 км в поперечнике) встречаются по всей площади района. Наиболее крупный неосушенный верховой торфяник болото Климошино сохранился в северной части Конаковского района, на левом берегу Волги: его попречник достигает 4 км, в центре болота находится небольшое озерко. Безлесных болот мало, почти везде имеется поросль сосны и/или березы; нередко на торфяниках произрастают сосновые и березово-сосновые травяно-сфагновые и кустарничково-сфагновые леса.

Болота целесообразно сохранить как ООПТ и территории, использующиеся местным населением для сбора ягод.

8. Торфяники  полностью или частично выработанные.

Благодаря масштабным торфоразработкам второй половины XX в. все наиболее крупные торфяные болота Конаковского района претерпели радикальные изменения торфяной залежи, рельефа, водного режима и растительного покрова. Почти все торфоразработки сосредоточены на правобережье Волги; наиболее крупные выработанные торфяники (протяженность более 10 км) находятся к западу и востоку от п. Редкино. Данные местоположения имеют довольно сложную структуру: здесь сочетаются выположенных залесенные и/или вторично заболачивающиеся участки (в т.ч. с остаточным торфом) и многочисленные вторичные водоемы, обычно прямоугольной формы, с торфяными «перемычками» между ними. После прекращения добычи торфа торфоразработки зарастают березовыми и сосново-березовыми травяными и травяно-сфагновыми лесами, зарослями кустарников, сорным высокотравьем; здесь формируются также сосново-кустарничково-сфагновые и травяно-осоково-сфагновые болота. При иссушении остаточного торфа большую опасность представляют торфяные пожары.

В связи с увеличением спроса на торф целесообразно вовлечь в разработку некоторую часть разрабатывавшихся ранее торфяников. Другие виды использования этих местоположений требуют решения инженерных задач различной сложности, в особенности глубокого осушения территории и выемки остаточного торфа. На выположенных участках торфоразработок (бывших фрезерных полях) возможно лесовосстановление. Крупные водоемы возможно приспособить для рыбного хозяйства; некоторые водоемы и перемычки между ними используются населением для охоты, рыбной ловли, сбора грибов и ягод. Осушенные участки с полностью снятым торфом возможно застраивать.

9. Низменные подтопленные участки с заболоченными лугами и формирующимися низинными болотами.

Рассматриваемые местоположения приурочены к берегам и островам Иваньковского вдхр.; бóльшая их часть возникла вследствие подтопления. Наибольшую площадь подтопленные участки имеют в низовьях р. Шоши, где в водохранилище впадают также рр. Лама и Инюха. В растительности преобладают ивняки, ивово-разнотравно-осоковые, травяно-осоковые, травяно-гипновые болота, заросли тростника, высокотравные луга; местами сохранился погибший древостой. Отдельные участки используются в качестве сенокосов. Развиваются процессы заболачивания и начального торфонакопления, местами идет абразия берегов.

Местоположения служат биотопами для различных видов птиц, в особенности водоплавающих, а также некоторых млекопитающих животных. Возможно использование для регламентированной охоты и рыбной ловли, водного туризма. Целесообразен частичный перевод территории и прилегающей акватории в ООПТ.

10. Селитебные территории, преимущественно на песках, с измененным (выположенным) рельефом, местами с насыпным грунтом.

Территория г. Конаково и его промышленной зоны, а также крупных поселков  Редкино, Новозавидовский, Козлово, Мокшино и др. В связи с недостатком зеленых насаждений следует предусмотреть создание дополнительных озелененных участков.

### 4.1.5. Агроприродные ресурсы. Земельные ресурсы.

Агроклиматические условия

По климатическим условиям в Тверской области выделено три агроклиматических района (рис. 4.1.3). Конаковский район находится во II агроклиматическом районе. Здесь в среднем за год выпадает 587 мм осадков, гидротермический коэффициент (ГТК) – 1,6. Продолжительность безморозного периода на территории района составляет 122 дня, при этом  сумма среднесуточных температур выше +10° составляет 1850°С.. Вышеприведенные агроклиматические данные свидетельствуют о том, что в  климатическом отношении район располагает достаточными ресурсами тепла и влаги, необходимыми для возделывания сельскохозяйственных культур.

Почвы

На территории района преобладают дерново-подзолистые почвы, преимущественно средние и легко суглинистые, а также супесчаные и песчаные. Эти почвы имеют низкое естественное плодородие. Они обеспечивают высокую урожайность только при высоком уровне агротехники. Кроме этих почв в районе распространены: дерново-глеевые, болотные торфяные и торфянистые, и наиболее плодородные – аллювиальные пойменные почвы. Для территории этого района характерна высокая степень каменистости пахотных земель, около 46,3 %. Почвы преимущественно кислые (86,1 % от всей площади пашни) с низким содержанием фосфора и калия, имеют низкий бонитет до 30 баллов из 100. В юго-восточной и центральной частях района распространены более плодородные почвы, их бонитет составляет от 42,5 до 49 баллов. Качественная характеристика почв пахотных угодий в районе показывает, что наиболее бедными питательными веществами являются песчаные и супесчаные почвы.

Уменьшение объемов применения на сельскохозяйственных угодьях удобрений, особенно органических; резко обострило проблему содержания в почве, как макроэлементов, так и микроэлементов. Из-за отсутствия известкования в необходимых объемах в районе постоянно увеличиваются площади земель с кислой реакцией. На такую ситуацию, прежде всего, влияет тяжелое финансовое положение района, которое не позволяет значительно увеличить объемы работ по восстановлению плодородия земель.

Растительность

Значительную часть района занимают лесные массивы, состоящие преимущественно из лиственных пород. Помимо лесов в районе значительную территорию занимают луга. Видовой состав трав лугов очень разнообразен. К наиболее распространенным видам луговых трав относятся ценные в кормовом отношении злаковые и бобовые травы: тимофеевка луговая, овсяница луговая и красная, клевер белый и красный и др. Из разнотравья произрастают одуванчик, кровохлебка, манжетка, тысячелистник и т.д. Значительная часть лугов находится в поймах рек. Продуктивность этих лугов достигает 200 ц/га зеленой массы.

Земельные ресурсы

Распределение земельного фонда по категориям земель. Общая площадь земельного фонда Конаковского района составляет 211437 га. По состоянию на 01.01.2007 г. площадь земель населенных пунктов (за исключением г. Конаково) составляет 9857 га или 4,75% от общей площади района, из них площадь городских населенных пунктов – 2147 га, сельских – 7710 га. Земельный фонд города Конаково составляет 3907 га.

Земли сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда составляют 83524 га или 40,25 % от общей площади земель района, земли фонда перераспределения составляют 6525 га, т.е. 7,81 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения или 3,14 % от общей площади земель района.

Земли лесного фонда составляют 49914 га или 23,61 % от общей площади района, что занимает 2-е место после земель сельскохозяйственного назначения.

Земли особо охраняемых территорий и объектов составляют 35676 га или 17,19 % от общей площади района, т.е. занимают 3-е место после земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. В Конаковском районе имеются 46 юридических лиц, имеющих земельные участки земель рекреационного назначения общей площадью 759 га (0,37 % от общей площади района или 2,1 % от общей площади всех земель особо охраняемых территорий и объектов). По итогам 2006 г. земли рекреационного назначения увеличились на 90 га, в основном это произошло за счет включения в кадастровый учет тех земель, для которых категория была не определена (таких земель 63 га), также 19 га были переведены из категории земель запаса; оставшиеся 8 га переведены из земель сельхозназначения (из них на 6 га будет построена база отдыха в Дмитровогорском сельском поселении).

Конаковский район сохраняет свою привлекательность, благодаря развитой речной сети, образованной рекой Волгой и ее притоками, Иваньковским водохранилищем, озерами, болотами. Иваньковское водохранилище занимает основное место в гидрографии района, являясь главным водным объектом – одним из основных природных объектов, играющих ведущую роль во всем природном комплексе района. Общая площадь земель водного фонда в районе составляет 19581 га или 9,62 % от общей площади района.

Земли запаса составляют 5682,7 га или 2,7 % от общей площади района.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения составляют 3296 га или 1,59% от общей площади района. Поскольку экспликация земель этой категории отсутствует, ранее площадь земель этой категории определялась путем «вычитания» из общей площади земель в границах Конаковского района площадей всех остальных категорий (т.е. применялся метод «остатка»). Таким образом, в данную категорию вошли не только вышеперечисленные земли, но и земли, которые не вошли в другие категории земель, в том числе земли, для которых категория земель не определена.

Выводы

На территории района преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 40,2 %, что указывает на то, что этот район располагает значительными ресурсами земель, которые следуют использовать для сельскохозяйственного производства.

Несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия, на его территории  имеются достаточные ресурсы тепла и влаги, необходимые для возделывания сельскохозяйственных культур.

На территории района преимущественно распространены низкоплодородные дерново-подзолистые почвы, требующие на пахотных землях известкования и внесения удобрений.

Наиболее ценными в кормовом отношении на территории района являются пойменные луга, имеющие высокую продуктивность.

### 4.1.6. Лесные ресурсы

Леса занимают в 82963 га или почти 40 % территории Конаковского района, что вполне достаточно для поддержания экологического равновесия данной территории. Краткая характеристика лесов района приведена в табл. 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Характеристика лесов Конаковского района

| Фондо-держатели | Лесной фонд, га | Лесные земли | Покрытые лесом | в т.ч. спелые | из них хвойные | Запас спелых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в тыс. м3 | в % |
| Гослеса | 48136 | 42689 | 41363 | 3486 | 136 | 886,6 | 36,5 |
| Сельские леса | 33339 | 33339 | 33227 | 204 | 4 | 56,6 | 1,6 |
| Городские леса | 883 | 883 | 883 | 16 | 3 | 3,8 | 0,7 |
| Прочие | 605 | 605 | 605 | 43 | 9 | 9,4 | 2,1 |
| Итого | 82963 | 77516 | 76078 | 3749 | 152 | 956,4 | 40,9 |

Особое место в поддержании экологического баланса занимает расположенный в южной части района ГК «Завидово».

По целевому назначению все леса района отнесены к защитным лесам (71790 га – леса, расположенные в I и II поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 2149 га – зеленые зоны; 4508 га – леса, расположенные в водоохранных зонах).

По породному составу, в основном, это мягколиственные леса (60 % - березняки, 40 % – осинники), которые занимают более 90 % общей площади лесов; в хвойных насаждениях преобладает ель (70 %).

Расчетная лесосека принята в размере 5,9 тыс. м3 в год (в т.ч. 0,5 тыс. – по еловому хозяйству, 2,5 тыс. – по березовому). Она практически не используется (лесхозы не имеют права проводить рубки главного пользования). Местная потребность в древесном сырье покрывается за счет рубок ухода (1 тыс. м3) и прочих рубок (27 тыс. м3), а также за счет ввоза из соседних районов.

Федеральным законом № 199 от 01.01.2005 г. сельские леса переданы в управление субъектам федерации, но не все леса были переведены в гослесфонд. Следует отметить, что 2007 г. является годом перестройки всего лесного хозяйства, а планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов направлено на обеспечение устойчивого развития территорий (ст. 85 Лесного кодекса 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ).

Документом лесного планирования является лесной план субъекта РФ, который в настоящее время разрабатывается Санкт-Петербургским НИИ лесного хозяйства совместно с Тверской лесоустроительной экспедицией.

Вывод

Леса занимают 82963 га или почти 40 % территории Конаковского района, по целевому назначению все леса района отнесены к защитным лесам. Расчетная лесосека принята в размере 5,9 тыс. м3 в год.

### 4.1.7. Особо охраняемые природные территории

Сеть особо охраняемых природных территорий Конаковского района представлена частью Госкомплекса «Завидово», имеющего статус национального парка, памятниками природы в виде парка Карачарово, лесопарка Конаковский, Шумновских озер, Заборских (Григорьевских) островов Иваньковского вдхр., а также двух заказников – островного комплекса (Низовка, Боровина, Винный, Первый, Второй) и левого берега р. Инюха.

Госкомплекс «Завидово»

Территория национального парка расположена в 5 административных районах: Конаковском и Калининском Тверской области (54 % площади парка) и Клинском, Лотошинском и Волоколамском Московской области (46 %). Площадь Госкомплекса на территории района составляет 47 340 га (22,4 % - от площади Конаковского района).

Это единственный национальный парк, находящийся в ведении не МПР РФ, а Главного управления охраны РФ. Более того, правовая база регламентации функционирования основана на Указе Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1217 «О Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны России» (с изменениями от 02.12.1998 и 30.05.2007).

Завидовские леса, расположенные вокруг Иваньковского вдхр. и по берегам рек, выполняют важные водоохранные и санитарно-гигиенические функции, очищая воду и воздух от вредных промышленных и транспортных выбросов. Преобладают средневозрастные вторичные смешанные леса. Немало в них грибов, ягод, лекарственных растений. По предварительным оценкам Института проблем эволюции и экологии РАН здесь насчитывается 285 видов сосудистых растений, относящихся к 71 семейству.

Велика роль парка в поддержании общего экологического баланса Подмосковья и Верхневолжья. Среди староосвоенной местности, рядом с крупными городами и транспортными магистралями, в «Завидово» сохранен один из крупных лесных массивов. Местные леса, болота и водоёмы выполняют важную водорегулирующую функцию.

В целом парк представляет собой одно из важнейших звеньев формирующейся системы особо охраняемых природных территорий Центральной России, от эффективности которой во многом будет зависеть состояние окружающей среды в будущем.

В «Завидово» находится немало историко-археологических объектов: неолитических стоянок, древнеславянских поселений, церквей, часовен, погостов, памятников Шошинско-Ламского речного пути — одной из многих водных дорог, сформировавших изначальную экономическую общность страны.

Заборские (Григорьевские) острова

Район Заборских островов обеспечивает естественное воспроизводство как локальных видов рыб, так и рыб, подходящих сюда на нерест: леща, плотвы, щуки, густеры и др. На песчаных мелководьях нерестятся судак и елец. Благоприятны условия для развития водной растительности, обеспечение в связи с поступлением теплых вод (с Конаковской ГРЭС) более раннего и достаточного развития кормовой базы для рыбы.

Парк «Карачарово»

Парк «Карачарово» имеет статус памятника природы и находится недалеко от берега Волги. Здесь умеренный климат: не слишком жарко летом и не слишком холодно зимой. Вековые деревья выделяют хвойный смолистый запах и фитонциды, очищающие легкие и восстанавливающие нервную и иммунную системы человека. Карачарово – бывшая помещичья усадьба. Здесь сохранились дом князя Гагарина и знаменитый парк площадью 66 га, разбитый в XVIII в.

Выводы

Учитывая, что все леса Конаковского района, которые занимают около 40 %, относятся к категории защитных, а площадь такого уникального природного объекта как Госкомплекс «Завидово» составляет 22,4 % от площади района, можно охарактеризовать ситуацию как благополучную. Однако, ввиду активного освоения туристско-рекреационного потенциала, происходит прессинг на акваторию Иваньковского вдхр. и его прибрежную часть, нарушается естественный режим функционирования экосистем.

Для поддержания экологического равновесия и благополучия, стабилизации и улучшения состояния окружающей среды, необходимо провести оптимизацию существующей сети ООПТ в том числе и за счет создания новых природоохранных территорий.

## 4.2. Экологическая ситуация

Существующее положение

Конаковский район относится к группе районов со значительной степенью экологической напряженности, что связано с его повышенной освоенностью по сравнению с большей частью районов Тверской области, с размещением здесь Конаковской ГРЭС и высокой концентрацией скотомогильников, часть из которых относится к сибиреязвенным. Кроме того, через территорию Конаковского района проходит транспортный коридор Санкт-Петербург – Москва (железные и автомобильные дороги).

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы зависит от трех факторов:

- природно-климатические особенности территории;

- выбросы от промышленных предприятий;

- выбросы автотранспорта.

По климатическим условиям, определяющим рассеивающую способность атмосферы, территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. В целом климатические условия и ветровой режим благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности. Большая часть территории района занята защитными и заповедными лесами, что увеличивает потенциал устойчивости атмосферы к загрязнению.

Воздух на большей части территории района не загрязнен. Основная часть загрязняющих веществ попадает в атмосферу Конаковского района от стационарных источников (64,75 %) и автотранспорта (35,25 %). По имеющимся данным, от стационарных источников ежегодно поступает в атмосферный воздух около 9 тыс. т веществ, из них 94 % поступают без очистки. Это означает, что воздухоочистительные сооружения на предприятиях района работают неэффективно, либо отсутствуют.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является г. Конаково, на который приходится около 87,9 % от общерайонного выброса. На территории города расположены такие предприятия как ОАО «Конаковская ГРЭС», ОАО «Электростальконструкция», ООО «Конаковский завод механизированного инструмента» ОАО СПК «Мосэнергострой», ЗАО «Конаковский фаянсовый завод, ОАО «Энергоремонтное предприятие, ФГУП «ВНИИХПРХ» «Конаковский завод осетрования».

На территории района находятся крупные населенные пункты: п. Новозавидово, п. Изоплит и п. Редкино, которые также вносят свой вклад в загрязнения атмосферного воздуха, из-за размещения здесь промышленных предприятий III-IV классов опасности, а также повышенной концентрации дорожно-транспортной сети.

Наибольшее влияние на санитарное состояние атмосферного воздуха оказывают объекты топливно-энергетической промышленности, котельные.

По имеющимся данным, в санитарно-защитных зонах предприятий проживает более 3000 чел., из них около 2000 чел. проживают в СЗЗ Конаковской ГРЭС. В целях улучшения здоровья населения необходима разработка томов ПДВ, а также комплекса природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сокращению размеров СЗЗ. Необходимо расселение жилых домов, находящихся в СЗЗ Конаковской ГРЭС. Основными источниками вредных выбросов являются дымовые трубы, при работе которых в атмосферный воздух поступают окислы азота, окись углерода, сернистый ангидрид и мазутная зола (табл. 4.1.2).

Таблица 4.1.2.

Выбросы вредных веществ в атмосферу Конаковской ГРЭС

| № | Наименование примеси | Количество т/год(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двуокись азота | 13510 (14,4) |
| 2 | сернистый ангидрид | 76832 (81,6) |
| 3 | окись углерода | 1559 (1,7) |
| 4 | окись азота | 2196 (2,3) |
| 5 | Мазутная зола | 35,1 (<0,0) |
|  | Итого: | 94132,1 |

Анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что в г. Конаково и поселках городского типа, расположенных на территории Конаковского района, не выявлено проб воздуха с нарушениями гигиенических нормативов. На территории сельских поселений наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не проводились.

Вместе с тем, уровни загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях в зоне жилой застройки значительно превышают уровни в зоне влияния промышленных предприятий. Одной из причин является значительно возросшее количество автомобильного транспорта. Население, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное воздействие таких веществ как азота диоксид, углерода оксид, формальдегида, серы диоксид, углеводороды, свинец, взвешенные вещества, бензапирен и др.

Вывод

Конаковский район характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Основным источником выбросов загрязняющих веществ является г. Конаково, где расположена Конаковская ГРЭС. Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные близ автомагистралей.

Санитарное состояние и рациональное использование

водных объектов

Использование водных ресурсов

Водные ресурсы Конаковского района складываются из поверхностных и подземных вод. Ресурсы поверхностных вод для Конаковского района в средний по водности год составляет 1130,3 млн. м3/год. Ресурсы подземных вод составляют более 3 млн. м3/год.

Общее водопотребление на нужды населения составляет 6,7 тыс. м3/сут. Хозяйственно-питьевое водоснабжение Конаковского района осуществляется в основном из подземных источников водоснабжения.

Большой отбор поверхностных вод, который составляет около 976 млн. м³/год, связан с расположением в черте г. Конаково Конаковской ГРЭС.

Использование водных ресурсов осуществляется не только для нужд Конаковского района, но и для водообеспечения г. Москвы. Подача воды из Иваньковского вдхр. в канал им. Москва составляет 2300 млн. м3/год.

В соответвии с СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" Иваньковское водохранилище является гидроузлом Московского водопровода и имеет 1 и 2 пояса санитарной охраны.

Назначение 1 пояса ЗСО станции водоподготовки - защита места водозабора, водозаборных, водопроводных и гидротехнических сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, также 1 пояс защищает акваторию источника и прибрежную территорию от антропогенного воздействия, оказывающего неблагоприятное влияние на постоянство состава воды у места водозабора.

Первым поясом Иваньковского гидроузла являются территория в пределах землеотвода МГП "Мосводоканал".

Назначение второго пояса ЗСО гидроузлов - защита источника водоснабжения от биологического и химического загрязнения, поступающего с поверхностным и подземным стоком и с судов, находящихся в акватории пояса, а также обеспечение процессов самоочищения воды от имеющегося биологического загрязнения.

Второй пояс ЗСО станции водоподготовки включает акваторию источника водоснабжения и территорию первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, которая простирается по берегам водохранилищ, основных водотоков, а также по берегам притоков первого порядка.

К основным водотокам в ЗСО станций водоподготовки Иваньковского гидроузла относятся участки Канала им. Москвы, соединяющие Иваньковское водохранилище с рекой Москвой.

При разработке проектов региональной планировки, генпланов поселений, предоставлении земельных участков для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также при реконструкции существующих объектов в пределах территории ЗСО следует учитывать ограничения плотности застройки и заселения, а также повышения уровня благоустройства поселений, с целью предотвращения отрицательного влияния на качество воды источников питьевого водоснабжения.

При разработке документов регионального планирования норматив летней рекреационной нагрузки на территории 2 пояса ЗСО гидроузлов не должен превышать по Иваньковской ГТС – 200 тыс. человек на 1 кв. км.

При отводе участков под строительство учреждений отдыха (пансионаты, загородные базы и др.) следует исходить из плотности отдыхающих на территории предприятий не более 15 - 20 чел. на 1 га земельного участка для организации отдыха.

Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка; допускается установка малых архитектурных форм.

На территории 2 пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения.

Поверхностные воды

Вода в Иваньковском вдхр. относится к III классу опасности по ИЗВ. 98 % общего объема забранной воды в год приходится на промышленные предприятия, остальные 2 % - на хозяйственно-бытовые нужды. Качество воды в Иваньковском вдхр. постоянно ухудшается, ввиду следующего:

- сброса сточных вод от промышленных предприятий;

- сброса коммунально-бытовых стоков с зон частной застройки, расположенных повсеместно на левом берегу Иваньковского вдхр.;

- несанкционированных стоянок автомобилей;

- загрязнения от водного транспорта;

- ливневого стока.

Объем сточных вод, по Конаковскому району составляет примерно 28 млн. м3, из них около 91% приходится на г. Конаково, что связано с размещением на его территории Конаковской ГРЭС. Помимо Конаковской ГРЭС источниками загрязнения поверхностных вод являются МУП «Водоканал», ГУДП «Конаковский завод товарного осетроводства». Основной объем вод, поступающих от предприятий города, относится к нормативно очищенным сточным водам. Количество загрязненных сточных вод, поступающих из города, составляет около 0,19 млн. м3/год.

Влияние тепловых сточных вод Конаковской ГРЭС ощущается на расстоянии 7-8 км ниже Мошковического залива. Подогретые сточные воды ОАО «Конаковской ГРЭС» оказывают негативное влияние на количество и состав популяции рыб водохранилища, а также способствуют заиливанию донных отложений вблизи станции.

Недостаточно очищенные сточные воды поступают в водохранилище с очистных сооружений. Их в районе насчитывается 12. В 2008 году были построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения, расположенные в пгт. Новозавидовский (мощностью 7,0 тыс. куб.м сточных вод в сутки) и очистные сооружения в п. Козлово. Выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в п. Радченко и в с. Дмитрова гора. Остальные очистные сооружения также нуждается в проведении реконструкции.

Источником загрязнения поверхностных вод остаётся п. Редкино, на территории которого расположено 3 предприятия, относящиеся к химической отрасли промышленности: ЗАО «РОЗ», ООО «Розфарм», ЗАО «Розфарм», которые могут быть источниками поступления в водные объекты таких веществ как окислы углерода, окислы азота, летучие органические вещества.

Из общего объема сточных вод Конаковского района около 2,4 млн. м3 являются загрязненными. Источниками загрязненных сточных вод являются жилищно-коммунальное хозяйство, коттеджные поселки, расположенные вдоль Иваньковского вдхр., судоходный транспорт. В водохранилище поступают неочищенные сельскохозяйственные стоки.

Подземные воды

В целом подземные воды характеризуются повышенным содержанием солей железа. Из элементов загрязнителей подземных вод такие обобщённые показатели, как общая минерализация, общая жёсткость и окисляемость, а также присутствие в воде повышенных содержаний общего железа и фтора являются природными факторами, не зависящеми от техногенного воздействия на территорию. Содержание в воде микроэлементов, таких как кадмий, барий, сурьма, марганец не превышает ПДК и относится к естественному фоновому содержанию наряду с железом и фтором.

Санитарно-техническая характеристика сетей водоснабжения

Одной из наиболее важных проблем района продолжает оставаться проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Из-за неудовлетворительной водоподготовки на водозаборных сооружениях, качество водопроводной сети напрямую связано с качеством воды в водоисточниках и, следовательно, имеет такую же тенденцию к ухудшению санитарно-химических и микробиологических показателей. На территории района около 33,3 % водопроводов не отвечают санитарно-техническим нормативам. Необходимо проведение ремонтных работ и устранение аварийных ситуаций на водопроводных сооружениях.

Часть населения района пользуется водой из общественных колодцев. Лабораторный контроль за качеством воды колодцев осуществляется недостаточно.

Вывод

Конаковский район характеризуется средним уровнем загрязнения водных объектов. Основными источниками загрязнения являются территории частной застройки и сельскохозяйственные угодья. 33,3 % сетей водоснабжения не отвечают санитарно-техническим нормативам. Экологическое состояние эксплуатационных горизонтов рассматривается, как умеренно опасное, в связи с содержанием повышенных концентраций таких веществ как железо, марганец, кадмий, медь, селен.

Для улучшения качества воды в Иваньковском вдхр. необходимо усилить контроль за выбросами сточных вод от массивов коттеджной застройки, организовать обустроенные места отдыха населения района, контролировать сбросы сточных вод с сельскохозяйственных угодий.

Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории

Санитарное состояние почвенного покрова

По данным лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» за последние годы уровень загрязнения почвенного покрова в Конаковском районе снизился. В почве отсутствуют такие загрязняющие вещества, как пестициды, кадмий, ртуть, уменьшилось содержание тяжелых металлов.

Уровень микробиологического загрязнения почвы невысок. Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составляет около 6,93 %, по паразитологическим – 2,97 %. Для селитебных территорий количество проб, не отвечающих микробиологическим и паразитологическим показателям, составляет 19,35 % и 9,68 % соответственно. Отмечается несвоевременный вывоз мусора с территории жилых районов.

Загрязнение почв по территории района носит локальный характер и приурочено в основном к промышленным предприятиям, местам размещения твердых бытовых отходов и промышленных отходов, а также местам применения минеральных отходов.

Отходы

Основными источниками образования отходов являются жилищно-коммунальное хозяйство и Конаковская ГРЭС.

По данным отдела архитектуры и градостроительства администрации Конаковского района по состоянию на 08.10.2010 г. на территории района расположено 8 полигонов ТБО (по факту являются свалками).

На свалках имеются контрольные скважины и выдержана санитарно-защитная зона. Свалки оканавлены, но не огорожены, требуют реконструкции. На свалке в п. Редкино сделали анализ пополнения, и срок эксплуатации продлён на 20 лет. На территории района требуется совершенствование существующих свалок ТБО (укрепление грунтов, огораживание, бетонирование и асфальтирование дорог по пути к свалкам).

Полигоны ТБО оказывают влияние на все компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров. В атмосферный воздух от полигонов ТБО поступают такие вещества как оксид углерода, оксид азота, метан, оксид серы. Основным источником неблагоприятного воздействия на поверхностные и подземные воды является фильтрат, образующийся из складируемых отходов, и поверхностный сток с участка складирования. Результаты анализа грунтовых вод, взятых из скважин, пробуренных на территории свалок, показали, что пробы воды не соответствуют требованиям ГОСТ 28-74-82 «Вода питьевая», в пробах отмечается превышение ПДК по азоту аммонийному в 3 раза, железу общему в 37-56 раз, хлоридам в 2-3 раза. Однако, наблюдения представлены единичными анализами, поэтому требуется организация мониторинга за санитарным состоянием грунтовых вод на территории свалок, расположенных на территории Конаковского района. Полигоны также оказывают влияние и на земли сельскохозяйственного и лесного фондов, прилегающих непосредственно к территориям свалок.

Скотомогильники

По данным ГУВТ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» на территории Конаковского района насчитывается 38 сибиреязвенных скотомогильников. Часть скотомогильников расположена в водоохранной зоне, на территориях сельских населенных пунктов, в пределах Госкомплекса «Завидово» и сельскохозяйственных угодий.

Наибольшая концентрация сибиреязвенных скотомогильников наблюдается на территории Вахонинского и Дмитровогорского сельских поселений. Особую угрозу, связанную с распространением инфекции, представляют скотомогильники, расположенные в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища.

Санитарно-защитные зоны от скотомогильников согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют 1000 м. Для четырех скотомогильников на территории Вахонинского сельского поселения, расположенных в районе д. Весна, урочище Дунина Гора, д. Городище, д. Искрино, размер санитарно-защитных зон принят 50 м, согласно постановлению Главного государственного врача Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 35. Также установлены 50 метровые санитарно-защитные зоны для двух скотомогильников в сельском поселении «Завидово» в районе д. Елдино и д. Шетаково согласно постановлению Главного государственного врача Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 56.

Выводы

Санитарное состояние почвенного покрова на большей части района – удовлетворительное, выявлено локальное несоответствие проб микробиологическим показателям. Некоторые свалки района не отвечают санитарно-гигиеническим нормативам. Свалки являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных вод и почвенного покрова. На предприятиях района необходимо развивать систему повторного использования отходов.

На территории района расположено 38 сибиреязвенных скотомогильников, которые являются источником потенциальной опасности заражения населения сибирской язвой.

Радиационная обстановка

В последние годы радиационная обстановка в Конаковском районе оставалась стабильной. Она определяется ионизирующим облучением населения природными и техногенными источниками. Наиболее существенный вклад в радиоактивное облучение населения вносят следующие природные источники:

- наличие в приземном слое радиоизотопов радона;

- присутствие в земной коре радиоизотопов урана, тория, калия;

- космическое излучение;

- повышенное содержание радиоизотопов радия и продуктов распада в подземных водах;

Техногенными источниками ионизирующего излучения, оказывающими влияние на радиационную обстановку Конаковского района, являются рентгеновские и радиоизотопные источники радиации, используемые в медицине и промышленности.

Выводы

За последние годы радиационный фон на территории Конаковского района не превышал нормативных значений.

## 4.3. Современное использование территории. Расселение.

Современное использование территории

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, среди которых большое значение имеет экономико-географическое положение района, природные условия и ресурсы, экологические условия:

- непосредственное примыкание к Московской области;

- прохождение по территории района участков железнодорожной и автомобильной магистралей Москва - Санкт-Петербург, входящих в состав международного транспортного коридора «Север – Юг», а также участок водного Волжского пути;

- развитая (относительно Тверской области в целом) производственная и социальная инфраструктура;

- наличие биологических ресурсов (лес, рыба) и плодородных почв;

- наличие значительной площади акватории, притягивающей к себе туристов;

- наличие Госкомплекса «Завидово» (занимает значительную часть территории района).

Район занимает в области второе место по численности населения и объёму промышленного производства, третье - по объёму сельскохозяйственного производства.

По отраслевой специализации Конаковский район можно условно разделить на несколько подрайонов:

- Конаковский подрайон с развитой энергетикой, некоторыми отраслями промышленности (центр г. Конаково);

- Восточный подрайон сельского хозяйства (центр - Дмитрова Гора);

- Западный подрайон с особым режимом природопользования (Госкомплекс «Завидово»);

- Северо-Западный промышленно-транспортный подрайон (два центра – пгт Новозавидовский и Редкино);

- Прибрежная зона Иваньковского вдхр. со значительным потенциалом развития рекреации и водного туризма, а также медицинского обслуживания межрегионального значения (центр - Карачарово).

Конаковский район располагает уникальными в экологическом отношении природными территориями. Побережье Волги – популярный район отдыха и туризма, здесь находятся множество турбаз и домов отдыха. Живописные места Иваньковского вдхр., р. Волги и множества малых рек, лесов, богатство природы, наличие памятников древней русской культуры – все это привлекает отдыхающих, туристов, рыболовов и охотников.

Одной из самых больших достопримечательностей в Конакове является сосновый бор на песчаном междуречье Донховки и Сучка. В 1986 г. «Конаковский Бор» объявлен государственным памятником природы. Рядом с ним, выше по течению Волги находится санаторно-оздоровительный центр «Карачарово». Карачарово – бывшая помещичья усадьба. В 1968 г. парк (общей площадью 500 га) объявлен природным заповедником.

В районе располагается значительная часть Госкомплекса «Завидово». На территории комплекса находится резиденция президента России – «Русь». Вокруг территории Комплекса проходят 1 и 3-х километровая охранные зоны с ограниченным режимом природопользования. В километровой охранной зоне сейчас находятся промышленные площадки пп. Редкино, Изоплит и Новозавидовский.

Несмотря на то, что, как было сказано выше, Конаковский район обладает уникальными природными территориями и имеет высокий рекреационный потенциал, имеет место серьёзная экологическая проблема. В районе находится 153 скотомогильника (этот показатель является чрезвычайно высоким по сравнению с другими регионами России), причём 38 из них являются сибиреязвенными. Наибольшая концентрация сибиреязвенных скотомогильников находится в границах Дмитровогородского (15 шт.) и  Ручёвского (11 шт.) сельских поселений. На основе данных космической съёмки района, можно сделать вывод о том, что в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников находится часть территорий сельскохозяйственного и рекреационного использования. Несколько скотомогильников находится на берегу Иваньковского вдхр.

Конаковский район обладает разнообразным культурно-историческим наследием. Здесь находятся памятники археологического наследия и архитектуры, историко-мемориальные памятники, музеи.

Особенности территории отражены на «Схеме современного использования территории», где отображены наиболее важные характеристики. Здесь показаны границы Конаковского района, сельских поселений, входящих в состав района; административный центр района г. Конаково, центры сельских поселений. Отображен ряд памятников истории и культуры. На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры территории: железные дороги, автодороги, паромные переправы, крупные мосты, а также основные объекты инженерной инфраструктуры (Конаковская ГРЭС, Высковольтные линии электропередач, газопроводы магистральные и межпоселковые). Из природных объектов отображены месторождения полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории, территории лесов, земель сельскохозяйственного назначения, водные поверхности, реки, каналы, болота.

Основу планировочной структуры района образуют существующие транспортно-планировочные и природно-планировочные оси, образованные транспортными магистралями и крупными водными объектами.

Основными транспортно-планировочными осями являются федеральная автодорога и железнодорожная магистраль Москва – Санкт – Петербург. Второстепенные транспортно-планировочные оси образованы автодорогами регионального значения, дополненными сетью местных дорог, они обеспечивают, главным образом, внутрирайонные связи между населенными пунктами, производственными центрами и местами массового отдыха населения.

Железная дорога и автодорога, соединяющие Москву и Санкт-Петербург образуют стержень планировочного направления, в зоне влияния которого Схемой территориального планирования Конаковского района предложены основные градостроительные проекты (особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Завидово» на территории сельского поселения «Завидово» и промышленная зона «Редкино» на территории Старомелковского сельского поселения и городского поселения Радченко.

Развитие планировочной структуры района в широтном направлении определяется акваторией Иваньковского водохранилища и автодорогой по направлению на Дубну, Калязин, Рыбинск. Данные планировочные оси и в перспективе сохранят важную каркасную функцию, определяющую перспективную планировочную структуру территории района.

По степени хозяйственной освоенности территории Конаковского района можно выделить следующие зоны:

- территории высокой степени освоенности. Это территории Конаковского ГП, территории в зоне влияния транспортного коридора Москва – Санкт-Петербург (Городенское СП, ГП Редкино, ГП Радченко, ГП Новозавидовский, СП «Завидово), территории вдоль побережья Иваньковского вдхр. от СП «Завидово до г. Конаково.

- средняя степень хозяйственной освоенности отмечается в юго-восточной части района (Селиховское СП, Дмитровогородское СП, Ручьевское СП, а также Старомелковское СП). В пределах данной территории по сравнению с другими поселениями в большей степени преобладает сельскохозяйственная специализация.

- северная часть района на правом берегу р. Волги (Юрьево-Девичьевское СП, Первомайское СП) отличается наименьшей степенью хозяйственной освоенности в связи с отсутствием прямой транспортно связи с остальной частью района (имеется переправа в районе г. Конаково). За этой территорией сохранится преимущественно природоохранная функция с развитием рекреации вдоль берегов Иваньковского вдхр.

Территория Госкомплекса «Завидово», входящая в состав Конаковского района, фактически находится в ведении соответствуюших органов федерального уровня. В целом, можно говорить о довольно высокой степени освоения данной территории.

В соответствии с новым административно-территориальным делением, введенным законодательством Тверской области в развитие закона № 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления» в состав Конаковского района входят: 6 городских поселений – г. Конаково, пгт. Новозавидовский, Козлово, Редкино, Радченко, Изоплит, 11 сельских поселений – Вахонинское, Городенское, Дмитровогорское, Завидово, Козловское, , Первомайское, Ручьевское, Селиховское, Старомелковское, Юрьево-Девичьевское.

Расселение

Населенные пункты Конаковского района в рамках области относятся (вместе с еще 6 районами) к Тверской системе расселения, которая является одной из основных систем расселения области. Тверь, как центр системы расселения межрайонного уровня сосредоточивает функции обеспечения населения района услугами объектов и учреждений социальной инфраструктуры эпизодического пользования, в ней размещаются офисы многих деловых и финансовых структур. Ее влияние особенно актуально для жителей северо-западной части района, которые совершают частые маятниковые (в т.ч. трудовые) миграции в Тверь.

На развитие районной системы расселения значительное влияние оказало прохождение основных межрайонных дорог и магистральных путей межрегионального значения через западную часть района, отсутствие регулярного транспортного сообщения с северной его частью (левобережье Иваньковского вдхр.), а также ограничивающее влияние Госкомплекса «Завидово» на градостроительное освоение территории. В целом, наибольшей освоенностью отличаются южная и северо-западная части района.

Основу урбанизированного каркаса района составляют 7 городских населенных пунктов, среди которых главным является г. Конаково, транспортно связанный со всеми населенными пунктами района, а также с гг. Тверь, Москва, Кимры. Все поселки городского типа (пгт.) расположены в зоне непосредственного влияния транспортного коридора Москва – Санкт-Петербург. По численности населения г. Конаково относится к категории малых городов. Среди поселков городского типа только Редкино имеет население более 10 тыс. чел. По динамике численности населения за период 1989-2006 гг. наибольшее сокращение численности населения отмечалось в наименее населенных Изоплите и Радченко. Выделение из состава пгт.Изоплита п. Озерки привело к сокращению численности жителей поселка городского типа на 2,3 тыс. чел. Второй причиной снижения численности жителей явилась неустойчивость развития промышленной градообразующей базы поселков. Наиболее устойчивой численностью населения отличаются г. Конаково и пгт. Козлово.

Темпы снижения численности сельского населения района заметно ниже, чем по Тверской области в целом. В период 1989-2006 гг. численность сельского населения области уменьшилась на 15,4 %, в Конаковском районе – лишь на 9,9 %. Особенностью сельского расселения района является довольно высокая плотность, более, чем в два раза превышающая средний показатель по области (9,7 и 4,4 чел/км2 соответственно), при том, что плотность сети сел и деревень немного ниже среднего значения по области (0,9 и 1,1 ед. на 10 км2). Это характеризует сельскую систему расселения района как довольно крупноселенную. В настоящее время средний размер одного сельского населенного пункта по Конаковскому району составляет 113 чел. (в среднем по области – около 39 чел.). В системе сельского расселения района особо следует отметить наличие сельских населенных пунктов с численностью жителей свыше 1000 чел. Большая часть сельского населения сосредоточена в семи населенных пунктах с людностью более 1000 чел. (54 % сельского населения), еще 39 % сельского населения района проживает в населенных пунктах людностью 51 – 800 чел.

Специфической особенностью района является большой удельный вес незарегистрированных жителей, проживающих, преимущественно, в сельских населенных пунктах. Наибольшей численностью незарегистрированных жителей отличаются поселения, расположенные вдоль транспортного коридора Москва – С.-Петербург и рядом с ним.

По соотношению численности незарегистрированного сельского населения к численности зарегистрированного выделяются Козловское, Вахонинское, Новозавидовское, Ручьевское и Юрьево-Девичьевское сельские поселения, а также Конаковское городское поселение. Кроме того, в ряде населенных пунктов, официально не имеющих населения, проживают незарегистрированные жители (такие населенные пункты есть в Первомайском и Козловском поселениях). Такая ситуация требует особого внимания при планировании развития сети учреждений социального обслуживания (торговля, здравоохранение и пр.).

Вывод

Специфика развития населенных пунктов района обусловлена его расположением вблизи областного центра – г.Твери, а также наиболее активным развитием градостроительной деятельности в зоне влияния автомагистрали С.-Петербург – Москва и наличием семи городских населенных пунктов, образующих урбанизированный каркас. Система сельского расселения является крупноселенной: половина сельского населения района (54 %) сосредоточена в населенных пунктах с людностью более 1000 чел. Значительное влияние на развитие системы расселения района оказывает сезонное увеличение численности населения и наличие незарегистрированных жителей, проживающих, преимущественно, в сельских населенных пунктах и садоводствах.

## 4.4. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

На основе комплексного анализа можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на развитие Конаковского района.

- Особенностью экономического комплекса Конаковского района, определяющей основные направления развития, является его многоотраслевая структура, которая предполагает многофункциональность развития экономического и планировочного аспектов. Здесь размещается промышленность (Редкино, Конаково), рекреация (по берегам Иваньковского вдхр.), сельское хозяйство (в восточной части района), Государственный комплекс «Завидово».

- Выгодное экономико-географическое и транспортное положение посередине между третьим транспортным кольцом Москвы и Тверью определяет основные связи района в системе формирующихся перспективных инновационных и промышленных центров соседних регионов. Это значительно повышает инвестиционную привлекательность района и открывает широкие возможности его экономического развития.

- Район обладает значительным научным, промышленным, агропромышленным и рекреационным потенциалом. Однако развитие уже сформированных промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных зон и перспективных инвестиционных площадок с размещением новых предприятий требует дальнейшей детальной планировочной проработки и структуризации.

- На инвестиционную привлекательность территории района значительное влияние окажет реализация крупных инфраструктурных проектов (это формирование системы высокоскоростных транспортных магистралей, а также газификация территории района и др.).

- Экологическая ситуация в районе в целом оценивается как относительно благоприятная, но сохраняющая факторы риска. Расположенный на территории района Национальный парк ГК «Завидово» способствует сохранению экологической устойчивости. Однако, в связи с наличием ряда жестких планировочных ограничений, вызванных расположением на территории района значительного числа скотомогильников (в том числе сибиреязвенных) и условиями ограниченного развития в пределах их санитарно-защитных зон (которые в сумме покрывают около 20 % площади района). Необходимо проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований сибиреязвенных скотомогильников.

- По инженерно-экологическим условиям к территориям ограничено благоприятного использования, а также неблагоприятным для строительства и не подлежащим застройке относится 43 % площади района. Среди них территории Конаковского городского поселения и Редкинской промышленной зоны (на развитие которых первостепенное влияние оказывает промышленный комплекс), а также юго-восточная часть района (градостроительные ограничения территории обусловлены большой концентрацией скотомогильников). Около 35 % территории имеет режим ограниченной градостроительной деятельности по фактам санитарно-защитных зон и  охранных коридоров. Необходимо проведение мероприятий по восстановлению земель на территории бывших торфоразработок.

- Необходимо комплексное развитие системы особо-охраняемых природных территорий в системе ООПТ соседних регионов.

- Необходимо комплексное развитие туристско-рекреационной индустрии (на базе использования рекреационно- и инвестиционно-привлекательных территорий побережья Иваньковского вдхр.) в системе межрегионального сотрудничества. Отдельная задача – сохранение и использование историко-культурного наследия района, так как значительное число памятников находится в неудовлетворительном состоянии, что снижает туристско-рекреационный потенциал территории.

- Вопросы развития социальной инфраструктуры имеют для развития района первенствующее значение. Необходимо интенсивное расширение сети детских дошкольных учреждений, сохранение существующей сети школ, создание вечерних классов при действующих дневных учреждениях, дальнейшее развитие сети колледжей и учреждений начального профобразования. Дальнейшего развития требует сеть амбулаторно-поликлинических учреждений и иных медицинских учреждений первичного звена. Недостаточно развита сеть культурно-просветительских учреждений. В ряде случаев учреждения социальной сферы нуждаются в ремонте занимаемых зданий и развитии материально-технической базы.

В перспективном развитии социальной сферы необходимо учитывать потребности многочисленного сезонного населения (численность населения района в весеннее-летний период увеличивается более, чем вдвое), в т.ч. москвичей-владельцев недвижимости на территории района и остальных рекреантов.

## 4.5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Проектом рассмотрены три основных сценария стратегического развития Конаковского района на перспективу.

Вариант I. «Генетический» или проектно-консервативный

Вариант предусматривает сохранение существующего многофункционального развития территории с одновременным планировочным усовершенствованием существующих основных функциональных зон:

- Промышленная зона «Редкино»;

- Сельскохозяйственные зоны на востоке района;

- Рекреационные зоны на Иваньковском вдхр.;

- Зона с особым природоохранным и градостроительным режимом «Завидово».

Данный вариант предполагает в качестве основных направлений развития ориентироваться на существующие предложения инвесторов, направленные, в первую очередь, на обеспечение потребностей Московского региона и Тверской области как в площадках для промышленного развития, сельскохозяйственного производства, так и в объектах рекреации. Таким образом, на территории района в перспективе появятся дополнительные крупные сельскохозяйственные и промышленные объекты, обеспечивающие растущий спрос многочисленных потребителей соседних регионов, а также большая часть прибрежной территории Иваньковского вдхр. будет использована под коттеджное строительство и развитие объектов рекреации.

Предусматривается дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктур – газификация северной части района, создание большей связности территории района путем развития внутрирайонной транспортной сети, а также в перспективе моста через Иваньковское вдхр. около г. Конаково для связи южной и северо-восточной частей района.

Таким образом, первый вариант в большой мере ориентирован на обеспечение потребностей Московского региона с использованием экономического потенциала и территории района в межрегиональных интересах, т.е. территория района становится объектом столичного аутсорсинга.

Вариант II. Программно-целевой

Данный вариант обусловлен расположением на территории района Иваньковского вдхр., называемого еще Московским морем – это крупнейшая акватория, наиболее близкая и удобная для отдыха многочисленного населения на северо-западе Московского региона. В качестве основных, генеральных факторов развития Конаковского района по второму сценарию определено местоположение района на стыке пригородной зоны Твери и Московской агломерации на рекреационно-привлекательной и относительно экологически-благополучной территории, что означает необходимость перспективной ориентации района преимущественно на рекреацию и туризм. Данный вариант развития предполагает выборочное развитие наукоемкой промышленности с развитием научно-инновационной инфраструктуры и исключением инвестиционных предложений по размещению в Конаковском районе сколько-нибудь вредных предприятий. Развитие сельскохозяйственного сектора района ориентируется  на обеспечение растущего спроса в экологически чистых продуктах питания с ограничением масштабов сельскохозяйственных предприятий.

Этот вариант развития предполагает развитие непроизводственных функций района с возможным созданием на территории района научного, образовательного, медицинского комплексов межрегионального значения. В рамках реализации данного варианта развития предполагается разработка и реализация проекта формирования «Приволжской зоны», охватывающей территорию вдоль Иваньковского вдхр. и Волги вплоть до г. Кимры, включающей рекреационные территории, а также научные и социальные комплексы. В эту систему органично включается и г. Дубна. Создание такой зоны подразумевает межрегиональную и, конечно, межрайонную кооперацию.

Как и в первом варианте, необходимо обеспечение транспортной связности района (переходы и переезды через транспортный коридор Москва – С.-Петербург). Однако, данный рекреационно-экологический вариант развития требует усиленного внимания к решению возможных экологических проблем, связанных с приближением критического срока давности расположенных на территории района многочисленных скотомогильников. Решение данного вопроса должно быть рассмотрено на федеральном уровне с разработкой соответствующей федеральной целевой программы.

В целом, вариант 2 можно рассматривать, как целенаправленный экологический.

Вариант III. Комплексно-целевой

Данный вариант предполагает сохранение многофункциональности экономического потенциала, с учетом сохранения значимой экологической роли района как территории формирования источников питьевого водоснабжения Московского региона, а также с реализацией рекреационного потенциала. Комплексное планировочное развитие экономики района предусматривает ограничение масштаба сельскохозяйственных и промышленных производств (объектов), развитие рекреационного потенциала межрегионального значения, а также сохранение экологической безопасности.

Основные направления развития района должны быть ориентированы не только на обеспечение потребностей московского региона, но, в первую очередь, на реализацию собственных интересов, повышение уровня жизни населения района. В целом, третий вариант учитывает основные направления развития первых двух вариантов, сбалансированно соединяя основные направления экономического развития с реализацией конкурентных преимуществ Конаковского района на основе формирования четкой планировочной структуры территории района.

В развитии экономического потенциала предполагается сохранение отраслей специализации промышленного и агропромышленного комплекса, однако, ограничиваются масштабы реализуемых инвестиционных проектов, способных нанести экологический ущерб. Кроме того, в качестве отрасли экономической специализации района предполагается развитие рекреационного комплекса. В качестве дополнения к рекреационной функции и в целях диверсификации экономики на территории района возможно создание лечебно-диагностического центра межрегионального значения.

Развитие первого варианта не может рассматриваться как перспективный вариант, основные элементы его развития заметны в настоящей тенденции развития района, однако, в перспективе он может привести к ущемлению интересов жителей района, поскольку ориентируется практически исключительно на интересы жителей соседнего Московского региона. Второй вариант («рекреационно-экологический») требует прекращения реализации экономически-выгодных промышленных и сельскохозяйственных инвестиционных проектов и при этом является достаточно финансово ёмким, имеет ряд ограничений для реализации. Поэтому оптимальным вариантом, учитывающим как интересы жителей района, так и межрегиональные конкурентные преимущества района, является третий вариант, который и принят Схемой территориального планирования в качестве базового варианта развития.

В рамках территориального развития социально-экономического потенциала района необходима реализация следующих задач:

- Дальнейшая диверсификация производственного комплекса с выборочным развитием наукоемкой промышленности с соблюдением условий соответствия экологическим требованиям к производству и инновационной составляющей. Структуризация сформированных промышленных зон с размещением новых производств на основе сложившегося каркаса промышленных центров и зон: главными промышленными центрами являются г. Конаково, пгт. Редкино, в качестве подцентров выделены пп. Изоплит, Радченко, Новозавидовский, п. Городня, с. Дмитрова Гора, п. Первое Мая.

- Развитие туристско-рекреационного комплекса района. Структурирование комплексной Конаковско-Кимрской туристско-рекреационной зоны с туристско-рекреационным центром межрегионального значения в с. Карачарово и подцентрами районного значения: деревни Плоски – Свердлово, Едимоново, Игуменка, Федоровское, Дальнее Хорошево.

- Развитие транзитной функции района с размещением на его территории двух логистических центров и таможенного пункта (в г. Конаково и с. Завидово), а также формирование перевалочного транспортного пункта с системой складских помещений в п. Редкино.

- Развитие системы здравоохранения района с размещением в с. Карачарово межрегионального медицинского диагностического центра.

- Повышение качества жизни местного населения путем реализации инфраструктурных проектов районного значения с развитием газификации и внутрирайонной транспортной сети, а также с развитием жилищного строительства, ориентированного, в первую очередь на улучшение условий жизни местного населения.

- Развитие сети объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры).

## 4.6. Предпосылки организации особой экономической зоны «Завидово»

В соответствии с распоряжением о создании рабочей группы по реализации проекта «Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе Тверской области» № 358-рп на территории муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области предполагается создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Целью создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории сельского поселения «Завидово» является развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развитие и оказание услуг в сфере туризма.

Основные задачи создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа:

- формирование условий для устойчивого развития туристской отрасли и, как следствие, повышение уровня жизни и уровня занятости населения;

- создание всесезонного туристического центра, нацеленного на рациональное и эффективное использование природно-географического потенциала Тверской области;

- повышение обеспеченности бюджета устойчивыми налоговыми поступлениями;

- создание льготного режима налогооблажения для развития туристско-рекреационной инфраструктуры.

Конаковский район характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и, с учетом других физико-географических характеристик, отнесен к благоприятным территориям для организации рекреационной деятельности/

Для района характерны живописные ландшафты. Сочетание волнистых равнин, долин рек с поймами, лесных массивов и обширных водных пространств создают благоприятные условия для отдыха и туризма.

В последние годы возрастает значение Верхневолжья в качестве туристско-рекреационной дестинации прежде всегод для жителей России, в частности для жителей Москвы и Подмосковья. Уникальные природные условия, запасы минеральных вод и наличие экологически чистых территорий между крупнейшими городами России – Москвой и Санкт-Петербургом, объективно характеризуют Тверскую область, и в частности Конаковский район, как один из перспективных рекреационно-туристских центров России, из наиболее близких к столичному региону. Конаковский район является староосвоенной и сравнительно густо заселенной территорией, располагает крупнейшей акваторией, наиболее близкой к столице (Иваньковское вдхр. – «Московское море»).

Конаковский район располагает значительными промысловыми ресурсами, здесь имеются участки охотничьих угодий. В районе (в том числе на территории проектной особой экономической зоны «Завидово») существуют многочисленные места, пригодные для рыбной ловли. Основу промысловой рыбной ловли на территории района представляют обширные водные пространства Иваньковского вдхр. На территории имеются места, перспективные для сбора дикорастущих ягод и грибов.

Территория района характеризуется благополучной сложившейся экологической ситуацией, с точки зрения организации сети особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемы природные территории представлены частью Госкомплекса «Завидово», имеющего статус национального парка, памятниками природы в виде парка Карачарово, лесопарка Конаковский, Шумновских озер, Заборских (Григорьевских) островов Иваньковского вдхр., а также двух заказников – островного комплекса (Низовка, Боровина, Винный, Первый, Второй) и левого берега р. Инюха. Общая площадь защитных лесов Конаковского района составляет около 40 %.

На территории Конаковского района расположены памятники архитектуры и градостроительства, истории и  монументального искусства.

2 памятника федерального значения – это ансамбли Богородицерождественской церкви и Путевого дворца в с. Городня. Крупным ансамблем является Усадьба Карачарово князя Г.Г. Гагарина из шести сооружений и парка. Значимыми объектами церковной архитектуры являются ансамбли церквей в селах Дулово, Свердлово (быв. Новое), Федоровское и Юрьево-Девичье. Интересны памятники промышленной архитектуры – старые цеха фарфоро-фаянсовой фабрики Кузнецова в г. Конаково и стекольного завода Ладыженского в п. 1 Мая.

Особенностью культурного наследия Конаковского района являются остатки от ликвидированного в 1930-х гг. города Корчевы. Это потенциальные объекты подводной археологии на затопленных участках бывшего города, объекты на оставшихся незатопленными участках, в том числе  сохранившийся каменный дом Рождественских, а также несколько деревянных домов, перенесенных перед затоплением в город Конаково на ул. Свободы и сохранившихся до наших дней.

Особое место в ряду достопримечательностей Конаковского района занимает Конаковский бор, который можно назвать музеем природы под открытым небом.

Само историческое прошлое Конаковского района и интерес к его прошлому и настоящему предопределило создание на его территории ряда музеев. На Конаковской земле жили и работали писатель Соколов-Микитов, крестьянский поэт Дрожжин, родоначальник торфяной промышленности отрасли в России – Радченко. Музеи, посвященные их жизни и творчеству, открыты и принимают посетителей. Уникальная экспозиция русского фарфора и фаянса хранилась в музее Конаковского фаянсового завода. В середине 2000-х гг. в с. Завидово создан новый Церковно-краеведческий музей. Его экспозиция охватывает период от времен царя Ивана Грозного до наших дней.

Достопримечательностями Конаковского района являются села Отроковичи (на правом берегу Волги, к северу от Городни), Видогощи и Едимоново (на левом берегу, напротив пос. Радченко и с. Старо-Мелково). Они связаны с деятельностью Н.В. Верещагина (1839-1907) по развитию в России молочного и сыродельного хозяйства.

Район занимает выгодное географическое положение на пересечениях международных и внутренних транспортных путей – железнодорожных, автомобильных, речных, которые обеспечивают связь территории с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью и другими районами Тверской области.

По территории района проходит международный транспортный коридор «Север – Юг» (участок панъевропейского транспортного коридора №9), в состав которого входят участки железной дороги Санкт-Петребург – Тверь – Москва и автомобильной дороги – Москва – Санкт-Петербург. По железной дороге от г. Конаково до Москвы – 141 км. Конаковский район расположен на Волжском водном пути, обеспечивающим взаимосвязь с Москвой, Московской, Ярославской областями. Расстояние от международного аэропорта Шереметьево составляет 120 км.

Строительство трассы скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, в том числе организация развязки со съездом с автомобильной дороги в сельском поселении «Завидово», значительно повысит транспортную доступность Конаковского района.

Конаковский район уже сложился в качестве места санаторного лечения, кратковременного семейного и детского отдыха, активной рекреации (водные виды спорта), располагает  базой для развития регулируемой охоты и рыбной ловли.

Сеть обслуживающих учреждений туристского профиля (гостиницы и приравненные к ним средства размещения) в Конаковском районе представлена гостиничным комплексом и турбазами. Отличительной особенностью гостиничного комплекса Конаковского района является сравнительно высокий уровень сервиса.

Основными объектами отдыха на территории района являются многочисленные базы и дома отдыха, санатории-профилактории, спортивные лагеря и детские оздоровительные учреждения.

Кроме того, значительную площадь крупнейшей в области зоны отдыха занимают коллективные садоводства и огородничества, многочисленные дачные поселки, используемые для отдыха москвичами, местным населением и жителями Твери.

На территории сельского поселения «Завидово» располагаются две марины. Акватория главной марины превышает 7 гектаров, что позволяет принять более 400 яхт размером до 40 метров. Построен причал, позволяющий принять  во внешнем бассейне круизное судно или частные мега-яхты до 100 метров. У второй марины смогут швартоваться малые и средние суда от 10 до 20 метров, причал рассчитан на 100 судов. В дальнейшем будет работать яхт-клуб, обслуживаемый профессиональным оператором, со всей необходимой поддерживающей инфраструктурой. Предусмотрено место для зимнего хранения лодок и яхт. Рядом с главной мариной расположена туристическая гостиница и ресторан.

В 2012 г. в сельском поселении «Завидово» было открыто  гольф-поле на 18 лунок (6750 метров). Поле лицензировано ассоциацией профессиональных гольфистов — PGA Великобритании и Ирландии и может принимать турниры любого уровня. Дополнительно к 18 лункам, при Академии гольфа PGA National строится 9-луночное учебное гольф-поле.

В соответствии с проектом Генерального плана сельского поселения «Завидово» будут размещены следующие объекты туристко-рекреационной инфраструктуры:

- Семейный природно-развлекательный центр, тематический парк развлечений на берегу Иваньковского водохранилища, который включает 250-300 бунгало вместимостью 4–6 человек, многофункциональный парк водных развлечений для всех возрастных групп вместимостью около 4000 человек, крытые спортивные площадки (7-10 тыс. кв. м), центр детского творчества, прогулочные тропы, лесопарковая зона отдыха. Плановая суточная заполняемость комплекса гостями около 1500 чел, а плановая посещаемость центра – 50 тыс. чел. в год.

- Академия гольфа включает в себя академическое гольф-поле на 9 лунок; тренировочное поле для отработки ударов средней и высокой дальности; зона для отработки элементов короткой игры; административно-хозяйственное здание с гольф-магазином, кафе и раздевалками; мини-гостиница до 40 номеров для обучающихся и спортсменов. Дневное посещение академии на этапе полномасштабного функционирования объекта оценивается в среднем – 100 человек, а в пике до 500 человек (в основном в выходные и праздничные дни, а также при массовых соревнованиях).

- Яхт-клуб с причалом длиною более 100 м для речных круизных судов.

- Яхтенный сервисно-технический центр для технического обслуживания судов, ремонта, покраски, мойки, заправки, круглогодичного хранения, включая слип, судовой подъемник, причальный комплекс на 100 судов до 8 м.

Общая площадь гостиничного фонда на территории проектной особой экономической зоны составит 6000 мест, в том числе кемпинговые стоянки.

Конаковский район характеризуется сосредоточением основного промышленного и демографического потенциала области. Основу экономического потенциала составляет развитый многоотраслевой промышленный комплекс со специализацией на развитии электроэнергетики, некоторых отраслей металлообработки и машиностроения, а также пищевая промышленность; в сельском хозяйстве развито мясо-молочное животноводство, производство зерна, а также звероводство, коневодство. Быстро развивается сектор экономики – сфера туризма и рекреации. Отличительной чертой района, влияющей на его социально-экономическое развитие, является большое число сезонных отдыхающих, что обусловлено близостью к Москве и наличием привлекательных рекреационных объектов.

Таким образом, территория Конаковского района благоприятна для формирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Территория выделятся значительным рекреационным потенциалом, сложившейся сферой туристского обслуживания, наличием природных и пейзажных видовых характеристик, относительно благоприятными экологическими условиями, транспортной доступностью для жителей Москвы и Санк-Петербурга, наличием природных, исторических, архитектурных объектов показа, социально-экономическим потенциалом, а также возможностью встраивания предлагаемых туристских продуктов во внешние и внутренние туристские сетевые программы, в том числе в международную логистику.

## 4.7. Планировочная организация территории района

### 4.7.1. Развитие планировочной структуры и поселений района

Проектная планировочная структура Конаковского района базируется на следующих основных положениях (рис. 4.7.1).

1. Учет экономико-географического положения района, особенностей сложившейся планировочной организации территории района, накопленного экономического потенциала, конкурентных преимуществ района.

2. Определяющим фактором территориального развития Конаковского района является процесс формирования на его территории зоны опережающего развития «Конаково» (в соответствии с материалами проекта «Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации», разработанной Министерством регионального развития РФ).

3. Формирование открытой транспортно-планировочной структуры, позволяющей развивать экономический потенциал района по нескольким направлениям (на Тверь, Москву, Дубну).

4. Оптимизация и органическое насыщение основных планировочных осей соответствующими объектами с учетом места района в планировочной системе Тверской области и зоне влияния Московского региона.

5. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости сохранения устойчивого баланса интересов в развитии промышленности, агропромышленного комплекса и туристско-рекреационной индустрии.

6. Необходимость сохранения и усиления экономической и территориальной связности района с оптимизацией системы расселения и межселенного обслуживания.

7. Формирование единого природно-экологического каркаса как базиса для позитивного экологизированного развития района.

8. Сохранение и использование культурно-исторического потенциала территории с резервированием территорий рекреационного назначения.

9.  Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры.

Основные зоны градостроительной активности приурочены к зоне проходящего через район участка транспортного коридора «Москва – С.-Петербург», который является одной из основных планировочных осей территории района и всей Тверской области. В этой зоне предусматривается создание промышленных площадок, а также активное развитие жилищного строительства. Промышленная зона регионального значения «Редкино» формируется в рамках создания зоны опережающего развития федерального уровня «Конаково», ее детальный регламент должен быть разработан на следующих стадиях проектирования. Данная перспективная промышленная зона, являющаяся самой крупной в Конаковском районе, располагается,  между  автодорогой и железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, к западу от п. Редкино и к югу от п. Радченко и разделяется проектируемыми скоростными магистралями Москва - Санкт-Петербург на две части, северную и южную. Южная часть находится на территории Старомелковского сельского поселения,  северная – на территории городского поселения п. Радченко и Старомелковского сельского поселения.

На территории района предполагается формирование новых селитебных и туристско-рекреационных территорий с соответствующим развитием дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Основу урбанизированного каркаса Конаковского района формируют городские населенные пункты: центр района г. Конаково, центры поселений: пгт. Новозавидовский, пгт.Редкино, пгт.Радченко, пгт.Изоплит и пгт.Козлово. В перспективе на территории района планируется в границах сельского поселения «Завидово» планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которая станет дополнительным центром урбанизированного каркаса территории района. Генеральным планом предполагается градостроительное освоение всей территории сельского поселения «Завидово», при этом автодорога Москва – Санкт-Петербург разделяет поселение на жилую и административно-производственную части. Жилой сектор будет развиваться вдоль водной оси - реки Дойбицы. Запланировано строительство всей необходимой инфраструктуры и социальных объектов - детских садов, школ, поликлиник, спортивных и рекреационных сооружений. К береговой части Иваньковского водохранилища будут выходить три основных центра поселения - общественный, культурно-просветительский и рекреационный. В производственной зоне разместится высокотехнологичное производство, логистика, инновационное сельхозпроизводство, позволяющее компенсировать перенос местной птицефабрики.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Завидово», интегрируются в общую структуру нового образования. Кроме того, в рамках данного проекта, планируется развитие северной части Завидовского сельского поселения, примыкающей к сельскому поселению «Завидово», в районе населенных пунктов Елдино, Павлюково, Кочедыково, Шестаково.

Для развития отдельных городских и сельских населенных пунктов Проектом резервируются дополнительные территории с учетом предложений органов местного самоуправления поселений и разработанных материалов проектов генеральных планов поселений.

В первую очередь, требуется расширение границ населенных пунктов, на территории которых в последние годы наиболее активно ведется жилищное строительство, в том числе с целью включения в границы населенных пунктов существующих участков самовольной застройки для упорядочения вопросов землеустройства и легитимизации застройки. Предложения по резервированию территорий для развития жилищного строительства рассчитаны на основании прогноза численности населения. При резервировании территории для развития населенных пунктов также учтены потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов и размещения других объектов капитального строительства (площадь и границы участков уточняются на стадии разработки генеральных планов поселений).

Новое жилищное строительство, в первую очередь, должно быть направлено на улучшение условий жизни местного населения и для привлечения и сохранения кадров в экономике района (семьи молодых специалистов). Кроме того, проектом предлагается выделение дополнительного резерва территорий, благоприятных для жилищной застройки, которые могут быть использованы за пределами расчетного срока действия схемы, а также для формирования коттеджных поселков с изменением разрешенного вида использования.

Размещение жилищного и дачного строительства, площади территорий под застройку, виды застройки определяются генеральными планами поселений и отдельных населенных пунктов, которые являются документами территориального планирования муниципального уровня.

В целом с целью расширения территории населенных пунктов резервируется около 4,2 тыс.га преимущественно земель сельскохозяйственного назначения (табл. 4.6.1).

Таблица 4.6.1.

Территории благоприятные для развития населенных пунктов

| Населенный пункт | Ориентировочная площадь (уточняется в генеральных планах поселений), га |
| --- | --- |
| Городское поселение город Конаково | 340 |
| г. Конаково | 340 |
| Сельское поселение «Завидово» | 1450 |
| Городское поселение поселок Изоплит | 145 |
| пгт. Изоплит | 2 участка: 49 и 31 |
| п. Озерки | 65 |
| Городенское сельское поселение | 450 |
| Алексино | 2 участка: 77 и 35 |
| Горки | 116 |
| Городня | 185 |
| Сентюрино | 2 |
| Кошелево | 35 |
| Первомайское сельское поселение | 180 |
| Говорово | 3 участка: 19; 6 и 6 |
| Городище | 30 |
| Дальнее Хорошово | 6 |
| Мыслятино | 36 |
| Осипово | 3 участка: 39; 15 и 1 |
| Поповское | 22 |
| Городское поселение поселок Новозавидовский | 140 |
| пгт. Новозавидовский | 140 |
| Городское поселение поселок Радченко | 180 |
| пгт. Радченко | 180 |
| Городское поселение поселок Редкино | 440 |
| пгт.Редкино | 2 участка: 205 и 235 |
| Ручьевское сельское поселение | 90 |
| Гришино | 1 |
| Красинское | 3 |
| Крутец | 3 |
| Малые ручьи | 3 участка: 30; 45 и 5 |
| Тарлаково | 3 |
| Трунино | 1 |
| Старомелковское сельское поселение | 185 |
| Слобода | 2 участка: 25 и 5 |
| Юрьево-Девичьевское сельское поселение | 620 |
| Андрейцево | 2 участка по 30 |
| Глинники | 2 участка: 60 и 40 |
| Едимоново | 180 |
| Заборовье | 70 |
| Новенькое | 20 |
| Осиновка | 90 |
| Трясцыно | 2 участка: 5 и 15 |
| Юрьево-Девичье | 40 |
| Юрятино | 40 |
| ИТОГО по Конаковскому району: | 4225 |

Участки для размещения новых коттеджных поселков резервируются на следующих территориях:

- На территории сельского поселения «Завидово» – для создания особой экономической зоны «Завидово».

- Строительство коттеджного поселка в районе д. Слобода Старомелковского с/п.

- Размещение коттеджных поселков на территории Юрьево-Девичьевского поселения:

  - в д.Осиновка (проекты «Завидовский лес», ЗАО «Красново»);

  - в д.Едимоновские Горки (проект ООО «Волга-Тверь»);

  - в д.Глинники (проект ООО «Урочище Иваньково»);

  - размещение спортивно-рекреационного комплекса курортного типа в д.Новенькое.

Уточнение площади и границ земельных участков, предназначенных для резерва развития населенных пунктов, а также для размещения новых коттеджных поселков осуществляется на стадии генеральных планов поселений.

Основным направлением развития туристско-рекреационной деятельности станет формирование туристских и рекреационных центров преимущественно ориентированных на развитие рекреационной зоны Иваньковского водохранилища. В целях развития рекреационной деятельности предусматривается формирование системы парковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства. Размещение инвестиционных площадок рекреационного назначения проектируется на территории Первомайского, Юрьево-Девичьевского, Городенского, Вахонинского, Завидово, Старомелковского и Дмитровогорского сельских поселений, городского поселения г. Конаково.

На территории района предусматривается сохранение и развитие целостности природно-экологического каркаса, в основе которого выделение территорий, осуществляющих природоохранные и рекреационные функции.

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения района. Проектом предлагается резервирование территории для размещения комплексов и объектов придорожного сервиса в зоне вдоль транспортной автомагистрали «Москва – С.Петербург» в Городенскоми и Завидовском сельских поселениях, в ГП п. Новозавидовский.

Согласно комплексной градостроительной оценке территории большая часть района достаточно благоприятна для развития многих видов деятельности (градостроительного, рекреационного, сельскохозяйственного освоения). Конкретные площадки для того или иного вида деятельности резервируются в генеральных планах по совокупности планировочных ограничений, наличия специфических для данного вида деятельности условий, тенденций социально-экономического развития, наличия транспортной и инженерной инфраструктуры.

Территории, необходимые для развития населенных пунктов, а также перспективные производственные площадки отображены на проектном плане схемы территориального планирования Конаковского района.

Основные функции поселений в рамках планировочного каркаса Конаковского района:

Развитие многоотраслевого экономического комплекса сохранится в основе перспективного развития городского поселения г.Конаково, а также на территории соседних Селиховского и Вахонинского поселений, где получат развитие сельскохозяйственная деятельность, а также формируются дополнительные производственные площадки и территории для развития рекреации.

Преимущественное развитие промышленного производства и жилищного строительства планируется в городских и сельских поселениях п. Редкино, Городенском, п. Изоплит, п. Радченко, Завидовском и п. Новозавидовский. Наибольшие преобразования затронут территории поселений, расположенных в зоне влияния транспортного коридора «Москва – С.-Петербург». Территория данных поселений обладает наибольшим потенциалом для дальнейшего развития промышленного производства: здесь в настоящее время расположены основные промышленные площадки, а также развитие транспортного коридора и формирование зоны опережающего развития «Конаково» позволяет прогнозировать не только рост резидентов промышленных зон, но и развитие жилищного строительства.

Преимущественное развитие рекреационной деятельности с развитием жилищного строительства планируется в сельском поселении «Завидово» и в меньшей степени на территории Юрьево-Девичьевского поселения.

Сохранение сельскохозяйственной специализации с развитием производственной деятельности планируется в Дмитровогорском, Старомелковском, Ручьевском и Первомайском поселениях. На территории данных поселений возможно размещение малых предприятий, специализирующихся на переработке сельхозсырья, а также на развитии смежных обслуживающих производств, в т.ч. сервисных. Также на территории Дмитровогорского и Первомайского поселений на побережье Иваньковского водохранилища будет развиваться рекреационная деятельность с размещением соответствующих объектов инфраструктуры. В перспективе возможно развитие небольшой промышленной зоны местного значения в п.Первое Мая.

Преимущественное развитие рекреационно-природоохранных функций сохранится в основе перспективного развития Козловского сельского поселения, что обусловлено его расположением на территории госкомплекса «Завидово».

Изменение границ поселений

В связи с активным градостроительным освоением территории Конаковского района на расчетный срок действия Схемы предполагается изменение границ поселений в соответствии с их генеральными планами.

В соответствии со ст. 11 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до административного центра сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения». Указанное требование в соответствии с законами субъектов Российской Федерации может не применяться только на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях, к которым Конаковский район не относится.

1. Изменение границ Городенского сельского поселения по смежеству с городским поселением-поселок Редкино (в соответствии с разработанным генеральным планом).

Кроме того, в Городенском сельском поселении есть населенные пункты (например, д. Борцино), находящиеся в более чем 4,5-часовой доступности от центра поселения с. Городня (в среднем человек может пройти 5-6 км/час). Транспортные связи с. Городня с населенными пунктами юго-западной части поселения осуществляются через территорию смежных городских поселений, так как дороги, связывающие населенные пункты Городенского сельского поселения, проходят через пгт.Редкино и пгт.Изоплит. В связи с этим в перспективе возможна дополнительная корректировка границы поселения с присоединением части территории современного Городенского сельского поселения с д. Борцино к Старомелковскому сельскому поселению, западной части поселения с д. Стариково – к городскому поселению – поселок Изоплит, дд. Турыгино, Артемово, Заполок – к городскому поселению – поселок Редкино.

2. В рамках генерального плана городского поселения г. Конаково возможна корректировка границ поселения с целью резервирования территории для развития города.

Изменение границ муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления, органов государственной власти в соответствии со ст.12 федерального закона №131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 4.7.2. Природно-экологический каркас территории

Концепция формирования природно-экологического каркаса района основывается на комплексном анализе следующих факторов:

- положение района в системе соседствующих природоохранных территорий Тверской области;

- природно-ресурсный потенциал района и его хозяйственное использование;

- современное экологическое состояние района, степень и характер нарушенности ландшафтов;

- ландшафтное и биологическое разнообразие территории района, ёмкость ландшафтов для рекреационного использования.

Природно-экологический каркас - это система функционально и территориально взаимосвязанных природных территорий, которая выполняет средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивает тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития района и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления населения.

Основу природно-экологического каркаса Конаковского района составляет сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В настоящее время система ООПТ района насчитывает 8 особо охраняемых природных территорий, в том числе 1 ООПТ федерального значения – Национальный парк Госкомплекс «Завидово» (частично располагающийся на территории района) и 7 ООПТ регионального значения – 2 государственных природных заказника, представленных островным комплексом (Низовка, Боровина, Винный, Первый, Второй) и левым берегом р. Инюха; и 5 памятников природы  в виде парка Карачарово, парка Завидово, лесопарка Конаковский, Шумновских озер и Заборских (Григорьевские) островов Иваньковского вдхр..

Ключевое значение имеет Национальный парк Госкомплекс «Завидово» федерального значения, созданный в целях сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов; историко-культурных объектов; а также восстановления нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

В целом парк представляет собой одно из важнейших звеньев формирующейся системы особо охраняемых природных территорий Центральной России, от эффективности которой во многом будет зависеть состояние окружающей среды в будущем.

Это единственный национальный парк, находящийся в ведение не МПР РФ, а Главного управления охраны РФ.

Одним из наиболее важных условий сохранения экологического равновесия является сохранение лесопокрытой площади. Леса занимают 40% территории района, тем не менее, одной из важнейших задач является сохранение имеющихся насаждений в виду того, что лесопокрытые территории имеют большое значение для снижения негативного антропогенного воздействия на атмосферный воздух. Поэтому необходима организация лесозащитных полос вдоль основных транспортных магистралей: железной дороги и автодорог регионального значения вблизи населенных пунктов.

Для поддержания экологического равновесия и благополучия, стабилизации и улучшения состояния окружающей среды предусмотрено создание новых особо охраняемых природных территорий.

1 Природный заказник регионального значения «Свердлово»

Целью создания заказника является охрана и восстановление природных комплексов, располагающихся на правобережье реки Волги (Иваньковского водохранилища), включая местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения в Тверской области животных и растений, а также организация регулируемого экологически ориентированного туризма.

2 Памятник природы регионального значения «Карачарово»

Располагается на берегу Волги и является продолжением существующего памятника природы «Парк Карачарово» (бывшая помещичья усадьба). Здесь произрастает более 20 видов деревьев и кустарников. Возраст отдельных деревьев более 120 лет.

3 Природный заказник регионального значения «Корчева»

Ценный в экологическом и эстетическом отношениях природный комплекс. По данной территории в XVIII веке проходил Корчевский тракт. Возможно сочетание  природоохранных и рекреационных функций.

4 Природный парк регионального значения «Юрьево-Девичьевский»

Ценный в экологическом и эстетическом отношениях природный комплекс. По данной территории проходил Ярославский почтовый тракт. Возможно сочетание  природоохранных и рекреационных функций.

Важнейшее значение в формировании природно-экологического каркаса имеет Иваньковское водохранилище, пересекающее территорию района и связывающее в единую сеть практически все ООПТ района, что  способствует сохранению биологического разнообразия и охране естественных путей миграции животных и распространения растений, обитающих и произрастающих на особо охраняемых природных территориях.

Поэтому Иваньковское водохранилище и близлежащие территории предлагается выделить в качестве основного экологического коридора, что обеспечит не только связанность сетей ООПТ соседних районов, но и выход на территорию соседних областей.

Водоохранные зоны рек образуют оси природного каркаса.

### 4.7.3. Историко-культурный каркас территории

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-культурного наследия и исторических путей сообщения. Для формирования историко-культурного каркаса Конаковского района необходимо продолжить выявление и постановку на учет в органах государственной охраны памятников истории и культуры исторических поселений и других элементов историко-культурного каркаса территории.

Схема границ территорий объектов культурного наследия представлена на Карте территорий объектов культурного наследия. На ней отражены существующие объекты историко-культурного наследия, а также памятники археологии, культовые объекты, объекты природного наследия, исторические пути сообщения. Все эти элементы являются важной основой построения историко-культурного каркаса района, накладывающегося и согласующегося с инфраструктурным и экологическим каркасами. Наиболее важная старая дорога – трасса из Москвы в Тверь, Новгород и Петербург.

На территории Конаковского района насчитывается 133 объекта, включенных в официальный список памятников культурного наследия, в том числе два памятника федерального значения – ансамбли Богородицерождественской церкви и Путевого дворца в с.Городня. Особенностью культурного наследия Конаковского района являются остатки ликвидированного в 1930-х гг. города Корчевы.

### 4.7.4. Зоны с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий представлены на Карте зон с особыми условиями использования территорий. Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Зоны месторождений полезных ископаемых

- Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

- Особо охраняемые природные территории

- Объекты культурного наследия

- Зоны охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

  - Магистральные газопроводы;

  - Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009г.),  «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992г).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

  - I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

  - II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Описание границ, схемы I, II, III поясов зон санитарной охраны приведены в приложении 10.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Особо охраняемые природные территории

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими положениями и паспортами для каждого объекта.

Объекты культурного наследия

Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст.34 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Постановлением Правительства Тверской области № 196-пп от 27 мая 2013 г. утверждены границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты выявленного объекта культурного наследия «Церковь Никиты Великомученика (1902 - 1906 гг.)» в д. Шоша Вахонинского сельского поселения.

Постановлением Администрации Тверской области № 89-па от 17 марта 2009 г. утверждены границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты Ансамбля Церкви Крестовоздвиженья (Церкви Рождества Богородицы) в с. Свердлово (Новое).

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.».

Состав зон охраны.

В проектах зон охраны помимо границы территорий объектов культурного наследия показываются:

A) Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Б) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

B) Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- а)	запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- б)	ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- в)	ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- г)	обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- д)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- е)	благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- ж)	обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- а)	ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся , пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- б)	ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- в)	сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- г)	обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- д)	ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- е)	обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- ж)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- з)	обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- а)	запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

- б)	обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- в)	сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- г)	сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- д)	иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

На территории объектов археологического наследия запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Тверской области.

## 4.8. Культурное наследие

Существующее положение

Объекты культурного наследия, исторические поселения и пути сообщения

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) в Конаковском районе, как и во всей Тверской области, выявлялись и брались под государственную охрану постепенно, по мере проведения исследований и изменения отношения в государственных структурах и в обществе к ценностям культурного наследия и задачам их сохранения и рационального использования. Полный перечень памятников культурного наследия, расположенных на территории Конаковского района, представлен в приложения 1,2.

Памятники, относимые сейчас к федеральному значению (бывшие республиканские) в основном были взяты под охрану в 1960, 1963 и 1974 гг., а также Указами Президента РФ в 1995 и 1997 гг. Областные решения о памятниках местного значения (сейчас в основном они отнесены к региональному значению) принимались быв. Калининским облисполкомом в 1973, 1977, 1989 гг., а решения современных областных властей в 1997 и 2000 гг.

В настоящее время в списке объектов культурного наследия, полученном в Комитете по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области в 2010 г. по Конаковскому району насчитывается 159 объектов, в том числе, памятников археологии – 95 (включая 1 достопримечательное место), памятников архитектуры и градостроительства – 20 (из них 14 церковной архитектуры), памятников истории и монументального искусства – 44 (из них 25 – воинские могилы и памятники на местах боев).

Памятников федерального значения только два – это ансамбли Богородицерождественской церкви и Путевого дворца в с. Городня. Крупным ансамблем является Усадьба Карачарово князя Г.Г. Гагарина из шести сооружений и парка. Значимыми объектами церковной архитектуры являются ансамбли церквей в селах Дулово, Свердлово (быв. Новое), Федоровское и Юрьево-Девичье. Интересны памятники промышленной архитектуры – старые цеха фарфоро-фаянсовой фабрики Кузнецова в г. Канаково и стекольного завода Ладыженского в пос. 1 Мая.

Наиболее значимыми скоплениями объектов археологического наследия являются комплексы Озерки (21 объект), Городище (10 объектов), Устье (7 объектов), Свердлово (6 объектов), выявленное недавно скопление Осиновки (6 объектов), а также достопримечательное место Селище Свердлово в с. Свердлово.

Особенностью культурного наследия Конаковского района являются остатки от ликвидированного в 1930-х гг. города Корчевы. Это потенциальные объекты подводной археологии на затопленных участках бывшего города, объекты на оставшихся незатопленными участках (есть сведения об одном сохранившемся каменном доме Рождественских), а также несколько деревянных домов, перенесенных перед затоплением в город Конаково на ул Свободы и сохранившихся до наших дней.

На территории Конаковского района нет исторических городов, входящих в список исторических поселений, утвержденный на общероссийском уровне в 1990 г. Что касается поселений, имеющих относительно большую по времени историю, в сочетании со значимостью, как в прошлом, так и в настоящем, могут быть выделены: Городня, Завидово, Микшино, Свердлово (быв. Новое), Селихово, Дмитрова Гора, Данилово, Дулово, Юрьево-Девичье, и ряд других. По с. Городне имеется предложение тверского органа охраны наследия об его причислении к историческим поселениям. Определение более точного и развернутого списка исторических поселений возможно на основе специальных исследований.

По современной территории Конаковского района проходили исторические пути сообщения, некоторые из которых и сейчас являются важными дорогами, другие стали местными проселочными путями, а третьи совершенно не используются, но могут представлять интерес для развития ностальгического туризма.

Наиболее важная старая дорога – это трасса из Москвы в Тверь, Новгород и Петербург. Уже в конце ХVIII в. она приобрела характер шоссе с усовершенствованными покрытием, продольным профилем и почтовыми станциями. Она пересекает район с юго-востока на северо-запад, проходя через Завидово, Мелково и Городню.

От этой трассы отходил тракт на город Корчеву. Но он шел по самому правому берегу Волги и сейчас в основном затоплен. Также затоплены многие участки старого тракта из Твери в Ярославль, шедшего в основном вдоль левого берега Волги, но его удаленный от Волги отрезок от Едимоново через Юрьево-Девичье до Глинники сохранился, как местная дорога.

Через северную часть района (с. Никольское, около современного пос. 1 Мая) проходил тракт из Твери в Кашин. И еще две исторических дороги были связаны с городом Корчевой. Одна из них вела в этот город прямо из Москвы, продолжая Рогачевскую дорогу, сейчас являющуюся тупиковой. Она проходила, пересекая реку Сестра, через Дулово, Дмитрову Гору и Федоровское, подходя к Корчеве с востока. А вторая дорога начиналась на противоположном от Корчевы левом берегу Волги и шла на север через Перетрусово и далее, уже выходя за пределы района, в Бежецк.

Исторические поселения и дороги – основа построения историко-культурного каркаса Конаковского района.

Музеи и другие учреждения культуры, народные ремесла и промыслы

Само историческое прошлое Конаковского района и интерес к его прошлому и настоящему предопределило создание на его территории ряда музеев. На Конаковской земле жили и работали писатель Соколов-Микитов, крестьянский поэт Дрожжин, родоначальник торфяной промышленности отрасли в России – Радченко. Музеи, посвященные их жизни и творчеству, открыты и принимают посетителей. Уникальная экспозиция русского фарфора и фаянса хранилась в музее Конаковского фаянсового завода. По ней можно было проследить весь путь становления этого самобытного предприятия с момента его основания в 1809 году и до нашего времени. К сожалению, в начале 2000-х гг. этот завод прекратил свое существование, а его музейное собрание преступно распродано или расхищено.

Особое место в ряду достопримечательностей Конаковского района занимает Конаковский бор, который можно назвать музеем природы под открытым небом.

Конаковский  краеведческий музей. Организационное решение о создании городского музея было принято исполкомом горсовета в 1979 г. Вскоре в городе появился В.Д. Трубин, который, имея опыт музейной работы, возглавил Совет музея. Фонд музея пополнился материалами затопленного города Корчева. Жители Корчевы традиционно ездили в то время на катере в определенный день на свою Родину. Именно при их участии составлена карта-схема городского хозяйства Корчевы и улиц с домами. В 1988 году музею присвоено звание «Народный», он получил статус государственного. Сегодня музей участник различных выставок и фестивалей, здесь проводятся многочисленные выставки.

Дом-музей крестьянского поэта С.Д. Дрожжина (1848-1930) – видного поэта Тверской земли, одного из плеяды писателей некрасовского направления, находится в пос. Новозавидовский, перенесенный сюда из затопленной д. Низовка – родины поэта. Его творческая деятельность продолжалась более полувека. Жизнь русской деревни конца XIX-начала XX вв., картины крестьянского труда и быта, красота родного края – это его поэтические пристрастия. Музей дает много для понимания мира Дрожжина. Его здание, уничтоженное в 1941 г., в 1945-1948 гг. было восстановлено. В части дома воспроизведена обстановка крестьянской избы конца ХIХ в. К пятидесятилетию музея состоялось открытие памятника-скульптуры С.Д. Дрожжина работы Е.А. Антонова.

Известный писатель и путешественник И.С. Соколов-Микитов (1892-1975) с 1951 г. летом жил в домике на берегу Волги близ пансионата «Карачарово». Он принимал активное участие в литературной жизни Калининской области. В Карачарове работал над многими своими книгами. На доме, где он жил установлена мемориальная доска.

Русский живописец и рисовальщик, искусствовед, вице-президент Петербургской Академии художеств князь Г.Г. Гагарин (1810-1893) владел с 1859 г. имением Карачарово, где осуществил большое строительство комплекса усадьбы. Умер во Франции, но был похоронен вблизи усадьбы на кладбище с. Сучок, которое сейчас затоплено водами Иваньковского водохранилища. В 1932 г. могила была перенесена, сейчас находится в плохом состоянии. На одном из зданий усадьбы (ныне это пансионат «Карачарово») установлена мемориальная доска в память о князе Г.Г. Гагарине.

Достопримечательными местами Конаковского района являются села Отроковичи (на правом берегу Волги, к северу от Городни), Видогощи и Едимоново (на левом берегу, напротив пос. Радченко и с. Старо-Мелково). Они связаны с деятельностью Н.В. Верещагина (1839-1907) по развитию в России молочного и сыродельного хозяйства.

Советский государственный деятель И.И. Радченко (1874-1942) в 1918-1931 гг. возглавлял Главторф при ВСНХ РСФСР, был крупным организатором торфяной промышленности, инициатором создания на базе торфоразработок Галицкий Мох Института торфа и в 1926 г. – Торфяной опытной станции (ТОС). Опытная станция размещалась в поселке ТОС на берегу Волги, созданном на северной окраине с. Ново-Мелково, в современных границах Конаковского района; с 1939 г. – поселок городского типа, с 1965 г. переименованный в Радченко. Здесь функционирует единственный в стране и, возможно, в мире Музей торфяной промышленности, а у дома, где жил И.И. Радченко, установлен его бюст.

В середине 2000-х гг. в с. Завидово создан новый Церковно-краеведческий музей. Его экспозиция охватывает период от времен царя Ивана Грозного до наших дней. Освещена деятельность святых мучеников Тверской земли, жертвователей и благотворителей, митрополита Алексия (Коноплева), экзарха Калининского и Кашинского в 1978-1988 гг.

Таким образом, в целом Конаковский район обладает интересным и разнообразным культурно-историческим наследием – археологическим, архитектурным, историко-мемориальным. Вместе с тем, изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются недостаточными. Так выявленные и изученные археологические объекты расположены весьма неравномерно, в наследии исторических поселений не выявлены объекты градостроительного наследия, мало выявлено памятников многих значимых событий в истории Конаковского района, помимо революционной деятельности и войны 1941-45 гг. Не рассматривается в качестве охраняемого наследия территория и акватория в месте, где находился ликвидированный в конце 1930-х гг. город Корчева. Значительная часть объектов культурного наследия находится в неудовлетворительном, или даже руинированном состоянии.

В соответствии с Положением об историко-культурной экспертизе (ст.17 федерального закона №73-фз), необходимо формирование землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов. При этом необходимо уточнение силами специализированных организаций современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов. Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Комитета по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

В 2010 г. проведена работа по инвентаризации объектов культурного наследия города Конаково. В настоящее время документация находится на рассмотрении в Комитете по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

В настоящее время имеются утвержденные проекты зон охраны для двух объектов культурного наследия Конаковского района.

Постановлением Правительства Тверской области № 196-пп от 27 мая 2013 г. утверждены границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты выявленного объекта культурного наследия «Церковь Никиты Великомученика (1902 - 1906 гг.)» в д. Шоша Вахонинского сельского поселения.

Постановлением Администрации Тверской области № 89-па от 17 марта 2009 г. утверждены границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты Ансамбля Церкви Крестовоздвиженья (Церкви Рождества Богородицы) в с. Свердлово (Новое).

Эти проекты зон охраны разработаны и утверждены в последние годы и учитывают требования, предъявляемые к проектам зон охраны в Постановлении Правительства Российской Федерации №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26.04.2008 г.

В 2010 г. разработан проект «Зоны охраны объектов культурного наследия села Городня Конаковского района», в настоящее время проект не утвержден и находится на рассмотрении в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Для остальных объектов наследия, расположенных на территории Конаковского района разработка проектов зон охраны в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 не выполнялась.

По состоянию на конец 2012 г. границы территорий объектов культурного наследия, расположенных в Конаковском районе установлены для двух объектов культурного наследия – Церковь Никиты Великомученика (1902 - 1906 гг.) в д. Шоша и Ансамбля Церкви Крестовоздвиженья (Церкви Рождества Богородицы) в с. Свердлово (Новое), что отражено в соответствующих постановлениях об утверждении проектов зон охраны. Частично границы объектов наследия отражены по результатам инвентаризации объектов культурного наследия города Конаково. Для остальных объектов культурного наследия границы территорий не определены и не установлены.

В связи с практически полным отсутствием установленных границ территорий объектов наследия не представляется возможным отобразить эти границы графически. На Схеме границ территорий объектов культурного наследия представлены имеющиеся на территории Конаковского района объекты культурного наследия и дана подробная экспликация всех объектов культурного наследия. Отдельно в виде врезок представлены зоны охраны объектов культурного наследия (утвержденные), граница достопримечательного места «Селище Свердлово-I», XVIII – нач. XIX в.в.».

Детальное рассмотрение и графическое отображение с экспликацией объектов культурного наследия, находящихся в границах городского поселения - г. Конаково представляется целесообразным в генеральном плане г. Конаково и в специальной работе по инвентаризации объектов культурного наследия г. Конаково.

Обоснование проектных предложений

Целостность культурной и природной среды, сохранность исторического ландшафта относят земли Верхней Волги и, соответственно, Конаковский район к территориям страны, являющимся хранилищами генофонда русской культуры, к особым типам уникальных исторических территории, формируемых комплексом памятников истории и культуры, природы, этнографии, то есть всей совокупности наследия.

В то же время современное состояние среды сельских поселений внушает опасение - она находится на грани разрушения, что является следствием апатии в жизнедеятельности, равнодушия к сохранности исторического пространства.

Историко-культурный потенциал, которым располагают Конаковский район и другие районы Тверской области, является важным социально-экономическим фактором сохранения их наследия, возрождения и дальнейшего устойчивого развития.

В состав главных целей Схемы территориального планирования Конаковского района входит цель сохранения и рационального использования культурного наследия района – как одного из важнейших факторов устойчивого развития территории.

Реализация этой цели в рамках территориального планирования предполагает комплексное решение следующих основных задач:

- сохранение и возрождение исторической сети расселения – основных сел и дорог

- регулирование территориально-планировочной и градостроительной деятельности с учетом интересов сохранения и надлежащего использования объектов культурного наследия;

- сохранение и совершенствование архитектурного облика старинных сельских поселений и характерных природных ландшафтов – привлекательных мест туризма и отдыха

- совершенствование архитектурного облика сельских поселений, реставрация памятников архитектуры, регенерация исторической среды;

- формирование историко-культурного каркаса Конаковского района, выделение историко-культурных зон с особыми условиями использования территорий;

- совершенствование деятельности по охране объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране и вновь выявленных во исполнение существующих законодательных требований;

- совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания и отдыха, сохранение природных ландшафтов;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест: развитие предприятий туристской сферы, народных художественных промыслов и ремесел, производственной и хозяйственной деятельности, основанной на использовании исторических традиций и местных природных ресурсов.

Для обеспечения комплексности в решении выявленных проблем и поставленных задач необходимо, чтобы все мероприятия по сохранению и использованию историко-культурного наследия в Конаковском и смежных с ним районах лежали в едином русле и обеспечивали возможность их поэтапной реализации.

Методические основы использования историко-культурного наследия

Историко-культурное наследие Конаковского района Тверской области весьма разнообразно и имеет большую культурную ценность и в широком общественном, и в узкопрофессиональном значении. К культурному наследию района относятся памятники истории, ценные в архитектурном отношении здания и сооружения, а также уникальные культурные и природные ландшафты.

Становление материального наследия Конаковского района и его признание в этом качестве – результат длительного процесса. Размеры утрат наследия в неблагоприятные для него десятилетия ХХ века также оказались различными и, соответственно разнятся задачи восстановления конкретных объектов культурного наследия и возрождения исторических поселений.

Дальнейшее использование объектов культурного наследия может оказать существенное, а подчас решающее влияние на их сохранность. Эта задача осуществима только после определения предмета охраны как отдельных архитектурных объектов (фасады, внутренняя отделка, архитектурно-пространственная ценность и пр.), так и объектов градостроительного наследия – ансамблей и достопримечательных мест (комплексы фасадов целых улиц, их цветовое решение, ритм, силуэт, панорамы, баланс территорий, озеленение и т.п.). Такая научно-исследовательская работа предшествует назначению функционального использования памятников и должна осуществляться путем проведения историко-культурной экспертизы (согласно Закону об объектах культурного наследия 2002 г. в редакции после изменений последних лет).

Необходимо добиваться восстановления хотя бы части утраченных культовых зданий в их первоначальной функции и с историческим архитектурным обликом. Сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия Конаковского района является одним из значительных ресурсов развития экономики этого муниципального образования Тверской области, улучшения его имиджа, привлечения инвестиций, развития туризма, как одной из наиболее доходных сфер экономики. В политике, проводимой в отношении сохранения наследия, должно учитываться предусматриваемые в разделе по развитию туризма настоящей Схемы ТП Конаковского района мероприятия, и в частности:

1. Развитие всех основных компонентов инфраструктуры туризма: зон и объектов туристического показа, транспортного обслуживания, объектов сервиса и туристско-информационного обслуживания, комплексов развлечений, объектов размещения туристов, питания и пр.

2. Включение объектов Конаковского района в туристические маршруты федерального и регионального значения по Волге и прилегающим районам Тверской и Московской областей, для которых Конаковский район, благодаря своему выгодному географическому положению и богатому потенциалу мест посещения, может играть роль организующего узла и опорной базы.

3. Развитие новых форм и видов туризма – событийного (фестивали, выставки, ярмарки и др.), специализированного (спортивный, религиозный, экологический и пр.).

Представляется целесообразным проведение дополнительных комплексных исследований всех аспектов истории и современной жизни исторических поселений района, как уже предложенной для включения в соответствующий список Городни, так и вновь выявленных в этом качестве сел и деревень. Желательна разработка по инициативе властных структур города Конакова, рабочих поселков и сельских поселений концепций их сохранения, развития и управления в расчете на максимальное сохранение и использование богатств культурного наследия. При этом многие из зданий – памятников могут и должны использоваться в обслуживающей сфере (кафе, рестораны, магазины, офисы туристических компаний и пр.).

В числе рядовых зданий – объектов культурного наследия в городских и сельских поселениях Конаковского района многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются возможности для их функционального использования в качестве ретро-гостиниц, офисов, магазинов и т.п., с расселением существующего жилого фонда. Такая реконструкция может быть предложена не только для отдельных зданий, но и для целых групп домов.

Значительную часть строительных фондов в сложившихся городских и сельских поселениях Конаковского района составляет ценная средовая застройка – здания, не имеющие в настоящий момент статуса памятника истории и культуры, но «имеющие признаки объектов культурного наследия» и образующие вместе с памятниками градостроительную среду, характерную для данного поселения. Эти объекты, подлежат дополнительному специальному исследованию – историко-культурной экспертизе на предмет их включения в установленном законом порядке в состав «вновь выявленных» и затем подготовке к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), согласно Закону 2002 г.

В состав подобных потенциально ценных зданий и сооружений могут входить здания различного времени постройки, начиная от самых ранних сохранившихся, до сооруженных в последние десятилетия, тем самым по возможности обеспечивается преемственность и охват всех периодов историко-градостроительного развития района. Современное состояние таких ценных сооружений весьма различно: от исторических зданий, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии, до более новых, находящихся в относительно хорошем состоянии.

В городских и сельских поселениях района в последние 25-30 лет возникли объекты, нарушающие целостность исторических ансамблей, мешающие визуальному восприятию объектов культурного наследия, угнетающие природный ландшафт. Такие объекты следует при разработке историко-культурного опорного плана признать дисгармонирующими по отношению к окружающей исторической среде. Общепринятые методы разрешения этой проблемы сводятся к устранению, либо к нейтрализации таких зданий.

В настоящее время проекты зон охраны объектов историко-культурного наследия утверждены только для двух объектов:

- Церковь Никиты Великомученика у д. Шоша Вахонинскиого поселения (разработан ГНРЦ «Тверьпроектреставрация», утвержден 07.04.03 № 96-па);

- Ансамбль ц. Крестовоздвиженья (Рождества Богородицы) в с. Свердлово (Новое). ЗО с регламентируемыми ограничениями нового строительства и регенерации с. Свердлово (Новое) (разработан ГУПТО НРЦ «Тверьпроектреставрация», утвержден 24.10.06 № 263-па).

В любом случае сохранение историко-культурного наследия должно ориентироваться на привлечение для этого средств из разных источников, увеличение круга физических и юридических лиц, понимающих задачи сохранения и заинтересованных в их решении, и, на этой основе, приспособление максимально возможного числа объектов культурного наследия к современному использованию.

Предлагаемые основные мероприятия

Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия включают в себя мероприятия в области исследования, государственной охраны, реставрации, и приспособления к современному использованию всей совокупности историко-культурного наследия Конаковского района. Некоторые из них непосредственно вытекают из действующего законодательства и подзаконных нормативных актов, но исполнение этих требований представляется необходимым активизировать в масштабах всего района. Другие представляют новые предложения, основанные на общем анализе содержания, состояния и потенциала историко-культурного наследия в большинстве его проявлений. Правовой базой для предложений по мероприятиям являются Градостроительный кодекс Российской Федерации (декабрь 2004 г № 191-ФЗ), Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (июнь 2002 г. № 73-ФЗ) и Законы Тверской области «О градостроительной деятельности» (июнь 2006 г.) и «Об объектах культурного наследия» (2004 г.). Исполнителями мероприятий предполагаются органы государственной власти разного уровня и местного самоуправления в соответствии с их компетенцией и полномочиями, определенными федеральным и областным законодательством, с обязательным взаимным согласованием принимаемых решений.

По углублению и расширению исследований историко-культурного наследия

- Пополнение списка объектов культурного наследия Конаковского района в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории района

- Составление по городским и сельским поселениям района списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и представление на утверждение в качестве памятников истории и культуры.

- Исследование старых поселений района на предмет обоснованности их представления на придание им статуса исторических поселений.

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

- Выявление сохранившихся остатков разрушенного города Корчева, потенциальных для сохранения и демонстрации, как части «Русской Атлантиды».

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного наследия

- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия района, как условия их включения в Единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.

- Приведение учета памятников археологии на территории района, установленных решением областных властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.

- Исследование старинных сельских поселений района в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений (с.Городня, с.Завидово, Карачарово и др.)

- Разработка для всех поселений района, признаваемых историческими, историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия.

По сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования

- Разработка и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристического использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка по заданию органов местного самоуправления муниципального образования Конаковский район концепции социально-экономического развития исторических поселений района, с учетом максимального сохранение и использования богатств их культурного наследия.

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма отдельных частей района, в увязке с программой социально-экономического развития района.

Для сохранения историко-культурного наследия района важна координация исследований самобытных черт тверского культурного наследия и обмен опытом его выявления, сохранения и использования в пределах центрального региона Тверской области, включающего соседние с Конаковским районы: Калининский и Кимрский, а также районы Московской области.

## 4.9. Социально-демографичесческое развитие

### 4.9.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость

Современная демографическая ситуация

Конаковский район располагается в наиболее заселенной части Тверской области и по численности населения входит в первую четверку районов. На начало 2009 г. в нем проживают 85394 чел., в т.ч. городское население – 65894 чел. (77,2 %), из них 39553 живут в г. Конаково, сельское – 19500 чел. (22,8 %). Данные показатели немногим выше среднего уровня по области: уровень урбанизированности Тверской области 74,0 %.

Средняя плотность населения района составляет 41 чел./км2. Это достаточно высокий показатель, среднее значение для Тверской области, составляет 16 чел./км2.

Население Конаковского района отличается повышенной трудовой и рекреационной подвижностью, вследствие чего складываются значительные различия в показателях численности постоянного и наличного населения. Официальная демографическая статистика в последние годы использует только категорию постоянного населения. Данные местной администрации учитывают зарегистрированное население, а также часть лиц, постоянно проживающих в СНТ, но не оформивших регистрации. Таким образом, данные официальной статистики и материалы местной администрации по многим СНТ не совпадают, что затрудняет анализ демографической ситуации. Кроме того, численность населения отдельных СНТ резко различается по сезонам года, что связано с рекреационной функцией, получающей все большее развитие в поселениях Конаковского района. Например, по оценке администрации Городенского сельского поселения, численность летнего населения примерно в 2 раза превышает численность населения, официально зарегистрированного по месту жительства.

На 1 января 2008 г. не были зарегистрированы 1728 чел., что составляет около 2 % общей численности населения района. Больше всего незарегистрированных жителей живет в Вахонинском, Козловском и Городенском сельских поселениях – около 300 человек.

Динамика численности населения

Для населения Конаковского района (как и по России в целом) характерна депопуляция, ее скорость составляет 1-1,5 % в год. Резкое сокращение населения характерно и для г. Конаково. Тенденция снижения численности населения затронула в основном городскую местность. С 1989 г. городское население района в целом сократилось на 14,5 %, больше всего потерял в людности пгт. Изоплит, численность которого сократилась на 35,2 % (в результате выделения из его состава п. Озерки с населением 2 тыс. чел.), меньше всего – пгт. Козлово (4,7 %). Сельское же население за аналогичный период стабилизировалось и остается приблизительно неизменным.

Удельный вес г. Конаково в численности городского населения постепенно увеличивается (в период 1989-2009 гг. на 5 %), что обусловлено более низкими темпами убыли населения, чем по району в целом (табл. 4.8.1).

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Показатели естественной убыли населения постепенно снижаются. Данная тенденция обусловлена ростом рождаемости, в связи с вступлением в детородный период более многочисленного поколения и некоторым снижением смертности. Тем не менее, показатели естественной убыли и смертности по-прежнему остаются высокими. Необходимо отметить, что Тверская область в целом характеризуется наиболее высоким уровнем депопуляции населения в ЦФО, в сравнении со среднеобластными показателями, демографическую ситуацию в Конаковском районе можно охарактеризовать как более благополучную. Наиболее существенная естественная убыль населения выше в сельской местности района, это обусловлено значительно более высокой смертностью, чем в городских поселениях. Основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения, затем следуют несчастные случаи, отравления и травмы, а также новообразования.

Таблица 4.8.1.

Динамика основных показателей, оказывающих влияние на численность населения

| Показатели \Годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (человек на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости | 8,2 | 9,2 | 8,7 | 9,2 | 10,3 | 10,6 | 10,6 |
| Коэффициент смертности | 23,5 | 22,9 | 22,5 | 22,3 | 21,2 | 21,2 | 21,7 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) | -15,3 | -13,7 | -13,1 | -12,5 | -10,7 | -10,6 | -11,1 |
| Механическое движение (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 1251 | 977 | 986 | 946 | 1140 | 1413 | 1420 |
| Убыло | 1193 | 1123 | 1233 | 1094 | 1058 | 1162 | 1243 |
| Прирост (убыль) | 58 | -146 | -247 | -148 | 82 | 251 | 177 |

Положительное сальдо миграции способно смягчить последствия естественной убыли населения. Следует отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного притока. Поскольку миграционная активность в большей степени свойственна трудоспособному населению, в перспективе можно ожидать увеличения в принимающем районе численности и доли детского населения, т.е. вторичного увеличения демографического потенциала территории. В настоящее время в районе отмечается миграционный прирост населения, который компенсирует порядка 20% естественных потерь, связанных с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Наряду с мероприятиями по снижению смертности и повышению рождаемости, необходимо привлечение в район молодого трудоспособного населения.

Возрастно-половая структура

Половая структура населения Конаковского района характеризуется значительным преобладанием женщин, особенно в старших нетрудоспособных возрастных группах (табл. 4.8.2).

В целом на 1000 мужчин в районе приходится 1238 женщин, это больше, чем в среднем по России (в России 1147 женщин на 1000 мужчин) и почти не отличается от показателя по Тверской области. В Конаково на 1000 мужчин приходится 1248 женщин, в поселках городского типа – 1246, в сельской местности  - 1209 женщин.

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. На конец 2008 г. в трудоспособном возрасте пребывало 50,3 тыс. жителей района, показатель демографической нагрузки составил 714 человек на тысячу трудоспособных. При этом численность старшей возрастной когорты более чем в 1,8 раза превысила численность населения в молодых возрастах (табл. 4.8.3).

Таблица 4.8.2.

Возрастная структура населения Конаковского района на начало 2008 г.

| Возрастные группы | Город Конаково |  | Поселки городского типа |  | Сельское население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| до 7 лет | 2622 | 6,6 | 1683 | 6,3 | 1424 | 7,2 |
| 7-15 | 3221 | 8,1 | 1811 | 6,8 | 1389 | 7,0 |
| 16-17 | 1018 | 2,6 | 667 | 2,5 | 515 | 2,6 |
| 18-19 | 1152 | 2,9 | 681 | 2,6 | 560 | 2,8 |
| 20-29 | 5691 | 14,3 | 4106 | 15,4 | 2784 | 14,1 |
| 30-39 | 5451 | 13,7 | 3469 | 13,0 | 2283 | 11,5 |
| 40-49 | 6053 | 15,2 | 3646 | 13,7 | 2855 | 14,4 |
| 50-54 | 3197 | 8,0 | 2075 | 7,8 | 1562 | 7,9 |
| 55-59 | 2749 | 6,9 | 2100 | 7,9 | 1321 | 6,7 |
| 60-69 | 4270 | 10,7 | 2851 | 10,7 | 2034 | 10,3 |
| 70 и старше | 4326 | 10,9 | 3307 | 12,4 | 2885 | 14,6 |
| ИТОГО | 39750 | 100 | 26617 | 100 | 19805 | 100 |

Таблица 4.8.3.

Возрастная структура населения, на конец года

| Группы населения | 1989 г. | 2003 г. | 2006 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,6 | 15,4 | 14,5 | 14,6 |
| В трудоспособном возрасте | 55,5 | 57,9 | 58,6 | 58,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,9 | 26,7 | 26,9 | 27,0 |

Общий характер изменений возрастной структуры населения в сравнении с данными 1989 г. далеко не оптимистичен и в перспективе ведет к существенным негативным последствиям для экономического развития района. Из-за резкого сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста район не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы. Большое количество лиц  пенсионных возрастов и близких к ним способствует сохранению показателя смертности на довольно высоком уровне.

Прогноз численности населения

В табл. 4.8.4 подробно рассмотрен прогноз численности собственного постоянного («коренного») населения района. При этом не учитываются жители коттеджных поселков и сезонно пребывающих в район рекреантов.

Таблица 4.8.4.

Прогноз численности и структуры населения по поселениям на начало года

| Территория | На начало 2008 г., человек | 2015 г., прогноз, человек | в т.ч. по возрастам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Моложе трудо- способного | Трудо- cпособ- ного | Старше трудо-способного |
| ГП г. Конаково | 40574 | 6627 | 21795 | 10307 | 38729 |
| ГП п. Изоплит | 4230 | 600 | 1970 | 1030 | 3600 |
| ГП п. Козлово | 4145 | 440 | 1440 | 810 | 2690 |
| ГП п. Новозавидовский | 7511 | 1210 | 4050 | 2040 | 7300 |
| ГП п. Радченко | 2141 | 310 | 1020 | 530 | 1860 |
| ГП п. Редкино | 11536 | 1700 | 5660 | 2910 | 10270 |
| Вахонинское СП | 1675 | 390 | 1220 | 640 | 2250 |
| Городенское СП | 2857 | 610 | 1920 | 1010 | 3540 |
| Дмитровогорское СП | 1743 | 340 | 1070 | 570 | 1980 |
| СП «Завидово» | 4037 | 780 | 2470 | 1300 | 4550 |
| Старомелковское СП | 1259 | 220 | 710 | 370 | 1300 |
| Первомайское СП | 1402 | 200 | 650 | 350 | 1200 |
| Ручьевское СП | 1045 | 160 | 530 | 280 | 970 |
| Селиховское СП | 2051 | 420 | 1320 | 700 | 2440 |
| Козловское СП | 371 | 50 | 150 | 80 | 280 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 854 | 130 | 410 | 220 | 760 |
| ИТОГО | 87431 | 14187 | 46385 | 23147 | 83719 |

(Продолжение таблицы 4.8.4)

| Територия | 2027 г., прогноз, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все насе- ление | Моложе трудо-способного | Трудоcпо-собного | Старше трудо-способного |
| ГП г. Конаково | 8652 | 19630 | 10768 | 39050 |
| ГП п. Изоплит | 820 | 1860 | 1040 | 3720 |
| ГП п. Козлово | 690 | 1550 | 900 | 3140 |
| ГП п. Новозавидовский | 1480 | 3340 | 1870 | 6690 |
| ГП п. Радченко | 430 | 980 | 540 | 1950 |
| ГП п. Редкино | 2250 | 5080 | 2840 | 10170 |
| Вахонинское СП | 490 | 1110 | 640 | 2240 |
| Городенское СП | 780 | 1750 | 1000 | 3530 |
| Дмитровогорское СП | 430 | 980 | 560 | 1970 |
| СП «Завидово» | 990 | 2240 | 1290 | 4520 |
| Старомелковское СП | 280 | 640 | 370 | 1290 |
| Первомайское СП | 260 | 590 | 340 | 1190 |
| Ручьевское СП | 210 | 480 | 280 | 970 |
| Селиховское СП | 530 | 1200 | 690 | 2420 |
| Козловское СП | 60 | 130 | 80 | 270 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 160 | 370 | 210 | 740 |
| ИТОГО | 18512 | 41930 | 23418 | 83860 |

В настоящее время смертность в районе вдвое выше рождаемости и это обуславливает естественную убыль населения. Тяжелая демографическая ситуация характерна практически для всех районов Тверской области. Однако, поскольку Конаковский район является одним из наиболее динамично развивающихся районов региона, можно рассчитывать на постепенное преодоление естественной убыли населения. Повышенное внимание к демографической проблеме на федеральном уровне, реализация мер, намеченных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.», и соответствующих областных программ также будут способствовать снижению смертности и росту рождаемости.

Прогноз возрастной структуры населения сформирован с учетом приближения структуры повозрастной смертности к современным общегосударственным показателям, что обеспечит рост показателя продолжительности жизни. В связи с этим несколько увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста. Продолжающийся рост показателя рождаемости уже в ближайшие годы может существенно увеличить долю молодежи. В 2018 г. район может выйти на «нулевую убыль» населения и деле иметь небольшой естественный прирост его численности.

Этот прогноз принимается в качестве базового в Схеме территориального планирования Конаковского района для расчета параметров развития муниципальных объектов социальной инфраструктуры района (учреждения образования, здоравоохранения, культуры и т.п.). Он позволит максимально учесть потребности подрастающего поколения в важнейших социально значимых услугах образовательных учреждений. Долгосрочные демографические прогнозы не обладают 100 %-ной сбываемостью. В связи с этим корректировки расчетов показателей развития объектов социальной инфраструктуры на дальнейшую перспективу могут вноситься в проект Схемы по мере необходимости.

Территория района активно используется в рекреационных целях. Максимальная оценка численности рекреантов единовременно пребывающих на территории района на перспективу расчетного срока составляет 260 тыс. человек. Достижение этого показателя возможно лишь в отдельные дни в летний период. При относительно постоянном контингенте стабильно приезжающих в район отдыхающих, многие из которых обзаводятся дачами, можно считать, что каждый рекреант в среднем проводит в районе в течение полугодового теплого сезона не более чем по два месяца. В перспективе часть отдыхающих может обзавестись в районе постоянным круглогодичным жильем в коттеджных поселках, которые представляют интерес, прежде всего, для людей, которые уже в какой-то мере знакомы с районом.

Усредненные оценки численности постоянных жителей рекреационных зон с учетом формирования особой экономической зоны, коттеджных поселков и сезонного населения района на расчетный срок 2025 г. приведены в табл. 4.8.5. В основном они базируются на имеющихся в настоящее время инвестиционных проектах и коттеджных поселков, находящихся в разной степени проработки, а также на оценке пригодности различных частей территории района для отдыха. Поскольку в этой части прогноза речь идет фактически о мигрантах, степень надежности прогнозных оценок ниже, чем для «коренного» населения района.

Следует отметить, что в составе жителей ОЭЗ и коттеджных поселков тоже будет некоторая доля сезонного населения или «населения выходного дня». В летний период к постоянно проживающим в этих населенных пунктах родственникам и знакомым на более или менее длительное время будут приезжать гости. Поэтому «постоянное население» в данном случае - понятие относительное.

Таблица 4.8.5.

Оценка возможной численности постоянного населения коттеджных поселков, а также рекреантов (по основным рекреационным зонам)

| Городские и сельские поселения | Численность постоянного населения, чел. |  | Сезонное население по рекреационным зонам вне коттеджных поселков, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | постоянного | сезонного |  |
| ГП г. Конаково |  |  | 2500 |
| ГП п. Изоплит |  |  |  |
| ГП п. Козлово |  | 1000 |  |
| ГП п. Новозавидовский |  |  | 200 |
| ГП п. Радченко |  |  |  |
| ГП п. Редкино |  | 100 |  |
| Вахонинское СП | 470 | 920 | 6400 |
| Городенское СП | 1090 | 12700 | 1600 |
| Дмитровогорское СП | 250 | 490 | 4300 |
| СП «Завидово» | 18600 | 8150 | 2100 |
| Старомелковское СП | 110 | 250 | 500 |
| Первомайское СП | 120 | 230 | 8400 |
| Ручьевское СП | 240 | 470 | 2700 |
| Селиховское СП | 90 | 180 | 3200 |
| Козловское СП | 300 | 300 |  |
| Юрьево-Девичьевское СП | 1230 | 1220 | 6400 |
| ИТОГО | 22500 | 26010 | 38300 |

Трудовые ресурсы и занятость

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения трудоспособных возрастов. Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста, работающих пенсионеров, обучающихся трудоспособного возраста (тем более, что многие из них, не довольствуясь стипендией, работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу) и безработных трудоспособного возраста, состоящих на официальном учете.

По состоянию на 2008 г. в трудоспособном возрасте находилось 50,3 тыс. жителей Конаковского района (58,4 % от всего населения). Численность занятых в экономике района составила 29,4 тыс. чел., она ежегодно сокращается на 1-5 %. Существенная разница между этими двумя цифрами покрывается за счет занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, зарегистрированных и незарегистрированных безработных, учащейся молодежи и инвалидов трудоспособного возраста, небольших контингентов других категорий.

Ровно половина занятых в экономике района трудятся в городе Конаково. Необходимо отметить, что 25 % занятых работают в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

Экономически активным считается имеющее занятие или ищущее работу население в возрасте 15-72 года. Численность зарегистрированных безработных в период 2000-2008 гг. колебалась в пределах 330-600 человек в год (примерно 1-2 % от численности экономически активного населения) и на конец 2008 г. составила 284 чел.

В структуре занятости по отраслям экономики района выделяется промышленность, на которую в 2006 г. пришлось 33,0 % занятого населения района (в т.ч. 20,6 % – в обрабатывающих отраслях), в сельскохозяйственном секторе и лесном хозяйстве трудится около 7 % занятого населения. Отмечается значительный удельный вес занятых в операциях с недвижимым имуществом и арендой – 7,1 %.

Специфику района является ежедневная трудовая маятниковая миграция, что связано, в первую очередь, с отсутствием рабочих мест, а также с близостью крупнейших городов Твери и Москвы, как мест приложения труда, и наличием развитого транспортного сообщения. По оценке экономического отдела Администрации района, около 10 тысяч жителей ежедневно выезжают на работу за пределы района.

Около половины существующих рабочих мест обеспечивается экономическим комплексом г. Конаково. Ряд проблем в сфере занятости района связан с сокращением рабочих мест на предприятиях города Конаково. По данным Администрации района, количество людей, не имеющих работы в городе Конаково, без учета выпускников школ и институтов, составляет около 8-9 тыс. чел. в перспективе. Это позволяет планировать в районе создание новых предприятий и развитие новых видов хозяйственной деятельности.

В настоящее время район имеет достаточный резерв трудоспособного населения, как необходимой базы для развития хозяйственной деятельности – это не только та часть населения, которая в результате сокращений остались без работы, но и многочисленные работающие в настоящее время за пределами района.

В перспективе в соответствии с прогнозом численности «коренного» населения Конаковского района его трудовые ресурсы к 2015 г. могут сократиться по отношению к 2009 г. на 8 %, а к 2025 г.- почти на 17 %. Поэтому маятниковая трудовая миграция за пределы района может существенно сократиться. Этому будет способствовать и рост числа мест приложения труда на территории самого района.

Новые рабочие места возникнут в сфере промышленности и в сфере рекреации и туризма. Первое возможно в городских поселениях на северо-западе района при условии наличия соответствующих инфраструктурных предпосылок. Развитие промышленности в г. Конаково ограничено из-за отсутствия свободных площадок. Численность новых рабочих мест будет зависеть от особенностей конкретных инвестиционных проектов. Более просто прогнозируемым является рост занятости в туристско-рекреационном комплексе и смежных с ним сферах обслуживания (торговля, общественное питание, транспортное обслуживание, предоставление прочих услуг), которые могут дать району от 2 до 2,4 тыс. рабочих мест. Появление новых рабочих мест потенциально возможно в связи с размещением межрегиональных медицинского и образовательного центров (зависит от решений принимаемых на областном уровне), с развитием транспортно-логистических функций.

Значительным резервом трудовых ресурсов (2-3 тыс. человек) на перспективу 2025 г. можно считать потенциально возможную занятость пенсионеров 1-2-го пятилетий (женщины 55-65 лет и мужчины 60-70 лет).

Таким образом, демографическая ситуация в Конаковском районе по всем основным параметрам близка к общероссийской и областной. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения, что частично компенсируется привлекательностью района для мигрантов.

Ситуацию в сфере занятости в целом по району можно считать относительно благополучной, необходимы мероприятия по созданию новых рабочих мест и улучшению условий труда.

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится достаточно высокая доля населения, однако, в результате недостатка рабочих мест в экономике района, значительная доля экономически активного населения трудится за пределами района. В будущем расширится внутрирайонный рынок туда, новые рабочие места откроются в сфере промышленности, туризма и рекреации, транспортно-логистической деятельности. Вместе с тем, трудовые ресурсы района сократятся, одним из резервов их пополнения будет занятость лиц в возрасте старше трудоспособного («молодых пенсионеров»).

### 4.9.2. Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфрастуктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний уровень образования населения.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих периодические и эпизодические услуги межпоселенного уровня, являются районный центр г. Конаково, выполняющий функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также центры отдельных городских и сельских поселений. Основными центрами на территории района являются пгт. Редкино и Новозавидовский. Территория Первомайского и Юрьево-Девичьевского сельских поселений отделена от основной территории района р. Волга, мостовые переходы отсутствуют. В связи с этим в п. Первое Мая и с. Юрьево-Девичье необходимо обеспечить более полный набор услуг, чем обычно имеется в центрах большинства поселений. Это можно осуществить на основе филиалов соответствующих учреждений районного уровня, выездных форм обслуживания.

В более широком смысле все центры городских и сельских поселений района являются центрами социального обслуживания по отношению к проживающему на их территории населению. В генеральных планах городских и сельских поселений Конаковского района могут быть дополнительно выделены подцентры низового уровня, обеспечивающие население группы населенных пунктов повседневными услугами.

Подцентры необходимы, поскольку большинство сельских населенных пунктов по численности населения имеют менее 500 жителей, их потребности не находят отражения в нормативных документах – т.е. «по закону» им фактически «ничего не положено». Вместе с тем, согласно пп. 5.3 и 5.4* СНиП 2.07.01-89*, на группу сельских населенных пунктов можно предусматривать достаточно широкий перечень объектов обслуживания.

Объекты социальной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания жителей коттеджных поселков и рекреантов, рассматриваются при создании проектов таких поселков и соответствующих рекреационных зон. В целях рационализации их использования и экономии части муниципальных средств возможно создание отдельных объектов одновременно ориентированных на обслуживание жителей коттеджных поселков и населения соответствующих муниципальных образований, рекреантов и местного населения. Общая оценка перспективной численности рекреантов и жителей коттеждных поселков дается в разделе «4.8.1. Население, прогноз численности, трудовые ресурсы».

В связи со значительным увеличением численности фактического населения района в весеннее-летне-осенний период в 2 раза и более (садоводы, огородники, отдыхающие) необходимо увеличение мощности сети амбулаторно-поликлинических учреждений, готовых оказать первую медицинскую помощь населению. Кроме того, требуется поддерживать на должном уровне состояние клубов и домов культуры, спортивных объектов, обеспечивающих потребности не только местных жителей, но и отчасти организовывающих досуг сезонно проживающего населения. Дополнительное развитие должны получать сети объектов торговли и общественного питания, в т.ч. работающих сезонно.

Соответствующие мероприятия не должны осуществляться за счет бюджета района. Основным источником финансирования должны стать частные инвестиции. Сфера интересов района заключается в том, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на собственную инфраструктуру района, а также обеспечить население района возможностью дополнительного сезонного заработка. Район может содействовать размещению на своей территории объектов, ориентированных на обслуживание временного населения. Часть этих объектов может быть общедоступной и использоваться как временными (сезонными) жителями, рекреантами, так и населением района.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения муниципального района определяется Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл.3 ст.15) и Уставом муниципального образования «Конаковский муниципальный район».

В схеме территориального планирования произведена комплексная оценка и определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам объектов, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В разделе использованы материалы, предоставленные областными и районными учреждениями и подразделениями Администрации Конаковского муниципального района.

Дошкольное образование и общее среднее образование

Существующее положение

На 1.01.2009 г. в Конаковском районе насчитывается 27 учреждений дошкольного образования (ДОУ), из них 25 муниципальных, 2 – ведомственных (Конаковская ГРЭС и ГК «Завидово»). Из них 10 учреждений расположены в районном центре, в т.ч. здесь находится 1 детский сад комбинированного вида.

Таблица 4.8.6.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения образовательными услугами по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Детские дошкольные учреждения, мест |  |  | Общеобразовательные учреждения, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по проекту | норма-тивная | % от норматива | по проекту | норма-тивная | % от норматива |
| Конаковский район | 3425 | 4180 | 81,9 | 13665 | 8824 | 154,9 |
| ГП г. Конаково | 1860 | 1936 | 96,1 | 6203 | 4169 | 148,8 |
| ГП п. Изоплит | 150 | 192 | 78,1 | 612 | 410 | 149,3 |
| ГП п. Козлово | 185 | 190 | 97,4 | 525 | 404 | 130,0 |
| ГП п. Новозавидовский | 330 | 345 | 95,7 | 1200 | 736 | 163,0 |
| ГП п. Радченко | 60 | 99 | 60,6 | 420 | 212 | 198,1 |
| ГП п. Редкино | 420 | 524 | 80,2 | 1400 | 1118 | 125,2 |
| Вахонинское СП | 35 | 85 | 41,2 | 192 | 169 | 113,6 |
| Городенское СП | 55 | 145 | 37,9 | 492 | 289 | 170,2 |
| Дмитровогорское СП | 75 | 88 | 85,2 | 320 | 175 | 182,9 |
| СП «Завидово» | 65 | 209 | 31 | 856 | 415 | 206,3 |
| Старомелковское СП | 35 | 71 | 49,3 | 110 | 140 | 78,6 |
| Первомайское СП | 0 | 75 | 0,0 | 696 | 148 | 470,3 |
| Ручьевское СП | 55 | 55 | 100,0 | 192 | 110 | 174,5 |
| Селиховское СП | 75 | 103 | 72,8 | 320 | 204 | 156,9 |
| Козловское СП | 0 | 20 | 0,0 | 0 | 38 | 0,0 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 25 | 43 | 58,1 | 127 | 86 | 147,7 |

Нормируемым показателем является охваченность дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет включительно. Обеспеченность детей местами в ДОУ, по СНиП 2.07.01-89*, должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. Таким образом, при наличии на начало 2009 г. 4819 детей «детсадовского» возраста в целом по району необходимо иметь 4180 мест (1936 мест в г. Конаково) против имеющихся 3425 мест (в т.ч. 1860 мест в г. Конаково).

Анализ обеспеченности населения услугами дошкольных учреждений в разрезе поселений приведен в табл. 4.8.6. Для сельской местности в качестве нормативного принят 85 % уровень обеспеченности детей местами в детских садах. Из таблицы видно, что в половине поселений района уровень обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях ниже нормативного.

Дефицит мест в ДОУ в целом по району составляет примерно 18 % от нормативно необходимого уровня. Как показывает практика, для городов, являющихся центрами районов, реальная потребность в местах в ДОУ часто оказывается несколько выше нормативной. В учреждениях г. Конаково имеются свободные места, но в основном они сконцентрированы в ведомственных учреждениях.

ДОУ района посещают 3328 детей, что составляет около 70 % всех детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно (численность детей взята по данным Тверьстата). В г. Конаково и городских поселениях района дошкольным образованием охвачено примерно 76 % всех детей данной возрастной группы, в сельских поселениях – примерно 39 %. В целом по району на каждые 100 мест, имеющиеся в ДОУ, приходится 97 посещающих их ребенка, по сельским поселениям – 96 детей на 100 мест.

За период 2000-2009 гг. закрыты 3 учреждения, численность посещающих детсады детей, наоборот, увеличилась, что связано с ростом рождаемости и оживлением экономической конъюнктуры. Ряд городских и сельских ДОУ не имеют свободных мест или даже переполнены и нуждаются в расширении, в частности – в пристройке спальных корпусов на несколько групп. В г. Конаково переполнены шесть детсадов из 9 муниципальных. Напряженная ситуация сложилась в ДОУ семи поселений (ГП п. Радченко, ГП п. Редкино, сельские поселения Юрьево-Девичьевское, Старомелковское, Вахонинское, Городенское и Завидово), где существующие учреждения заполнены полностью или переполнены.

В ближайшие несколько лет планируется строительство нового детского сада в п. Первое Мая (55 мест). Однако в целом по району дефицит мест в сравнении с нормативным показателем сохранится.

Общее образование

По состоянию на начало 2009 г. сеть муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) района включает в себя:

- 28 средних общеобразовательных учреждений;

- 1 специальная (коррекционная) школа;

- 1 вечернюю (сменную) общеобразовательную школу;

- 1 НОУ Городенская православная гимназия.

Всего посещают школы 7728 чел., из них в вечернем общеобразовательном учреждении – 235 учащихся. Новыми являются здания общеобразовательной школы на 576 учащихся в г. Конаково и православной гимназии в с. Городня (введены в эксплуатацию в 2008 г.).

В среднем на одну школу (без учета коррекционного и вечернего учреждений, а также гимназии) в г. Конаково приходится 467 учеников, в других городских поселениях района – 281 ученик, в сельских учреждениях – 113 учеников.

Из каждых 100 мест, имеющихся в 28 средних школах района заполнены только 55, в т.ч. в г. Конаково – 62 места, в остальных городских поселениях – 58, в сельской местности – 39. Коррекционное учреждение заполнено более чем на 60 %. Вечерняя школа работает почти с двойной нагрузкой. Среди наименее загруженных учреждений необходимо отметить школы в с. Завидово и в п. Первое Мая, где используется лишь 21 % и 14 % мощности учреждений соответственно.

Несмотря на низкую общую заполненность школ в 2008-2009 учебном году в две смены работали 10 образовательных учреждений, число учащихся, занимающихся во вторую смену, составило 675 чел., в т.ч. 441 чел. – в г. Конаково.

Общая численность детей школьного возраста (7-17 лет включительно) на 1 января 2008 г. составила 9035 чел. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. Исходя из этого норматива в школах района достаточно иметь примерно 8,8 тыс. мест (табл. 4.8.6). Таким образом, в настоящее время в школах района имеются резервные места, что позволит без проблем встретить постепенный рост численности школьников. Реальная численность детей в муниципальных школах существенно ниже.

При наличии в школах района 13,7 тыс. мест их общего дефицита не наблюдается. Из 9 класса в прошлом году выпущено 755 человек, из 11-го класса 509, в т.ч. из вечерней школы – соответственно 38 и 89 выпускников. На основе сопоставления числа учащихся в дневных школах и возможностей получения полного среднего образования, предоставляемых другими типами учреждений, можно определить, что от 600 до 700 школьников после получения неполного среднего образования продолжают обучение в учреждениях профессионального образования г. Конаково или за пределами Конаковского района. Поскольку в ГОУ НПО, расположенных на территории Конаковского района суммарно 413 мест, до половины всех выпускников 9 класса продолжают учиться за пределами района.

В настоящее время достаточно сложным является материально-техническое состояние зданий МОУ, нуждаются в замене новыми зданиями учреждения в г. Конаково и в пгт. Новозавидовский (средняя школа № 1) и в д. Мокшино. Кроме того, каждая третья школа указывает на необходимость приобретения транспортных средств для организации доставки учащихся.

В связи с трудностями в обеспечении транспортной доступности ряда школьных учреждений необходимо проработать вопрос об организации выделенных автобусных рейсов для доставки детей в школы и в обратном направлении.

Обоснование проектных предложений

Динамика численности детей дошкольного и школьного возрастов на расчетный срок схемы территориального планирования будет определяться в основном фактором роста рождаемости. Расчет существующей и проектной емкости учреждений образования осуществлен в соответствии с проектируемой численностью и возрастной структурой населения на первую очередь (до 2015 г.) и на расчетный срок (2025 г.). В соответствии с табл. 4.8.7. Конаковскому району на 2015 г. необходимо дополнительно к существующим местам иметь 1,1 тыс. мест в системе дошкольных образовательных учреждений, а к 2025 г. – довести число мест до 5,9 тыс. Рост вместимости учреждений необходим во всех городских и сельских поселениях района. Дефицита мест в общеобразовательных учреждениях не ожидается.

Во всех поселениях района на расчетный срок 2025 г. нормативная потребность в дошкольных учреждениях будет выше, чем число мест в существующих учреждениях. Полное удовлетворение потребности населения в услугах детских учреждений является важной предпосылкой экономического развития. Следует отметить, что при недостаточной развитости сети этих учреждений или ненадлежащем качестве оказываемых ими услуг работающее население вынуждено ограничивать свою трудовую активность или оставлять детей со старшими родственниками, в результате затруднено вовлечение в экономическую деятельность лиц пенсионных возрастов.

Таблица 4.8.7.

Расчет перспективной потребности в учреждениях образования

по СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-60-75**(для сельских дошкольных учреждений)

| Территория | Детские дошкольные учреждения, мест |  |  | Общеобразовательные учреждения, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Конаковский район | 3425 | 4522 | 5901 | 13665 | 9310 | 12149 |
| ГП г. Конаково | 1860 | 2112 | 2758 | 6203 | 4349 | 5678 |
| ГП п. Изоплит | 150 | 191 | 261 | 612 | 394 | 538 |
| ГП п. Козлово | 185 | 140 | 220 | 525 | 289 | 453 |
| ГП п. Новозавидовский | 330 | 386 | 472 | 1200 | 794 | 971 |
| ГП п. Радченко | 60 | 99 | 137 | 420 | 203 | 282 |
| ГП п. Редкино | 420 | 542 | 717 | 1400 | 1116 | 1477 |
| Вахонинское СП | 35 | 124 | 156 | 192 | 256 | 322 |
| Городенское СП | 55 | 194 | 249 | 492 | 400 | 512 |
| Дмитровогорское СП | 75 | 108 | 137 | 320 | 223 | 282 |
| СП «Завидово» | 65 | 248 | 316 | 856 | 512 | 650 |
| Старомелковское СП | 35 | 70 | 89 | 110 | 144 | 184 |
| Первомайское СП | 0 | 64 | 83 | 696 | 131 | 171 |
| Ручьевское СП | 55 | 51 | 67 | 192 | 105 | 138 |
| Селиховское СП | 75 | 134 | 169 | 320 | 276 | 348 |
| Козловское СП | 0 | 16 | 19 | 0 | 33 | 39 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 25 | 41 | 51 | 127 | 85 | 105 |

Дошкольные образовательные учреждения

Актуальной проблемой остается очередь в дошкольные образовательные учреждения. Дефицит мест в дошкольных учреждениях района в настоящее время в сравнении с нормативом составляет 755 мест, однако реальная потребность в местах в детских садах по отдельным городским поселениям района может быть выше нормативной. Конаково и поселки городского типа являются основными местами приложения труда для наиболее активной части сельского населения, которой удобнее водить своих детей в учреждения, расположенные вблизи работы, ряд сельских населенных пунктов Городенского сельского поселения находятся рядом с пгт. Изоплит и Редкино и фактически пользуются городскими учреждениями. Поэтому городские ДОУ посещает часть детей из сельской местности района.

В связи с ростом рождаемости в районе в течение нескольких последних лет, а также предпринимаемыми на федеральном уровне мерами по улучшению демографической остановки в стране, численность детей дошкольного возраста продолжит свой рост, что потребует дополнительного увеличения емкости существующих ДОУ и открытия новых учреждений. Внутренние резервы по увеличению числа мест в муниципальных детских садах без нового капитального строительства практически исчерпаны. Увеличение числа мест возможно как за счет строительства новых зданий, так и за счет строительства пристроек к зданиям действующих ДОУ. Также необходимо совершенствование материально-технической базы существующих учреждений.

Проектируемое размещение и мощность сети ДОУ должно учесть переполненность ряда существующих объектов, низкую в сравнении с нормативной обеспеченность детей местами в ДОУ, прогнозируемый рост численности возрастного контингента 1-6 лет включительно, а также планируемое развитие сети населенных пунктов, которое находится в тесной связи с экономическим развитием района.

На первую очередь (до 2015 г.) необходимо решить проблемы развития учреждений, которые уже сегодня переполнены, особенно в тех случаях, когда речь идет о единственном для данной местности учреждении (пгт. Радченко и Редкино, дд. Вахонино, Городня, Мокшино, Старое Мелково, с. Юрьево-Девичье), либо создать новые ДОУ в Первомайском сельском поселении.

Относительно Козловского сельского поселения предложения не выдвигаются, поскольку специфика социально-демографической ситуации обуславливает потребность не более чем в одной дошкольной группе, возможно даже ориентированной на кратковременное пребывание детей. Половина населения этого поселения сконцентрирована в трех населенных пунктах дд. Гаврилково, Клещево, п. Текстильщик, расположенных между ГП п. Козлово и ГП п. Новозавидовский. Мощности ДОУ в пгт. Козлово на первую очередь достаточны для удовлетворения нормативной потребности населения поселка и поселения.

В краткосрочной перспективе возможно частичное решение проблемы нехватки мест в ДОУ путем организации дошкольных групп при существующих общеобразовательных учреждениях (при условии малочисленности школьников и неполного использования вместимости зданий школ). Поскольку строительства новых объектов капитального строительства в результате такого рода решений не требуется, указанные вопросы целиком лежат в сфере компетенции программ социально-экономического развития. В соответствии с данными табл. 4.8.7 на весь расчетный срок такой путь частичного решения проблемы может быть актуален лишь для ограниченного круга поселений. Открытие дошкольных групп в существующих средних общеобразовательных школах может предусматриваться в г. Конаково, Радченко, с. Дмитрова Гора, с. Завидово, п. Первое Мая, с. Юрьево-Девичье. Только на первую очередь (до 2015 г.) это возможно также в пгт. Редкино, с. Городня, д. Мокшино, с. Селихово.

В большинстве сельских поселений востребованность услуг дошкольных учреждений реально ниже, чем установлено по СНиП 2.07.01-89*. Такая ситуация складывается из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой. Поэтому при формировании минимально необходимого перечня мероприятий на первую очередь для сельских поселений можно исходить из более раннего норматива СНиП II-60-75**, в котором предусмотрено обеспечение местами 75 % детей в возрасте 1-6 лет. В тех случаях, когда как в данном проекте первая очередь охватывает период значительно менее 10 лет, для случаев, когда в действующих сельских учреждениях имеются свободные места допустимо пролонгировать на эти годы реально сложившийся уровень востребованности услуг.

- В ГП г. Конаково на расчетный срок дополнительная потребность в услугах дошкольного образования может удовлетворяться путем открытия групп при существующих школах, после 2015 г. необходимо ввести новые детские сады общей вместимостью не менее 550 мест.

- В ГП п. Изоплит, к которому тяготеет д. Стариково Городенского сельского поселения, при уровень востребованности услуг дошкольного образования искусственно снижен из-за отсутствия ДОУ в п. Озерки, где проживает половина населения поселения. Дополнительную необходимую вместимость на 2025 г. можно предварительно оценить в 110 мест. В п. Озерки с учетом потребностей населения дд. Турыгино, Артемово, Заполок может быть восстановлен разрушенный детский сад (строительство нового здания). Первая очередь (до 2015 г.) – до 80 мест, вторая очередь строительства может составить еще 70 мест.

- В ГП п. Козлово при существующем уровне реальной востребованности услуг до 2025 г. имеющихся мест в муниципальном и ведомственном ДОУ будет достаточно. При росте экономической активности и с учетом потребностей части населения Козловского сельского поселения на 2025 г. дополнительно может требоваться 60 мест в ДОУ. Соответствующее мероприятие после его уточнения в генеральном плане ГП п. Козлово может быть внесено в программы района.

- На территории современного ГП п. Новозавидовский возможности в создании дошкольных групп при СОШ на первую очередь ограничены из-за технического состояния здания СОШ №1. Потребность в строительстве новых ДОУ на 2015 г. может быть закрыта новым зданием или пристройкой на 50 мест, на 2015-2025 гг. потребуется ввод еще 90 мест.

- В ГП п. Радченко детский сад переполнен, но проектная вместимость средней школы используется лишь на 33 %. Поэтому на весь расчетный срок проблема в принципе может быть решена путем организации дошкольных групп в здании школы.

- В ГП п. Редкино существующие ДОУ переполнены, на период до 2015 г. проблема может частично решаться путем организации дошкольных групп при существующих школах. В общей сложности до 2025 г. необходим ввод новых зданий ДОУ на 300 мест дополнительно.

- В Вахонинском сельском поселении имеется переполненное ДОУ (35 мест по проекту). На 2015 г. дополнительно требуется 75-89 мест (по двум СНиП), на 2025 г. – 121 место (СНиП 2.07.01-89*). Соответственно, целесообразно строить новое здание детского сада в д. Вахонино (75 мест) с доведением общей вместимости существующего ДОУ до 110 мест на первую очередь и до 150-160 мест на 2025 г. (пристройка 40-50 мест).

- В Городенском сельском поселении возможности размещения дошкольных групп при СОШ в с. Городня исчерпываются периодом до 2015 г. (3-4 дошкольные группы). В настоящее время существующий ДОУ (55 мест) переполнен, поэтому новое строительство ДОУ является неизбежным. На 2015 г. дополнительно необходимо 117-139 мест (по двум СНиП), на 2025 г. – 194 места (СНиП 2.07.01-89*). Дополнительный осложняющий фактор – дискретность территориальной организации. Более половины потребности в услугах ДОУ сконцентрировано непосредственно в с. Городня и на первую очередь она должна удовлетворяться существующим ДОУ и дошкольными группами при СОШ. На период 2015-2025 гг. необходимо расширение существующего ДОУ путем строительства дополнительного здания на 70 мест. Новые ДОУ на 40 мест могут быть размещены на первую очередь в д. Кошелево и на расчетный срок на 35 мест в н.п. Пансионат. Ближайший детский сад для д. Борцино находится в д. Старое Мелково, дополнительная нагрузка на расчетный срок оценивается приблизительно в 8 мест. Дети из деревень Турыгино, Артемово, Заполок и Стариково создают дополнительную нагрузку на учреждения в пгт. Редкино и Изоплит, которая на расчетный срок оценивается в 40 мест.

- В Дмитровогорском сельском поселении имеется ДОУ (75 мест по проекту). На 2015 г. дополнительно требуется 21-33 места (по двум СНиП), на 2025 г. – 62 места (СНиП 2.07.01-89*). На первую очередь эти потребности в дошкольном образовании могут быть удовлетворены дошкольными группами при существующей школе. После 2015 г. требуется второе здание детского сада (60-65 мест).

- На территории современного Завидовского сельского поселения ДОУ отсутствует, перспективная потребность на 2025 г. по СНиП 2.07.01-89* оценена в 134 места. Вместимость средней школы на расчетный срок будет востребована не более чем на 50 %, поэтому возможна организация дошкольных групп при существующей школе. Поэтому намеченный ввод в эксплуатацию детсада на 80 мест может быть достаточным для решения проблемы в целом. Вопрос о дальнейшем строительстве ДОУ может быть поставлен в случае корректуры Генерального плана сельского поселения «Завидово».

- В Старомелковском сельском поселении существующий ДОУ (35 мест) переполнен, на расчетный срок общая потребность составит почти 90 мест, а с учетом детей из д. Больцино – до 100 мест. Поэтому уже на первую очередь целесообразно новое строительство дополнительного здания на 65 мест.

- В сельском поселении «Завидово» существующий ДОУ (65 мест) переполнен, на расчетный срок общая потребность составит 182 места. На ближайшие годы облегчить ситуацию могла бы организация дошкольной группы при средней школе. До 2015 г. нужен ввод нового здания ДОУ (65 мест), еще 120 мест должно быть введено в 2015-2025 гг. Планы по развитию сферы дошкольного образования должны быть скорректированы с учетом размещения особой экономической зоны. Уточнения в мероприятия.

- В Первомайском сельском поселении ДОУ отсутствует, перспективная потребность на 2025 г. по СНиП 2.07.01-89* оценена в 83 места. Вместимость средней школы на расчетный срок будет востребована не более чем на 25 %, поэтому основное мероприятие создание детского сада при существующей школе может быть осуществлено в здании школы. Строительство отдельного здания для ДОУ может предусматриваться генеральным планом сельского поселения при несоответствии здания школы необходимым санитарным нормам для детских дошкольных учреждений.

- В Ручьевском сельском поселении при существующем уровне реальной востребованности услуг до 2025 г. имеющихся мест в ДОУ будет достаточно. Максимально возможное расширение на 2025 г. возможно при росте экономической активности и оценивается в 12 мест (пристройка на одну группу).

- В Селиховском сельском поселении в настоящее время в ДОУ (75 мест по проекту) есть свободные места, но уже к 2015 г. потребуется открытие дошкольной группы при существующей школе. На 2025 г. общая потребность возрастет до 170 мест, поэтому на период 2015-2025 г. планируется строительство нового здания ДОУ (до 100 мест).

- В Юрьево-Девичском сельском поселении ДОУ пеерполнен, до 2015 г. основным мероприятием может быть создание дошкольной группе при школе (здание используется на 50 % от проектной вместимости, до 2015  г. треть проектной вместимости востребована не будет). После 2015 гг. необходим ввод второй очереди ДОУ (еще не менее 25 мест).

- В целях соблюдения существующих санитарных норм ряду ДОУ требуется пристройка спальных помещений: детские сады № 3, 7 и 10 в г. Конаково, № 3 и 10 в пгт. Редкино, № 2 в пгт. Новозавидовский, № 1 в пгт. Козлово, № 1 в д. Мокшино; пристройка прогулочных веранд в МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 в г. Конаково. Эти мероприятия целесообразно отнести на первую очередь (до 2015 г.).

Кроме оптимизации сети учреждений дошкольного образования для обеспечения потребностей населения района, в перспективе с учетом планируемого коттеджного строительства в сельских поселениях района могут быть востребованы дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях. В том случае, если в районе будут приобретать жилье горожане из Москвы и Московского региона, детские сады могут быть предусмотрены при проектировании коттеджного поселка. Однако, если это небольшой поселок, а его жители регистрируются на территории Конаковского района, то возрастет нагрузка на дошкольные учреждения района. Поэтому соответствующие мероприятия должны быть учтены при разработке градостроительной документации городских и сельских поселений района (генеральные планы, проекты планировки и др.). Исходя из предварительной оценки численности постоянного населения коттеджных поселков (см. раздел 4.8.1 табл. 4.8.5), может потребоваться еще свыше тысячи мест в детских садах.

Таблица 4.8.8.

Предварительная оценка потребностей в дошкольных учреждениях для постоянного населения при размещении особой экономической зоны «Завидово» и коттеджных поселков (2025 г.)

| Территория | Количество мест | Территория | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Конаковский район | 1054 | Первомайское | 6 |
| Вахонинское | 22 | Ручьевское | 11 |
| Городенское | 51 | Селиховское | 4 |
| Дмитровогорское | 12 | Козловское | 14 |
| Завидово | 872 | Юрьево-Девичьевское | 58 |
| Старомелковское | 5 |  |  |

Мероприятия, предлагаемые в проекте Схемы территориального планирования Конаковского района, в процессе ее реализации будут требовать корректировки с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству коттеджных поселков. Поэтому со стороны района необходим постоянный мониторинг за численностью дошкольников в разрезе поселений района и уровнем востребованности услуг дошкольного образования.

Общеобразовательные учреждения

Дефицита мест в школах района нет, но актуальной проблемой остается наличие второй смены в общеобразовательных школах.

В настоящее время в первые классы школ уже пришло относительно многолюдное поколение детей, рожденных в начале XXI в. Через несколько лет численность контингента учащихся школ начнет увеличиваться. Привлекательность района в качестве места приложения труда, развитие коттеджного строительства будут способствовать притоку трудоспособного населения и закреплению в районе молодежи. В связи с этим численность учащихся также может расти. Поэтому сокращение сети школ нежелательно. В случае временной не полной востребованности отдельных учреждений в качестве школ их можно использовать для нужд дошкольного образования путем соответствующего переоборудования отдельных частей здания. Использование зданий школ для размещения детсадовских групп старшего возраста позволит наименее травматичным для сферы образования образом использовать их помещения и одновременно решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях.

В целом по району перспективная потребность в услугах сети общеобразовательных учреждений с учетом прогноза численности населения района и в соответствии со СНиП 2.07.01-89* на 2015 г. определяется в 9,3 тыс. мест, на 2025 г. – 12,1 тыс. мест.

В соответствии с табл. 4.8.7 в семи поселениях района (городское поселение – поселок Редкино, сельские поселения: Вахонинское, Городенское, Старомелковское, Завидово, Селиховское) на расчетный срок 2025 г. нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях будет выше, чем число мест в существующих учреждениях. Для Козловского сельского поселения, где нет собственных школ, ближайшие общеобразовательные учреждения расположены в ГП п. Козлово и в ГП п. Новозавидовский, вместимость их школ на расчетный период достаточна для удовлетворения потребностей населения.

На первую очередь (до 2015 г.) необходимо планировать строительство новых школ взамен находящихся в плохом техническом состоянии зданий существующих средних школ в пгт. Новозавидовский (№ 1) и в д. Мокшино.

При замене здания школы в д. Мокшино целесообразно предусматривать возможность его дальнейшего расширения, например, путем строительства пристройки. На 2025 г. потребность в общем образовании у «коренного» населения может достигнуть 374 мест против имеющихся в настоящий момент 320 мест. Кроме того, отдельно должен быть учтен рост числа детей школьного возраста в результате создания особой экономической зоны, что может потребовать строительства еще нескольких школ (табл. 4.8.9).

При замене здания СОШ  № 1 в пгт. Новозавидовский вместимость нового здания муниципального учреждения может быть уменьшена в сравнении с вместимостью по проекту заменяемого здания. Общая потребность в школьных зданиях на 2025 г. определена для территории современного ГП п. Новозавидовский и его собственного «коренного» населения в 971 место. Из Козловского сельского поселения в учреждения городского поселения может приезжать еще до 20 учеников. СОШ  № 2 (240 мест по проекту) сохраняется. Поэтому вместимость нового здания в 750 мест будет достаточна на весь расчетный срок до 2025 г. Строительство возможно в две очереди (с выносом на первую очередь до 2015 г. здания на 550-600 мест). Здание большей вместимости может строиться в расчете на новоселов ОЭЗ «Завидово». СОШ № 2 целесообразно капитально отремонтировать сразу после того, как будет построена новая СОШ № 1, поскольку после 2015 г. численность школьников будет расти.

В связи с ростом численности школьников в Вахонинском сельском поселении уже на период до 2015 г. можно было бы предусматривать расширение существующей в д. Вахонино средней школы. Однако, в настоящее время школьники из Вахонинского сельского поселения предпочитают городские школы школам своего поселения. Поэтому в 2015 г. дефицит мест в действительности может еще не обнаружиться. На расчетный срок следует планировать ввод дополнительно здания школы на 130 мест.

В школе Старомелковского сельского поселения в настоящее время учится лишь половина от потенциально возможной численности школьников. Поэтому, также как в случае с Вахонинским сельским поселением, расчет потребности в общеобразовательных услугах на 2015 г. 144 места при имеющихся в настоящее время 110 местах по проекту еще не означает реального дефицита мест в школе. Тем не менее, на расчетный срок необходимо предусматривать ввод еще одного школьного здания на 75 учеников. Уточнение мероприятия по времени осуществления может быть осуществлено в генеральном плане сельского поселения.

На период 2015-2025 гг. в соответствии с данными табл. 4.8.7 необходим ввод 20 мест в Городенском сельском поселении, 28 мест в Селиховском сельском поселении и 77 мест в ГП п. Редкино. Предполагаемый дефицит не является значительным. Часть населенных пунктов Городенского сельского поселения тяготеет к пгт. Редкино и Изоплит. Для обслуживания северной части поселения существующая вместимость средней школы в с. Городня на расчетный срок является достаточной. В связи с этим следует планировать строительство еще одного школьного здания в Редкино на 100 ученических мест. Школьники из Селиховского сельского поселения часто учатся в городских учреждениях г. Конаково. Поскольку на расчетный срок в учреждениях города может оставаться несколько сотен свободных мест, нет необходимости в увеличении числа ученических мест в МОУ СОШ с. Селихово.

Реализация мероприятий по развитию учреждений образования, ориентированных на обслуживание потребностей населения коттеджных поселков и ОЭЗ «Завидово» должна быть предусмотрена при разработке соответствующей проектной документации (в генеральных планах поселений и проектах планировки) и осуществляется за счет инвестиций или с частичным участием бюджетных средств. В ряде случаев дополнительная нагрузка частично может ложиться и на ближайшие школы района. Исходя из предварительной оценки численности постоянного населения коттеджных поселков и ОЭЗ дополнительно могут потребоваться места для 2,2 тыс. учащихся (табл. 4.8.9). Вместе с тем пропорция, в которой эти школьники будут распределяться между частными и муниципальными школами заранее неизвестна. Поэтому при разработке перечня мероприятий Схемы территориального планирования (раздел. 5. «Перечень мероприятий…») в настоящее время этот аспект не учитывался. Необходимые уточнения могут вноситься в настоящую Схему, в план ее реализации и иные целевые программы после разработки соответствующих генеральных планов городских и сельских поселений района.

Таблица 4.8.9.

Предварительная оценка потребностей в общеобразовательных учреждениях для постоянного населения ОЭЗ «Завидово» и коттеджных поселков (2025 г.)

| Территория | 2025 г. | Территория | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Конаковский район | 2171 | Первомайское | 12 |
| Вахонинское | 45 | Ручьевское | 23 |
| Городенское | 105 | Селиховское | 9 |
| Дмитровогорское | 24 | Козловское | 29 |
| СП «Завидово» | 1783 | Юрьево-Девичьевское | 119 |
| Старомелковское | 11 |  |  |

Применительно ко всем существующим в Конаковском районе зданиям детских садов и школ необходим своевременный капитальный ремонт, обеспечивающий их сохранность и хорошее техническое состояние.

Дополнительное (внешкольное) образование

Существующее положение

В 2009 г. в районе в г. Конаково и пгт. Новозавидовский функционировало 7 учреждений дополнительного образования и детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), в которых обучалось 4884 человека (табл. 4.8.10), что составляет около 60 % от численности учащихся школ. Для внешкольных учреждений СНиП 2.07.01-89* дает норму в 10 % от общего числа школьников. «Социальными нормативами и нормами» предусмотрено 12 % обеспеченность учащихся 1-8 классов. Аналогичный 12 % уровень обеспеченности предусматривается в «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (далее - «Методика»). Обеспеченность услугами ДЮСШ в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» должна составлять 20 % от численности детей в возрасте 6-15 лет (на начало 2008 г. в целом по району 7559 человек). Поэтому показатели района превышают федеральные нормативные значения. В трех ДЮСШ имели возможность заниматься почти 22 % детей соответствующего возраста, в остальных учреждениях – свыше 40 % всех школьников.

Таблица 4.8.10.

Перечень внешкольных учреждений (муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей)

(по состоянию на 1.01.2009 г.)

| Наименование | Местоположение | Характерис-тика здания | Фактическая вместимость (мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа №1 г. Конаково | г. Конаково, ул. Баскакова, д.11 | Арендуемые помещения | 713 |
| МОУ ДОД специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Конаково |  |  | 598 |
| МОУ ДОД Центр внешкольной работы г. Конаково |  | Приспособ-ленное помещение | 1100 |
| МОУ ДОД детско-юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково | г. Конаково, ул. Горького, д.8 | Приспособ-ленное помещение | 774 |
| МОУ ДОД Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково | г. Конаково, ул. Учебная, д.15 | Приспособ-ленное помещение | 520 |
| МОУ ДОД детско-юношеский центр Конаковского района | пгт. Новозави-довский, ул. Октябрьская, д.63 | Арендуемое помещение | 834 |
| МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа №14 по вольной борьбе Конаковского района | г. Конаково, ул. Правды, д.6 | Арендуемые помещения | 345 |

Почти все учреждения кроме Детско-юношеской спортивной школы № 1 нуждаются в строительстве новых зданий, также планируется строительство нового комплекса ДЮСШ № 14 на 300 человек в пгт. Редкино.

Обоснование проектных предложений

Расчет перспективной потребности в мощности учреждений дополнительного образования и детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по «Социальным нормативам и нормам» составляет на 2015 г. 908 и 1892 места соответственно, на 2025 г. – 1185 и 2468 мест.

Таким образом, вместимость ДЮСШ на 2015 г. с учетом комплекса в пгт. Редкино будет достаточной для нормативного уровня обеспечения школьников, а на весь расчетный срок не достаточна, при условии, что комплекс ДЮСШ № 14 будет построен не вместо арендуемого помещения в г. Конаково, а дополнительно к современной ситуации к 2025 г. нужно иметь еще 512 новых мест. По другим учреждениям существующая вместимость является нормативно достаточной, но поскольку снижение существующего уровня обеспеченности школьников этим видом услуг не желательно, на расчетный срок в музыкальных школах, школах искусств и эстетического образования надо иметь 4860 мест, т.е. нужно открыть дополнительно более 1,6 тыс. мест.

Существующие учреждения, расположенные в приспособленных или арендуемых помещениях на расчетный срок должны получить собственные здания. Вопросы размещения в г. Конаково нового комплекса зданий для учреждений дополнительного образования и детско-юношеских спортивных школ могут быть подробно рассмотрены при разработке нового генерального плана г. Конаково.

С учетом перспективных потребностей жителей ОЭЗ и коттеджных поселков на основании соответствующей проектной документации можно рассматривать вопрос о размещении на территории района на расчетный срок учреждений дополнительного образования еще на 212 мест и ДЮСШ на 441 место.

Таким образом, для размещения новых муниципальных учреждений на расчетный срок до 2025 г. предлагаются наиболее многолюдные поселки городского типа Новозавидовский (ДЮСШ и развитие существующего детско-юношеского центра) и Редкино (ДЮСШ, школа искусств). В целях нормативного уровня обеспеченности детского населения пгт. Радчинко, Редкино, Изоплит, Городенского и Старомелковского сельских поселений местами в ДЮСШ вместимость школы в Редкино может быть повышена до 600 мест, а сфера ее специализации – существенно расширена. В перспективе потребуется размещение одного из филиалов учреждений дополнительного образования в п. Первое Мая.

Строительство школы искусств или школы эстетического образования, возможно собственной ДЮСШ или филиала муниципального учреждения в Мокшино может быть предусмотрено проектом создания ОЭЗ. Реализация этого мероприятия целесообразна за счет привлеченных средств, а не за счет муниципального бюджета. Поэтому в перечень мероприятий Схемы оно не вносится.

Профессиональное образование

Существующее положение

Сеть учреждений высшего, среднего специального и профессионального образования включает:

- 2 профессиональных училища (ГОУ НПО № 52 в г. Конаково и № 31 в пгт. Редкино), на 2009 г. контингент обучающихся составил 413 человек;

- 2 колледжа (745 учащихся): ГОУ СПО «Конаковский энергетический колледж» и «Колледж управления, права и информационных технологий МЭСИ»;

- 5 филиалов высших учебных заведений (1842 учащихся, в том числе 257 учащихся дневной формы обучения):

- Филиал Московского психолого-социального института;

- Конаковский филиал «Российской международной академии туризма»;

- Филиал Тверского государственного технического университета;

- Филиал «Евразийского открытого института» Конаковский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики;

- Филиал «Московского государственного университета технологий и управления».

Все учреждения среднего и высшего профессионального образования сконцентрированы в районном центре.

Обоснование проектных предложений

В связи с тем, что значительная часть выпускников школ с неполным средним образованием продолжает образование за пределами района, необходимо дальнейшее развитие сети колледжей и учреждений начального профобразования. Желательно вводить в них обучение специальностям, которые необходимы экономике района, что позволит удержать молодежь в районе и будет способствовать дальнейшему развитию экономики района.

Одной из основных задач развития профобразования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей экономического комплекса Конаковского района в качественном образовании, путем обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальной и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.

Определение предлагаемой проектной мощности учреждений профессионального образования производится в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р. По нормативам на 10 тыс. населения предусмотрено 110 мест в системе НПО, 160 мест в СПО и 170 мест в высших учебных заведениях.

При наличии соответствующих решений областных органов власти на территории района возможно размещение учреждения начального, среднего или высшего профессионального образования (профобразовательного центра). В соответствии с нормативом фактически на 2025 г. в районе могут быть расположены учреждения начального профобразования на 920 мест, среднего профобразования – на 1340 мест или высшего профобразования – на 1425 мест. Таким образом, район может рассчитывать на размещение еще двух профессиональных училищ и одного учреждения среднего профессионального образования. Численность студентов государственных и негосударственных ВУЗов предположительно сократится до показателя не выше нормативного.

Здравоохранение

Существующее положение

Лечебно-профилактическая помощь населению осуществляется МУ «Конаковская ЦРБ» на 600 мест, в т.ч. дневной стационар на 50 мест. По состоянию на 1.01.2009 г., в районе функционируют:

- 1 районная больница в пгт. Новозавидовский на 45 мест;

- 1 городская больница в пгт. Козлово на 98 мест;

- 2 участковые больницы в пп. Озерки и Первое Мая на 50 и 30 мест соответственно;

- 1 больница в с. Дмитрова Гора на 25 мест.

Кроме того, на территории пгт. Редкино существует 1 ведомственная больница – МСЧ-57 на 294 места. В г. Конаково работает стоматологическая поликлиника.

Капитальный ремонт требуется Новозавидовской районной больнице, Первомайской сельской участковой больнице и большинству ФАПов. Нуждаются в замене занимаемых помещений Городенская амбулатория и Синцовский ФАП.

Амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) существуют практически во всех сельских поселениях и в ГП п. Радченко. Отсутствуют они только в Первомайском и Дмитровогорском сельских поселениях, но здесь медицинское обслуживание осуществляют участковые больницы. Наибольшая концентрация учреждений отмечается в Вахонинском сельском поселении, здесь население пользуется услугами 3 ФАПов и 1 амбулатории, общая емкость которых составляет 86 посещений в смену. На территории остальных поселений находятся по 1 или 2 объекта. Самые крупные амбулатории расположены в Завидово (60 посещений в смену) и в с. Селихово (50 посещений в смену).

Таблица 4.8.11.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами стационаров и медицинским персоналом в 2009 г.

по «Социальным нормативам и нормам»

| Показатель | фактическая | нормативная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество коек в стационарных учреждениях | 849 | 1184 | 71,7 |
| Численность врачебного персонала, чел. | 230 | 361 | 63,7* |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 522 | 1006 | 51,9** |

* С учетом занятия нескольких ставок - 92,9 %.

** С учетом занятия нескольких ставок - 79,5 %.

В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» обеспеченность населения больничными койками должна составлять не менее 8,89 коек на тысячу человек. «Социальные нормативы и нормы» дают норму 13,47 коек на тысячу жителей. Таким образом, полное обеспечение города и района стационарной помощью возможно при наличии в больницах суммарно от 783 до 1184 коек. Наличный коечный фонд (фактически развернуто) на территории района составляет 849 коек, что больше требований «Методики» и составляет примерно 72 % от требований «Социальных нормативов и норм», но 143 койки приходятся на долю федерального учреждения МСЧ-57 ФМБА России. Вместимость всех учреждений, расположенных в районе «по проекту» больше фактической и составляет суммарно 1142 койки, в т.ч. 294 койки в МСЧ-57. Общая мощность имеющихся при больницах района дневных стационаров достигает 135 мест, в т.ч. 25 мест при МСЧ-57. Хорошая транспортная доступность учреждений областного уровня в г. Тверь повышает реальную обеспеченность района услугами стационаров, кроме того, близость к областным учреждениям означает возможность получения более квалифицированной помощи. Таким образом, поскольку в структуре федерального норматива обеспеченности населения услугами стационаров присутствует доля района в коечном фонде областных учреждений в целом обеспеченность района больничными учреждениями можно считать нормальной.

По «Социальным нормативам и нормам» численность врачебного персонала, необходимого для обслуживания населения района, должна составить 41 человек, среднего медицинского персонала – 114,3 человек на каждые 10 тысяч населения. В районе имеется немногим более половины среднего медицинского персонала и примерно 64 % необходимой численности врачебного персонала. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом в районе существенно (примерно в 1,5 раза) ниже среднего уровня по Тверской области. Задача медицинского обслуживания населения решается путем работы врачей на 1,5 ставки, медсестер на 1,5-2 ставки. Тем не менее, сохраняется дефицит среднего медицинского персонала.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) оценивается исходя из 181,5 посещений в смену на 10 тыс. населения (табл. 4.8.12). В расчет принималась проектная мощность подведомственных МУ «Конаковская ЦРБ» учреждений, врачебных амбулаторий и фактическая мощность ФАП (при отсутствии данных по конкретному ФАП его мощность принималась на уровне 10 посещений в смену). В целом по району нормативные показатели превышены, одновременно в ряде поселений есть дефицит мощности амбулаторий и ФАПов. Дефицит мощности по большинству сельских поселений в абсолютном выражении незначителен и покрывается избытком мощности локализованном в ближайших городских поселениях (ГП г. Конаково и ГП п. Редкино). Существенным фактором является недостаток мощности АПУ в ГП п. Новозавидовский при дефиците в сельском поселении «Завидово».

Таблица. 4.8.12.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП в 2009 г.

по «Социальным нормативам и нормам»

| Территория | Фактическая мощность, посещений в смену | Нормативная мощность, посещений в смену | % от Норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Конаковский район | 2400 | 1599 | 150,1 |
| ГП г. Конаково | 1190 | 740 | 160,8 |
| ГП п. Изоплит | 14 | 77 | 18,2 |
| ГП п. Козлово | 320 | 76 | 421,1 |
| ГП п. Новозавидовский | 35 | 138 | 25,4 |
| ГП п. Радченко | 25 | 40 | 62,5 |
| ГП п. Редкино | 500 | 210 | 238,1 |
| Вахонинское СП | 32 | 30 | 106,7 |
| Городенское СП | 25 | 52 | 48,1 |
| Дмитровогорское СП | 35 | 31 | 112,9 |
| СП «Завидово» | 93 | 75 | 124,0 |
| Старомелковское СП | 16 | 25 | 64,0 |
| Первомайское СП | 15 | 27 | 55,6 |
| Ручьевское СП | 10 | 20 | 50,0 |
| Селиховское СП | 50 | 37 | 135,1 |
| Козловское сельское СП | 30 | 7 | 428,6 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 10 | 15 | 71,4 |

В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере «Здравоохранения» в Конаковском районе открыто семь офисов врача общей практики, три из которых уже оснащены оборудованием и  остальные готовы для установки диагностического оборудования; проводится всеобщая диспансеризация населения (с 35-ти до 55-ти лет), работающего в муниципальных учреждениях и предприятиях с вредными условиями труда. В рамках национального Проекта в учреждения района поступает новое современное медицинское оборудование.

Обоснование проектных предложений

В соответствии с «Социальными нормативами и нормами» и прогнозом численности населения общая мощность больничных учреждений района на 2025 г. должна достигать 1130 коек, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – около 1,5 тыс. посещений в смену (табл. 4.8.13). Численность врачебного персонала, необходимого для обслуживания населения района, должна составить 343 чел. на 2015 г. и 344 чел. на 2025 г., численность среднего медицинского персонала – 957 и 959 чел. соответственно.

Поскольку федеральные нормативы по обеспечению населения услугами здравоохранения рассчитаны с учетом всей системы медицинских учреждений как районного, так и регионального уровня, уровень обеспеченности населения муниципального района услугами расположенных на его территории стационаров может быть ниже нормативного. Конаковский район находится в хорошей транспортной доступности от областного центра г. Твери и, как показывает опыт проектирования, для таких районов нормальным может считаться уровень обеспеченности врачебным персоналом 80 % от норматива, среднего медицинского персонала –  90 % от норматива. Более высокая численность персонала нужна для обслуживания населения, которое не зарегистрировано на территории района, но временно или постоянно проживает в районе.

Таблица 4.8.13.

Расчет перспективной потребности в учреждениях здравоохранения

по «Социальным нормативам и нормам»

| Территория | Больничные койки |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Конаковский район | 849 | 1128 | 1130 | 2400 | 1519 | 1522 |
| ГП г. Конаково | 510 | 522 | 526 | 1190 | 703 | 709 |
| ГП п. Изоплит | 50 | 48 | 50 | 14 | 65 | 68 |
| ГП п. Козлово | 61 | 36 | 42 | 320 | 49 | 57 |
| ГП п. Новозавидовский | 45 | 98 | 90 | 35 | 132 | 121 |
| ГП п. Радченко | 0 | 25 | 26 | 25 | 34 | 35 |
| ГП п. Редкино | 143 | 138 | 137 | 500 | 186 | 185 |
| Вахонинское СП | 0 | 30 | 30 | 32 | 41 | 41 |
| Городенское СП | 0 | 48 | 48 | 25 | 64 | 64 |
| Дмитровогорское СП | 20 | 27 | 27 | 35 | 36 | 36 |
| СП «Завидово» | 0 | 61 | 61 | 93 | 83 | 82 |
| Старомелковское СП | 0 | 18 | 17 | 16 | 24 | 23 |
| Первомайское СП | 20 | 16 | 16 | 15 | 22 | 22 |
| Ручьевское СП | 0 | 13 | 13 | 10 | 18 | 18 |
| Селиховское СП | 0 | 33 | 33 | 50 | 44 | 44 |
| Козловское СП | 0 | 4 | 4 | 30 | 5 | 5 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 |

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений района в целом соответствует требуемому расчету норматива на 2025 г. и даже превышает его. Этот вид услуг здравоохранения тяготеет к муниципальному уровню и на долю областных учреждений приходятся только отдельные виды высоко специализированной помощи. Конкретизация необходимого объема амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Комитета по здравоохранению Тверской области. Вопрос о целесообразности сохранения сверхнормативных ФАП должен рассматриваться Отделом здравоохранения района с учетом возрастной структуры населения соответствующих поселений, так как дети младших возрастов и лица в возрасте старше трудоспособного отличаются пониженной мобильностью.

Схемой территориального планирования района предложения по сокращению сети амбулаторно-поликлинических учреждений на ближайшую перспективу не вносятся. Сокращение сети медучреждений первичного звена не отвечает политике расширения ранней диагностической и профилактической помощи населению в целях сокращения необходимости в дорогостоящем стационарном лечении пациентов с запущенными стадиями болезней. Сверхнормативная мощность ФАП, амбулаторий и поликлиник может быть в дальнейшем использована для обслуживания постоянных жителей коттеджных поселков и сезонно проживающего в районе населения.

Кроме того, в ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений района в 2010-2015 гг. возможны изменения в связи с расширением функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода». Это обстоятельство также говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Укрупнено перспективную ситуацию с обеспечением населения района стационарной и амбулаторно-поликлинической помощью можно оценить по основным центрам социального обслуживания населения (Конаково, Редкино, Новозавидовский) и тяготеющим к ним территориям.

ГП г. Конаково и Вахонинское, Дмитровогорское, Первомайское, Ручьевское, Селиховское, Юрьево-Девичьевское сельские поселения. Суммарная нормативная потребность в коечном фонде на 2025 г. увеличится до 654 коек против имеющихся развернутых в настоящее время 550 коек и 655 коек по проекту. Мощность АПУ на расчетный срок 882 посещения в смену, что меньше имеющихся в настоящее время 1,3 тыс. посещений в смену.

ГП п. Редкино, ГП п. Изоплит, ГП п. Радченко, Городенское и Старомелковское сельские поселения. Суммарная нормативная потребность в коечном фонде на 2025 г. увеличится до 278 коек против имеющихся развернутых в настоящее время 193 коек и 344 коек по проекту (с учетом МСЧ-57). Мощность АПУ на расчетный срок 375 посещений в смену, что меньше имеющихся в настоящее время 580 посещений в смену.

ГП п. Новозавидовский, сельское поселение «Завидово». Суммарная нормативная потребность в коечном фонде на 2025 г. увеличится до 151 койка против имеющихся фактически и по проекту 45 коек. Мощность АПУ на расчетный срок 203 посещения в смену, что больше имеющихся в настоящее время 128 посещений в смену.

В ГП п. Козлово и Козловском сельском поселении на расчетный срок будет достаточно уже имеющихся муниципальных учреждений здравоохранения.

Таким образом, новые учреждения будут необходимы только для населения пгт. Новозавидовский и тяготеющих к нему территорий. Целесообразно ставить вопрос о расширении районной больницы путем нового строительства корпуса вместимостью до 100 коек. Действующее при Новозавидовской РБ АПУ может быть расширено до полноценной поликлиники. В ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» и связанных с нею целевых программ в районе может появиться реабилитационный центр, который можно разместить в комплексе с Новозавидовской РБ. В г. Конаково целесообразно размещать диагностические центры при Центральной районной больнице, а также лечебно-оздоровительные учреждения. Уточнение планов по созданию соответствующих учреждений лежит в сфере компетенции Комитета по здравоохранению Тверской области.

Определенные поправки должны быть внесены в связи с развитием коттеджного строительства и созданием ОЭЗ «Завидово». Постоянно проживающее население, которое в соответствии с данными табл.4.8.5 на расчетный срок оценено минимум в 22,5 тысяч человек суммарно для района означает потребность еще в 303 больничных койках и 408 посещениях АПУ в смену. Для его обслуживания по нормативам необходимо 92 врача и 257 человек среднего медицинского персонала.

Применительно к ситуации Конаковского района проблема дополнительного развития учреждений здравоохранения в расчете на новое население кроме территории ОЭЗ может стать ощутимой в Вахонинском, Городенском, Юрьево-Девичском сельских поселениях. Вместе с тем повышенная мобильность данной категории населения, наличие у многих из них занятости в гг. Москва, Тверь и Московской области, ведет к перекладыванию части нагрузки на медицинские учреждения, расположенные в этих городах.

Реализация мероприятий по развитию учреждений здравоохранения, ориентированных на обслуживание потребностей населения коттеджных поселков должна быть предусмотрена в генеральных планах соответствующих поселений и проектах планировки. Осуществление мероприятий предполагается за счет привлеченных инвестиций или с частичным участием бюджетных средств. В связи с созданием ОЭЗ «Завидово» в генеральном плане сельского поселения «Завидово» могут быть уточнены мероприятия по развитию Новозавидовской РБ и АПУ при ней.

Для нормального обеспечения населения района лекарствами по «Социальным нормативам и нормам» на 6,2 тыс. сельских жителей или на 10 тыс. горожан полагается 1 аптека. На расчетный срок в Конаковском районе в расчете на его собственное население надо иметь 10 аптек (в т.ч. 4 аптеки в Конаково), 4 аптеки нужны для обеспечения постоянного населения коттеджей и ОЭЗ «Завидово», до 10 аптек или аптечных пунктов может требоваться в течение теплого периода года для обеспечения потребностей сезонного населения. Таким образом, с учетом сезонно действующих аптечных пунктов аптечной сетью могут быть охвачены все городские и сельские поселения района. В генеральных планах поселений целесообразно предусматривать размещение аптек в одних населенных пунктах с амбулаториями и больницами, аптечные пункты могут также существовать при некоторых ФАПах.

Отдельную проблему представляет собой организация медицинского обслуживания отдыхающих в районе горожан. В связи с этим необходима организация сети сезонно (с мая по сентябрь) действующих учреждений первичной медико-санитарной помощи в рекреационных зонах, садоводствах, коттеджных поселках. Эту группу мероприятий необходимо проработать в генеральных планах соответствующих поселений в тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями района. Полная нормативная потребность в услугах здравоохранения для принятой численности сезонного населения (64,3 тыс. чел.) оценивается как 1,2 тыс. посещений амбулаторно-поликлинических учреждений и 866 больничных коек. В действительности на территории района в большей степени может быть востребована в основном только первичная медико-санитарная помощь, в больницу района рекреант может попасть при экстренной госпитализации.

С учетом наличия в районе на расчетный срок ОЭЗ «Завидово», постоянного населения коттеджных поселков и сезонного населения следует сохранять существующую мощность муниципальной амбулаторно-поликлинической сети. Дополнительное развитие получает сеть стационаров, число коек должно приблизиться к 1,1 тыс. Численность врачебного персонала должна быть как минимум доведена до 340-350 чел. (полная нормативная обеспеченность «коренного» населения района), среднего медицинского персонала – примерно до 960 человек. Необходим капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения в связи с их физическим износом; расширение сети офисов врачей общей практики в сельской местности района, укрепление материальной базы медицинских учреждений первичного звена.

Социальная защита населения

В настоящее время на территории района расположено три дома-интерната, в том числе Дом-интернат для престарелых и инвалидов-взрослых в с. Городня (30 мест), Дом ребенка (110 мест) и Социальный реабилитационный центр для детей и подростков (30 мест) в пгт. Редкино.

В соответствии с «Социальными нормативами и нормами» в районе могут функционировать:

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов суммарной вместимостью в настоящее время на 264 мест, к 2025 г. – на 252 места (без учета постоянного населения ОЭЗ и коттеджных поселков);

- дома-интернаты для детей и детей-инвалидов суммарной вместимостью в настоящее время на 176 мест, к 2025 г. – на 168 мест;

- территориальный центр социальной помощи семье и детям.

Создание учреждений социальной защиты населения осуществляется в соответствии с областными целевыми программами.

Необходимый объем строительства специальных жилых домов для одиноких престарелых граждан при отсутствии региональных нормативов может быть оценен в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых рассчитываются исходя из 60 мест на каждую тысячу населения в возрасте старше 60 лет. Это мероприятие позволяет снизить реальную потребность в домах-интернатах. В целом по Конаковскому району потребность составляет 1,1-1,2 тыс. мест («коренное» население района). На 2025 г. под эти цели может требоваться до 48 тыс. м2 общей площади жилищного фонда.

Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей полагаются из расчета 0,5 человек на каждую тысячу всего населения. На 2025 г. под эти цели может требоваться до 1,7 тыс. м2 общей площади жилищного фонда.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Существующее положение

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

В настоящее время в районе функционируют 22 культурно-досуговых учреждения общей мощностью 5161 мест. Средняя мощность клубных учреждений в сельской местности составляет 179 мест, в городских поселениях – почти в 2,5 раза больше 442 места (табл. 4.8.14).

Таблица 4.8.14.

Перечень клубных учреждений культуры

| № п/п | Учреждение* | Местоположение | Емкость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный оргметодцентр | г. Конаково | - |
| 2 | ГДК Воровского | г. Конаково | 535 |
| 3 | Изоплитовский ДК | пгт. Изоплит | 250 |
| 4 | Козловский ДК | пгт. Козлово | 400 |
| 5 | Радченковский ДК | пгт. Радченко | 168 |
| 6 | Редкинский ДК | пгт. Редкино | 750 |
| 7 | Новозавидовский ДК | пгт. Новозавидовский | 335 |
| 8 | Архангельский клуб | д. Архангельское | 50 |
| 9 | Борцинский СК | д. Борцино | 50 |
| 10 | Вахонинский СДК | д. Вахонино | 55 |
| 11 | Гаврилковский СК | д. Гаврилково | 30 |
| 12 | Городенский СДК | с. Городня | 100 |
| 13 | Дмитрогорский СДК | с. Дмитрова Гора | 300 |
| 14 | Завидовский СДК | с. Завидово | 300 |
| 15 | Мелковский СДК | д. Ст.Мелково | 60 |
| 16 | Мокшинский СДК | д. Мокшино | 300 |
| 17 | Новошинский СК | д. Новошино | 60 |
| 18 | Озерецкий СДК | п. Озерки | 613 |
| 19 | Первомайский СДК | п. Первое Мая | - |
| 20 | Ручьевский СДК | д. Ручьи | 200 |
| 21 | Селиховский СДК | с. Селихово | 305 |
| 22 | Юрьевсво-Девичьевский СДК | с. Юрьево-Девичье | 300 |

* ДК - дом культуры, СДК – сельский дом культуры, СК – сельский клуб.

По 2 клубных учреждения находятся в Дмитровогорском, Городенском, Вахонинском, Козловском сельских поселениях, а также в районном центре и пгт. Изоплит, остальные поселения имеют только по одному клубному учреждению.

«Социальные нормативы и нормы» предполагают для населенных пунктов людностью до 500 жителей наличие 100-150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 чел. – 150-200 мест, от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 зрительских мест на каждую тысячу жителей, от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей. Мощности районного дома культуры (200-700 мест) прописаны отдельной строкой.

Из табл. 4.8.15 следует, что норматив обеспеченности населения местами в муниципальных клубных учреждениях в целом по району не выполняется. Дефицит мест в зрительных залах культурно-досуговых учреждений наблюдается почти повсеместно, кроме отдельных сельских поселений (Дмитровогорское, «Завидово», Ручьевское, Селиховское, Юрьево-Девичьевское) и ГП п. Изоплит. ГП п. Редкино и ГП п. Козлово близки к  нормативной обеспеченности.

Таблица 4.8.15.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры

по «Социальным нормативам и нормам» и по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест |  |  | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по проекту | норма-тивная | % от норматива | сущест-вующий | норма-тивный* | % от норматива |
| Конаковский район | 5161 | 7564 | 68,2 | 463,5 | 856,3 | 54,1 |
| ГП г. Конаково | 535 | 2038 | 26,3 | 204,2 | 187,5 | 108,9 |
| ГП п. Изоплит | 863 | 423 | 204,0 | 27,8 | 24,5 | 113,3 |
| ГП п. Козлово | 400 | 418 | 95,7 | 12,5 | 24,2 | 51,8 |
| ГП п. Новозавидовский | 335 | 760 | 44,1 | 30,4 | 39,8 | 76,3 |
| ГП п. Радченко | 168 | 329 | 51,1 | 4,6 | 14,1 | 33,0 |
| ГП п. Редкино | 750 | 808 | 92,8 | 47,3 | 57,7 | 82,1 |
| Вахонинское СП | 115 | 251 | 45,8 | 7,6 | 10,9 | 69,7 |
| Городенское СП | 150 | 429 | 35,0 | 21,4 | 16,3 | 131,4 |
| Дмитровогорское СП | 350 | 260 | 134,6 | 22,0 | 11,1 | 197,9 |
| СП «Завидово» | 600 | 616 | 97,4 | 8,6 | 25,2 | 34,1 |
| Старомелковское СП | 60 | 208 | 28,8 | 8,7 | 9,6 | 90,2 |
| Первомайское СП | 0 | 219 | 0,0 | 17,1 | 10,0 | 171,4 |
| Ручьевское СП | 200 | 162 | 123,5 | 8,9 | 8,0 | 111,6 |
| Селиховское СП | 305 | 303 | 100,7 | 20,0 | 12,1 | 165,5 |
| Козловское СП | 30 | 144 | 20,8 | 12,3 | 2,9 | 423,5 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 300 | 196 | 153,1 | 10,0 | 6,4 | 156,1 |

* С учетом нормативной величины фондов центральной районной библиотеки 396 тыс. экз.

В ГП г. Конаково, ГП п. Новозавидовский и четырех сельских поселениях число мест в клубных учреждениях не достигает 50 % от норматива. Из городских поселений хуже всего обеспечен районный центр (26 % от норматива). Согласно перечню клубных учреждений, полученному из отдела культуры Администрации Конаковского района, здесь работают лишь городской Дворец культуры им. Воровского на 535 мест и Районный оргметодцентр, что явно не достаточно для города, выполняющего функции районного центра.

Следует отметить также плохое техническое состояние зданий учреждений культуры - половина клубов нуждается в текущем ремонте, еще двум требуется капитальный ремонт – ГДК им. Воровского в г. Конаково и Архангельскому сельскому клубу в д. Архангельское. В 4 случаях требуется строительство новых зданий для замены существующих: учреждения в д. Вахонино, д. Ст. Мелково, д. Мокшино и п. Первое Мая.

Библиотечная сеть представлена 33 учреждениями, в т.ч. 1 районной библиотекой и 1 взрослой, расположенной в пгт. Новозавидовский, а также 3-мя детскими – в пгт. Новозавидовский, Редкино и г. Конаково (табл. 4.8.16).

Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив обеспеченности фондами библиотек для населенных пунктов и их групп людностью 1 тыс. человек составляет 7,5 тыс. единиц хранения, людностью 2 тыс. – по 6 тыс. ед., людностью 5 тыс. – по 5 тыс. ед., 10 тыс. и более – по 4,5 тыс. единиц на тысячу населения.

Таблица 4.8.16.

Перечень библиотечных учреждений культуры

| № п/п | Название | Местоположение | Емкость, томов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная библиотека | г. Конаково | 89213 |
| 2 | Центральная детская библиотека | г. Конаково | 44248 |
| 3 | Городская детская библиотека | г. Конаково | 7975 |
| 4 | Городская библиотека №2 | г. Конаково | 37252 |
| 5 | Городская библиотека №3 | г. Конаково | 25533 |
| 6 | Изоплитовская библиотека | пгт. Изоплит | 13165 |
| 7 | Озерецкая библиотека | п. Озерки | 14587 |
| 8 | Новозавидовская взрослая библиотека | пгт. Новозавидовский | 21934 |
| 9 | Новозавидовская детская библиотека | пгт. Новозавидовский | 8420 |
| 10 | Радченковская библиотека | пгт. Радченко | 4647 |
| 11 | Редкинская библиотека №1 | пгт. Редкино | 23474 |
| 12 | Редкинская детская библиотека | пгт. Редкино | 13793 |
| 13 | Редкинская библиотека | пгт. Редкино | 10076 |
| 14 | Дмитрогорская библиотека | д. Дмитрова Гора | 12304 |
| 15 | Артемовская библиотека | д. Заполок | 4345 |
| 16 | Архангельская библиотека | д. Новое Домкино | 4692 |
| 17 | Борцинская библиотека | д. Борцино | 5506 |
| 18 | Вахонинская библиотека | д. Вахонино | 7599 |
| 19 | Гаврилковская библиотека | д. Гаврилково | 4440 |
| 20 | Городенская библиотека | с. Городня | 6664 |
| 21 | Завидовская библиотека | с. Завидово | 2501 |
| 22 | Козловская библиотека | п. Козлово | 12529 |
| 23 | Кошелевская библиотека | д. Кошелево | 4901 |
| 24 | Мелковская библиотека | д. Старое Мелково | 8660 |
| 25 | Мокинская библиотека | д. Мокшино | 6099 |
| 26 | Новошинская библиотека | д. Новошино | 0 |
| 27 | Первомайская библиотека | д. Поповское | 17142 |
| 28 | Ручьевская библиотека | д. Ручьи | 8930 |
| 29 | Сажинская библиотека | д. Сажино | 5911 |
| 30 | Селиховская библиотека | с. Селихово | 14112 |
| 31 | Синцовская библиотека | с. Синцово | 7841 |
| 32 | Федоровская библиотека | д. Федоровское | 4974 |
| 33 | Юрьево-Девичьевская библиотека | с. Юрьево-Девичье | 9988 |

Поскольку нормативов для поселков городского типа людностью менее 10 тыс. человек не предусмотрено, а нормативы для городских и сельских поселений хорошо стыкуются между собой, уровень обеспеченности фондом библиотек жителей ГП п. Изоплит, ГП п. Козлово, ГП п. Новозавидовский и ГП п. Радченко рассчитан как для сельских поселений. ГП п. Конаково может иметь примерно 4,1 тыс. единиц на каждую тысячу жителей, так как для городов с людностью 50 тыс. жителей норматив составляет 4 тыс. экз./тыс. чел. Городские поселения могут дополнительно иметь в своей городской библиотеке 0,5 тыс. ед. хранения в расчете на каждую тысячу населения, а в целом на фонды центральной районной библиотеки можно добавить еще по 4,5 тыс. единиц на каждую тысячу населения системы расселения (т.е. на все население района).

Сельское население района достаточно хорошо обеспечено книжным фондом. В большинстве сельских поселений имеются существенные избыточные фонды. Обеспеченность ниже нормативного наблюдается в Вахонинском, Завидово, Старомелковском сельских поселениях. Из числа городских поселений высокой обеспеченностью отличаются только ГП г. Конаково и ГП п. Изоплит.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует современным требованиям: устарело оборудование, не в достаточном объеме обновляется книжный фонд, недостаточно средств выделяется на подписку и уровень компьютеризации библиотек.

Спортивные объекты

По данным Комитета по делам молодежи и спорта Администрации Конаковского района на начало 2009 г. в районе расположено 94 спортивных сооружения. В их числе 2 крупных спортивных зала в г. Конаково (площадью по 1008 м2), 51 средних и небольших спортивных залов, 6 плавательных бассейнов (самый крупный во Дворце Спорта г. Конаково, 3 при базах отдыха и 2 при ведомственных домах культуры), 17 футбольных полей, 7 хоккейных коробок и 11 многофункциональных площадок, оборудованных для спортивных игр. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений района составляет 2,6 тыс. человек.

Размещение спортивных объектов по поселениям района отражено в табл. 4.8.17. Сравнительная оценка фактической и нормативной обеспеченности населения услугами спортивных учреждений приведена в табл. 4.8.18.

Общая площадь пола спортивных залов района составляет 68,8 % от нормативно необходимого. По площади плоскостных сооружений норматив выполняется лишь на 58,4 %. Не имеют спортивных сооружений только ГП п. Изоплит и Козловское сельское поселение. Спортивных залов лишены также Старомелковское, Первомайское и Юрьево-Девичьевское сельские поселения.

Плавательные бассейны есть только в двух поселениях: ГП г. Конаково (5 ед. с общей площадьюзеркала воды 540 м2) и Вахонинском сельском поселении (1 бассейн на 60 м2).

Таблица 4.8.17.

Спортивные сооружения Конаковского района и их характеристики

| Поселение | Спортивные залы |  | Плоскостные сооружения |  | Единовременная пропускная способ-ность, тыс. чел. (с учетом плавательных бассейнов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | м2 пло-щади пола | Ед. | м2 |  |
| ГП г. Конаково | 29 | 12408 | 8 | 18640 | 1249 |
| ГП п. Изоплит | - | - | - | - | - |
| ГП п. Козлово | 2 | 576 | 2 | 6300 | 120 |
| ГП п. Новозавидовский | 3 | 900 | 3 | 6840 | 126 |
| ГП п. Радченко | 2 | 576 | 3 | 12040 | 161 |
| ГП п. Редкино | 5 | 1836 | 3 | 6840 | 196 |
| Вахонинское СП | 4 | 2232 | 2 | 5040 | 227 |
| Городенское СП | 2 | 948 | 2 | 5040 | 96 |
| Дмитровогорское СП | 1 | 300 | 2 | 5040 | 56 |
| СП «Завидово» | 2 | 588 | 4 | 11340 | 136 |
| Старомелковское СП | - | - | 1 | 4500 | 25 |
| Первомайское СП | - | - | 1 | 4500 | 25 |
| Ручьевское СП | 1 | 300 | 1 | 4500 | 45 |
| Селиховское СП | 2 | 600 | 2 | 5040 | 74 |
| Козловское СП | - | - | - | - | - |
| Юрьево-Девичьевское СП | - | - | 1 | 4500 | 25 |
| ИТОГО | 53 | 21264 | 35 | 100160 | 2561 |

Таблица 4.8.18.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами спортивных учреждений

по Методике определения нормативной потребности субъектов РФ

в объектах социальной инфраструктуры

| Показатель | Факти-ческая | Норма- тивная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременная пропускная способность спортсооружений, тыс. чел | 2,6 | 16,7 | 15,3 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. м2 | 21,3 | 30,9 | 68,8 |
| Плавательные бассейны, площадь зеркала воды, м2 | 600 | 2202 | 27,2 |
| Плоскостные сооружения, тыс. м2 | 100,2 | 171,6 | 58,4 |

Обоснование проектных предложений

Сеть муниципальных учреждений культуры в городской и сельской местности Конаковского района в настоящее время развита недостаточно. Многие здания находятся в неудовлетворительном состоянии по причине износа. В районе отсутствует учреждение, которое могло бы реально выполнять функции районного дома культуры. В культурно-досуговой сфере района действует также и частный сектор. Это обстоятельство должно существенно корректировать реальную ситуацию в наиболее крупных населенных пунктах (г. Конаково, пгт. Редкино) и в наиболее привлекательных для рекреации сельских поселениях района. Несмотря на наличие спортивных объектов в большинстве поселений района, на сегодняшний день население этим видом обслуживания обеспечено также недостаточно.

Расчеты перспективной потребности в учреждениях клубного типа и фондах библиотек, проведенные в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» (табл. 4.8.19), показывают, что уже в среднесрочной перспективе на 2015 г. району потребуются новые учреждения. Поскольку библиотеки района, как правило, размещаются в тех же населенных пунктах, что и клубные учреждения, и даже под одной крышей с сельским домом культуры и проблемы этих учреждений могут решаться комплексно.

Расширение существующих или строительство новых учреждений клубного типа актуально для большинства сельских поселений и для половины городских. В 2025 г. дефицит вместимости клубных учреждений в сравнении с нормативно необходимым показателем прогнозируется во всех сельских поселениях, кроме Дмитровогорского, Завидовского, Ручьевского и Юрьево-Девичьевского, где современной вместимости учреждений клубного типа достаточно для обеспечения нормативных показателей. Также эта проблема не будет актуальной для пгт. Изоплит, Козлово и Редкино.

Таблица 4.8.19.

Расчет перспективной потребности в учреждениях культуры

по «Социальным нормативам и нормам» и по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест |  |  | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Конаковский район | 5161 | 7219 | 7218 | 463,5 | 811,8* | 813,4* |
| ГП Конаково | 535 | 1936 | 1953 | 204,2 | 178,2 | 179,6 |
| ГП Изоплит | 863 | 360 | 372 | 27,8 | 20,9 | 21,6 |
| ГП Козлово | 400 | 269 | 314 | 12,5 | 15,6 | 18,2 |
| ГП Новозавидовский | 335 | 730 | 669 | 30,4 | 38,3 | 35,1 |
| ГП Радченко | 168 | 279 | 293 | 4,6 | 12,0 | 12,6 |
| ГП Редкино | 750 | 719 | 712 | 47,3 | 51,4 | 50,9 |
| Вахонинское | 115 | 338 | 336 | 7,6 | 13,3 | 13,3 |
| Городенское | 150 | 354 | 353 | 21,4 | 19,4 | 19,4 |
| Дмитровогорское | 350 | 297 | 296 | 22,0 | 11,9 | 11,9 |
| СП «Завидово» | 600 | 683 | 678 | 8,6 | 27 | 26,9 |
| Старомелковское | 60 | 195 | 194 | 8,7 | 9,2 | 9,1 |
| Первомайское | 0 | 180 | 179 | 17,1 | 8,6 | 8,6 |
| Ручьевское | 200 | 200 | 200 | 8,9 | 7,3 | 7,3 |
| Селиховское | 305 | 366 | 363 | 20,0 | 14,3 | 14,2 |
| Козловское | 30 | 125 | 122 | 12,3 | 2,1 | 2,0 |
| Юрьево-Девичьевское | 300 | 188 | 186 | 10,0 | 5,7 | 5,6 |

* С учетом нормативной величины фондов центральной районной библиотеки в 2015г. – 376,7 тыс.экз., 2025г. – 377,4 тыс.экз.

Вместимость Изоплитовского и Озерецкого домов культуры позволяет удовлетворять потребности населения дд. Стариково, Турыгино, Артемово, Заполок Городенского сельского поселения. Вместе с тем д. Борцино и расположенный в ней сельский клуб тяготеют к Старомелковскому сельскому поселению. Поэтому дефицит мест в учреждениях культуры Городенского сельского поселения можно оценить лишь с учетом тяготения примерно 19 % его населения к другим поселениям района и с вычетом 50 мест в Борцинском СК, пользоваться которыми преимущественно могут жители д. Борцино и Старомелковского сельского поселения. На 2025 г. Городенскому СДК не хватает 186 мест.

Лишь в 3 сельских поселениях района (Вахонинское, Завидово, Старомелковское) потребность в фондах библиотек на 2025 г. будет больше, чем имеется в настоящее время (табл. 4.8.19). При этом увеличения фондов в Старомелковском сельском поселении на самом деле не потребуется, поскольку Борцинская библиотека располагает 5,5 тыс. томов. В действительности дефицит книг может ощущаться в северной части Городенского сельского поселения. Из городских поселений существующая величина библиотечных фондов достаточна в ГП г. Конакова и в ГП п. Изоплит, остальные – нуждаются в расширении библиотек.

По данным Администрации района на расчетный срок будут закрыты Новошинская, Синцовская и Федоровская библиотеки. Поскольку библиотечные фонды Козловского и Дмитровогорского поселений являются избыточными как в настоящее время, так и на перспективу, закрытие библиотек в этих поселениях не приведет к снижению показателя обеспеченности населения до уровня ниже нормативного.

Конкретные решения по размещению учреждений культуры и библиотек по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ отнесены к сфере вопросов местного значения поселения и должны рассматриваться в генеральных планах соответствующих поселений (и др. градостроительной документации). Мероприятия районной схемы территориального планирования в отношении учреждений клубного типа и библиотек должны уточняться и конкретизироваться генеральными планами поселений. Эти мероприятия складываются из уже сформулированных в различных программах на ближайшую перспективу мероприятий и наиболее очевидных предложений на средне- и долгосрочную перспективу.

1. ГП г. Конаково и Вахонинское, Дмитровогорское, Первомайское, Ручьевское, Селиховское, Юрьево-Девичьевское сельские поселения.

На данной территории на 2025 г. по предварительной оценке суммарно по муниципальным образованиям не будет хватать 1,7 тыс. мест в учреждениях клубного типа (табл. 4.8.19), современные фонды библиотек в целом будут достаточны и на расчетный срок. Кроме того, необходимо предусмотреть строительство нового дома культуры вместимостью до 700 мест, выполняющего общерайонные функции в г. Конаково. На расчетный срок должна получить дальнейшее развитие Центральная библиотека района. Рост библиотечных фондов на перспективу может быть скорректирован путем внедрения в библиотечное дело новых технологий, связанных с расширением сегмента компьютерного обслуживания.

На расчетный срок новые здания домов культуры взамен современных, которые не соответствует необходимым требованиям, могут появиться в Первомайском сельском поселении (150-200 мест) и в д. Вахонино в Вахонинском сельском поселении. Предполагаемое закрытие Новошинского СК обострит проблему нехватки мест в Вахонинском СДК. В связи с этим уже на первую очередь в Вахонинском СП необходимо строительство нового здания СДК (не менее 200 мест) с библиотекой на 13-14 тыс. экз. при нем. При этом условии замена здания Вахонинского СДК может быть отнесена на период после 2015 г., вместимость нового здания можно условно определить в 100-150 мест. В Селиховском СП можно планировать расширение СДК (60 мест дополнительно).

2. ГП п. Редкино, ГП п. Изоплит, ГП п. Радченко, Городенское и Старомелковское сельские поселения.

На 2025 г. в соответствии с нормативами суммарная вместимость существующих клубных учреждений культуры является достаточной: надо иметь 1923 места против существующих 1991 места. Нормативно обусловленное увеличение библиотечных фондов относительно существующей общей величины незначительное – только 3 тыс. экз. Тем не менее, поскольку вся избыточная обеспеченность местами и книгами сосредоточена в ГП п. Изоплит, в одном из муниципальных образований на востоке территории целесообразно строительство нового ДК с библиотекой при нем. В качестве места размещения можно предложить пгт. Радченко. Он расположен между испытывающими дефицит учреждений культуры северной частью Городкенского СП и Старомелковским СП на автотрассе, соединяющей все три перечисленные муниципальные образования.

При условии первоочередного строительства нового ДК в пгт. Радченко (100-150 мест) вопрос о строительстве новых или расширении существующих СДК в Городенском и Старомелковском СП можно отложить на период после 2015 г. С учетом наличия Борцинского СК для замены здания Мелковского СДК можно планировать строительство нового здания на 150 мест с библиотекой при нем. В Городенском поселении можно предложить к строительству сельский клуб в  д. Кошелево и расширение существующего СДК в с. Городня.

3. ГП п. Новозавидовский, СП «Завидово».

На 2025 г. в соответствии с нормативами суммарная вместимость существующих клубных учреждений культуры должна быть увеличена на 412 мест, величина библиотечных фондов – в 1,5 раза (с 39 до 62 тыс. экз). Новый ДК необходим в пгт. Новозавидовский, в Мокшино в связи с дефицитом мест и необходимостью замены здания СДК новое здание СДК целесообразно проектировать с увеличением вместимости до 390 мест.

Рост библиотечных фондов необходим во всех трех муниципальных образованиях. Важным центром обслуживания населения и третьим по численности жителей после Конаково и Редкино населенным пунктом района является пгт. Новозавидовский. Здесь может быть размещена детская библиотека. Мероприятия по развитию учреждений культуры необходимо откорректировать в связи с размещением ОЭЗ «Завидово».

4. ГП п. Козлово и Козловское сельское поселение.

Закрытие на перспективу Гаврилковского сельского клуба частично компенсируется избыточными мощностями Козловского ДК, кроме того, часть населения Козловского сельского поселения тяготеет к учреждениям, расположенным в пгт. Новозавидовский. В связи с этим более актуален учет потребностей части жителей населенных пунктов Козловского сельского поселения, расположенных между пгт. Козлово и Новозавидовский, при определении проектной вместимости предлагаемого ДК в пгт. Новозавидовский.

На расчетный срок следует стремиться к полному соответствию между фактической и нормативной вместимостью учреждений культуры (7,9 тыс. мест с учетом Районного дома культуры на 700 мест и общий фонд библиотек до 813 тыс. экз.). Достаточная в количественном отношении и отвечающая современным требованиям база учреждений культурно-досуговой сферы является важной дополнительной предпосылкой для развития рекреационной деятельности. В связи с этим необходимо формирование целевых программ по развитию муниципальных учреждений культуры в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения услугами учреждений культурно-досуговой сферы и библиотек во всех поселениях района. Необходимо предусматривать включение соответствующих мероприятий по развитию инфраструктуры поселений в профильные областные и муниципальные программы. В данную сферу возможно привлечение частных инвестиций, поэтому ряд объектов может иметь смешанную форму собственности.

Полная нормативная потребность в услугах учреждений культуры для принятой в табл. 4.8.5 численности постоянного населения ОЭЗ «Завидово», коттеджных поселков и сезонного населения приводится в табл. 4.8.20. Таблица позволяет оценить возможный объем рынка частных услуг в этом сегменте рекреационного обслуживания.

Таблица 4.8.20.

Предварительная оценка потребностей в учреждениях клубного типа

для постоянного населения ОЭЗ «Завидово»,

коттеджных поселков и сезонного населения (2025 г.)

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест |  | Фонд общедоступных библиотек для постоянного населения, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянное население | Сезонное население |  |
| Конаковский район | 2372 | 6203 | 112,7* |
| ГП г. Конаково | - | 125 | - |
| ГП п. Козлово | - | 100 | - |
| ГП п. Новозавидовский | - | 20 | - |
| ГП п. Редкино | - | 7 | - |
| Вахонинское СП | 150 | 732 | 3,5 |
| Городенское СП | 164 | 1001 | 8,0 |
| Дмитровогорское СП | 117 | 479 | 1,9 |
| СП «Завидово» | 1354 | 1142 | 84,1 |
| Старомелковское СП | 55 | 188 | 0,8 |
| Первомайское СП | 60 | 863 | 0,9 |
| Ручьевское СП | 114 | 317 | 1,8 |
| Селиховское СП | 45 | 338 | 0,7 |
| Козловское СП | 130 | 130 | 2,3 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 185 | 762 | 8,8 |

* Дополнительные фонды Центральной районной библиотеки на новое постоянное население района не рассчитываются.

Необходимы также качественные улучшения существующих учреждений культуры (ремонт зданий, реконструкция и модернизация залов, новое оборудование, расширение спектра услуг и т.п.). Более половины зданий учреждений культуры района требуют капитального ремонта уже на период до 2015 г.

Обеспеченность населения района спортивными сооружениями находится на уровне характерном для многих муниципальных районов. В сравнении с нормативно необходимыми показателями она может характеризоваться как посредственная. Рост доли населения, занимающегося физкультурой и спортом, возможен при условии интенсивного нового строительства плоскостных сооружений комплексного типа, спортивных залов и ФОК.

Перспективная потребность в спортивных сооружениях представлена в табл. 4.8.21. Сеть спортивных объектов района должна быть существенно расширена. Физкультурные и спортивные комплексы предлагается размещать преимущественно в пределах селитебной территории. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности.

Вопрос о развитии сети спортивных объектов должен рассматриваться в генеральных планах поселений и проектах планировки с учетом всей совокупности местных условий.

Таблица 4.8.21.

Расчет перспективной потребности в спортивных сооружениях

по Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры

| Показатель | 2008 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременная пропускная способность спортсооружений, тыс. чел | 2,6 | 15,91 | 15,93 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. м2 | 21,3 | 29,3 | 29,4 |
| Плавательные бассейны, площадь зеркала воды, м2 * | 600 | 2512 | 2935 |
| Плоскостные сооружения, тыс. м2 | 100,2 | 163,3 | 163,5 |

* Норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 м2 на 10 тыс. чел. На расчетный срок 2025 г. расчет дан исходя из 350 м2 на 10 тыс. чел.

Поскольку рост числа и вместимости спортивных объектов в период 2010-2015 гг. до нормативных параметров требует значительных усилий, промежуточные значения на перспективу 2015 г. могут быть несколько меньше указанных в табл. 4.8.21. Успешное продвижение к конечной цели – нормативному обеспечению населения района всеми условиями для занятия физкультурой и спортом – возможно и при следующих целевых показателях 2015 г.:

- рост единовременной пропускной способности муниципальных спортсооружений района до 7 тыс. чел.;

- увеличение площади плоскостных сооружений района до 125 тыс. м2;

- увеличение площади спортивных залов района до 23,7 тыс. м2;

- увеличение площади зеркала воды бассейнов до 1250 м2 с достижением показателя 50 % обеспеченности населения в сравнении с нормативным уровнем.

Для приоритетного размещения физкультурно-оздоровительных комплексов Схемой предлагаются центры городских и сельских поселений района. На ближайшую перспективу строительство новых спортивных залов и плоскостных сооружений целесообразно концентрировать в городских и сельских поселениях, где наблюдается наибольший дефицит спортивных сооружений. Из числа городских поселений района это Новозавидовский, Изоплит, Редкино, Козлово, из числа сельских – Старомелковское, Первомайское, Юрьево-Девическое, Козловское поселения, где единовременно заниматься физкультурой и спортом могут не более 30 человек из каждой тысячи жителей (показатель обеспеченности составляет не более 15-16 % от норматива). Определенный приоритет необходимо предоставлять сельской местности, так как здесь при равных и даже более высоких абсолютных показателях обеспеченности, дефицит услуг всегда ощущается более остро, чем в городских условиях.

В соответствии с федеральными нормативами («Методика») предусматривается значительное увеличение площади зеркала плавательных бассейнов района. При среднем размере зеркала плавательного бассейна 200 м2 это означает, что на территории района могут размещаться 10-15 бассейнов (не обязательно только муниципальных), их размещение следует планировать в городских поселениях района и центрах наиболее многолюдных сельских поселений. В первую очередь этими объектами следует обеспечить такие центры обслуживания населения как г. Конаково, пгт. Новозавидовский, Редкино. Дополнительным фактором при решении вопроса о размещении этих объектов является возможность их возможно более широкого использования как местным населением, так и рекреантами.

Конкретный перечень и размещение спортивных объектов должен разрабатываться генеральными планами соответствующих поселений, поскольку эти вопросы по Федеральному закону № 131-ФЗ отнесены к перечню вопросов местного значения поселений. В настоящее время на основе  уже сформированных программ и намеченных к осуществлению проектов на первую очередь (2010-2015 гг.) можно представить комплекс мероприятий по строительству следующих спортивных сооружений:

- ледовый комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Конаково;

- крытый стадион с ледовым дворцом в пгт. Новозавидовский;

- спортивно-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном в пгт. Новозавидовский;

- спортивный комплекс с бассейном в пгт. Редкино;

- открытый стадион на 500 мест в пгт.Редкино;

- культурно-оздоровительный центр с многофункциональным залом в д. Старое Мелково.

Таблица 4.8.22.

Предварительная оценка потребностей в спортивных сооружениях для постоянного населения ОЭЗ «Завидово», коттеджных поселков и сезонного населения (2025 г.)

| Показатель | Всего | Постоянное население | Сезонное население |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременная пропускная способность спортсооружений, тыс. чел | 16,5 | 4,28 | 12,22 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. м2 | 30,4 | 7,9 | 22,5 |
| Плавательные бассейны, площадь зеркала воды, м2 | 2926 | 675 | 2251 |
| Плоскостные сооружения, тыс. м2 | 169,3 | 43,9 | 125,4 |

Также на первую очередь целесообразно строительство плоскостных сооружений (волейбольные и баскетбольные площадки, футбольные миниполя и т.п.) в центрах всех сельских поселений района и населенных пунктах людностью более 200 жителей.

Строительство спортивных сооружений в расчете на численность постоянного населения коттеджных поселков и сезонного населения приводится в табл. 4.8.22. Таблица позволяет оценить возможный объем рынка частных услуг в этом сегменте рекреационного обслуживания.

Конфессиональные объекты

Существующее положение

По данным Тверской и Кашинской епархии в настоящее время в Конаковском районе (Конаковское благочиние) имеется одно подворье, один приписной приход (при недействующем храме), 11 действующих церквей, а также 15 недействующих храмов и часовен (табл. 4.8.23). В то же время в списке объектов культурного наследия по Конаковскому району насчитывается 20 памятников архитектуры и градостроительства, среди которых 14 объектов (в т.ч. ансамблей) церковной архитектуры, в т.ч. один памятник федерального значения - ансамбль Рождества Богородицы в с. Городня.

Таблица 4.8.23.

Культовые объекты Конаковского района

| Объекты | Месторасположение | Год постройки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие церкви |  |  |  |  |
| Спасская церковь | д. Дулово, Ручьевское с/п | 1810 |  | Памятник архитектуры |
| Успенская церковь | с. Завидово, с/п «Завидово» | 1610 |  | Памятник архитектуры |
| Крестовоздвиженская церковь | с. Свердлово, Вахонинское с/п | 1800 |  | Памятник архитектуры |
| церковь Рождества Иоанна Предтечи | п. Козлово, Козловское г/п | 1907 |  | Памятник архитектуры |
| Ильинская церковь | с. Селихово, Селиховское с/п | 1815 |  | Памятник архитектуры |
| Георгиевская церковь | с. Юрьево-Девичье, Юрьево-Девичьевское с/п | 1830 |  | Памятник архитектуры |
| Никольская церковь | п. Первое Мая, Первомайское с/п | - |  |  |
| Церковь сорока мучеников | г. Конаково | 2003-2006 |  |  |
| Храм вмч. Дмитрия Солунского | д. Старое Мелково, Старомелковское с/п | 2003-2006 |  |  |
| Храм равноап. Марии Магдалены | пгт. Редкино | 2003-2006 |  |  |
| Храм Вознесения Господня | д. Койдиново | 2007 |  |  |
| Недействующие церкви |  |  |  |  |
| Михаило-Архангельская церковь | д. Архангельское, Дмитровогорское с/п | - |  |  |
| Церковь Грузинской иконы Божией Матери | д. Горбасьево, Вахонинское с/п | 1860 |  | Памятник архитектуры |
| Покровская церковь | д. Данилово, Ручьевское с/п | 1845 |  | Памятник архитектуры |
| Церковь Рождества Богородицы | д. Зеленцыно, Козловское с/п | - |  |  |
| Казанская церковь | д. Койдиново, Козловское с/п | - |  |  |
| Троицкая церковь | д. Крутец, Ручьевское с/п | 1828 |  | Памятник архитектуры |
| Церковь Богоявления Господня | бывш. село Никитинское, Юрьево-Девичьевское с/п | - |  | Памятник архитектуры |
| Часовня Успенская | д. Вахромеево, г/п г. Конаково | Нач. XX в. |  | Памятник архитектуры |
| Церковь Никиты Великомученика | д. Шоша, Вахонинское с/п | 1906 |  | Памятник архитектуры |
| Церковь Дмитрия Солунского | с. Дмитрово | Нач. XX в. |  | Памятник архитектуры |
| Церковь Богоявления | с. Ременницы | 1821 |  | Памятник архитектуры |
| Церковь Троицкая | с. Завидово | 1787 |  | Памятник архитектуры |
| Часовня | с. Свердлово | 1884 |  | Памятник архитектуры |
| Часовня Спасская | с. Дулово, Ручьевское с/п | 1909 |  | Памятник архитектуры |
| Храм | д. Осипово | 1830 |  | - |
| Приходы |  |  |  |  |
| Приписной приход, Успенская церковь | с. Федоровское, Дмитровогорское с/п | 1830 |  | Памятник архитектуры |
| Подворья |  |  |  |  |
| Архиерейское подворье, Петропавловская церковь | д. Карачарово, г/п г. Конаково | - | - |  |

Расположение наиболее значимых культовых объектов соответствует системе расселения, существовавшей на территории современного Конаковского района в старину. Не смотря на то, что в районе нет исторических городов, входящих в список исторических поселений, здесь  имеется ряд сел и деревень, имеющих относительно большую по времени историю. В сочетании с культурной значимостью и выполнением главной функции села (в понимании этого термина) как локального религиозного центра, как в прошлом, так и в настоящем, можно особо выделить сс. Городня, Завидово, Свердлово (быв. Новое), Селихово, Дулово, Юрьево-Девичье. Большинство религиозных объектов в этих исторически значимых селах признаны памятниками церковной архитектуры, а в некоторых случаях вместе с другими сопутствующими архитектурными объектами представляют собой церковные ансамбли (Городня, Свердлово, Федоровское, Селихово и др.). Ряд храмов выполняет свою функцию, не являясь историко-культурным объектом.

Наиболее древним культовым объектом района признана церковь Рождества Богородицы (1390 г.), являющаяся самым значительным памятником архитектуры Конаковского района, расположенная в современном селе Городня (бывший древний город Вертязин).

Крупные православные храмы, изначально рассчитанные на большое число прихожан располагаются в сс. Завидово, Свердлово и Селихово, средние по размеру в Дулове, Тешилове, Юрьеве-Девичьем, к средним также относится и церковь в Городне. Другие действующие культовые объекты района сравнительно малы по вместимости (в т.ч. бывшие часовни) или строились позднее (конец XX-начало XXI вв.) без расчетов потребной вместимости.

В последние годы (2003-2007 гг.) в районе были построены еще три новых храма: в г. Конаково (Храм «40 мучеников Севастийских»), в пгт. Редкино (Православный храм), в д. Ст. Мелково («Святого Великомученика Дмитрия Солунского»), Храм Вознесения Господня в д. Койдиново.

Обоснование проектных предложений

В настоящее время из-за более разнообразной и зачастую размытой конфессиональной структуры населения сложно определить потребность населения в храмах, в т.ч. просчитать необходимую вместимость объекта по приходам. Однако можно предположить, что в крупных городских населенных пунктах потребность в культовых объектах возрастет и возникнет необходимость строительства нескольких храмов. Что касается сельской местности, то здесь необходимо передавать недействующие храмы (в т.ч. памятники архитектуры) РПЦ.

В соответствии со сводом правил по проектированию и строительству зданий, сооружений и комплексов православных храмов комплексы православных храмов по своему функциональному назначению подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и жилого назначения. Их размещение, примерный состав, основной и дополнительный набор зданий, сооружений и помещений приведен в СП 31-103-99. При определении числа и состава храмовых комплексов, их вместимости храмов в центрах систем расселения рекомендуется дополнительно учитывать приезжающих из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на дорогу в город-центр до 2 ч.

Храмы в сельских поселениях рекомендуется размещать исходя из национального и возрастного состава населения, из расчета пешеходной доступности в пределах 0,5 ч. При численности группы православного населения менее 50 человек храмы рекомендуется предусматривать на группу сельских поселений с транспортно-пешеходной доступностью в пределах 2 ч.

В настоящем проекте указываются населенные пункты, где возможно строительство храмов. Земельные участки, необходимые для этого строительства, должны быть выделены в генпланах соответствующих поселений. Они могут быть включены в селитебные территории и внутренние парковые зоны населенных пунктов. Более детальное обоснование размещения возможно на этапе разработки генеральных планов поселений и отдельных населенных пунктов. Выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки. Предпочтительны  участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог. Необходим учет конфигурации участков, характера застройки соседних участков и градостроительных условий местности.

Территории для строительства храмовых комплексов, расположенных за пределами границ городских и сельских населенных пунктов, должны отводиться на основе генерального плана соответствующего поселения и проекта храма. В табл. 4.8.24 на основании рассчитанной потребности представлен свод предлагаемых проектом новых храмовых сооружений с учетом перспективной численности населения сельских и городских поселений.

Важным вопросом на местном уровне является сохранность памятников церковной архитектуры, многие из которых находятся в бедственном положении, а зачастую в руинированном состоянии. Некоторые из полуразрушенных храмов располагаются в непосредственной близости к площадкам гражданского строительства и могут быть использованы в качестве основных или дополнительных храмовых комплексов в селитебных территориях, а также в крупных селах и туристских центрах.

В этой связи проектом предлагается дополнительно восстановить 7 храмов – Троицкую церковь в д. Крутец (Ручьевское поселение), Михаило-Архангельскую церковь в с. Архангельское (Дмитровогорское поселение), Церковь Грузинской иконы Божьей Матери в с. Горбасьево (Вахонинское поселение), Церковь Богоявления Господня в бывш. с. Никитинское (Юрьево-Девичьевское поселение), храм в д. Осипово (Первомайское поселение), Церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Фёдоровское, Дмитровогорское поселение), храм Покрова Пресвятой Богородицы (д. Данилово, Ручьевское поселение).

Таблица 4.8.24.

Мероприятия по перспективному строительству

и восстановлению культовых объектов.

| Объекты | Месторасположение, населенный пункт | Население (в поселении или в окрестностях населенного пункта) на 2009 г., тыс. чел. | Минимальная вместимость храмовых комплексов, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| Храм | с. Дмитрова Гора | 1,4 | 100 | На первую очередь |
| Храм | п. Первое Мая, д. Мыслятино | 1,4 | 250 | На первую очередь (с учетом рекреационного развития) |
| Храм | д. Архангельское | 2,8 | 200 | На первую очередь (с учетом рекреационного развития) |
| Храм | д. Новенькое | 0,05 | 200 | На первую очередь (с учетом рекреационного развития) |
| Храм | Д.Тешилово Новозавидовского поселения |  | 100 | На первую очередь (с учетом рекреационного развития) |
| Храм | д. Игуменка | 0,3 | 100 | На расчетный срок (с учетом рекреационного развития) |
| Храм | пгт. Озерки | 4,6 | 100 | На расчетный срок |
| Часовня | д. Кошелево | 0,45 | 25 | На расчетный срок |
| Восстановление (реставрация) существующих церквей |  |  |  |  |
| Троицкая церковь в д. Крутец (Ручьевское поселение) |  | 0,95 | 100 | Восстановление на первую очередь |
| Михаило-Архангельскую церковь в с. Архангельское (Дмитровогорское поселение) |  | 0,17 | 50 | Восстановление на первую очередь |
| Церковь Грузинской иконы Божьей Матери в с. Горбасьево (Вахонинское поселение) |  | 0,4 | 50 | Восстановление на первую очередь |
| Церковь Богоявления Господня в бывш. с. Никитинское (Юрьево-Девичьевское поселение) |  | 0,02 | 100 | Восстановление на расчетный срок (с учетом рекреационного развития) |
| храм в д. Осипово (Первомайское поселение) |  | 1,4 | 50 | Восстановление на расчетный срок (с учетом рекреационного развития) |
| Церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Фёдоровское, Дмитровогорское поселение) |  | 0,09 | 100 | Восстановление на первую очередь (с учетом рекреационного развития) |
| храм Покрова Пресвятой Богородицы (д. Данилово, Ручьевское поселение). |  | 0,04 | 40 | Восстановление на расчетный срок |

В целях недопущения полного разрушения необходимо произвести консервацию культовых зданий, использование которых в качестве храмов не предусматривается, а также выявить среди них памятники архитектуры.

Розничная торговля и общественное питание

Вопросы создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания и торговли отнесены законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений. Оценка перспектив развития объектов торговли и общественного питания дана в табл. 4.8.25, исходя из прогнозируемой численности постоянного населения района в разрезе его поселений.

Развитие предприятий общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса (сетевые магазины, развитие малого предпринимательства и т.д.). В генеральных планах городских и сельских поселений района следует предусматривать резервирование участков для возможного строительства торговых комплексов, рассчитанных на обслуживание проезжающих и местного населения.

Таблица 4.8.25.

Расчет перспективной потребности в общей мощности объектов торговли и общественного питания по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Магазины, м2 торговой площади |  | Рыночные комплексы, м2 торговой площади |  | Предприятия общественного питания, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Конаковский район | 24413 | 24451 | 2679 | 2684 | 3349 | 3354 |
| ГП г. Конаково | 11115 | 11207 | 1239 | 1250 | 1549 | 1562 |
| ГП п. Изоплит | 1033 | 1068 | 115 | 119 | 144 | 149 |
| ГП п. Козлово | 772 | 901 | 86 | 100 | 108 | 126 |
| ГП п. Новозавидовский | 2095 | 1920 | 234 | 214 | 292 | 268 |
| ГП п. Радченко | 534 | 560 | 60 | 62 | 74 | 78 |
| ГП п. Редкино | 2947 | 2919 | 329 | 325 | 411 | 407 |
| Вахонинское СП | 691 | 688 | 72 | 72 | 90 | 90 |
| Городенское СП | 1087 | 1084 | 113 | 113 | 142 | 141 |
| Дмитровогорское СП | 608 | 605 | 63 | 63 | 79 | 79 |
| СП «Завидово» | 1397 | 1387 | 146 | 144 | 182 | 181 |
| Старомелковское СП | 399 | 396 | 42 | 41 | 52 | 52 |
| Первомайское СП | 368 | 365 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| Ручьевское СП | 298 | 298 | 31 | 31 | 39 | 39 |
| Селиховское СП | 749 | 743 | 78 | 77 | 98 | 97 |
| Козловское СП | 86 | 83 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 233 | 227 | 24 | 24 | 30 | 30 |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* на тысячу жителей полагается от 24 до 40 м2 торговой площади рынков, на одно торговое место полагается 6 м2 торговой площади. Общая площадь рыночных комплексов района при 32 м2 торговой площади на тысячу жителей к 2025 г. может составить 2,7 тыс. м2 торговой площади.

С учетом высокой рекреационной освоенности территории района, осуществления проекта создания ОЭЗ «Завидово» и планируемого широкого развития коттеджного строительства приводимые в табл. 4.8.25 оценки потребности в площади и вместимости объектов торговли и общественного питания могут быть существенно увеличены. Это необходимо сделать при разработке генеральных планов поселений района и учесть в разрабатываемых проектах планировки. Предварительная оценка соответствующих потребностей в масштабах района для постоянного населения коттеджей и сезонного населения дана в табл. 4.8.26 на основе численности данных групп населения, приведенной в табл. 4.8.5. Трудно однозначно определить насколько расчетные мощности будут реально востребованы, поскольку высокая мобильность этих групп населения предполагает возможность делать покупки за пределами района и Тверской области. В отношении объектов общественного питания оценка более надежна и может быть включена в структуру общерайонного показателя развития сети объектов общественного питания на 2025 г.

Размещение предприятий торговли и общественного питания на расчетный срок предлагается предусматривать преимущественно в центрах сельских поселений и в наиболее многолюдных населенных пунктах. Некоторое дополнительное преимущество есть у таких центров обслуживания населения как г. Конаково и поселки городского типа, у расположенных на основных магистральных трассах Городенского, «Завидово» сельских поселений. Также перспективно размещение объектов торговли и общественного питания в зонах рекреации, в ключевых точках туристических маршрутов, которые могут проходить по территории района.

Таблица 4.8.26.

Расчет дополнительной потребности в общей мощности объектов торговли и общественного питания по СНиП 2.07.01-89* для постоянного населения ОЭЗ «Завидово», коттеджных поселков и сезонного населения

| Территория | Магазины, м2 торговой площади |  | Предприятия общественного питания, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянное население | Сезонное население | Постоянное население | Сезонное население |
| Конаковский район | 6908 | 19667 | 900 | 2572 |
| ГП г. Конаково | - | 718 | - | 100 |
| ГП п. Изоплит | - | - | - | - |
| ГП п. Козлово | - | 287 | - | 40 |
| ГП п. Новозавидовский | - | 57 | - | 8 |
| ГП п. Радченко | - | - | - | - |
| ГП п. Редкино | - | 29 | - | 4 |
| Вахонинское СП | 144 | 2247 | 19 | 293 |
| Городенское СП | 335 | 4390 | 44 | 572 |
| Дмитровогорское СП | 77 | 1471 | 10 | 192 |
| СП «Завидово» | 5710 | 3146 | 744 | 410 |
| Старомелковское СП | 34 | 230 | 4 | 30 |
| Первомайское СП | 37 | 2649 | 5 | 345 |
| Ручьевское СП | 74 | 973 | 10 | 127 |
| Селиховское СП | 28 | 1038 | 4 | 135 |
| Козловское СП | 92 | 92 | 12 | 12 |
| Юрьево-Девичьевское СП | 378 | 2339 | 49 | 305 |

В связи с выраженной сезонностью рекреационной деятельности многие объекты торговли и общественного питания могут иметь сезонный характер. Следует учитывать, что их развитие является преимущественно сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Поэтому вопросы развития торговли и общепита требуют максимального внимания со стороны органов местного самоуправления.

Сезонно действующие рыночные комплексы района, рассчитанные на покупателей-рекреантов, могут иметь торговую площадь до 2,1 тыс. м2, что означает необходимость выделения под эти цели в целом по району около 2-2,5 га территории преимущественно в границах населенных пунктов (приоритетны Городенское, Вахонинское, Завидово, Первомайское и Юрьево-Девичьевское сельские поселения). По предварительной оценке рыночный комплекс в сельском поселении «Завидово» может иметь круглогодично действующие строения торговой площадью до 590 м2 и около 250 м2 сезонно действующих торговых павильонов.

### 4.9.3. Жилищный фонд

Существующее положение

По состоянию на конец 2008 г. жилищный фонд района составил 2507,6 тыс. м2 общей площади, в т.ч. в городской местности 1762,5 тыс. м2 (74,4 %), в сельской – 745,1 тыс. м2 (25,6 %). Жилищная обеспеченность  в городских поселениях составляет 26,8 м2, в сельских – 38,2 м2.

Как по абсолютным, так и по относительным показателям ввода жилья (в расчете на душу населения) район принадлежит к группе районов Тверской области с наиболее активным строительством, что связано с его высокой привлекательностью в качестве места размещения второго жилья для жителей Московского региона. Показатель ввода в действие индивидуальных жилых домов постоянно растет. В последние годы объемы нового жилищного строительства составляют около 40 тыс. м2 ежегодно. В 2003 и 2005 гг. все 100 % введенных в действие жилых домов были построены населением за свой счет или с помощью кредитов.

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики. Острой проблемой является ликвидация ветхого и аварийного фонда. Степень износа жилищного фонда нарастает из года в год и на начало 2009 г. удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда в среднем по району составил 2,8 % от площади всего жилого фонда, что, тем не менее, на 1,5 % меньше, чем в среднем по Тверской области. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в городских поселениях примерно совпадает с показателем по сельской местности.

Необходимо отметить, что ежегодное сокращение численности населения приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя. Но для большинства семей это не приводит к реальным улучшениям условий проживания, увеличивается контраст между высоко-обеспеченными семьями и малообеспеченными. Особенно сложной является ситуация в сельской местности. В небольших деревнях и селах, минимальна доля благоустроенного жилья.

В сравнении с параметрами благоустройства жилищного фонда Тверской области Конаковский район оказывается в более выгодной позиции. В целом по району уровень благоустроенности жилищного фонда водопроводом составляет 80,6 %, водоотведением (канализацией) – 77,7 %, отоплением – 86,6 %, горячим водоснабжением – 66,5 %, газом (сетевым, сжиженным) – 85,4 %. При этом, по городским населенным пунктам района обеспеченность жилфонда водопроводом, канализацией и отоплением примерно на 10 % выше, чем по городской местности области, а горячим водоснабжением выше более чем на 15 %. Сельская местность района обеспечена водопроводом, канализацией и ваннами в 2-3 раза лучше, чем сельская местность области; отоплением – в 3,4 раза и горячим водоснабжением – в 3,7 раза лучше.

Выводы

Активное жилищное строительство с довольно большими объемами ежегодного ввода обеспечивается, в первую очередь, за счет жителей московской агломерации. Не смотря на положительную тенденцию увеличения площади жилищного фонда, актуальным остается решение проблемы роста доли ветхого и аварийного жилья.

Показатели обеспеченности жилищным фондом населения района существенно выше, чем в среднем по Тверской области. Но значительная часть жилфонда юридически принадлежит не учтенным статистикой официально не зарегистрированным в районе жителям Московского региона, которые демонстрируют высокий спрос на второе жилье на территории района. Поэтому реальная обеспеченность жильем жителей района ниже указываемой статистикой. Кроме того, в сельской местности на величине показателя сказывается наличие не снятого с учета брошенного жилья.

Уровень благоустройства жилищного фонда по району в целом выше среднеобластного практически по всем видам благоустройства, как в городской, так и в сельской местности.

Обоснование проектных предложений

Для повышения материального уровня жизни населения района и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности необходимо осуществлять строительство жилья и разработку механизмов кредитования населения для приобретения или строительства индивидуального жилья; проводить реформирование жилищно-коммунального комплекса.

Новое жилищное строительство в районе ведется в последние годы достаточно активно, проблемы с наличием ветхого и аварийного жилищного фонда при сохранении существующих тенденций в среднесрочной перспективе также могут эффективно решаться.

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. в качестве нормального уровня нового жилищного строительства предложен 1 м2 на человека в год (т.е. международная норма годового объема строительства жилья на человека). Такие объемы строительства характерны для развитых стран мира. В настоящее время в Конаковском районе возводится около 0,5 м2 на человека. Задача достижения показателя «ввод 1 м2 на человека в год» означает значительное увеличение ежегодных объемов ввода нового жилищного фонда и ее достижение потребует долговременных усилий.

В соответствии с последней редакцией Жилищного Кодекса РФ (раздел 1, глава 1, ст.14, п.4) в полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений входит определение региональных нормативов жилищной обеспеченности. Поэтому расчет жилищного фонда в табл. 4.8.27. выполнен в трех вариантах с учетом нескольких возможных норм обеспеченности населения площадью жилищного фонда.

Первый вариант предусматривает поддержание в течение всего расчетного срока Схемы равномерного ежегодного объема ввода нового жилищного фонда на современном уровне (40 тыс. м2 или по 0,5 м2 /чел. в год). По второму варианту осуществляется плавное увеличение темпов строительства. Третий вариант сформирован исходя из целевой установки на достижение уровня «ввод 1 м2 на человека в год». По всем трем вариантам норма убывающего жилищного фонда на первую очередь принята из расчета половины всего ветхого и аварийного фонда, на расчетный срок – в размере этого же фонда с коэффициентом 1,3, который обеспечивает убытие той части фонда, которая может быть названа ветхой и аварийной в последующие годы. Таким образом, в период 2009-2025 гг. доля изношенного фонда не должна увеличиваться.

Таблица 4.8.27.

Расчет объемов нового жилищного строительства

|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2014 г.) при численности населения 83,7 тыс.чел. убывающем жилищном фонде 35,1 тыс. м2 и сохраняемом 2472,5 м2 |  |  |  |
| Обеспеченность, м2/чел. | 32,4 | 33,0 | 34,0 |
| Требуемый, тыс. м2 | 2712,5 | 2762,8 | 2846,5 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  |  |  |
| в 2009-2014 гг.- всего | 240,0 | 290,3 | 374,0 |
| в среднем за год | 40,0 | 48,4 | 62,3 |
| На душу населения, м2/чел. в год | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Расчетный срок (2025 г.) при численности населения 83,9 тыс.чел. убывающем жилищном фонде 91,3 тыс. м2 и сохраняемом 2416,3 м2 |  |  |  |
| Обеспеченность, м2/чел. | 36,5 | 40,0 | 43,0 |
| Требуемый, тыс. м2 | 3056,7 | 3354,4 | 3606,0 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  |  |  |
| - в 2009-2024 гг.- всего | 640,4 | 938,1 | 1189,6 |
| в среднем за год в 2009-2024 гг. | 40,0 | 58,6 | 74,4 |
| На душу населения, м2/чел. в год | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| - в 2015-2024 гг.- всего | 400,3 | 647,8 | 815,7 |
| в среднем за год в 2015-2024 гг. | 40,0 | 64,8 | 81,6 |
| На душу населения, м2/чел. в год | 0,5 | 0,8 | 1,0 |

Расчеты носят оценочный характер и сфокусированы на собственном («коренном») населении района. Вопрос об объеме жилищного строительства, который будет произведен в ходе создания ОЭЗ «Завидово» и проектов коттеджных поселков не рассматривается. В действительности  в современном уровне ввода 40 тыс. м2 жилищного фонда в год уже заключается существенная доля «второго жилья москвича-горожанина». Таким образом, даже наиболее скромный первый вариант на самом деле является достаточно амбициозным: на нужды собственного постоянного населения района предлагается строить столько, сколько сейчас возводится всеми застройщиками. Тем не менее, обойтись меньшим объемом – значит в определенной степени провоцировать рост социальной напряженности. Уровень жилищной обеспеченности собственного населения непременно должен расти, кроме того, местное население не должно жить много хуже, чем вновь прибывшее, тем более, что по уровню благоустройства жилищного фонда отставание все же неизбежно. Дополнительным фактором принятия условия строить не меньше 40 тыс. м2 в год является то, что для сельского населения различные формы сдачи в наем жилищного фонда дачникам и агрорекреантам являются традиционной формой заработка.

Уточнение объемов жилищного строительства, размещения и характера застройки является сферой компетенции генеральных планов поселений района. Для ее размещения в генеральных планах поселений необходимо предусматривать расширение границ земель населенных пунктов – преимущественно многолюдных сел и деревень, имеющих хорошую транспортную доступность. Это мероприятие особенно целесообразно в отношении административных центров поселений. Некоторые возможные варианты такого расширения предлагаются на Проектном плане в настоящей Схеме территориального планирования Конаковского района.

В целом по району потребности в новой территории под застройку для целей обеспечения собственного («коренного») постоянного населения можно оценить по максимальному третьему варианту. Увеличение общей площади жилищного фонда в 2025 г. в сравнении с 2009 г. составит 1098,4 тыс. м2. При среднем размере семьи 3,5 человека и индивидуальном характере застройки средняя площадь дома составит немногим более 150 м2. Если характер новой застройки будет усадебным с участками максимального размера 15 соток, то средняя плотность населения на застраиваемых территориях по СНиП 2.07.01-89* составит 17 чел./га. В этом случае в целом по району потребуется дополнительно выделить под жилищное строительство суммарно более 1,5 тыс. га территории (в пределах 11 % от современной общей площади земель населенных пунктов). При среднем размере участков 12 соток – только 1,1 тыс. га.

В действительности потребности в новой территории для роста жилищной обеспеченности «коренного» населения района будут гораздо более скромными: часть прироста жилищного фонда будет формироваться путем расширения уже существующих индивидуальных домов или строительства индивидуальным застройщиком нового дома взамен старого, что не требует выделения новых земельных участков. Кроме того, значительная часть населения района – горожане, а в условиях даже малоэтажной застройки многоквартирными домами плотность освоения территории вырастает на порядок. Наконец в пределах существующих населенных пунктов, как правило, есть различного рода пустыри и пастбища, которые могут быть застроены. В связи с этим реальные потребности в новых территориях под жилую застройку, связанные с необходимостью изъятия земель сельскохозяйственного назначения или иных категорий земель, должны быть тщательно рассмотрены в генеральных планах городских и сельских поселений района в целях минимизации ущерба для других видов землепользования.

В целом возрастает актуальность развития в районе производства строительных материалов всех видов, размещения в нем строительных организаций и фирм, выделения зон для малоэтажного строительства, опережающего развития инженерных коммуникаций в целях улучшения благоустройства существующего и вновь вводимого жилищного фонда, дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности района.

## 4.10. Экономическое развитие

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Специфика социально-экономического развития Конаковского района обусловлена следующими факторами:

- Значимость района на федеральном уровне обусловлена расположением на его территории Конаковской ГРЭС, являющейся частью федеральной энергетической системы, и размещением на юго-западе района основной части Госкомплекса «Завидово» Федеральной службы охраны России, где проводятся международные рабочие встречи и переговоры на высшем уровне с руководителями стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, ГК «Завидово» является не только местом приложения труда для жителей района, но и гарантом правопорядка и экологической безопасности.

- Экономико-географическое и транспортное положение способствуют развитию межрегиональной кооперации. Население Твери и Московского региона является крупнейшим потребителем продукции, производимой предприятиями района, а также предоставляемых в районе туристско-рекреационных услуг.

- Многоотраслевой экономический потенциал района включает в себя развитый промышленный комплекс, развитый сельскохозяйственный сектор (здесь расположена крупнейшая в области птицефабрика, развиты такие направления животноводства, как коневодство, пушное звероводство, а также рыбоводство). Конаковский район относится к числу высокоурбанизированных территорий, экономическое и социальное развитие которых определяет промышленность – здесь расположены крупные предприятия областного и федерального значения.

- Наличие развитого научно-образовательного комплекса обеспечивает экономику района высококвалифицированными кадрами.

- Развитая транспортная инфраструктура: по территории района проходит транспортный коридор, связывающий Москву и С.-Петербург. Достаточно высокий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры в наиболее освоенной части района, развитая (относительно остальной территории Тверской области) сеть производственной и социальной инфраструктуры оказывают положительное влияние на инвестиционную привлекательность территории района.

- Наличие привлекательных природных условий (побережье Иваньковского вдхр.) и ресурсов для расширения туристско-рекреационной индустрии. В целом благоприятная экологическая ситуация, способствующая формированию локальных систем расселения, строительству элитного жилья для местных жителей и «второго» дома для жителей области и соседнего Московского региона.

- Более дешевая земля, чем в соседнем Московском регионе и развитый строительный комплекс повышают привлекательность района в качестве возможной площадки для развития широкого спектра экономических видов деятельности.

На протяжении последних лет развитие экономики характеризуется стабильными темпами роста производства во всех отраслях специализации района. Позитивные социально-экономические преобразования формируют благоприятный хозяйственный и инвестиционный климат. Происходят изменения структуры экономики района: растет объем инвестиций в сфере туризма, рекреации и социальной сфере.

Структура экономического комплекса характеризуется структурой занятости и структурой отгруженных товаров собственного производства. Наибольший удельный вес в структуре занятости и объеме производства приходится на промышленность, на втором месте – развитие сельскохозяйственного сектора. По распределению основных фондов по отраслям экономики 75,5 % приходится на «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 9,4 % – на «Обрабатывающие производства», около 8 % – на сельскохозяйственный сектор.

В основе экономики Конаковского района – промышленное производство. Промышленное производство в расчете на душу населения в районе в 2005 г. составило 82,21 тыс. руб., что в 1,5 раза выше среднеобластного уровня (по этому показателю район занимает 3 место в области, уступая только г. Твери и Удомельскому району). В связи с активизацией развития промышленных центров области с 2000 г. удельный вес Конаковского района в объеме производства обрабатывающей промышленности Тверской области (по крупным и средним предприятиям) снизился с 12 % в 2000 г. до 4,24 % в 2005 г.

Конаковский район входит в состав важнейшей промышленной зоны юго-восточной части Тверской области и северного Подмосковья. В районе сосредоточено 5,6 % объемов производства продукции пищевой промышленности области, 11,3 % объема химического производства, 2 % – производства машин и оборудования, 5,2 % производства электрооборудования, (5,7 % производства железобетонных конструкций и сборных изделий, производство фарфорово-фаянсовой посуды), 3 % производства мяса, почти 90 % производства колбасных изделий, около 6 % областного производства цельномолочной продукции.

Также в районе производится 5,2 % сельскохозяйственной продукции области, в т.ч. 6,3 % – продукции животноводства и 3,9 % продукции растениеводства.

Развитие малого предпринимательства

Важная роль в развитии экономического потенциала отводится малому бизнесу, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и на насыщение рынка товарами и услугами.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. В перспективе развития эффективного экономического комплекса необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания. На уровне генеральных планов поселений необходимо решение вопроса упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети (с ликвидацией торговли в неустановленных местах). В рамках национального проекта по развитию АПК, весьма перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Конаковского района, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области, Уставом Конаковского муниципального района и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органами местного самоуправления Конаковского района.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Развитие инвестиционной деятельности

Высокая инвестиционная привлекательность района обусловлена многоотраслевым экономическим потенциалом, предоставляющим значительные возможности для привлечения и развития бизнеса.

В 2006 г. в экономику района вложено 1855,8 млн. руб. (по данным Тверьстата), что более, чем в 2 раза превышает уровень 2005 г., из них 69,6 % вложено в предприятия электроэнергетики (реализация инвестиционного проекта на Конаковской ГРЭС), 16,7 % – в сельское хозяйство, 4,2 % – в обрабатывающие производства.

Необходимо отметить, что инвестиции в экономику Конаковского района растут более высокими темпами, чем в среднем по Тверской области. По объему инвестиций  в 2006 г. Конаковский район занял 2-е место среди муниципальных образований Тверской области (после г. Твери), улучшив показатель 2005 г. (3-е место). Это обеспечено высокими темпами роста инвестиций, в первую очередь, за счет привлечения средств такими предприятиями, как: филиал «Конаковская ГРЭС», ОАО «РОЗ», ОАО «Редкинское ОКБА», ЗАО «Агрофирма «Дмитрова Гора» (строительство объектов свинокомплекса), а также строительными организациями – ОАО СПК «Мосэнергострой», ООО «ТверьЖилДорстрой», МУП «Отдел единого заказчика» и других.

Таблица 4.9.1.

Инвестиции в основной капитал

(с учетом малого предпринимательства), млн. руб.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверская область | 14352,7 | 22093,8 | 29791,5 | 23845,1 | 22301,3 |
| Конаковский район, включая г. Конаково (в т.ч., доля инвестиций в г.Конаково, %) | 443,3 (49,5 %) | 537,3 (33 %) | 729,3 (60,4 %) | 836,4 (…) | 1855,8 (…) |
| Удельный вес Конаковского района в общем объеме инвестиций области, % | 3,09 | 2,43 | 2,45 | 3,51 | 8,32 |

По состоянию на ноябрь 2010 г. на территории Конаковского района реализовано и подготовлено к реализации 11 крупных инвестиционных проектов.

В районе ведется целенаправленная деятельность для увеличения  инвестиционной привлекательности промышленного комплекса района: по результатам 2006 г. подготовлены 21 технологическая площадка общей площадью 590 га, предлагаемые инвесторам для развития новых предприятий.

В 2006 г. реализованы следующие инвестиционные проекты:

- ООО «Альстром Тверь» начало производство стеклохолста в п. Редкино;

- ОАО «Редкинский опытный завод» расширил производства готовых лекарственных средств на площадях ОАО «РОЗ»;

- ООО «Омнипак» организовал предприятия по выпуску упаковочных материалов для жидких пищевых продуктов в п. Редкино;

- ООО фирма «Грамис» вложила инвестиции в строительство грузового причала с площадкой складирования строительных инертных материалов на территории с. Городня на Волге;

- ООО «Вергокан» организовало производство металлоконструкций в п. Редкино;

- ООО «Валан-Сити» разместило предприятие по производству сэндвич-панелей, профнастила, металлочерепицы в с. Завидово;

- ЗАО «Агрофирмы Дмитрова Гора» разместила объекты свинокомплекса на территории Дмитровогорского сельского поселения.

Наиболее привлекательны для инвестиций на перспективу следующие направления.

- Строительство новых предприятий, ориентированных на рынок Москвы и Подмосковья (производство товаров народного потребления, современных производств строительных материалов и конструкций). Преимущества района обусловлены близостью к Москве, хорошей транспортной доступностью, наличие собственной ресурсной базы, энергообеспеченностью (возможности для размещения энергоемких производств керамических изделий), наличием свободных промышленных площадок и их инфраструктурной обеспеченностью, наличием квалифицированной рабочей силы, относительно невысокой стоимостью земли, ресурсов и рабочей силы, а также перспективами развития строительства, в т.ч. дорожного, промышленного и жилищного.

- Инфраструктурное обустройство транспортных магистралей: строительство АЗС, пунктов питания, отелей, складских помещений, логистических центров. Преимуществами района являются большие пассажирские и грузовые перевозки, прохождение по территории района перспективной скоростной автомагистрали Москва – С.-Петербург.

- Развитие сферы розничной торговли и услуг: строительство супермаркетов, торгово-развлекательных центров, предприятий бытового и медицинского обслуживания населения. Преимуществами является растущий спрос со стороны населения, развитие малого бизнеса и занятого в этом секторе местного населения.

- Развитие туризма и рекреации, организация туристических маршрутов, строительство отелей, загородных домов. Привлечение инвестиций в данный сектор обусловлено культурно-историческим и рекреационным потенциалом, недостатком современных отелей и устойчивым спросом на загородные дома со стороны москвичей.

- Сельское хозяйство: строительство современных производств по переработке сельхозсырья. Преимуществами района является наличие собственной ресурсной базы, близость к рынкам Москвы, наличие квалифицированной рабочей силы.

- Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство: внедрение энергосберегающих технологий, строительство котельных, жилищное строительство. Необходимость инвестирования данной сферы обусловлена высокой степенью износа основных фондов, высокими расходами ЖКХ, устойчивым спросом на жилье и др.

Одной из основных задач развития Конаковского района является привлечение инвестиционных ресурсов в экономику района. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала района с созданием благоприятного правового климата для инвесторов, а также с подготовкой необходимого количества земельных участков для перспективного освоения. Для развития инвестиционной деятельности необходимо резервирование отдельных территорий, которые можно будет использовать при возникновении необходимости размещения приоритетных объектов капитального строительства регионального и местного значения.

В настоящее время разрабатывается проект «Стратегии социально-экономического развития Конаковского муниципального района», в которой будут обозначены основные стратегические направления комплексного развития района.

Развитие научно-инновационного потенциала

Переход к рыночным отношениям и эффективное функционирование экономического и, в первую очередь, промышленного комплекса предполагают формирование рынка научно-технической продукции, широкомасштабное вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуального труда, внедрение наукоемких технологий, требующих обязательной научно-технической подготовки персонала и сопровождения для производства рентабельной и конкурентоспособной продукции.

Конаковский район обладает собственным научным потенциалом, что в перспективе должно создать основу для развития наукоемкого промышленного комплекса района, производящего конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время основу научного комплекса Конаковского района составляют размещенные на территории района научно-исследовательские учреждения, общая численность занятых в которых составляет 190 человек:

- ОАО «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики» (п. Редкино), специализирующееся на производстве химического оборудования и запчастей к нему, приборов, средств автоматизации и др.;

- АООТ НЦ «Радченкоторф» (п. Радченко), специализирующееся на разработке техники и технологий добычи и переработки торфа;

- Филиал «Верхне-Волжское отделение – Федеральное Государственное Научное Учреждение Государственный научно-исследовательский институт озёрного и речного рыбного хозяйства  (ФЛ ФГНУ ГОСНИОРХ)» (г. Конаково).

Кроме того, возможности развития научно-инновационного и экономического комплекса района определяются непосредственной близостью к крупным научно-инновационным центрам: г. Твери, обладающего высоким потенциалом развития научного комплекса г. Дубна, а также крупнейшего научного комплекса г. Москва.

Развитие научно-технического комплекса должно определяться общими направлениями структурной политики и экономических преобразований, которые осуществляются в области. Губернатором Тверской области утверждена Концепция научно-технической и инновационной политики, которая призвана определять основные направления развития научно-технического комплекса области. Реализуются региональные научно-технические программы, такие как региональная научно-техническая программа «Развитие технологической базы жизнеобеспечения населения Тверской области», региональная научно-техническая программа «Новые технологии на основе комплексного использования сырьевых ресурсов Тверской области» и др.

Среди перспективных направлений развития научного комплекса возможно формирование на территории района новых инновационных структур: Технопарк на базе НТЦ «Радченкоторф» и ТвГТУ со специализацией на торфяной промышленности (что обусловлено историческими корнями зарождением данной отрасли в Конаковском районе), развитие научного потенциала ФЛ «ФГНУ ГОСНИОРХ», а также организация Бизнес-центра на базе техникумов, колледжей или лицеев.

Развитие научного комплекса является вопросом регионального и федерального уровней. Проектом схемы территориального планирования Конаковского района учитывается сохранение действующих учреждений научно-исследовательского комплекса без резервирования дополнительных территорий.

Определение основных направлений экономического развития

В перспективе в основе развития экономического комплекса района необходима реконструкция и модернизация существующих основных фондов, а также активное внедрение современных наукоемких технологий и техники.

Особенностью экономического комплекса Конаковского района, определяющей основные направления развития, является его многоотраслевая структура. Выгодное расположение района в составе зоны опережающего развития «Конаково» обусловило высокую инвестиционную привлекательность его территории для развития различных видов экономической деятельности. В качестве межрегиональной специализации Конаковского района выделены следующие направления.

1. Формирование на территории района зоны опережающего развития «Конаково» обусловило развитие промышленной специализации с формированием на территории района промышленной площадки регионального значения «Редкино», а также развитием дополнительных промышленных зон в г.Конаково, на территории Городенского, Селиховского и Завидовского сельских поселений;

2. Развитие высокопродуктивного агропромышленного комплекса области.

3. Формирование туристско-рекреационного комплекса.

4. Пригородные территории наиболее привлекательны для реализации жилищной региональной политики с развитием жилищного строительства преимущественно коттеджного типа.

5. Транспортно-географическое положение района способствует развитию транспортно-логистической деятельности. Реализация проекта по строительству скоростной автодороги С.-Петербург-Москва значительно повысит транспортный потенциал района.

### 4.10.1. Развитие промышленного комплекса

Существующее положение

Конаковский район относится к числу районов с развитым промышленным потенциалом. Промышленное производство в районе имеет глубокие исторические корни. В 1999 г. свой 190-летний юбилей отметил фаянсовый завод. Продукция фаянсового завода широко известна не только в  нашей стране, но и в десятках стран мира, на протяжении многих лет она отмечается наградами международного уровня. В 1879 г. основано ОАО «Завидово-фетр» – один из ведущих производителей головных уборов в России. Сохранение традиций производства, современная разработка и освоение новых технологий и направлений в области производства и моды позволяет предприятию занимать лидирующее место на рынке производителей фетровых шляп.

Период интенсивного промышленного роста района пришелся на начало 1960-х гг.: в относительно короткий период с 1959 г. по 1967 г. было создано 9 предприятий, преимущественно машиностроения и стройиндустрии. Непосредственным толчком этому послужило строительство Конаковской ГРЭС, которая является одним из крупнейших предприятий энергетики в России. В период 1970-1990-х гг. в районе значительными темпами велось жилищное, социальное, производственное и дорожное строительство. В этот период усиленно развивался сельскохозяйственный сектор, предопределивший развитие предприятий пищевой промышленности.

На развитии экономической ситуации в районе отразились кризисные явления в экономике страны начала 1990-х гг. В структуре промышленного комплекса произошли некоторые изменения: утратила свои позиции легкая промышленность (если в 1991 г. удельный вес ее в общем объеме района составлял 29 %, то в настоящее время – не более 0,5 %), постепенно снижается доля деревообработки, промышленности строительных материалов и фарфорово-фаянсовой. При этом, в структуре промышленного комплекса увеличивается доля отраслей машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности. Доля электроэнергетики в структуре промышленности также постепенно снижается за счет опережающего развития обрабатывающих производств.

Наиболее важными отраслями, определяющими развитие района, в настоящее время являются: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; «Производство пищевых продуктов», «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», «Химическое производство».

На территории района расположено более 20 крупных и средних предприятий с численностью занятых 13,5 тыс. чел. (более 70 % численности работников района). В обрабатывающих производствах трудится 23 % занятых в промышленном комплексе района. Промышленный комплекс отличается высокой эффективностью использования своего потенциала. Крупные предприятия имеют резервные площади для размещения новых современных производств.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на развитие промышленного потенциала района – недоиспользование имеющихся производственных мощностей, невысокая конкурентоспособность большей части производимой продукции, отсутствие четкой экономической политики, в первую очередь, по отношению выбора и обоснования размещения новых производств, невысокий социальный эффект от реализации инвестиционных проектов.

Территориальное размещение промышленных предприятий обусловлено их тяготением к крупным населенным пунктам, районам с развитой транспортной и инженерной инфраструктурой, энергоемких производств – к источникам электроэнергии. Промышленный потенциал района сконцентрирован в пределах трех промышленных зон (объединяющих несколько предприятий):

- Редкинская промышленная зона (крупнейшая промышленная зона, специализацию которой определяют предприятия химического производства);

- промышленная зона п. Изоплит (специализация на промышленности строительных материалов);

- промышленная зона г. Конаково, определяющее влияние на формирование которой оказало строительство ГРЭС.

Кроме того, отдельные предприятия размещены в п. Новозавидовский, с. Мокшино, с. Дмитрова Гора, с. Городня и др.

Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5», 11 организаций жилищно-коммунального хозяйства и еще объемы 8 организаций относятся в раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». За 2008 г. предприятиями отрасли отгружено товаров собственного производства на 9065,5 млн.рублей, что примерно на 10 % выше уровня 2007 г. По удельному весу отгруженных товаров предприятия, относящиеся к данному виду деятельности занимают в структуре промышленного комплекса района более 60 %.

За 2008 г. отгружено товаров собственного производства по «Обрабатывающим производствам» (по крупным и средним предприятиям) – 5646 млн. руб., что на 25,3 % больше уровня 2007 г.

На производство пищевых продуктов в структуре обрабатывающих производств приходится около 30 % (1724,4 млн. рублей). Темп роста к соответствующему периоду 2007 г. составил 124,6 %. В основе развития отрасли – многоотраслевое сельское хозяйство района, представленное земледелием, животноводством, птицеводством, звероводством,  рыбоводством. Продукция, выпускаемая предприятиями пищевой промышленности района, не раз завоевывала медали на выставках–ярмарках.

Предприятия пищевой промышленности увеличивают ассортимент и качество своей продукции, имеют многолетние налаженные торговые связи с рынками Московской области. Филиал Конаковский хлебокомбинат (поставляет продукцию в города Талдом, Дмитров, Дубна), ОАО «Молоко», ООО «Вино-Гранде», ООО «Дмитрогорское» (колбасные изделия), ООО «Дмитрогорский молочный комбинат», филиал ФГУП «Всесоюзного научно-исследовательского института прудного и речного хозяйства» Конаковский завод товарного осетроводства.

Лидером в отрасли молочного животноводства является ЗАО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Единственным предприятием в Тверской области, занимающимся рыбоводством, является ГУДП «Конаковский завод товарного осетроводства». Предприятие занимается разведением и выращиванием разнообразных видов осетровых рыб, в т.ч. редких и исчезающих. Падение в 2006 г. объемов производства по виду деятельности «рыболовство и рыбоводство» связано с ликвидацией структурных подразделений ОАО «Конаковская ГРЭС», занимающегося уловом рыбы.

В ближайшей перспективе планируется размещение на территории Городенского сельского поселения (д.Кошелево) предприятия по розливу соков, молока, вина, воды ООО «Агропекинг» (согласовано Комиссией по размещению производительных сил на территории Конаковского района).

Удельный вес производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в структуре обрабатывающих производств снизился с 28,6 % в 2005 г. и составляет 3,7 %. Темп роста к соответствующему периоду 2007 г. составил всего 18,4 %.

На долю металлургического производства и производства готовых металлических изделий приходится 28,8 % обрабатывающих отраслей. Темп роста к соответствующему периоду 2007 г. составил 182,8 %. Основные предприятия отрасли – ОАО Энергостальконструкция», ЗАО «Конаковский завод механизированного инструмента».

На долю производства машин и оборудования (ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод», ОАО «Вертязин») приходится около 10 % отгруженных товаров обрабатывающих производств, темп роста отгрузки составил 190,7 % по отношению к 2007 г.

На производство прочих неметаллических минеральных продуктов приходится 4,3 % обрабатывающих производств. Основные предприятия отрасли – ФЛ «Конаковский завод крупнопанельного домостроения». Отмечен рост объемов производства по отношению к 2007 г. на 12,7 %. Снижение доли данных производств обусловлено также банкротством заводов фарфорово-фаянсовой промышленности, которая на протяжении многих лет являлась традиционной отраслью специализации района. В п. Первое Мая  практически не используются промышленные площади бывшего стеклозавода. Из-за отсутствия транспортных коммуникаций (в основном по причине отсутствия природного газа) эта территория не имеет инвестиционной привлекательности.

В ближайшей перспективе планируется размещение на территории городского поселения п. Изоплит завода по производству щепо-цементной несъемной опалубки для монолитного домостроения ООО «Проминдустрия» (согласовано Комиссией по размещению производительных сил на территории Конаковского района).

Не смотря на незначительный удельный вес в структуре обрабатывающих производств, положительные темпы роста отмечаются на предприятиях легкой промышленности (удельный вес текстильного и швейного производства составляет около 1 %). ОАО «Зверохозяйство «Мелковское»  наращивает объёмы производства. На сегодняшний день зверохозяйство имеет свои магазины по реализации готовых меховых изделий в гг. Тверь, Клин и Москва.

Наблюдается рост объемов производства по такому виду экономической деятельности, как химическое производство – в 2008 г. на 21,4 %. Удельный вес предприятий составляет более 10 %. Данный вид деятельности представлен крупным предприятием – ОАО «РОЗ», которое динамично развивается в результате реализации ряда инвестиционных проектов.

С 2007 г. с вводом ООО «Текос» в структуре обрабатывающих производств появился вид экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий», удельный вес которого в 2008 г. составил 3,4 % (темп роста по отношению к 2007 г. составил 461,5 %).

Развитие лесопромышленного комплекса носит локальный характер в связи с отсутствием лесопромышленной базы и осуществляется малыми предприятиями. Лесозаготовительная деятельность не относится к обрабатывающим производствам, а «Обработка древесины и производство изделий из дерева», которая осуществлялась в основном на базе Конаковского лесхоза, характеризуется устойчивым сокращением производства.

В районе постепенно увеличивается число крупных и средних промышленных предприятий. Ежегодно на территории района реализуются инвестиционные проекты по строительству новых и расширению действующих предприятий.

Для развития промышленного комплекса в районе подготовлены потенциальные инвестиционные площадки, в основном, тяготеющие к существующим промышленным зонам. Основными перспективными промышленными площадками являются формирующиеся четыре основных промышленных узла.

- Промышленные зоны «Редкино», «Изоплит» с перспективными промышленными площадками в п. Озерки, п. Радченко, с. Городня (формирование структурированной комплексной многофункциональной промышленной зоны, в состав которой войдут существующие и вновь создаваемые предприятия, коммунально-складские зоны, научно-исследовательские организации: «Радченкоторф» и «Редкинское ОКБА»). Данная промышленная зона может состоять из нескольких площадок производственного назначения. При размещении новых производств необходимо учитывать ограничения, предусматриваемые 1 и 3-х километровой буферной зоной от границы ГК «Завидово».

- Промышленная зона города Конаково и тяготеющие к ней перспективные площадки на территории Селиховского сельского поселения. Перспективы развития промышленной зоны связаны, в первую очередь, с развитием существующих производств, а также с размещением новых. В качестве дополнительных видов деятельности в г.Конаково возможно размещение логистического центра и таможенного поста.

- Формирующаяся производственная зона вдоль транспортной магистрали Москва-Тверь-С.Петербург, включающая обособленные прлощадки: промышленные предприятия п. Новозавидовский, с. Завидово и перспективную производственную зону на территории сельского поселения «Завидово». В перспективе необходимо структурирование формирующейся промышленной зоны с переносом птицефабрики и размещением логистического центра.

- Перспективная производственная зона на территории Вахонинского поселения рядом с д. 2-е Моховое.

Выводы

В целом промышленные предприятия района обладают значительным производственным потенциалом. Практически все предприятия обладают резервами наращивания объемов производства за счет использования недозагруженных мощностей. Перспективные направления развития промышленного комплекса района, по которым осуществляется ряд инвестиционных проектов: производство пищевых продуктов, отдельные подотрасли химического производства, промышленность строительных материалов, производство машин и оборудования, а также фарфорово-фаянсовую отрасль.

Происходит сокращение объемов производства таких отраслей, как деревообработка, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Некоторое сокращение производства и необходимость в инвестициях наблюдается на одном из градообразующих предприятий района – Фаянсовом заводе.

Несомненными преимуществами для развития промышленного комплекса района является выгодное транспортное и экономико-географическое положение района, обеспечивающие доступ к внешним ресурсам и крупным рынкам сбыта (не только Тверской и Московской областей, но и международным).

В настоящее время промышленное производство развивается в пределах следующих населенных пунктов: г.Конаково, п.Редкино, п.Изоплит, п.Завидово, развита производственная деятельность в п.Козлово, п.Первомайский. За пределами черты населенных пунктов представлены виды деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Добыча полезных ископаемых» (представленная  торфоразработками и карьерами не промышленного характера (для нужд транспортного строительства и сельского хозяйства).

В перспективе для размещения новых объектов обрабатывающих производств предполагается выделение дополнительных территорий производственного назначения вне черты населенных пунктов на территории ГП п.Изоплит, ГП п.Новозавидовский, Городенского сельского поселения. Выделение инвестиционных площадок производственного назначения в черте населенных пунктов осуществляется в рамках генеральных планов поселений.

Основные направления территориального развития промышленного комплекса

Перспективы развития производственно-промышленного комплекса Конаковского района связаны, в первую очередь, с его расположением в наиболее хозяйственно-освоенной части Тверской области в зоне влияния Московского региона и областного центра – г.Твери. Наличие свободных производственных площадей на действующих предприятиях, а также свободных земельных участков позволяет привлечь потенциальных инвесторов. Территория района может рассматриваться в качестве месторасположения новых крупных производств с формированием комплексных промышленных площадок регионального значения в районе п.Редкино и п.Новозавидово со специализацией на развитии различных видов металлообработки, машиностроения, производства стройматериалов, химической промышленности, транспортно-логистической деятельности и смежных производств. В проекте Схемы территориального планирования Тверской области на территории Конаковского района предложено формирование крупного индустриального парка регионального уровня «Редкино».

Для создания условий поступательного роста экономического потенциала необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих производств и обеспечение предприятий пищевой промышленности и производства стройматериалов собственной ресурсно-сырьевой базой;

- повышение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся на территории района производств;

- формирование небольших агрохолдингов с развитием местного сельскохозяйственного производства и перерабатывающих производств;

- поддержка развития инновационного процесса в районе;

- укрепление экономики сельской местности за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения района качественными товарами и услугами;

- развитие межрайонного и межмуниципального сотрудничества;

- формирование подготовленных инвестиционных площадок и их информационное сопровождение.

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно утвержденному Лесному плану Тверской области и Лесохозяйственному регламенту Конаковского лесничества.

Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, разработанным Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области. Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах поселений).

Выявление и резервирование территорий для разработки небольших и малых месторождений полезных ископаемых для местных нужд осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах поселений). В рамках генеральных планов поселений также необходимо учесть потребности в эксплуатации резервных месторождений торфа.

Инвестиционная привлекательность минерально-сырьевого объекта определяется степенью рентабельности отработки, переработки сырья и использования продукции. Реальной возможностью к освоению обладает участок недр, расположенный в условиях достаточно развитой инфраструктуры (пути сообщения, энергетика), с оптимальными расстояниями до потребителя, большей экономической привлекательностью по сравнению с эксплуатируемыми месторождениями за счет более высокого качества, отсутствия эколого-природоохранных ограничений, либо возможностью какой-либо их компенсации при эксплуатации месторождения.

Разработка месторождений полезных ископаемых возможна на землях различных категорий: «земли промышленности», «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли лесного фонда» с изменением разрешенного вида использования. Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с Лесным планом Тверской области и Лесохозяйственным регламентом Конаковского лесничества.

Для размещения производственных объектов на расчетный срок и на перспективу на Карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального района предлагаются варианты размещения крупных промышленных площадок регионального значения вне границ населенных пунктов. Размещение крупных инвестиционных площадок промышленного назначения преимущественно ориентируется на территорию в зоне влияния транспортного коридора, обеспечивающего основные экономические связи района.

Для развития предприятий промышленного комплекса в районе предлагается формирование системы промышленных зон регионального и районного уровней. Площадь и границы участков уточняются на стадии разработки генеральных планов поселений. Состав резидентов формируемых промышленных зон утверждается Управляющей компанией, созданной при Администрации Конаковского района или органами местного самоуправления Конаковского района. Для формирования четырех основных перспективных промышленных зон предлагается резервирование территорий для формирования инвестиционных площадок преимущественно на основе развития действующих промышленных узлов. В перспективе возможно присвоение отдельным площадкам статуса индустриальных парков.

Проектом учитывается развитие производственного потенциала населенных пунктов района в соответствии с разрабатываемыми генеральными планами поселений. Для формирования устойчивой экономической базы поселений района необходимо в рамках разрабатываемых генеральных планов поселений резервирование территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков), расположение которых преимущественно будет планироваться в пределах черты населенных пунктов. Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты населенных пунктов.

Основные направления развития производственной деятельности в рамках функциональных зон следующие.

- В пределах территорий градостроительной активности (промышленные зоны и населенные пункты) возможно расширение существующих и образование новых производств. В промышленных зонах возможно размещение объектов транспортно-логистической, коммунально-складской инфраструктуры, а также размещение промышленных предприятий, предусмотренных специализацией формируемых промышленных зон. В пределах этой территории необходимо предусматривать достаточные озелененные пространства, а также выделение санитарно-защитных и водоохранных зон. В черте населенных пунктов возможно развитие отдельных отраслей промышленности, требующих максимального приближения к потребителю и трудовым ресурсам.

- На преимущественно сельскохозяйственных территориях необходимо ограничение изъятия всех видов сельскохозяйственных земель и лесных угодий в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей, а также должны быть максимально ограничены все виды производственной деятельности, оказывающие отрицательное влияние на условия развития профилирующих отраслей хозяйства (изменение гидрогеологических условий, эрозия почв, загрязнение атмосферы и т.п.). Здесь возможно ограниченное развитие торфяной промышленности, ориентированное на обеспечение нужд сельхозсектора, а также развитие отдельных стадий переработки сельхозсырья.

- На территориях преимущественно рекреационного назначения не следует развивать те отрасли промышленности и сельского хозяйства, которые могут ухудшить условия окружающей среды и эстетические качества природного ландшафта. Здесь допускается только размещение предприятий пищевой промышленности, выпускающих быстропортящуюся малотранспортабельную продукцию, а также таких предприятий легкой промышленности, машиностроения, народных промыслов, которые не препятствуют рациональному использованию бальнеологических ресурсов. Объем производственного строительства в этих зонах должен быть ограничен потребностями туристско-рекреационного комплекса.

Развитие производственной деятельности на землях лесного фонда предполагается в соответствии с утвержденными Лесным планом Тверской области и Лесохозяйственным регламентом Конаковского лесничества.

### 4.10.2. Развитие агропромышленного комплекса

Существующее положение

Территория Конаковского района входит в состав Центрального природно-сельскохозяйственного района, который находится в зоне рискованного земледелия. Для возделывания сельскохозяйственных культур здесь имеются достаточные ресурсы тепла и влаги, однако почвы пахотных земель на территории района преимущественно низко плодородные, избыточно увлажненные, что сказывается на невысокой урожайности сельскохозяйственных культур.

В настоящее время в районе основными производственными направлениями в животноводстве являются молочное скотоводство и свиноводство. В перспективе при создании необходимых условий возможно развитие мясного скотоводства. Почвенно-климатические условия района позволяют успешно возделывать здесь картофель, овощи и многолетние травы.

Учитывая значительные площади сельхозугодий – 48,6 тыс.га в районе, он может стать одним из ведущих в области по объему сельскохозяйственного производства. В настоящее время удельный вес района в валовом производстве основных видов сельскохозяйственной продукции области в среднем составляет не более 5 %.

В сельхозпредприятиях района в 2008 г. было занято 779 человек.

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в районе на 1.01.2008 г. являются 10 сельскохозяйственных предприятий,  119 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9607 личных подсобных хозяйств. Крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями являются:

- СПК «Завидово» (площадь сельскохозяйственных угодий 5073 га);

- ГУП «Редкино» (площадь сельскохозяйственных угодий 4822 га);

- ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (площадь сельскохозяйственных угодий 4493 га);

- ООО «Ручьевское» (площадь сельскохозяйственных угодий 3900 га);

- КХ «Шошинское» (площадь сельскохозяйственных угодий 3862 га);

- СПК «Конаковский» (площадь сельскохозяйственных угодий 3189 га);

- ЗАО «Корчева» (площадь сельскохозяйственных угодий 2032 га);

Сельскохозяйственные предприятия являются основными производителям зерна, молока и мяса. В 2008 г. они произвели почти весь объем зерна,  более 75 % молока, более 65 % мяса от общего объема продукции. Крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на возделывании картофеля, яровых зерновых культур и производстве молока, мяса. Личные подсобные хозяйства кроме этих видов продукции выращивают овощи для реализации.

Под сельскохозяйственные угодья в районе отведено 48,6 тыс. га, из них пашня составляет 30,2 тыс.га, или 61 %, что указывает на невысокую степень распаханности земель сельхозугодий. Район располагает значительными площадями ценных мелиорированных земель (осушенная пашня занимает 41,8 % от всей ее площади). На значительных площадях распространены кормовые угодья – 16 тыс.га (34 %). Из них  сенокосы и пастбища составляют по 17 %.  В районе отмечается небольшая доля земель, отведенных под залежь 0,5 тыс. га  (1 %). Остальная часть земель занята многолетними насаждениями 1,9 тыс. га (4 %).

На долю сельскохозяйственных предприятий в структуре землепользования приходится более 50 % площадей сельскохозяйственных угодий всего района. Распаханность земель среди этой категории производителей сельскохозяйственной продукции довольно высокая и составляет около 73 % от всей площади сельхозугодий. По данным 2008 г. в сельхозпредприятиях под посевными площадями занято 88 % пашни. Недостаточно эффективно используется пашня в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Наиболее высокая кадастровая стоимость земель среди сельскохозяйственных предприятий отмечается в СПК «П/Ф «Завидовская» (6515 руб/га), в ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (4035 руб/га). Наименее ценные земли размещаются в ЗАО «Созь» (1610 руб/га), ОАО «Зверохозяйство Мелковское» (1713 руб/га).

В структуре посевных площадей по данным 2008 г. более 80 % посевов занимают кормовые травы. Под зерновые культуры отведено 14 % площадей посевов, под картофель – 2,1 %.  По сравнению с 1991 г. посевные площади в сельхозорганизациях сократились на 40 %, под зерновыми культурами, картофелем и овощами  – в несколько раз. В последние 3 года отмечается стабильный рост посевных площадей.

В сельхозорганизациях за последние годы наблюдается некоторое повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур. Так, по отношению к 2006 г. урожайность зерновых культур в районе возросла на 5,2 ц/га, и составила 23,5 ц/га овощей открытого грунта на 33%.и достигла 149,7 ц/га Урожайность картофеля в районе оставалась низкой 110 ц/га. За период 2005-2008 гг. валовое производство основных сельскохозяйственных культур остается стабильным, кроме производства картофеля. В сельхозорганизациях района по сравнению с 1991 г. валовое производство зерновых сократилось почти в 3 раза, картофеля – в 5 раз, овощей – в 4 раза.

В 2008 г. поголовье крупного рогатого скота  в сельскохозяйственных предприятиях района составляло 4988 голов, в т.ч. коров – 2136 головы. Поголовье свиней в основном сосредоточено в свинокомплексе ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора». В 2008 г. оно насчитывало 46 тыс. голов и по сравнению с предыдущими годами увеличилось в 10 раз. Овцы в основном содержатся в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В 2008 г. сельхозорганизациями района реализовано 3,0 тыс.т мяса скота и птицы в живом весе, что более чем в 5 раз превышает уровень 2007 года. Основной объем мяса был произведен в ОАО «Дмитрова Гора» – 90 %. Хозяйствами района получено 12,5 тыс.т молока, что на 13 % больше, чем в 2007 г.. В 2008 г. надой на 1 корову в  сельскохозяйственных организациях составил 6006 кг, в ОАО Агрофирма «Дмитрова Гора» – 7322 кг.

На территории района размещаются ГУДП «Конаковский завод товарного осетроводства», два молочных завода, мясокомбинат, предприятия по проведению мелиоративных работ, семенная станция по травам, завод-автомат по производству комбикорма (п. Юренево),  ОАО «Зверохозяйство Мелковское».

Обоснование проектных предложений

На территории Конаковского района следует развивать молочно-мясное скотоводство, свиноводство, картофелеводство и заниматься возделыванием многолетних трав.

Одним из основных показателей эффективного земледелия является максимальное использование пашни (до 90 %) под посевы. В Конаковском районе на перспективу к 2025 г. посевные площади должны составлять не менее 27 тыс.га. В структуре посевных площадей следует увеличить площади под зерновыми культурами (до 9 тыс. га), под  картофелем (до 1,5 тыс. га), под овощными культурами (до 0,5 тыс.га), под кормовыми культурами до 16 тыс.га (табл. 4.9.2). Увеличение посевных площадей возможно при условии укрепления метериально-технической базы растениеводства: обновления машино-тракторного парка, приобретения комплекса машин для возделывания сельскохозяйственных культур и послеуборочной доработки урожая, строительства картофеле-овощехранилищ, складских помещений для удобрений, пестицидов во всех сельхозпредприятиях района.

Необходимые объемы производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения Конаковского района в 2025 г. рассчитаны с учетом собственного населении района, жителей коттеджных поселков и сезонного населения.

В 2025 г. планируемая  численность населения района с учетом коттеджных поселков и сезонного населения составит 170,7 тыс. чел. Для обеспечения продуктами питания населения района должно производиться не менее 22,5-27 тыс.т картофеля, 10,0-12,5 тыс.т овощей.

Для обеспечения кормами 1 коровы требуется от 1 до 2 га угодий в зависимости от урожайности многолетних трав. Учитывая эти нормативы, можно отметить, что для развития молочно-мясного животноводства в районе при существующих площадях лугопастбищных угодий (16 тыс.га) возможно увеличение поголовье КРС с 4,9 тыс.голов до 8 тыс.голов, из них коров – 4 тыс.голов.

Это позволит получать ежегодно от 20 до 24 тыс.т молока. При развитии отрасли мясного скотоводства в перспективе возможно ежегодно получать 9 тыс.т мяса говядины, а с учетом поголовья свиней в ОАО «Дмитрова Гора», насчитывающего 46 тыс.голов, сельское хозяйство района может полностью обеспечить мясом не только постоянное население района, но и население  коттеджей и сезонное население. Для увеличения производства молока дополнительно требуется увеличение площадей под кормовые культуры на пашне.

Таблица 4.9.2.

Прогноз посевных площадей, урожайности и валового сбора

основных видов продукции растениеводства района

| Виды продукции | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (с/х предприятия) | 2025 г. (все категории хозяйств) |
| Посевные площади, тыс. га |  |  |
| Вся посевная площадь | 14,2 | 27,0 |
| Зерновые культуры | 2,0 | 9 |
| Картофель | 0,3 | 1,5 |
| Овощи открытого грунта | 0,03 | 0,5 |
| Кормовые культуры | 11,9 | 16,0 |
| Урожайность (с убранной площади) ц/га |  |  |
| Зерновые культуры | 23,5 | 25-28 |
| Картофель | 100,6 | 150-180 |
| Овощи | 149,7 | 200-250 |
| Объем производства, тыс. т |  |  |
| Зерновые культуры | 4,6 | 65-76 |
| Картофель | 2,9 | 22,5-27 |
| Овощи | 0,5 | 10-12,5 |

Перспективными формами организации производства для района являются агрофирмы, позволяющие объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство – хранение – скупка – переработка – реализация, ряд сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности.  Другим организационным мероприятием является развитие снабженческо-сбытовых кооперативов, которые в последующем, могут преобразовываться в производственно-сбытовые.

Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель. Выделение сельскохозяйственных земель под застройку, хозяйственную деятельность или перевод в другую категорию должен осуществляться только на основе, утвержденной градостроительной документации. Перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях согласно положению Федерального закона  от 21.07. 2005 № 111-ФЗ. В связи с этим необходимо осуществления комплекса землеустроительных работ, связанных с правовым, экономическим и экологическим обоснованием перераспределения земель.

Необходимо расширение посевных площадей на пашне во всех категориях хозяйств района, включая закустаренные, избыточно увлажненные земли, после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий и доведение этих площадей до 90 % от пашни.

Условием эффективного хозяйствования является сохранение и дальнейшее повышение плодородия почв пахотных земель, использование современных интенсивных и ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также внедрение ресурсосберегающих технологий в животноводстве.

Для стабилизации производства продукции животноводства в районе необходимы реконструкция и техническое перевооружение животноводческих помещений и перерабатывающих предприятий, а также создание прочной кормовой базы. Последнее возможно за счёт повышения продуктивности мелиорированных лугов и увеличения площадей посевов многолетних трав с участием в ботаническом составе бобовых видов трав, применения прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, наращивания производства из фуражного зерна комбикормов, обогащенных минеральными и высокоактивными биологическими добавками. Расширение площади под кормовые угодья целесообразно за счёт брошенных земель.

В качестве первоочередных мероприятий, связанных с вопросами территориального плнирования можно назвать следующие.

- Строительство племенного репродуктора на 1085 свиноматок в районе д. Пенье.

- Строительство овощехранилища в ООО АПК «Редкинское» в Городенском СП (с. Городня).

- Реконструкция следующих предприятий:

- молочно-товарной фермы в СПК «Завидово» в Козловском СП (с. Завидовское).

- молочно-товарной фермы в СПК «Конаковский» в Селиховском СП (с. Селихово).

- молочно-товарной фермы в КХ «Шошинское» в Вахонинском СП (с. Вахонино).

- молочно-товарной фермы в ООО «Корчева» в Юрьево-Девичьевском СП (с. Юрьево-Девичье).

- Восстановление овцеводства и строительство овчарни в ООО «Корчева» в Юрьево-Девичьевском СП (с. Юрьево-Девичье).

### 4.10.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Конаковский район характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и, с учетом других физико-географических характеристик, отнесен к благоприятным территориям для организации рекреационной деятельности в соответствии с бонитировкой природных провинций страны (классификация Института географии РАН СССР).

В последние годы возрастает значение Верхневолжья в качестве туристско-рекреационной дестинации для жителей России, в частности для жителей Москвы и Подмосковья. Уникальные природные условия, запасы минеральных вод и наличие экологически чистых территорий между крупнейшими городами России – Москвой и Санкт-Петербургом, объективно характеризуют Тверскую область, и в частности Конаковский район, как наиболее перспективные курортно-туристские и бальнеологические центры России, наиболее близкие к столичному региону. Конаковский район является староосвоенной и сравнительно густо заселенной территорией, располагает крупнейшей акваторией, наиболее близкой к столице (Иваньковское вдхр. – «Московское море»).

В рамках Тверского туристско-рекреационного района и области в целом территория Конаковского района выделятся значительным рекреационным потенциалом, в т.ч. курортологическими и ландшафтно-рекреационными условиями и ресурсами, развитой в сравнении с остальной территорией области туристско-рекреационной инфраструктурой. Район уже давно выступает в качестве места массового санаторно-курортного лечения, кратковременного семейного и детского отдыха, активной рекреации (водные виды спорта), располагает значительной базой для развития регулируемой охоты и рыбной ловли.

Часть района, прилегающая к Иваньковскому вдхр., отнесена к одной из восьми существующих в Тверской области рекреационных зон - Конаково-Кимрской, располагающейся по берегам Волги (Иваньковского и Угличского вдхр.) на территории трех районов (Конаковского, Калининского, Кимрского). Условной границей рекреационной зоны на западе является дом отдыха «Игуменка», на востоке р. Медведица. При общей площади около 200 тыс. га, около 55 % ее территории располагается в Конаковском районе, при этом значительная часть занята акваторией Иваньковского вдхр. (327 км2).

Центром рекреационной зоны является санаторно-оздоровительный центр «Карачарово», находящийся в пределах городского поселения г. Конаково. На территории здравницы «Карачарово» в 1975 г. были пробурены две скважины для обеспечения гидроминеральной базы и лечения заболеваний.

Необходимо отметить, что ландшафтная составляющая рекреационного потенциала территории имеет две ключевые характеристики – это непосредственно их рекреационная ценность в качестве объекта отдыха, но, также экологическая характеристика, выражающаяся, прежде всего, в показателе рекреационной емкости, характеризующем допустимую численность отдыхающих, которых территория может вынести единовременно без заметного экологического ущерба. В настоящее время наиболее активно вовлечены в рекреационный оборот, зачастую с ущербом для окружающей среды, прибрежная полоса и многочисленные острова Иваньковского вдхр., такие как памятник природы Заборские (Григорьевские) острова, острова-заказники Низовка, Боровина, Винный, Первый, Второй. Они особо притягательны для туристов-водников и самодеятельных отдыхающих. Эти территории весьма уязвимы перед неорганизованными туристами, непродуманным строительством и поэтому требуют особой охраны и проведения в местах сложившихся туристских стоянок специальных мероприятий по обустройству мест отдыха.

Среди особо охраняемых природных территорий для отдыха используются памятники природы, располагающиеся в живописных местах у воды: лесопарк «Конаковский» в Конаково, парк «Карачарово» в окрестностях санатория «Карачарово», парк «Завидово». В основном они притягательны для кратковременного отдыха.

Степень благоприятности для рекреации определяется совокупностью эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к рекреационным нагрузкам, уровнем развития тех элементов инфраструктуры, от которых зависит доступность ландшафтов для освоения. В результате комплексной ландшафтной оценки территории Конаковского района его ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха (рис. 4.9.1).

Ландшафты – наиболее благоприятные – соответствуют категориям наиболее высокой и высокой эстетической ценности с хорошей транспортной доступностью, за исключением сельскохозяйственных земель, которые для рекреации практически не используются (исключение составляет лишь так называемый агротуризм).

Ландшафты – благоприятные (относительно благоприятные) – соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной освоенностью.

Все типы местоположений, встречающиеся на территории Конаковского района, охарактеризованы в убывающем порядке по степени их благоприятности для рекреации, с указанием особенностей видов отдыха (приложение 3).

Для детального обоснования по размещению зон отдыха в проекте рассматривались ландшафты наиболее благоприятные и благоприятные. В итоге к малоблагоприятным и неблагоприятным территориям для рекреационного освоения отнесены лишь сельскохозяйственные угодья, заболоченные земли и массивы торфяников.

Помимо ландшафтно-рекреационных условий территории комплексная ландшафтная оценка в данном масштабе исследования позволяет определить принципы нормирования рекреационных территорий. Далее приводится рекомендуемая система экологических нормативов допустимой нагрузки для рекреационного использования как предназначенного для этого территорий, так и в целом по Конаковскому району (рис. 4.9.2), базирующаяся на морфолитогенных параметрах местоположений, свойствах преобладающей в них растительности, характеристиках рельефа местности и др.

Конаковский район располагает значительными промысловыми ресурсами, здесь имеются участки охотничьих угодий (в т.ч. ведомственные в границах ГК «Завидово»), общая площадь охотугодий Конаковского районного общества охотников и рыболовов составляет более 110  тыс. га., в т.ч. 6 тыс. га. - водные. Основными промысловыми животными в районе являются: боровая (лоси, кабаны, косули), водоплавающая, болотная дичь, пушные звери (заяц, бобр). На территории района действуют 1 охотничья база Конаковского РООиР, один остановочный пункт, 7 охотбаз Московского ООиР.

В районе существуют многочисленные места, пригодные для рыбной ловли, однако основу промысловой рыбной ловли на территории района представляют обширные водные пространства Иваньковского вдхр. По данным исследований водные биоресурсы водохранилища составляют более 1,2 тыс. т/год, фактический улов не превышает 1 тыс. т/год.

В районе имеются места, перспективные для сбора дикорастущих ягод и грибов (Юрьево-Девичьевское, Первомайское сельские поселения, а также ГК «Завидово»).

Важной особенностью территории Конаковского района является то, что здесь располагается значительная часть Госкомплекса «Завидово» Федеральной службы охраны России, территория которого также распространяется на Калининский район Тверской области и три района Московской области. Особый статус ГК «Завидово» в качестве объекта государственного значения и ООПТ вызывает необходимость более подробно рассмотреть специфику рекреационной и туристской деятельности на его территории.

Территория ГК «Завидово»  составляет 125,4 тыс. га., включая охотничьи угодья, из которых 80,5 тыс. га – заповедная и особо охраняемая зоны, находящиеся в непосредственном владении Комплекса; 44,9 тыс. га – земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении других пользователей и собственников. Вокруг территории Комплекса создана охранная зона с ограниченным режимом природопользования.

К основным задачам ГК среди прочих относятся:

- охрана и обслуживание Комплекса и его территории;

- создание условий для регулируемого отдыха;

- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

- сохранение историко-культурных объектов;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы, экологического просвещения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;

- восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;

- ведение сельского хозяйства и иной хозяйственной деятельности для обеспечения функционирования Комплекса.

Выводы

В результате укрупненной рекреационной оценки ландшафтов Конаковского района было выявлено, что порядка 65 % его территории пригодно для рекреационного использования (наиболее благоприятные и благоприятные ландшафтно-рекреационные условия), с учетом транспортной доступности – 25% территории. Однако, для размещения рекреационных объектов и прокладки маршрутов оздоровительного и экологического туризма наиболее ценными участками признаны территории, прилегающие к берегу Иваньковского водохранилища, а также к акваториям крупных рек, что обусловлено их эстетической и промысловой ценностью, таким образом рекреационно-ценные территории составляют всего 7-10 %.

Рассмотрение совокупности таких характеристик территории, как природные условия, ландшафтное разнообразие, система современного размещения учреждений отдыха, проектные решения по развитию транспорта и формирования систем расселения, позволяет выделять дополнительно территории и центры, благоприятные для рекреационного освоения, в т.ч. участки для строительства оздоровительных учреждений, мест детского отдыха.

В результате сопоставления ландшафтно-рекреационных условий и оценки устойчивости к рекреационным нагрузкам в основу обоснования размещения рекреационной инфраструктуры на перспективу, а также организации рекреационно-природоохранных территорий положен принцип максимального сохранения культурного и природного ландшафта, сочетания различных ландшафтных элементов на стыке качественно различных местоположений. При таких пространственных сочетаниях будет обеспечена возможность рационального использования относительно малоценных территорий под строительство инфраструктуры при сохранении эстетически ценных ландшафтов и видовых характеристик местности, природных рекреационных ресурсов в целом. Для строительства объектов массового отдыха предлагается использовать менее ценные, но устойчивые к рекреационным нагрузкам территории. Наиболее ценные, но уязвимые использовать в качестве лесопарков и мест ограниченной рекреации (в т.ч. ООПТ). Необходимо отметить, что при соответствующем благоустройстве (включающем размещение площадок отдыха, развитие дорожно-тропиночной сети и т.п.) и лесопарковом строительстве рекреационная устойчивость ландшафтов значительно повышается.

Рекреационные территории размещаются в пределах рекреационной зоны повсеместно и могут быть освоены по мере рекреационного спроса местного населения, многочисленных жителей столичной агломерации, других гостей района. На перспективу площадь рекреационных территорий может быть увеличена.

Перспективные центры культурно-познавательного туризма

Туристско-рекреационные ресурсы Конаковского района (ресурсы рекреационно-познавательного типа) представлены объектами культурного наследия, культурными событиями и мероприятиями, проводящимися на территории района, музеями.

Конаковский район обладает интересным и разнообразным культурно-историческим наследием – археологическим, архитектурным, историко-мемориальным.

Здесь располагаются:

- Историческое село Городня (бывший древний город Вертязин) с комплексом памятников архитектуры: церковь Рождества Богородицы, путевой дворец (почтовая станция), построенный по проекту М.Казакова в 1809-1810 гг.;

- Усадьбы (в т.ч. усадьба Г.Г. Гагарина - Карачарово);

- Парковые комплексы (в т.ч. ООПТ);

- Музеи (5 учреждений).

На территории района многочисленны памятники археологического наследия. Однако выявленные и изученные археологические объекты, пригодные для осмотра туристами или музеефикации, расположены весьма неравномерно.

Частью культурного наследия района являются остатки ликвидированного в 1930-х гг. г. Корчевы. Территория и акватория в месте, где находился ликвидированный город, к сожалению, не рассматривается в качестве охраняемого наследия и объекта показа. Среди остатков города на затопленных участках имеются потенциальные объекты подводной археологии, сохранились объекты на незатопленных участках (есть сведения об одном каменном доме Рождественских), а также несколько деревянных домов, перенесенных перед затоплением в г. Конаково на ул. Свободы.

Особое место в ряду достопримечательностей Конаковского района занимает «Конаковский бор» (Конаковский лесопарк), который можно назвать музеем природы под открытым небом.

В середине 2000-х гг. в с. Завидово создан новый Церковно-краеведческий музей. Его экспозиция охватывает период от времен царя Ивана Грозного до наших дней. Освещена деятельность святых мучеников Тверской земли, жертвователей и благотворителей, многих священнослужителей.

Уникальная экспозиция русского фарфора и фаянса хранится в музее Конаковского фаянсового завода. Коллекция из нескольких тысяч экспонатов, созданных более чем за 180-летнию историю завода отражает различные направления в развитии русской керамики.

Конаковский краеведческий музей создан в 1979 г. Фонд музея пополнился материалами из затопленного г. Корчева. В настоящее время музей участвует в различных выставках и фестивалях.

Достопримечательными местами района являются сс. Отроковичи (на правом берегу Волги, к северу от Городни), Видогощи и Едимоново (на левом берегу, напротив п. Радченко и с. Старо-Мелково). Они связаны с деятельностью Н.В. Верещагина (1839-1907) по развитию в России молочного и сыродельного хозяйства, с созданием в конце 1860-х – начале 1870-х гг. первых крестьянских артелей сыроварения, образцовой фермы и школы молочного хозяйства, выработкой высококачественных сортов сыров и масла, поставлявшихся на экспорт.

Основной туристской специализацией района являются культурно-познавательный, событийный, деловой и экологический виды туризма, усиленно развиваются спортивные виды массового отдыха. Особое развитие получили спортивные мероприятия, интересные для посещения туристами, как в летний, так и в зимний период года. В качестве наиболее значимых событий выделяются «Верхневолжская парусная регата» на приз Губернатора Тверской области, фестиваль экстремальных видов спорта «Московское море», лыжный марафон «Конаковская лыжня».

По Конаковскому  району проложен ряд туристских и экскурсионных маршрутов местного значения:

- По г. Конаково: «Город на Волге», «Там, где Волга вьется»;

- «Историческое и литературное Карачарово»;

- «Грудью на огонь» (д. Рябинки);

- «Конаковский фаянс» (экскурсия по Конаковскому фаянсовому заводу);

- «Святыни Руси» (с посещением храма Рождества Богородицы (с. Городня), путевого дворца (с. Городня), храма Успения Богородицы (с. Завидово);

- «Волга – главная улица России» (водная экскурсия, панорамный обзор г. Конаково, с. Свердлово, с. Городня).

Туристско-рекреационная инфраструктура

Сеть обслуживающих учреждений туристского профиля (гостиницы и приравненные к ним средства размещения) в Конаковском районе представлена гостиничным комплексом и турбазами, в т.ч. двумя гостиницами, расположенными непосредственно в г. Конаково, способными разместить единовременно до 200 человек. Небольшой гостиничный комплекс располагается на побережье Волги в д. Свердлово, которое является значительным центром рекреационной инфраструктуры. Отличительной особенностью гостиничного комплекса Конаковского района является сравнительно высокий уровень сервиса, и территориальная концентрация (г. Конаково). Другие городские и сельские поселения не располагают гостиничной инфраструктурой (за исключением крупного ведомственного комплекса УПДК «Завидово»).

Обеспеченность района гостиничной инфраструктурой минимальна, даже при ориентации на старые СНиП достигает не более 38 % от нормативной), Значителен потенциал рекреационной инфраструктуры, которая представлена в Конаковском районе крупным комплексом специализированных средств размещения. Норматив СНиП II-60 -75**, предписывающий организацию 8 мест в учреждениях длительного отдыха на тысячу жителей превышен здесь в 8 раз, что обусловлено лечебно-оздоровительной направленностью рекреационного комплекса района (здесь сложился крупнейший в Тверской области комплекс инфраструктуры отдыха, оздоровления и спорта). Учитывая перечень заявленных инвестиционных намерений, в ближайшие годы в Конаковском районе должны появиться не менее 1-1,5 тыс. мест в объектах специализированного размещения, 500 мест в объектах гостиничного типа. По-видимому, перспективным направлением развития гостиничного хозяйства может стать строительство сети небольших комфортабельных гостиниц, мотелей вдоль важнейших автомобильных трасс, крупных комплексов отдыха, кемпингов.

Специализацией Конаково-Кимрской рекреационной зоны является санаторно-профилактическое лечение, летний отдых (в т.ч. в садово-дачных массивах), детский отдых, отдых выходного дня, активный отдых (преимущественно водные виды спорта).

Основными объектами отдыха на территории района являются многочисленные базы и дома отдыха, санатории-профилактории, спортивные лагеря и детские оздоровительные учреждения (частично ведомственные в собственности крупных предприятий Твери, Москвы и Конаково).

Здесь располагаются 5 санаторно-оздоровительных учреждений (включая пансионаты с лечением), рассчитанные на 2,7 тыс. мест в зимнее время и на 3,2 тыс. мест в период полного развертывания, 17 баз отдыха (1,7 тыс. мест), 2 комплекса отдыха (200 мест), 3 крупных детских лагеря на 800 мест и другие объекты. Высокая концентрация рекреационных объектов наблюдается в Вахонинском, Городенском сельских поселениях – деревни Плоски - Свердлово, Игуменка (подцентры рекреационной системы внутри зоны), на перспективу такие подцентры появятся в Дмитровогорском, Первомайском, Юрьево-Девичьевском сельских поселениях (Федоровское, Дальнее Хорошево, Новенькое, Едимоново).

Все существующие объекты находятся в живописных местах – частично в лесопарковой зоне на берегу р.  Волги, многие комплексы обновляют свою инфраструктуру. Берега водохранилища оборудованы пляжами и пирсами для занятий водными видами спорта, в рекреационной зоне имеется возможность охотиться и рыбачить. Большинство объектов развернуто круглогодично.

Кроме того, значительную площадь крупнейшей в области зоны отдыха занимают коллективные садоводства и огородничества, многочисленные дачные поселки, используемые для отдыха москвичами, местным населением и жителями Твери. Близость к Московскому региону обусловила наличие на территории района 128 садоводческих товариществ площадью до 4,2 тыс. га. Общее количество отдыхающих здесь жителей Москвы и Московской области составляет по предварительной оценке Администрации района до 210-215 тыс. чел.

Прогнозирование туристско-рекреационной активности

В настоящее время Конаково-Кимрская рекреационная зона (центр Карачарово) принимает наибольшее количество отдыхающих среди всех рекреационных дестинаций Тверской области, в первую очередь благодаря своему транспортно-географическому положению изначительному рекреационному потенциалу.

Современный устойчивый поток отдыхающих в зоне Иваньковского вдхр., относящейся непосредственно к Конаковскому району, оценивается в 300 тыс. человек в год (2006-2007 гг.), из них собственно туристы и отдыхающие – 285-300 тыс. чел (более 70 % от числа посетителей), или 30% от числа туристов посетивших Тверскую область за аналогичный период. Число туристских прибытий в район ежегодно увеличивается с начала 2000-х годов. Значительное число туристов и посетителей района посещают г. Конаково и район с деловыми целями или в ходе проводимых (в т.ч. ежегодных) культурных и спортивных мероприятий.

Несмотря на близость к областному центру Конаковский район не включен в Тверскую туристскую зону (Тверь и окрестности), принимающую более 300 тысяч туристов в год. В этой связи туристская активность и существующие туристские предпочтения здесь значительно отличаются от таковых по Тверской туристской зоне. В Конаковском районе на территориях, прилегающих к Иваньковскому вдхр туристские предпочтения можно охарактеризовать следующим образом:

- экологический туризм - 45 % спроса;

- санаторно-лечебный туризм (оздоровительный отдых) -17 %;

- спортивно-экстремальный туризм  (водные виды спорта) - 13 %;

- событийный туризм (регата, фестивали, выставки, форумы, ярмарки, конкурсы) - 11 %;

- деловой туризм - 9 %;

- культурно-познавательный туризм - 4 %;

- поездки к Святым местам - 1 %.

Таблица 4.9.3.

Краткая характеристика территорий

современного рекреационного освоения

| Наименование рекреационной зоны | Площадь, рекреационных зон тыс. га | Центры | Единовременная нагрузка на ландшафт, чел./га (округленно) | Единоврменная емкость ландшафта, тыс. чел. | Современная численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Существующая потрбность в трудовых ресурсах, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конаково-Кимрская рекреационная зона (справочно) | 200 | Карачарово, Кимры | 3,0 | 100 | 500 (оценка) | 2,0 |
| Конаковский район (отдельно) | 110 | Карачарово | 3,0 | 55 | 300 | 1,5 |
| Тверская область в целом | 1099 | Единоврменная емкость ландшафта - 300 тыс. чел., за сезон - 1760 тыс. чел. |  |  | 1545 | 7,9 |

По г. Конаково и по району проложены семь экскурсионно-туристских маршрутов. Значительная часть объектов культурного наследия, представляющая потенциальный интерес для туристов, находится в неудовлетворительном состоянии, что обусловило низкий уровень развития туристской активности, а также ориентацию на использование, прежде всего, местных рекреационных и бальнеологических ресурсов.

В целях развития туризма и рекреационных ресурсов Конаковского района, а также Тверской области в целом на официальном уровне разрабатываются мероприятия по развитию туризма и рекреации, новые туристские маршруты, среди них выделяется проект туристского маршрута «Золотой путь России» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург).

Туристско-рекреационный комплекс Конаковского района ожидает значительное развитие, в связи с социально-экономическим развитием района, созданием ОЭЗ «Завидово» туристско-рекраеционного типа, промышленным строительством, развитием транспортной инфраструктуры, значительными объемами предстоящего гражданского строительства, ростом экономической активности в пределах Московской агломерации. Прогноз развития туристско-рекреационной сферы представлен в таблице ниже. К 2017 г. число туристов и экскурсантов может увеличиться на 40%, к расчетному сроку (2025 г.) – на 75%, при этом численность сезонного населения принята со сравнительно небольшим (23%) ростом на расчетный срок (2009 г. – 215, 2025 г. – 260 тыс. чел.).

Таблица 4.9.4.

Долгосрочный прогноз в сфере туризма и рекреации

| Основные показатели | 2006 г., факт | 2007 г., факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2015 | 2025 |
| Общее число посетителей района (тыс. чел.) | 400 | 420 | 450 | 500 | 600 |
| Число прибытий с рекреационными целями, тыс. чел | 285 | 300 | 320 | 400 | 500 |
| в т.ч. организованных отдыхающих | 128 | 130 | 140 | 220 | 350 |
| в т.ч. организованных туристов (размещены в гостиницах)0, | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 |
| неорганизованная рекреация, тыс. прибытий | 153 | 165 | 173 | 165 | 130 |
| число транзитных посещений, тыс. ч | 115 | 120 | 130 | 100 | 100 |
| число сезонно прибывающих на отдых (дачники, садоводы), тыс. чел. | 210 | 210 | 215 | 240 | 260 |
| Средняя продолжительность пребывания туристов, суток. | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 |
| Средняя продолжительность пребывания отдыхающих, суток. | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 |
| Количество мест в объектах туристской и рекреационной инфраструктуры, мест | 5400 | 5518 | 6120 | 9880 | 15500 |
| в т.ч. гостиничная инфраструктура, мест | 200 | 200 | 320 | 680 | 900 |
| в т.ч. специализированные средства размещения, мест | 5200 | 5318 | 5800 | 9200 | 14600 |

Развитие рекреационных зон и узлов

В Конаковском районе сложились следующие рекреационные зоны и локальные туристско-рекреационные узлы:

Конаково-Кимрская рекреационная зона - одна из крупнейших сложившихся зон рекреации в центральной части России, используется главным образом населением Москвы, Московской области, Твери и в меньшей степени местным населением. Зона отдыха протянулась вдоль р. Волга (Иваньковское вдхр.– в Конаковском и Угличское вдхр. – в Кимрском районах). В Конаковском районе располагается 55 % ее общей площади (110 тыс. га), при этом значительная часть занята акваторией Иваньковского вдхр. (3,27 тыс. га). Здесь располагаются многочисленные учреждения отдыха (санатории, пансионаты, базы отдыха), а также  крупные массивы коллективных садоводств, дачных поселков, где отдыхают преимущественно москвичи (общая площадь более 4 тыс. га). На берегу водохранилища преобладают защитные леса, в том числе имеются два парка и лесопарковая часть зеленой зоны г. Конаково - эта территория является традиционным местом отдыха многих горожан. На берегу водохранилища созданы стоянки и пристани для маломерных судов, причалы и эллинги (в т.ч. частные и ведомственные).

Преимущественными видами отдыха являются - санаторно-курортного лечения, кратковременного семейного и детского отдыха, активной рекреации (водные виды спорта), промысловая рекреация (регулируемая охота, рыбная ловля, сбор дикоросов).

«Карачарово». Локальным центром рекреационной зоны (рекреационным узлом) является крупный санаторно-оздоровительный центр «Карачарово» (800 мест), находящийся в пределах городского поселения г. Конаково. Это крупное оздоровительное учреждение, ежегодно принимающее более 18 тыс. отдыхающих. Преимущественным видом отдыха является – санаторно-курортное лечение.

«Завидово». Второй крупный центр отдыха на территории Конаковского района и первый по количеству отдыхающих - УПДК комплекс отдыха «Завидово» расположен в устье р. Шоша на берегу водохранилища. Этот ведомственный комплекс имеет более 500 мест и принимает порядка 25 тыс. отдыхающих в год. Преимущественными видами отдыха являются – долговременный отдых, семейный отдых, активный отдых. На территории сельского поселения «Завидово» будет организована особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.

«Верхневолжье». Центр отдыха располагается в западной части района на берегу водохранилища в 50 км от г. Конаково в непосредственной близости к пгт. Радченко и автомагистрали М-10 «Россия». Действует крупный пансионат с лечением «Верхневолжский», ежегодно принимающий более 10 тыс. отдыхающих. Преимущественными видами отдыха являются – долговременный отдых, семейный отдых, активный отдых.

«Игуменка». Центр отдыха располагается в Городенском сельском поселении на границе с Калининским районом на берегу Иваньковского водохранилища. Санаторий «Игуменка» (480 мест) ежегодно принимает 5 тыс. отдыхающих. На противоположном берегу (Калининский район) водохранилища располагается крупный пансионат с лечением «Лисицкий бор» (400 мест). Преимущественными видами отдыха являются – санаторно-курортное лечение, долговременный отдых, активный отдых.

«Свердлово - Плоски». Центр отдыха располагается в Вахонинском сельском поселении на берегу водохранилища в 25 км. от г. Конаково. Здесь сосредоточено множество объектов отдыха общей емкостью на 1200 мест. Преимущественными видами отдыха являются – детский отдых, долговременный семейный отдых, активный отдых.

На схеме развития туризма и рекреации (рис. 4.9.3) выделяется активно развивающаяся Конаково-Кимрская рекреационная зона (территориальная рекреационная система). Это относительно большая по площади территория, характеризующаяся высокой рекреационной активностью с традиционными видами отдыха и туризма, включающая несколько близко расположенных крупных рекреационных центров и учреждений отдыха, и специализированная на реализации определенного туристско-рекреационного модуля. В ее состав входят:

- рекреационные зоны средней (150 км) доступности от Москвы и Твери;

- зоны сохранения исторически ценного культурного ландшафта, насыщенные памятниками историко-архитектурного наследия (с.  Городня, с. Завидово);

- крупные ареалы самодеятельного рекреационного освоения, места, связанные с отдыхом у водоемов, промысловым отдыхом в  наиболее посещаемых лесах, охотой и рыболовством;

- Территория Государственного Комплекса «Завидово» с охранной зоной с ограниченным режимом природопользования.

Предложения по развитию туристско-рекреационного комплекса

Конаковский район обладает значительным потенциалом для развития туризма, так как имеет выгодное географическое положение. Развитие рекреации в Конаковском районе в дальнейшем следует рассматривать как полноценную отрасль хозяйства. Помимо этого, в районе созданы определенные предпосылки для развития туристской деятельности. Близость к Московскому региону и наличие транспортных связей позволяет активно включаться в систему новых туристских маршрутов, формирующихся в Тверской области, Подмосковье и Центральной России. Стоит отметить возможность включения туристских достопримечательностей района (Завидово, Городня) в формирующийся межрегиональный туристский маршрут «Золотой Путь России», который пройдет через Тверскую область с северо-запада на юго-восток, что позволит значительно увеличить поток внутренних и иностранных туристов на территории Конаковского района и всей области.

Рекреационный центр «Созь» предлагается к организации в Первомайском сельском поселении на территории, прилегающей к заливу Иваньковского вдхр. при впадении р. Сосцы в р. Созь. Рекреационный центр рассматривается в качестве места долговременного отдыха, сезонного и круглогодичного проживания на природе, расширяет географию отдыха и оздоровления жителей Конаковского района, Твери, Москвы. Центр рекреации расположится в пределах  живописных, благоприятных для рекреации ландшафтов. Берега водохранилища покрыты смешанным лесом, имеются удобные выходы к воде, возможно создание благоустроенных пляжей и пристаней для маломерных судов. Наличие водных пространств способствует водным прогулкам и занятием активными видами спорта на воде, яхтенным спортом. Существует проект организации крупного комплекса отдыха, включающего гостевую инфраструктуру, пансионат, яхт-клуб, конноспортивный комплекс.

Рекреационный центр «Новенькое» предлагается к организации в Юрьево-Девичьевском сельском поселении на территории, прилегающей к Иваньковскому вдхр. в непосредственной близости к с. Юрьево-Девичье в пределах  живописных, благоприятных для рекреации ландшафтов. Берега водохранилища покрыты смешанным лесом, имеются удобные выходы к воде. Здесь предполагается строительство яхт-клуба и центра водных видов спорта на берегу водохранилища, прочих объектов спортивной инфраструктуры для круглогодичного использования территории рекреационного центра. Для размещения отдыхающих предполагается создание базы отдыха, коттеджного жилого поселка. Дополнительно будет организована конно-спортивная база, оборудован пляжа, эллинг и вертолетная площадка. Реализация  данного проекта позволит увеличить поток туристов в  Конаковский район, проводить крупные водные спортивные состязания, в том числе яхтенные. Рекреационный центр рассматривается в качестве места долговременного отдыха, проведения мероприятий и соревнований по активным видам спорта, в т.ч. водным.

Рекреационный центр «Федоровское» предлагается к организации в Дмитровогорском сельском поселении на территории, прилегающей к Федоровскому и Новосельскому заливам Иваньковского вдхр.. Рекреационный центр рассматривается в качестве места долговременного отдыха, отдыха выходного дня, организованного промыслового отдыха (рыбная ловля), развития активных водных видов спорта. Центр рекреации расположится в пределах живописных, благоприятных для рекреации ландшафтов. Берега водохранилища покрыты лиственным лесом, имеются удобные выходы к воде, возможно создание пристаней для маломерных судов и яхт.

Туристский центр «Городня» предлагается к развитию в историческом селе Городня (бывш. древний город Вертязин) с комплексом интереснейших памятников архитектуры: храм Рождества Богородицы, путевой дворец (почтовая станция), природных объектов (оползни, обнажения). Городня располагается на берегу Волги, от храма открываются живописные пейзажи. Здесь предполагается создание туристской и придорожной инфраструктуры (смотровая площадка, кафе, гостиница, сувенирный магазин).

Туристский центр «Завидово» предлагается к развитию в историческом селе Завидово с интереснейшими объектами показа - храм Успения Пресвятой Богородицы (XVI в.), связанный с именем императора Александра I, церковно-краеведческий музей.

Для дальнейшей работы в направлении развития туристско-рекреационной сферы необходимо продолжить проведение мероприятий, связанных с совершенствованием инфраструктуры туризма, развитием и улучшением качества предоставляемых туристам услуг, внедрением новых форм и видов туристского продукта, производством сувенирной продукции, совершенствованием музейной деятельности, укреплением контактов с турфирмами области и страны.

На первую очередь до 2015 г. предлагается создание 10 тыс. мест во всех средствах размещения (680 мест – в учреждениях гостиничного типа, 9200 тыс. мест – в учреждениях отдыха), на расчетный срок – 15,5 мест (900 мест и 14,6 тыс. мест) соответственно.

В целях развития рекреационной деятельности необходимо формирование и развитие системы парковых и лесопарковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства.

На первую очередь (2015 г.) размещение объектов туристско-рекреационного назначения предлагается на территории следующих  городских и сельских поселений района:

- Первомайское сельское поселение – реализация проекта по созданию крупного рекреационного центра на территории, прилегающей к заливу Иваньковского вдхр. при впадении р. Сосцы в р. Созь (дд. Мыслятино, Дальнее Хорошево). Предполагается построить 3 гостиницы курортного типа (при яхт-клубе на 250 мест, отдельный комплекс «Маяк» на 800 мест, отдельный комплекс «Рыбацкая деревня» на 150 мест), гостевые дома (50 мест), яхт-клуб, конно-спортивный комплекс, оздоровительный комплекс (спа-отель) на 50 мест, пансионат (200 мест), автоклуб и авиа-клуб;

- Юрьево-Девичьевское сельское поселение – реализация проекта по созданию крупного спортивно-рекреационного центра на территории, прилегающей к Иваньковскому вдхр. в непосредственной близости к с. Юрьево-Девичье (д. Новенькое). Предполагается построить крупный яхт-клуб, базы отдыха (300 мест), конно-спортивную базу, эллинги. Реализация проекта создания культурно-рыболовного хозяйства «Нефедиха» в д. Едимоновские Горки (с базой на 50 мест). Строительство трех баз отдыха (д. Осиновка, Загорье, Андрейцево) по 50 мест каждая;

- Городенское сельское поселение – предполагается строительство конно-спортивной базы (ООО ФК «Станица»), строительство 2 туристских баз в районе дд. Игуменка и Алексино (по 50 мест), предполагается благоустройство смотровой площадки в с. Городня, строительство придорожного комплекса отдыха, гостиницы (на 25 мест), сувенирного магазина и пр., для развития промысловой рекреации – строительство двух охотничье-рыболовных баз (по 15 мест) в дд. Дмитрово, Андреевское;

- Сельское поселение «Завидово» строительство гостевой и рекреационной инфраструктуры. Предполагается строительство мотеля (50 мест), туристской базы (100 мест), яхт-клуба, курортной гостиницы (200 мест) с организацией пляжа (1 км.) в устье р. Дойбицы, туристской гостиницы на 50 мест с гольф-клубом (д. Архангельское), гостиницы (50 мест), благоустройство территории музейно-храмового комплекса;

- Вахонинское сельское поселение – строительство гостиниц и оздоровительных комплексов (д. Плоски, с. Свердлово, д. Терехово) – общей вместимостью до 500 мест;

- Городское поселение п. Новозавидовкий, предусматривается благоустройство пляжа на Иваньковском вдхр. в районе дд. Лазурная, Тешилово, строительство гостиницы (50 мест);

- Козловское сельское поселение - организация зоны массового кратковременного отдыха для жителей городского (пгт. Козлово) и сельского поселений, создание на берегу Шошинского плеса Иваньковского вдхр. нестационарных объектов рекреационной инфраструктуры, подготовка прибрежной полосы и акватории для отдыха населения;

- Дмитровогорское сельское поселение – предполагается строительство базы отдыха на берегу Федоровского залива (на 120 мест), мотеля на 35 мест (д. Дмитрова Гора);

- Старомелковское сельское поселение - строительство базы отдыха на 100 мест;

- Городское поселение г. Конаково – завершение строительства комплекса отдыха на 250 мест, строительство гостевых домов на 100 мест.

В период с 2015 по 2025 гг. (расчетный срок) необходимо ввести в строй:

- Первомайское сельское поселение – предполагается строительство гостиничной инфраструктуры на 50 мест, инфраструктуры отдыха на 1,4 тыс. мест;

- Юрьево-Девичьевское сельское поселение – строительство инфраструктуры отдыха на 1,3 тыс. мест;

- Городенское сельское поселение - строительство гостиничной инфраструктуры на 50 мест, инфраструктуры отдыха на 300 мест;

- Вахонинское сельское поселение - строительство инфраструктуры отдыха на 1 тыс. мест;

- Сельское поселение «Завидово» - строительство гостиничной инфраструктуры на 50 мест;

- Организация гостевых домов (20 мест) в прибрежной части Козловского сельского поселения (Иваньковское вдхр.);

- Дмитровогорское сельское поселение – строительство инфраструктуры отдыха на 1 тыс. мест;

- Старомелковское сельское поселение – строительство инфраструктуры отдыха на 150 мест;

- Городское поселение г. Конаково - строительство гостиничной инфраструктуры на 70 мест, инфраструктуры отдыха на 250 мест

Большие перспективы развития туристско-рекреационного комплекса и транзитного придорожного сервиса в Конаковском районе основываются на его выгодном географическом положении – незначительном удалении от Москвы, наличии развитой сети транспортных коммуникаций и сложившихся рекреационных потоках. Формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса приведет к увеличению бюджета района, созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего предпринимательства.

## 4.11. Транспортная инфраструктура

Существующее положение

Конаковский район расположен в юго-восточной части Тверской области, на границе с Московской областью. Район занимает выгодное географическое положение на пересечениях международных и внутренних транспортных путей – железнодорожных, автомобильных, речных, которые обеспечивают связь района со столицей РФ, Санкт-Петербургом, областным центром и другими районами Тверской области.

Административный центр района – г. Конаково – соединен железнодорожной веткой со станцией Решетниково (Московская область), расположенной на трассе «Москва – Тверь – Санкт-Петербург». По железной дороге от г. Конаково до станции Решетниково – 36 км, до Москвы – 141 км. С Тверью административный центр района связан автомобильными дорогами общего пользования (77 км).

По территории района проходит международный транспортный коридор «Север – Юг» (участок панъевропейского транспортного коридора №9), в состав которого входят участки железной дороги Санкт-Петребург – Тверь – Москва и автомобильной дороги – Москва – Санкт-Петербург. Конаковский район расположен на Волжском водном пути, обеспечивающим взаимосвязь с Московской, Ярославской и Нижегородской областями.

В системе транспортного обслуживания участвуют железнодорожный, автомобильный и речной транспорт.

Эксплуатационная длина наземных транспортных коммуникаций составляет: железных дорог общего пользования – 59 км, автомобильных дорог с твердым покрытием – 475,5 км, судоходных водных путей – 88,6 км. По сравнению с Тверской областью в целом обеспеченность Конаковского района путями сообщения высокая (табл. 4.10.1).

Таблица 4.10.1.

Плотность транспортной сети Конаковского района и Тверской области

| Наименование | Плотность транспортной сети км/тыс. км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | железных дорог | автомобильных дорог с твердым покрытием | водных путей |
| Тверская область | 21,2 | 175 | 11,6 |
| Конаковский район | 27,9 | 224 | 41,9 |

Ниже приведена характеристика транспортных коммуникаций на основании данных следующих организаций:

- ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»

- Управление ГИБДД Тверской области

- Департамент транспорта и связи Тверской области

- Управление архитектуры и градостроительства Конаковского района

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области.

Автомобильные дороги

Конаковский район имеет развитую  автодорожную сеть. Каркас транспортной сети района формируется дорогами федерального и регионального значения, обеспечивающие  транспортные связи района с соседними районами и областями.

- Автомобильная дорога федерального значения Москва – Санкт-Петербург (М-10 «Россия») – I, II технической категории, покрытие – усовершенствованное, протяженность трассы в пределах района – 33,2 км. Является частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечивает связь с Москвой, Тверью, Санкт-Петербургом и другими городами и районами РФ, служит для пропуска основных потоков транзитного транспорта.

- Автомобильная дорога регионального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково – III технической категории,  покрытие – усовершенствованное, средняя интенсивность движения – 5900 ед./сут. Обеспечивает связь районного центра с Московской областью и Калиниским районом, дает выход на трассу Москва - Санкт-Петербург.

- Автомобильная дорога регионального значения Тверь – Рождествено -  з-д 1 Мая – Ильинское – IV б технической категории, покрытие – усовершенствованное.

Основная сеть дополняется автомобильными дорогами межмуниципального значения, обеспечивающих связи крупных населенных пунктов, центральных усадеб, важных объектов области с центрами районов, федеральными  и региональными (приложение 4).

Связи внутри и между поселениями района обеспечиваются также автомобильными дорогами местного значения. Их протяженность составляет порядка 330 км, 76% этих дорог (252 км) являются грунтовыми, не имеют твердого покрытия, что делает их труднопроезжаемыми особенно в осенне-весенний период.

Общая протяженность автомобильных дорог оставляет 732,5 км, из них с твердым покрытием – 475,5 км (65% от общей протяженности). Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет – 224 км/тыс. км2. По этому показателю район занимает лидирующую позицию по Тверской области. (В среднем по Тверской области – 175 км на 10 тыс. км2).

Дорожная  сеть с твердым покрытием распределяется по территории района неравномерно, наибольшая густота наблюдается в юго-восточной части, наименьшая – в северо-восточной.

Необходимо отметить плохое состояние дорожного покрытия большинства дорог района, которое негативно сказывается на безопасности дорожного движения, на  пропускной способности дорог, а также на мобильности населения района и качестве жизни жителей.

На пересечениях региональных и межмуниципальных автодорог с реками, железными дорогами и автомобильными дорогами на территории области имеется 18 мостов (в т.ч. через Иваньковское водохранилище – 1 ед.) и 1 путепровод. Из общего количества перечисленных транспортных мостов и путепроводов лишь один находятся в неудовлетворительном состоянии (а/д Вахонино-Свердлово, мост через р. Инюха) (приложение 5).

Помимо перечисленных мостов, состоящих на учете  ГУ «Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области», на территории района располагаются: 5 мостовых сооружений по федеральной автодороге Москва – Санкт-Петербург (в т.ч. 1 через Иваньковское водохранилище); 3 мостовых перехода в переделах г. Конаково.

Автомобильный транспорт

На долю автомобильного транспорта приходится основная часть пассажирских и грузовых перевозок, выполняемых на территории района.

Грузовые перевозки осуществляют следующие предприятия: ОАО «Конаковское АТП», ООО «АТП Конаковской ГРЭС», ГУП «Конаковское ДРСУ».

Автомобильным транспортом за 2008 г. в районе перевезено 6345 тыс. пасс, в т.ч. внегородские перевозки – 5300 тыс. пасс.

Пассажирские перевозки на территории района осуществляют следующие предприятия: ОАО «Конаковское АТП», ООО «Такма», ООО «Петра», ООО «Автосфера» (пгт. Редкино).

Конаковский район имеет достаточно развитую сеть междугородного и пригородного автобусного сообщения (рис. 4.10.1). В районе действует 28 маршрутов, в т.ч. 2 междугородных (протяженностью 218 км,), 26 пригородных (протяженностью 473,1 км). Автобусная станция имеется только в районном центре.

Внутригородской пассажирский транспорт организован лишь в Конаково, в городе действует 9 автобусных маршрутов (протяженностью 83,2 км). Износ автобусного парка составляет 39%.

Наряду с автотранспортными предприятиями района, внегородские перевозки (преимущественно транзитные) обслуживаются предприятиями Калининского, Кимрского районов, а также Московской области.

Административным центр района – г. Конаково, является центром интеграции сферы услуг, деловой, административно-управленческой и культурной жизни населения района, а также межрайонным областным центром Тверской области. В соответствии с этим в проекте построена часовая и полуторачасовая транспортная доступность г. Конаково при использовании общественного транспорта (автобуса). 54 населенных пунктов района с численностью населения 48,1 тыс. чел. (56%), в т.ч. 53 сельских населенных пункта с населением 7,9 тыс. чел. укладываются в пределы часовой доступности. 96 населенных пунктов района с численностью населения 81,1 тыс. чел. (93%), в т.ч. 91 сельских населенных пункта с населением 16,1 тыс. чел. укладываются в нормальные пределы полуторачасовой доступности. От подцентров социального обслуживания Конаковского района (Редкино, Новозавидовский) были также построены зоны влияния, представляющие собой получасовую транспортную доступность. В результате 97% населения проживает  в рассмотренных зонах влияния (рис. 4.10.2).

Парк автотранспорта района за последние годы неуклонно растет, в основном за счет значительного роста парка  автомобилей индивидуальных владельцев. Намечается тенденция незначительного роста парка грузовых автомобилей, количество автобусов сокращается.

Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев в расчете на 1000 жит. в районе составляет 177,4 ед., что несколько выше чем в среднем по Тверской области (157,9 ед. на 1000 жит.).

Железнодорожный транспорт

В меридиональном направлении через весь район проходит железнодорожная магистраль федерального значения Москва – Санкт-Петербург, входящая в международный транспортный коридор «Север – Юг». Линия двухпутная, электрофицированная, протяженность в границах района – 34 км.

В широтном направлении действует линия Решетниково – Конаково, обеспечивающая железнодорожную связь районного центра и магистральной линии Москва – Санкт-Петербург. Линия однопутная, электрофицированная, протяженность в границах района – 25 км. На данной линии организовано движение электропоездов Москва – Конаково, Конаково – Москва (интенсивность – 8 пар поездов в сутки).

Общая протяженность железнодорожных линий общего пользования, проходящих по территории района, – 59 км. Плотность сети – 27,9 км/тыс. км2, что в 1,3 раза превышает средний показатель по Тверской области в целом (21,2 км/тыс. км2).

Некоторые предприятия района имеют собственные железнодорожные пути – завод ЖБИ, ОАО «Редкинский опытный завод», Комбинат «Изоплит» ОАО «Термостепс» и пр.

На территории района расположено 4 станции (Завидово, Конаковский мох, Редкино, Конаково ГРЭС) и 5 остановочных платформ (Черничная, Путепроводная, Московское море, Донховка, Межево). Наиболее крупными железнодорожными узлами являются станция Конаково ГРЭС (грузовая, IV класса, грузооборот за 2006 г. – 163 тыс. т., отправлено пассажиров за 2006 г. – 488 тыс.) и Редкино (промежуточная, III класса). Остановочные платформы обслуживают только пассажиров.

Внутренний водный транспорт

Конаковский район располагается на Волжском водном пути, протяженность которого в пределах района составляет 76,5 км.

Средняя продолжительность навигационного периода 207 суток. Гарантированная глубина – 4 м.

Судоходной также является р. Созь (12 км).

На территории района располагается большое количество пристаней, большинство из которых на данный момент не действует.

По Волге осуществляются грузоперевозки (транзитные по отношению к району), обслуживаемые ОАО «Тверской порт». Их величина за последние годы имеет тенденцию к снижению. Объем пассажироперевозок (в основном транзитных по отношению к району) неуклонно растет за счет экскурсионных маршрутов.

Между пос. 1 Мая и Конаково по р. Созь курсирует теплоход (принадлежащий ОАО «Тверской порт»), протяженность рейса – 23 км, за навигационный период по этому маршруту перевозится порядка 12 тыс. пасс. Навигационный период составляет 5 месяцев (конец апреля - сентябрь).

На территории района организованы две паромные переправы:

- Через Иваньковское водохранилище в районе г. Конаково (пос. Рыбхоз) – грузопассажирская переправа. Связывает районный центр с населенными пунктами Конаковского района и зонами отдыха, расположенными на левом берегу Иваньковского водохранилища. Альтернативный путь по автомобильной дороге составляет 120 км и требует соответствующих этому расстоянию материальных и временных затрат.

- Через канал им. Москвы по автомобильной дороге «Москва - Санкт-Петребург» - Конаково – Иваньково. Связывает г. Конаково с Дубной и автомобильной дорогой Кимры-Клетино-Дубна.

Воздушный транспорт

В настоящее время на территории Конаковского района воздушный транспорт не функционирует. Однако, вблизи районного центра (д. Селихово) до 1993 г. действовал аэродром местной гражданской авиации. На вышеуказанной площадке возможна реконструкция ВВП для развития малой авиации в сельскохозяйственных и туристических целях. Выполнение полетов возможно разрешить только после определения пригодности аэродрома к полетам с соблюдением всех требований нормативных документов ГС ГА России.

В районе существует ряд частных вертолетных площадок, расположенных в  рекреационных зонах (рядом с домами отдыха и турбазами).

Ближайший действующий аэродром гражданской авиации («Аэропорт Змеево») располагается в г. Твери (77 км). При необходимости в использовании авиационного транспорта со стороны МЧС, служб спасения, департамента здравоохранения, туристических организаций и т.д. возможно воспользоваться услугами базирующихся там авиапредприятий.

Международный аэропорт Шереметьево (г. Москва)  находиться на удалении 140 км от административного центра района.

Выводы

- Проектируемый район обладает значительным потенциалом, сочетая в своей транспортной инфраструктуре возможности комплексного использования железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

- Транспортные коммуникации района хорошо развиты. Плотность автомобильных и железных дорог достаточно высокая, особенно в юго-восточной части района. Зоны влияния путей сообщения покрывают практически всю территорию района

- Некоторые участки дорожной сети и искусственные сооружения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции (устройстве усовершенствованных покрытий, повышении категории дороги в соответствии с интенсивностью), так как не отвечают современным требованиям по безопасности движения, габаритам и грузоподъемности. Очевидна необходимость строительства обходной дороги г. Конаково, создания постоянной связи с Дубнинским, Кимрским районами, а в перспективе постоянной круглогодичной связи между левобережной и правобережной частями района.

- В настоящий момент уровень облуживания населения пассажирским транспортом достаточно высокий (93% населения укладываются в нормальные пределы полуторачасовой доступности административного центра). Подвижной состав характеризуется довольно высоким процентом износа (39%).  Необходимо совершенствовать структуру парка   пассажирских  транспортных средств,  модернизировать  и  улучшать  их  технико -  эксплуатационных характеристики; улучшать качества услуг на пассажирском транспорте, повышать регулярность  движения; развивать новые автобусные маршруты; особое внимание уделять строительству и реконструкции объектов пассажирского транспорта.

- Одним из основных планировочных недостатков является отсутствие достаточного количества путепроводов через магистральные железнодорожные пути, что снижает не только пропускную способность железнодорожной сети, но и безопасность движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

- Конаковский район обладает значительным потенциалом в области водного транспорта. Однако, в настоящий момент уровень использования водного транспорта как для пассажирских так и для грузовых перевозок очень низкий. Портовое хозяйство района не соответствует современным требованиям по развитию портовых причальных комплексов, техническому состоянию судов, что сдерживает рост пассажирских и грузовых перевозок.

- Существующая малая авиация в районе функционирует в основном на коммерческой основе.

Обоснование проектных предложений

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения района в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с Московской областью и соседними районами Тверской области, привлечь в регион российские и иностранные инвестиции и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и перспективного развития района.

Основная цель развития транспортной инфраструктуры – создание условий для улучшения социально-экономического положения района путем снижения затрат на транспортировку товаров и грузов, улучшения качества транспортных услуг, предоставляемых населению, обеспечения растущих потребностей экономики в транспортных услугах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- реконструкция и модернизация инфраструктуры транспорта;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- совершенствование технического состояния всех видов транспорта;

- внедрение современных технологий, ориентированных на высокое качество транспортных услуг и снижение ресурсоемкости перевозок;

- расширение рынка транспортных услуг и повышение качества обслуживания пассажирских перевозок;

- внедрение современных информационных технологий.

При выполнении данного раздела Схемы территориального планирования района были использованы документы, в которых была определена стратегия развития экономики и транспортной инфраструктуры РФ и Тверской области:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 №877-р;

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5.12.2001 г. №848);

- Национальная программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог России на период до 2010 г. «Дороги России ХХI века»;

- «Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года»;

- «Высокоскоростная специализированная пассажирская магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва. Технико-экономическое обоснование. Корректировка с учетом замечаний экспертиз. 1995 г.»;

- Проект реконструкции трассы автодороги «Москва – Санкт-Петербург», 2004-2010 гг. (ЗАО «Петербург-Дорсервис» и ЗАО «НИПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры», г. Санкт-Петербург);

- Инвестиционный проект «Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684» (ОАО «Союздорпроект» по заказу ФГУ «Дороги России»);

- Обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке Москва – Торжок 29+300 – км 246+000 с обходами г. Клин и г. Солнечногорск в Московской и Твреских областях;

- Обоснование инвестиций в строительство скоросной автомобильной магистарли  Москва – Санут-Петербург на участке  км 58 – км 684;

- Долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы»;

- Концепция развития дорожной деятельности в Тверской области на период 2009-2015 годы (НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры, Санкт-Петербург, 2009 г.);

- Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года. Приложение приоритетные программы развития дорожной сети Тверской области на период 2009-2015 гг. (НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры, Санкт-Петербург, 2009 г.);

- Концепция развития малой авиации в Тверской области на 2009-2015 годы;

- Концепция развития общественного транспорта в Тверской области на 2009-2020 годы;

- Схема развития сети автомобильных дорог Тверской области (ГипродорНИИ, 1995г.);

- Схема территориального планирования Тверской области (НПИ «ЭНКО», 2007 г.);

- «Комплексная программа развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район»;

- Проект районной планировки Конаковского района Калининской области («Севзапгипросельхозстрой», 1981 г.);

- Концепция генерального плана городского поселения «Большое Завидово» Конаковского района Тверской области;

- Генеральный план МО Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области;

- Предложения Департамента транспорта и связи Тверской области.

Проектные предложения подразделяются на две основные части. Первая часть полностью учитывает мероприятия, намеченные в вышеперечисленных документах. Вторая часть – обосновывает проектные решения, вытекающие из детального рассмотрения потребностей Конаковского района. При этом следует иметь в виду, что эти решения подразумевают не столько требование их реализации в пределах расчетного срока, сколько необходимость резервирования соответствующих территорий, что является основной целью СТП.

Ниже приводится перечень и дается характеристика принятых основных проектных решений в разрезе отдельных  видов транспорта.

Автомобильные дороги

Принятые проектные решения основываются на соблюдении следующих принципов.

- Развитие, совершенствование и модернизация транспортных направлений, входящих в состав международного транспортного коридора «Север – Юг», перспективного коридора (Калуга – Тверь – Владимир – Рязань – Тула) и Верхневолжского транспортного коридора; приведение их к международным стандартам по техническим, экономическим, социальным и экологическим условиям.

- Завершение формирования опорной сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог для обеспечения дополнительных связей с прилегающими районами Московской и Тверской областей (Дубнинским, Клинским, Кимрским районами).

- Формирование местных сообщений на территории района с целью обеспечения устойчивых и удобных связей населенных пунктов района, а также зон перспективного градостроительного развития с сетью дорог общего пользования, ж/д станциями;  увеличения транспортной доступности рекреационных территорий района (прежде всего зоны отдыха Иваньковского водохранилища).

- Реконструкция и капитальный ремонт существующей автодорожной сети района, ликвидация грунтовых разрывов сети, благоустройство улично-дорожной сети в центре и подцентрах района.

- Улучшение транспортного обслуживания населения.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог федерального значения

В Схеме территориального планирования Конаковского района учитываются следующие мероприятия по развитию объектов федерального значения, предусмотренные стратегическими документами по развитию транспортной инфраструктуры.

Мероприятия, учитываемые в соответствии с  Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года и Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)»:

- Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург по параметрам I технической категории с 4-8 полосной проезжей частью, со строительством обходов населенных пунктов с организацией 4-полосного движения на территории Тверской области. Протяженность по территории района - 36 км, предусматривается  сооружение транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с а/д Мокшино-Козлово, Городня – Редкино – Стариково, а также в сельском поселении «Завидово» и и 2 путепроводов на пересечениях с а/д Кошелево – Межево, Межево – Вознесенское, Борцино – Безбородово – о. Низовка. Указанная в проекте трасса скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (принятый вариант на момент разработки проектных решений Схемы территориального планирования) приводится в справочно-информационных целях и не подлежит утверждению. В случае изменения данной трассировки необходимо внести изменения в проект Схемы.

- Реконструкции участков автомобильной дороги М-10 «Россия» по нормативам I технической категории со строительством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении а/д М-10 с автомобильной дорогой "Москва – С.- Петербург" – Конаково – Иваньково (116 км), в сельском поселении «Завидово», а также с а/д Городня - Редкино - Стариково (136 км).

Мероприятия, учитываемые в соответствии с проектом «Национальной программы модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года»:

- Резервирование территории для возможности проложения за пределами расчетного срока СТП перспективного автодорожного коридора Калуга – Тверь – Владимир – Рязань – Тула,  обеспечивающего разгрузку Московского транспортного узла. Данный коридор пройдет по северной части Конаковского района, что потребует строительства новых участков автодорог, а также реконструкции существующих (Тверь - Рождествено - з-д  I Мая - Ильинское).

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального значения

Мероприятия, учитываемые в соответствии с Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года:

- Формированием нового межрегионального транспортного коридора - а/д «Россия» - Конаково – Кимры – Калязин – Углич – Рыбинск (Верхневолжский транспортный коридор). Данный коридор обеспечит выход автомобильного транспорта с территории Московской области,  в районы  Тверской и Ярославской областей. Маршрут  соединит не связанные ранее верхневолжские города с целым рядом населенных пунктов Конакоского, Кимрского и Калязинского районов на территории Тверской области, а также города Углич и Рыбинск Ярославской области в единую транспортную сеть с выходом на международный транспортный коридор №9. На территории Конаковского района намечается:

- реконструкция участка км 0 – км 21+700 автомобильной дороги "Москва – Санкт-Петербург" – Конаково – Иваньково, что позволит улучшить межрегиональные связи повысит пропускную способность трассы;

- стротельство обхода г. Конаково на региональной автомобильной дороге "Москва - Санкт-Петербург" - Конаково - Иваньково, что обеспечит бесперебойное движение по маршруту Верхневолжского транспортного коридора, выведет из административного центра транзитные потоки, улучшит экологическую обстановку, сократит время нахождения в пути грузов и пассажиров;

- строительство мостового перехода через канал им. Москвы взамен существующей в настоящее время паромной переправы через канал им. Москвы, что существенно уменьшит время нахождения в пути грузов и пассажиров.

- Капитальный ремонт автомобильной  дороги  Тверь-Рождествено-З-д 1Мая-Ильинское на участке км 51+500-65+700.

- Капитальный ремонт автомобильной  дороги  "Москва-Санкт-Петербург"-Конаково-Иваньково на участке км 26+200-50+000.

Мероприятия, предлагаемые в Схеме территориального планирования Конаковского района, в дополнение к Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 -2015 годы и на плановый период до 2030 года:

- строительство дороги регионального значения Никольское - Дубна (протяженность на территории района 5,8 км) по направлению Верхневолжского транспортного коридора;

- строительство путепроводов на пересечении существующих железнодорожных линиий с автомобильными дорогами: железнодорожной линии Решетниково – Конаково с а/д «Москва - Санкт-Петребург» - Конаково – Иваньково (2 путепровода, в т.ч. на пересечении с автомобильным обходом Конаково).

Мероприятия по развитию автомобильных дорог межмуниципального значения

Мероприятия, учитываемые в соответствии с Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года:

- строительство автомобильной дороги Тарлаково  - Микляево (протяженность на территории района 3,3 км), входящей в состав Верхневолжского транспортного коридора. Это направление создаст новый межрегиональный маршрут  с выходом на А-108 МБК (на переспективу-ЦКАД) в Московской области - «Конаково – Дулово – Высоково» – Тарлаково – Микляево – Клин, Дулово – Нижнево – Усть-Пристань - Рогачево;

- строительство автомобильной дороги Дулово (Тверская область) - Нижнево (Московская область) (протяженность на территории района 1,3 км), входящей в состав Верхневолжского транспортного коридора. Строительство обеспечит связь Конаковского района с Рогачевским шоссе Р-113 и большим Московским кольцом А-108;

- капитальный ремонт автомобильной  дороги Вахонино - Свердлово на участке км 0+000 - 4+800;

- капитальный ремонт автомобильной  дороги Свердлово - Плоски - п.Энергетик 0+000 - 5+300.

- строительство подъезда к д. Демидово от автомобильной дороги М 10 "Россия" (0,5 км);

- строительство подъезда к д. Дубровка от автомобильной дороги Сажино-Селихово (1,0 км);

- капитальный ремонт автомобильной дороги Городня - Редкино - Стариково (15,0 км)

- реконструкция автомобильной дороги Редкино - Борцино км 5+100 - км 6+300 (1,2 км);

- реконструкция моста через р. Дойбица на территории сельского поселения «Завидово»;

- строительство улиц на территории сельского поселения «Завидово» (16,5 км);

- реконструкция подъезда к п. Архангельское на территории сельского поселения «Завидово» (0,27 км);

- реконструкция подъезда к п. Кабаново на территории сельского поселения «Завидово» (0,7 км);

- реконструкция подъезда к п. Демидово на территории сельского поселения «Завидово» (1,2 км);

- реконструкция подъезда к п. Вараксино на территории сельского поселения «Завидово» (0,6 км);

- строительство подъезда с. Новенькое – «Новое Завидово» (1,3 км);

- ремонт автомобильной дороги Поповское - Устье  (6,7 км);

- ремонт автомобильной дороги Никольское - Поповское (2,0 км);

- капитальный ремонт автомобильной дороги Дмитрова Гора - Тарлаково (7,0 км);

- ремонт автомобильной дороги старое направление по с. Городня (4,6 км);

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Рождествено - Ю. Девичье - Юрятино» (28,1 км);

- капитальный ремонт автомобильной дороги "Конаково — Правый берег р. Волга" (1,8 км);

- капитальный ремонт моста через р. Инюха на 1 км автомобильной дороги Вахонино - Свердлово;

- капитальный ремонт моста через р. Сучек на 16 км автомобильной дороги "Москва - С.Петербург" - Конаково - Иваньково.

Мероприятия, предлагаемые в Схеме территориального планирования Конаковского района, в дополнение к Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 -2015 годы и на плановый период до 2030 года:

- реконструкция автомобильной дороги «Конаково – Дулово – Высоково» (29,1 км) в связи с развитием  направлений, входящих в Верхневолжский транспортный коридор;

- строительство мостового перехода через р. Сестру по направлению автомобильной дороги Дулово-Нижнево;

- строительство продолжения а/д Редкино-Межино-Сентюрино с выходом на М-10 «Россия» (на территории Конаковского района 1,1 км);

- сооружение продолжения а/д "Москва - С.- Петербург" - Конаково – Иваньково до пгт. Новозавидовский (4,5 км) с организацией пересечений в разных уровнях с ВСМ и скоростной автомобильной магистралью;

- реконструкция а/д Редкино – Изоплит – Озерки (5,1 км);

- строительство а/д Шоша-Городище (1,3 км);

- реконструкция и капитальный ремонт автодороги  с. Дмитрова Гора-Малое Новоселье Дмитровского сельского поселения (11,0 км), учтены «Комплексной программой развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район»;

- реконструкция и капитальный ремонт автодороги  Фролово – Коровино Дмитровского сельского поселения (4,0 км), учтены «Комплексной программой развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район»;

- ремонт автодороги  Старое Домкино – Сынково Дмитровского сельского поселения (15,1 км), учтен «Комплексной программой развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район»;

- капитальный ремонт автодороги Паром (левый берег р. Волга) - Юрьево-Девичье Юрьево-Девичьевкого сельского  поселения (5,0 км), учтен «Комплексной программой развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район».

Для создания удобной связи районного центра с левобережной частью, а также дополнительной связи с Тверью (протяженностью всего 60 км) проектом предлагается в перспективе (за пределами расчетного срока) строительство по продолжению обхода г. Конаково мостового перехода через Иваньковское водохранилище и соединение с а/д Рождествено -  Юрьево-Девичье – Юрятино.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения

Мероприятия, предлагаемые «Комплексной программой развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район»:

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Вахонинского сельского поселения (10,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Селиховского сельского поселения (10,0 км);

- капитальный ремонт автодороги по д. Коровино Дмитровского сельского поселения (3,3 км);

- реконструкция и капитальный ремонт автодороги  с. Дмитрова Гора-Малое Новоселье Дмитровского сельского поселения (11,0 км);

- реконструкция и капитальный ремонт автодороги  д. Фролово-д. Коровино Дмитровского сельского поселения (4,0 км);

- реконструкция и капитальный ремонт (устройство асфальтного покрытия) автодорог с. Дмитрова Гора Дмитровского сельского поселения (1,0 км);

- реконструкция и капитальный ремонт (устройство асфальтного покрытия) автодорог д. Кувалдино Дмитровского сельского поселения (10,0 км);

- ремонт автодороги Домкино – Сынково Дмитровского сельского поселения (15,1 км);

- реконструкция автодороги с. Дмитрова Гора-Обухово Дмитровского сельского поселения (3,5 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Ручьевского сельского поселения (5,0 км);

- строительство внутрипоселенческих дорог сельского поселения «Завидово» (12,0 км);

- реконструкция подъезд к п. на территории сельского поселения «Завидово» (3,9 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Завидовского сельского поселения (5,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Старомелновского сельского поселения (5,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог городского поселения п. Козлово (4,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог городского поселения п. Изоплит (14,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог городского поселения п. Редкино (10,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Первомайского сельского  поселения (7,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог городского поселения п. Новозавидовский (15,0 км);

- капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог Юрьево-Девичьевкого сельского  поселения (7,0 км);

- капитальный ремонт автодороги Паром - Юрьево-Девичье Юрьево-Девичьевкого сельского  поселения (5,0 км).

Мероприятия, предлагаемые в Схеме территориального планирования Конаковского района, в дополнение к «Комплексной программе развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства в МО «Конаковский район»:

- строительство автомобильной дороги Кудрявцево - Головино, соединяющей а/д «Рождествено –  Юрьево-Девичье – Юрятино» и а/д «Тверь - Рождествено - з-д  I Мая – Ильинское» (11,3 км);

- строительство участков а/д: Белавино – Федоровское – Коровино (13,4 км) с сооружением мостового перехода через Федоровский залив; Новое Завражье – Обухово (2,8 км); Чублово – Верханово (3,0 км) с целью повышения транспортной доступности планируемых к размещению в этом районе рекреационных территорий;

- строительство подъездов к р. Волга от существующей а/д «Москва - Санкт-Петребург» - Конаково – Иваньково на территории Дмитровского сельского поселения (6,7 км);

- реконструкция а/д Старое Мелково – Слобода (2,1 км);

- строительство подъезда от Мыслятино к побережью р. Созь (к зоне перспективного градостроительного развития) (1,2 км);

- реконструкция а/д Головино – Ближнее Хорошово – Сурсово (13,0 км);

- реконструкция а/д Глинники – Бабня (4,7 км);

- строительство а/д Андрейцево – Бабня (3,2 км);

- строительство а/д Юрятино - Загорье – Осиновка (5,5 км);

- строительство а/д Уразово – Захарово - Большая со строительством моста через р. Крутец (6,5 км);

- реконструкция а/д Лукино – ж/д станция Межево (1,9 км);

- реконструкция а/д Редкино – Козлово (6,3 км);

- реконструкция а/д Борцино – ж/д станция Московское Море (2,6 км);

- строительство а/д Озерки – Андреевское (5,1 км);

- реконструкция а/д Межево-Вознесенское (6,0 км);

- строительство подъездов к р. Волга в районе н.п. Свердлово (3,5 км);

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей существующей дорожной сети (устройство твердого покрытия на всех автодорогах местного значения), повышение безопасности и удобства движения, снижение отрицательного воздействия дорог на окружающую среду;

- строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети в населенных пунктах района, что  необходимо предусматривать в генеральных планах соответствующих городских и сельских поселений.

В результате принятых проектных решений достигается значительное увеличение протяженности и плотности дорожной сети с твердым покрытием. К концу расчетного срока протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием возрастет с 475,5 км до 859,3 км, а их плотность – с 224 до 406 км/1000 кв. км.

Мероприятия по развитию автомобильного транспорта

- В настоящий момент уровень облуживания населения пассажирским транспортом достаточно высокий (93% населения укладываются в нормальные пределы полуторачасовой доступности административного центра), в связи с этим предлагаются следующие мероприятия в этой области:

  - расширение географии междугородных и пригородных маршрутов вследствие реализации намеченных предложений по развитию сети автодорог района. Например, Конаково – Клин, Конаково – Дубна, Конаково – 1 Мая и пр.;

  - увеличение парка подвижного состава в связи с открытием новых маршрутов. Особое внимание следует уделить модернизации существующего подвижного состава, улучшению его технико-эксплуатационных характеристик;

  - повышение регулярности  движения пассажирского общественного транспорта;

  - развитие и обновление сооружений пассажирского транспорта: модернизация автостанции в г. Конаково, реконструкция и строительство  благоустроенных остановочных пунктов и пр. В подцентрах социального обслуживания района (1 Мая, Дмитрова Гора, Новозавидовский, Редкино) предлагается создание современных павильонов ожидания.

- В условиях развития рыночных отношений неизбежен рост количества автомототранспорта. Согласно  «Национальной программе модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года» уровень автомобилизации на расчетный срок  составит 380 а/м на 1000 жителей. Следовательно, парк автомобилей района увеличится более чем в 2 раза. Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предлагается осуществлять на участках усадебной застройки, а также (в крупных населенных пунктах района) – в специализированных сооружениях (с учетом современных тенденций в организации постоянного хранения). Хранение парка грузовых автомобилей и автобусов предполагается на территории существующих автотранспортных предприятий.

- В связи с формированием новых путей сообщения, входящих в международный транспортный коридор «Север-Юг», особое внимание следует уделить созданию сети транспортно-логистических центров, которые должна осуществлять координацию складского и транспортного обслуживания и информационного обеспечения грузопотоков всех видов транспорта. Подобные центры предлагается организовать в сельском поселении «Завидово», пгт. Редкино, а также в районном центре – г. Конаково.

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта

- Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва. На территории района сооружение ВСМ потребует строительства путепроводов на пересечении с автомобильными дорогами (Мокшино – Козлово, Борцино – Безбородово – о. Низовка, Городня – Редкино – Стариково, Редкино – Межево – Сентюрино),  железными дорогами (Москва – Санкт-Петербург); мостовых переходов на пересечении с реками (в т.ч. через Иваньковское водохранилище), проектируемой скоростной автомобиьной дорогой Москва – Санкт-Петербург. Указанная в проекте трасса ВСМ (принятый вариант на момент разработки проектных решений Схемы территориального планирования) приводится в справочно-информационных целях и не подлежит утверждению. В случае изменения данной трассировки необходимо внести изменения в проект Схемы.

Реализация перечисленных ниже мероприятий возможна за счет привлеченных источников финансирования, в том числе средств инвесторов, при наличии целевых и адресных инвестиционных программ - с привлечением софинансирования из бюджетов различных уровней.

- Сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных устройствами автоматики, сигнализации и связи для обеспечения безопасности движения на пересечениях железных и автомобильных дорог.

- Строительство наземных/подземных пешеходных переходов при пересечении основных пешеходных направлений и магистральных железных дорог (в т.ч. в сельском поселении «Завидово», в районе д. Огурцово, в городском поселении п. Новозавидовский).

- Развитие и модернизация обустройств железнодорожного транспорта для повышения качества облуживания грузовых и пассажирских перевозок:  реконструкция платформ существующих станций, строительство благоустроенных крытых павильонов, оборудованных кассовыми аппаратами.

Мероприятия по развитию внутреннего водного транспорта:

- Сохранение существующего водного маршрута – Конаково – 1 Мая и паромной переправы  – Конаково – Юрьево–Девичье.

- Организация междугородних и внутрирайонных прогулочных маршрутов: Конаково – Тверь, Конаково - Дубна и пр.

- Развитие и модернизация обустройств водного транспорта сооружение в районном центре речного вокзала, реконструкция существующих и строительство новых причальных комплексов (сезонного и постоянного использования), дебаркадеров. Реализация перечисленных мероприятий возможна за счет привлеченных источников финансирования, в том числе средств инвесторов, при наличии целевых и адресных инвестиционных программ - с привлечением софинансирования из бюджетов различных уровней.

Мероприятия по развитию воздушного транспорта:

- Возобновление регулярного функционирования гражданского аэродрома близ Конаково в н.п. Селихово для патрулирования над лесными массивами, защиты от пожаров и незаконных вырубок, мониторинга состояния лесов, экстренных, социальных связей в районе. Выполнение полетов на вышеуказанную площадку возможно разрешить только после определения её пригодности к полетам с соблюдением всех требований нормативных документов ГС ГА России.

- Сооружение новых аэродромов и вертолетных площадок на территории района, в т.ч. в Конаково и ОЭЗ «Завидово».

Проектные предложения по размещению объектов транспортной инфраструктуры представлены на «Схеме развития транспортной инфраструктуры».

## 4.12. Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории и ее привлекательности для инвестиций.

### 4.12.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Конаковского района в настоящее время осуществляется от сетей ОАО «Тверьэнерго» Тверские электрические сети и Конаковской ГРЭС.

Конаковская ГРЭС с установленной мощностью 2400МВт, расположенная в г. Конаково, является крупным генерирующим источником, который выдаёт электроэнергию в Объединённую энергосистему центра и связана с энергосистемой  ВЛ напряжением 750, 500,330 и 220кВ,  проходящими по территории района. Первый энергоблок Конаковской ГРЭС был пущен в эксплуатацию в1964г, линии напряжением 330,500 и 750кВ построены в 1960-80хгодах прошлого века.  Все ВЛ 330,500 и 750кВ (по данным ФСК) требуют расширения просек, так как за время эксплуатации боковые деревья достигли высоту  более 20 метров и при плохих  погодных условиях  своим падением нарушают надёжность электроснабжения потребителей.

Распределение электроэнергии по потребителям Конаковского района осуществляется в основном на напряжении 35кВ.

Всего на территории района расположено 19 подстанций, 3 из которых –«Безбородово», «Редкино» и «РОЗ» напряжением 110кВ остальные напряжением 35кВ (приложение 6). ПС 110кВ запитаны по 2х цепной ВЛ 110кВ Калининская ТЭЦ-3 – Решетниково. Подстанции 35кВ «Дм. Гора», «ЗМИ», «Карачарово», «Селихово», «Фаянсовый з-д», «Тяговая», «Плоски» запитаны по ВЛ35кВ от Конаковской ГРЭС. ПС 35кВ «Стеклозавод» по одноцепным ВЛ35кВ от ПС-17 и ВЛ35кВ «Лисицкий Бор» - «Головино», ПС «Юрьево-Девичье» - от ПС «Лисицкий Бор», ПС «Мокшино», №№9.11,20,5,10, «Изоплит», «Мелково», «Кр. Луч» запитаны по ВЛ35кВ от ПС 110\35кВ «Безбородово».

Оборудование подстанций области имеет значительный срок эксплуатации: так на ПС110кВ «Редкино» и  35кВ «№5,9,10, «Стеклозавод», «Мокшино» трансформаторы установлены в 1950-70-х гг. Подстанции «№8», «Юрьево-Девичье» и «Алексино» имеют по одному трансформатору, что значительно снижает надёжность электроснабжения потребителей.

Загрузка трансформаторов на ПС 110кВ составляет 24-46%, на ПС 35кВ 3-100%. Перечень подстанций приведён в таблице 4.11.1.

Конаковский район имеет довольно развитую сеть 35кВ. Электрические нагрузки района сосредоточены в западной его части   и  г. Конаково.

В границах района планировочными ограничениями являются  шумовые зоны электрических подстанций 35,110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 10, 35, 110, 220, 500, 750кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Таблица 4.11.1.

Перечень подстанций Конаковского района.

| №№ пп. | Наименование подстанции. | Напряжение тр-ров кВ | Тип количество и мощность тр-ров. МВА | Год ввода в эксплуа тацию. | Загрузка тр-ров % | Характер нагрузки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Безбородово» | 110\35\10 110\35\10 | ТДТН-16 ТДТН-16 | 1981 1982 | 46 42 | пром-быт, с/х. |
| 2 | «Редкино» | 110\35\6 110\35\6 | ТДТНГ-40 ТДТНГ-40,5 | 1978 1970 | 40 24 | про-быт, с\х, ж\д. |
| 3 | «Дм.Гора» | 35\10 35\10 | ТМ-2.5 ТМ-2,5 | 1078 1976 | 40 100 | пром-быт с\х. |
| 4 | «ЗМИ» | 35\6 35\6 | ТДНС-16 ТДНС-10 | 1973 1971 | 21 23 | пром-быт с\х. |
| 5 | «Изоплит» | 35\10 35\10 | ТМ-6,3 ТМ-6,3 | 1974 1074 | 6 3 | пром-быт с\х. |
| 6 | «Карачарово» | 35\6 35\6 | ТМ-4 ТМ-4 | 1975 19997 | 30 5 | быт. с\х. |
| 7 | «Кр.Луч» | 35\6 35\6 | ТМ-2,5 ТМ-2,5 | 1978 1969 | 52 44 | пром-быт с\х. |
| 8 | «Мелково» | 35\6 35\6 | ТМ-1,6 ТМ-2,5 | 1978 1978 | 34 33 | пром-быт с\х. |
| 9 | «Мокшино» | 35\10 35\10 | ТМН-6,3 ТМН-6,3 | 1975 1975 | 33 42 | пром-быт с\х. |
| 10 | «№5» | 35\6 35\6 | ТМ-5,6 ТМ-4,0 | 1960 1986 | 14 25 | быт. с\х. |
| 11 | «№8» | 35\6 | ТМН-2,5 | 1999 | 5 | быт. с\х. |
| 12 | «№9» | 35\10 35\10 35\6 35\6 | ТМ-4,0 ТМ-6,3 ТМ-5,6 ТМ-7,5 | 1974 1982 1951 1971 | 46 26 27 35 | пром-быт с\х. |
| 13 | «№10» | 35\6 35\6 | ТМ-1,8 ТМ-1,8 | 1960 1970 | 85 0 | пром-быт с\х. |
| 14 | «№11» | 35\10 35\10 | ТМН-4,0 ТМН-6,3 | 1988 1982 | 51 42 | быт. с\х. |
| 15 | «Селихово» | 35\10 35\10 | ТМН-2,5 ТМ-2,5 | 1987 1981 | 8 18 | быт. с\х. |
| 16 | «Стеклозавод 1 Мая» | 35\10 35\10 | ТМ-25 ТМ-2,5 | 1976 1976 | 0 8 | быт. с\х. |
| 17 | «Юрьево-Девичье» | 35\10 | ТМ-1,6 | 1983 |  | быт. с\х. |
| 18 | «Энергетик» | 35\10 35\10 | ТМН-2,5 ТМН-2,5 | 1987 1987 | 84 8 | быт. с\х. |
| 19 | «Алексино» | 35\6 | ТМН-2,5 | 1994 | 50 | быт. с\х |

Все существующие электроподстанции района открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью от 1,6МВА до 40МВА. В зависимости от мощности  и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет: 110кВ – от80 до 220м (для трансформаторов мощностью 40 МВА и ниже), 35кВ – от 50 до 95м (для трансформаторов мощностью 16МВА и ниже).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:    750кВ – 40м, 500 и 330кВ – 30м,  220кВ – 25м, 110кВ – 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

Загрузка трансформаторов на ПС 110кВ составляет 24-46 %, на ПС 35кВ 3-100 %.

Обоснование проектных предложений

Электроснабжение потребителей Конаковского района на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Тверьэнерго».

На территории района предполагается  комплексное развитие сельского поселения «Завидово» с размещением ОЭЗ «Завидово» туристско-рекреационного типа.

Электрическая нагрузка потребителей городского поселения ориентировочно составит 130МВт. Для обеспечения электроэнергией нового строительства, в соответствии с предложениями МРСК ЦЕНТРА  Филиал «Тверьэнерго»  (письмо № 001-102\125-1 от 11.01.2009г), потребуется строительство ПС 220кВ и двух ПС 110кВ. Проектируемые подстанции   подключаются: ПС 220кВ - ВЛ 220 от Конаковской ГРЭС, подстанции 110кВ – ВЛ  110кВ от проектируемой ПС 220кВ.

Надёжное обеспечение электроэнергией существующих потребителей района будет обеспечиваться от существующих подстанций 110 и 35 кВ и сетей 110 и 35 кВ при условии их поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования.

Для  повышения  надёжности  электроснабжения   существующих, обеспечения электроэнергией проектируемых  потребителей Конаковского района необходима реализация мероприятий в соответствии со «Схемой развития распределительных электрических сетей   ОАО «Тверьэнерго» до 2015 г.», разработанной ОАО «СевЗапНТЦ» филиал «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» г.С-Петербург.

Для строительства  новых объектов электроэнергетики, размещаемых на территории района, Схемой предусматривается  резервирование земельных участков в размере ориентировочно 3 га на каждую новую подстанцию и зоны для размещения проектируемых ЛЭП  220 и 110кВ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 220-25 м, 110кВ – 20 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений,  целесообразно использовать при строительстве новых линий   самонесущий изолированный провод (СИП).

### 4.12.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение района осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа. Газораспределительные станции (ГРС), функционирующие в районе: Конаково, Новозавидово, Тарлаково, Редкино. Газифицированы наиболее крупные населенные пункты- Конаково, Редкино, Новозавидовский, Козлово, Изоплит, Радченко, Городня, Завидово, Мокшино, Селихово.

Наблюдается значительное отставание в обеспеченности природным газом сельских населенных пунктов.

Таблица 4.11.2.

Обеспечение жилищного фонда района газом

(в % к общей площади жилфонда)А

| Оборудование жилищного фонда | % |
| --- | --- |
| Газом (сетевым и сжиженным) | 88,4 |
| в том числе: |  |
| - городская местность | 92,4 |
| - сельская местность | 58 |
| газификации жилого фонда природным газом | 76 |
| в том числе на селе | 33 |

Из общего количества квартир жилого фонда района – 44428 на 2006 г. газифицировано природным газом – 33765 квартиры, в т.ч. на селе – 5867.

Обоснование проектных предложений

Газификация района природным газом осуществляется в соответствии со Схемой газоснабжения районов Тверской области, разработанной ОАО «Газпром Промгаз» в 2006г., в состав которой входит и Схема газификации Конаковского района.

Развитие газификации населенных пунктов района позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надёжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Перспективное развитие газоснабжения района возможно при поэтапном выполнении комплекса мероприятий.

### 4.12.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение района осуществляется крупными теплоисточниками источниками (г. Конаково - Конаковская ГРЭС и водогрейной котельной Тепловых сетей ОАО «Тверьэнерго») и поселковыми котельными.

Степень износа котельных агрегатов значительная.

В большинстве мелких котельных установлено морально устаревшее оборудование.

Таблица 4.11.3.

Обеспечение жилого фонда отоплением и горячим водоснабжением

за 2006 г., в % к общей площади жил.фонда

| Оборудование жилищного фонда | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городская местность | Сельская местность |
| отоплением (в т.ч.централизован.) | 87(65,5) | 93,2(72,9) | 71,7(47,3) |
| горячим водоснабжением | 67 | 78,2 | 39,6 |
| (в т. ч. централизованным) | (60,1) | (71,2) | (32,9) |

В районе 30 котельных общей мощностью 658,6 Гкал/час, подключенная нагрузка – 373,9 Гкал/час; Котельных на газе – 21 ед., на угле – 8 ед., на мазуте – 1 ед.

Протяженность тепловых сетей – 281,11 км, в т.ч. г. Конаково – 143,9 км, посёлки – 96,6 км, сельская местность – 40,61 км. Средний износ тепловых сетей составляет 75 %.

Таблица  4.11.4.

Отопительные котельные, обслуживающие жилищный фонд и объекты СКБ

Конаковского района (по данным МО на 01.2009 г.)

| № | Предприятие | Котельная | Котлы | Принадлеж-ность: м-муницип., в- ведомств. | Устан.мощ. Гкал/час | Топливо: г-газ, м-мазут, у –уголь | Потребл мощн.. Гкал./ час. | Средн суточ. расх. топл.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конаковская водогрейная котельная | г.Конаково, ул.Восточно-промышленный район, д.8 | 2*ПТВМ-100 | В | 250 | г | 200 | 130 т.м3 |
| 2 | Конаковская водогрейная котельная | г.Конаково, ул.Коллективная, д.41 | 3*ДКВР-10/13 | м, аренда | 32 | г | 16,2 | 7,4 т.м3 |
| 3 | ЗАО СОЦ «Карачарово» | д. Карачарово | 6*КВА-2,5, ТВГ-4Р | в | 16 | г | 9,9 | 13 т.м3 |
| 4 | ООО «Пансионат Энергетик» | Вахонинское с/п | 3*КВГ-4-150 | в | 16 | г | 4 | 1,66 т.м3 |
| 5 | ОАО «Редкино» | п. Редкино, ул.Заводская, д.1 | 2*БМ 35-39, ДКВР 20-13, 2*ПТВ М-30М | м | 110 | г | 30 | 40,7 т.м3 |
| 6 | МУП «Коммунальные системы» | пгт Новозавидовский, ул. Некрасова | 3*ДКВР-4/13 | м | 8 | м | 6,3 | 15,0 т.м3 |
| 7 | МУП «Коммунальные системы» | п. Новозави-довский, ул. Дорожная | 3*КВА-2,5 | м | 5 | г | 3,7 | 10 т.м3 |
| 8 | ОАО «ЗЭМЗ» | п. Новозави-довский, ул. Парковая, д.7 | 2*ДКВР 10-13 | в | 63 | г | 20 | 22 т.м3 |
| 9 | ООО «Гортепло» | п. Новозави-довский, ул. Фабричная, 1 | 2* «Super RAC» | в | 3,5 | г | 3,01 | 2,92 т.м3 |
| 10 | ООО «Гортепло» | п. Радченко | 3* «Super RAC» | в | 7,1 | г | 5,33 | 6,74 т.м3 |
| 11 | МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район» | п. Козлово, ул.Речная | 3*НР-18 | м | 1,8 | у | 1,54 | 3,18 тн/сут. (700 тн/год) |
| 12 | ООО «ТЭСКО» | п. Козлово, ул.Прядильщиков | 2*ДКВР-10/13, ДЕ-250 | м, аренда | 32 | г | 12 | 2,5 т.м3 |
| 13 | ООО «Гортепло» | п. Изоплит | 2* «Super RAC» | в | 6 | г | 3,62 | 4,86 т.м3 |
| 14 | МУП «КХ Изоплит» | п. Озерки | 3*ТГ-3/95 | м | 16 | г | 3 | 13 т.м3 |
| 15 | МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | с. Юрьево-Девичье | 6*Тула-3 | м | 3,78 | у | 1,26 | 9 тн/сут. (2000 тн/год) |
| 16 | ООО «Селиховское коммунальное хозяйство» | с. Селихово, ул.Новая | 5*НР-18 1*КВА-2,5 | м | 8 | г | 3,7 | 4 т.м3 |
| 17 | ОАО «ЖКХ Ручьи» | д. Ручьи | 2*ДКВР-4/13 | м | 4,8 | г | 2,5 | 3,5 т.м3 |
| 18 | ОАО «ЖКХ Первое Мая» | д.Поповское «Виток» | 2*КГМ | м | 0,5 | у | 0,26 | 1,45 тн/сут. (323 тн/год) |
| 19 | ОАО «ЖКХ Первое Мая» | п.Первое Мая «Детский сад» | 1*КГМ | м | 0,25 | у | 0,12 | 1 тн/сут. (162 тн/год) |
| 20 | ОАО «ЖКХ Первое Мая» | п.Первое Мая «Больница» | 1*КГМ | м | 0,25 | у | 0,12 | 1 тн/сут. (113 тн/год) |
| 21 | ОАО «ЖКХ Первое Мая» | п.Первое Мая «Школа» | 3*КГМ | м | 0,75 | у | 0,23 | 2,78 тн/сут. (602 тн/год) |
| 22 | СПК «П/ф Завидовская» | д. Мокшино | 2*ДКВР 10-13, 2*КВГ М-10 | в | 32 | г | 30 | 22 т.м3 |
| 23 | ООО «Гортепло» | с. Старомелковское | 2* «Super RAC» | в | 4,5 | г | 3,21 | 4,12 т.м3 |
| 24 | МУП ЖКХ «Мокшино» | с. Завидово | 4*НР-18, 2*Е-1/9 | м | 4,4 | м | 1,8 | 8 тн/сут. (1200 тн/год) |
| 25 | МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» | с. Дмитрова Гора | 6*НР-18 | м | 3,78 | г | 3,52 | 3,4 т.м3 |
| 26 | ООО «Санаторий «Игуменка» | Городенское с/п, п.Игуменка | 3* «Superac-1220» | в | 3,18 | г | 2,72 | 1,8 т.м3 |
| 27 | МУП «Коммунальное хозяйство» | д. Кошелево | 2*ДКВР 6,5/13 | м | 8 | г | 1,5 | 4 т.м3 |
| 28 | МУП «Коммунальное хозяйство» | с. Городня | 2*ТВГ-8М | м | 16 | г | 3,5 | 8 т.м3 |
| 29 | ПУ № 28 | п. Козлово | 3*НР-18 | в | 1 | у | 0,6 | 3,2 тн/сут. |
| 30 | Военлесхоз | п. Козлово, ул.Стадиона | 3* Универсал | в | 1 | у | 0,3 | 2,2 тн/сут. |

Г. Конаково. Теплоснабжение осуществляется от 3-х источников тепловой энергии. Два из них – Конаковская ГРЭС, расположенная на севере и водогрейная котельная ОАО «ТГК-2», расположенная на юго-востоке города, работают на общую тепловую сеть и покрывают более 95% тепловой потребности централизованного теплоснабжения города. Микрорайон завода «Микроприбор» получает тепло от котельной завода, которая расположена на южной окраине города и принадлежит муниципальному образованию.

Мощности источников:

- 120 Гкал/час теплоприготовительная установка ГРЭС

-200 Гкал/час тепловая мощность водогрейной котельной (2 котла ПТВМ-100)

-19,5Гкал/час вырабатывает котельная завода

Присоединенная нагрузка теплоисточников -166 Гкал/час, в том числе на коммунально-бытовые нужды-130 Гкал/час, на промышленность – 26 Гкал/час, прочие потребители- 10Гкал/час.

Основной вид топлива для источников- газ, резервный вид топлива для котельной завода – мазут. Температурный график работы тепловых сетей 130-70град.С. Протяженность тепловых сетей централизованного теплоснабжения составляет 40 км.

Муниципальная котельная ОАО «ЖКХ Новозавидово» реконструирована с переводом на газ.

По данным ОАО «ЖКХ Редкино» в посёлке – 3 паровых и водогрейных котельных общей мощностью 224 Гкал/час, на нужды ЖКС отпущено - 88 Гкал/час.

Ежегодно в районе разрабатываются мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, определяется первоочередной ремонт теплосетей и котельных, разрабатываются мероприятия по энергосбережению.

Обоснование проектных предложений

Задача теплоснабжающих организаций района – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

Выполнение этой задачи базируется на программе технического перевооружения теплового хозяйства и проведении комплекса мероприятий, способствующих  модернизации системы теплоснабжения.

### 4.12.4. Водоснабжение

Существующее положение

Основными источниками водоснабжения населения района служат подземные воды. Часть населения  пользуется водой из общественных колодцев. Рекреационные зоны на территории Конаковского района имеют автономные системы водоснабжения.

Проблема обеспечения населения Конаковского района доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан.

Высокая изношенность водопроводных сетей влияет на качество воды, используемой населением. Отсутствие  генеральных схем развития водопроводов ведет к прокладке труб несоответствующих диаметров, недостаточной пропускной способности, к перепадам давлений в сетях, их порывам.

Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования, нерациональным расходованием водопроводной воды.

Протяженность водопроводных сетей  - 188,65 км, в том числе г. Конаково – 59,4 км,  поселки – 50,95 км, сельская местность – 78,3 км. Износ водопроводных сетей – 62 %.

Г. Конаково: Водозабор (МУП «Водоканал») в г.Конаково ведется из артезианских скважин, очистные сооружения в системе водоснабжения не предусмотрены.

Действующие скважины расположены на двух участках:

- участок центрального водозабора находится в северной части города и состоит из четырех действующих скважин №№ 1, 2, 3, 6 и одной резервной № 4а, расположенной вблизи скважины № 6, с которой они работают попеременно;

- участок южного водозабора расположен в южной части города и состоит из двух действующих скважин №№ 8,9а;

- неработающая одиночная скважина № 10 расположена в 3 км. К северу от города на территории очистных сооружений;

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин организованы зоны санитарной охраны(ЗСО) в составе трех поясов:

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом и составляют: для центрального водозабора радиус второго пояса 1664 м, радиус третьего пояса 11766 м; для южного водозабора радиус второго пояса 399 м, радиус третьего пояса 2822 м.

Фактическое водопотребление – 7,7 тыс.м3/сут., в т. ч. население – 6,7 тыс.м3/сут., проведен комплекс работ по оценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод в количестве 14,2 тыс.м3/сут.

Источник водоснабжения промышленных предприятий (хозяйственно-питьевого и технического, требующего воду питьевого качества) – городской водопровод.

Граница второго пояса ЗСО Иваньковского водохранилища составляет 500 м.

Сельское поселение «Завидово»:

В д. Мокшино и с. Завидово действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с пожаротушением из пожарных гидрантов и гидрант колонок.  Питание водопровода от артезианских скважин. На территории сельского поселения расположено 10 артезианских скважин, характеристика которых приведена в таблице 4.11.7. Глубина артезианских скважин 80 - 100 м. На сетях установлены водоразборные колонки.

Расход питьевой  воды около 916,4 куб м/сут., в том числе на жилую зону и соцкультбыт – 508,5 куб м/сут. и на нужды промышленных и коммунальных предприятий – 407,9 куб м/сут.

В населённых пунктах с децентрализованной системой, водоснабжение осуществляется по средствам  колодцев с естественным разбором воды.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка   60 %.

На территории сельского поселения в настоящее время расположено 10 артезианских скважин, используемые или предполагаемые к вводу в эксплуатацию. Характеристика производительности и поясов санитарной защиты артскважин приводится в таблице 3.3.1-1.

Таблица 4.11.7

Характеристика артезианских скважин

| № п/п | Производительность, м3 в сутки | Размеры поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пояс ЗСО | 2 пояс ЗСО | 3 пояс ЗСО |
| 1 | 2400 | 30 | 284 | 2006 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 4000 | 30 | 367 | 2524 |
| 3а | 1300 | 30 | 155 | 1085 |
| 4 | 200 | 30 | 92 | 652 |
| 4а | 2400 | 30 | 284 | 2006 |
| 5 | 1100 | 30 | 216 | 1528 |
| 6 | 1900 | 30 | 263 | 1859 |
| 7 | 600 | 30 | 138 | 978 |
| 8 | 600 | 30 | 138 | 978 |

Скважины 1 и 2 представляют собой групповой водозабор, восстановленный на месте ранее используемой скважины, но отвечающей санитарным нормативам. От данного водозабора осуществляется централизованное водоснабжение д. Мокшино.

От скважин 7 и 8 осуществляется централизованное водоснабжение с. Завидово. Скважины введены в эксплуатацию в 60-х годах, имеют технические паспорта, но на сегодняшний день они требуют реконструкции.

Остальные скважины пробурены, но находятся в законсервированном состоянии, так как будут введены в эксплуатацию вместе с жилой застройкой.

На все скважины имеется заключение территориального государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Тверской области, с рассчитанными для каждой скважины поясами  зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отображены на карте зон с особыми условиями использования.

Проектное предложение. В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по сельскому поселению приняты подземные воды, как наиболее безопасные в санитарно-гигиеническом отношении. Качество подземных вод соответствует требованиям ГОСТ. Расчёт водопотребления  для жилых зон составлен  в соответствии СНиП 2.04.02-84 (среднее = 290 м3/сут).

Из расчета численности населения 15 т. человек на первую очередь реализации генерального плана и 27 т. человек на расчётный срок, потребность в воде питьевого качества составит соответственно 8 000 м3/сут. и 15 000 м3/сут.

Предлагаются пять водозаборов, два из которых будут резервными:

- на юге застройки в районе д. Павлюково, производительностью 3 т. м3/сут.;

- на северо-востоке застройки в районе д. Шоша, производительностью 5,5 т. м3/сут.;

- два водозабора по 4 т. м3/сут; один – на территории Мокшино, другой – на юго-западе, вдоль а/дороги Москва – С.-Петербург.

- для застройки, расположенной на западе от автодороги М-10 Москва – С.-Петербург, предполагается устройство водозабора производительностью ориентировочно 1 т. м3/сут.

Такая схема расположения водозаборов обусловлена очередностью ввода застройки и продолжительностью строительства в целом. Она принята за основу для реализации генерального плана. Окончательное количество водозаборов будет определено результатами изысканий питьевой воды.

Во всех случаях предполагается водоподготовка с доведением воды до питьевого качества, предусматривается закольцованная система водопроводов с пожарными гидрантами.

Технологическая потребность в воде для гольф-поля обеспечивается артезианской скважиной мощностью 50 м3/сут.

Пгт. Радченко: В поселке существует подземный водозабор, производительностью ~0,6 тыс.м3/сут.

Пгт. Редкино: в настоящее время эксплуатируется  подземный водозабор, производительностью ~5,0 тыс.м3/сут.

Техническое состояние водозаборов требует реконструкции, со строительством станций обезжелезивания.

Таблица 4.11.5.

Пропуск воды через очистные сооружения и отпуск воды всем потребителям

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пропуск воды через очистные сооружения, тыс. м3/год, всего из них: нормативно очищенные в % к количеству поданной в сеть воды | 1472 1435 16,1 |
| 2 | Количество поданной воды в сеть | 9157 |
| 3 | Отпуск воды всем потребителям за год, тыс. м3, всего | 7760 |
| 4 | Утечка и неучтенный расход воды тыс. м3 в % ко всей подаче воды | 1397 15,3 |

Таблица 4.11.6.

Оборудование жилищного фонда района водоснабжением

| № | Наименование | Год, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес общей площади всего жилищного фонда Конаковского района, оборудованной: |  |
|  | водопроводом в том числе централизованным | 80,6 63,7 |
| 2 | Удельный вес общей площади всего жилищного фонда городского поселения, оборудованной: |  |
|  | водопроводом в том числе централизованным | 85,1 72,8 |
| 3 | Удельный вес общей площади всего жилищного фонда сельской местности, оборудованной: |  |
|  | водопроводом в том числе централизованным | 69,8 42,1 |

Обоснование проектных предложений

Во всех населенных пунктах необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Необходимо предусмотреть полное обеспечение населения района централизованным и децентрализованным водоснабжением.

В связи с предлагаемым развитием территории сельского поселения «Завидово» Конаковского района и размещением ОЭЗ «Завидово» потребуется строительство централизованной системы водоснабжения, с подземным водозабором.

В целях обеспечения района достаточной гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

### 4.12.5. Водоотведение

Существующее положение

Большинство сельских населенных пунктов района не имеют систем канализации, с централизованным сбором, отведением и очисткой стоков.

МО "Конаковский район" относится к группе районов со степенью экологической напряженности.

Протяженность канализационных сетей  - 162 км, в том числе г. Конаково – 50,5 км, поселки – 67,6 км, сельская местность – 43,9 км. Износ канализационных  сетей – 54%. Требуется реконструкция для 17% канализационных сетей и 50% очистных сооружений канализации района.

В результате эксплуатации изношенных сетей и оборудования фиксируются аварийные ситуации.

50% очистных сооружений канализации района требуют реконструкции, необходима замена устаревшего технологического оборудования, развитие или создание систем глубокой очистки стоков.

В последнее время построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения, расположенные в пгт. Новозавидовский, мощностью 7,0 тыс.м3/сут.

Введены в эксплуатацию очистные сооружения в п.Козлово и проведены работы по реконструкции канализационных сетей поселка.

Выполнен проект на реконструкциюочистных сооружений в п.Радченко и в с.Дмитрова Гора.

Мощность очистных сооружений канализации района - 68,0 тыс. куб.м/сутки, в том числе г. Конаково – 40,0 тыс. куб.м/сутки,  поселки – 23,0 тыс. куб. м/сутки, сельская местность – 5,0 тыс. куб.м/сутки.

Таблица 4.11.7.

Показатели работы системы канализации

| Таблица 4.11.8. Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Конаковский район Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3/год в том числе на полную биологическую очистку г.Конаково Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3/год в том числе на полную биологическую очистку | 2786 2677 1752 925 |
| Конаковский район Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод. % г.Конаково Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод. % | 75,2 100 |

Оборудование жилищного фонда канализацией

| Наименование | % |
| --- | --- |
| Удельный вес общей площади всего жилищного фонда Конаковского района, оборудованной: |  |
| канализацией в том числе централизованной | 77,7 62,5 |
| Удельный вес общей площади всего жилищного фонда городских поселений, оборудованной: |  |
| канализацией в том числе централизованной | 82,3 71,2 |
| Удельный вес общей площади всего жилищного фонда сельской местности, оборудованной: |  |
| канализацией в том числе централизованной | 66,8 41,9 |

Таблица 4.11.9.

Очистные  сооружения  канализации   Конаковского района

| Местоположение, СЗЗ | Мощность проектная / /фактическая | Технология очистки | Место сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Конаково. Принадлежат МУП “Водоканал”. Расположены в 3- км. от города на берегу сбросного канала СЗЗ имеется, выдержана | 40000 куб.м./сутки 30000 куб.м./сутки | Трехступенчатая система очистки Механическая: решетки, песколовки, первичные отстойники. Биологическая: аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, воздуходувная станция, иловая насосная, дренажная насосная. Доочистка: песчаногравийные фильтры, иловые карты | Мошковический залив - Иваньковского водохранилища Выпуск расположен в 250 км от открытого отводящего ка- нала Конаковской ГРЭС. |
| п. Озерки, СЗЗ имеется, выдержана | 903 куб.м./сутки / 418 куб.м./сутки | Двухступенчатая система очистки : механическая и биологическая . Приемная камера, решетка, аэротенки, отстойники, контактные резервуары, иловые площадки | В болотный массив, затем в р. Инюха |
| п. Изоплит, СЗЗ имеется, выдержана | 700 куб.м./сутки / 565 куб.м./сутки | Двухступенчатая система очистки: механическая и биологичес кая. Приемная камера, решетка, аэротенки, отстойники, контактные резервуары, иловые площадки. |  |
| п. Радченко, принадл. МУП ЖКХ п. Радченко СЗЗ имеется, выдержана | 1960 куб.м./сутки / 900 куб.м./сутки | Трехступенчатая система очистки. Механическая: песколовки, первичные отстойники. Биологическая: биофильтры двухсекционные, вторичный отстойник, аэротенк. Доочистка: блок доочистки с песчаными фильтрами. | В р. Волга (через канал, находящийся от нее в 900 м) |
| д. Старое Мелково. Принадлежат МУП ЖКХ п. Радченко ЖЭУ д. Старое Мелково, СЗЗ имеется, выдержана | 1500 куб.м./сутки / 400 куб.м./сутки | Двухступенчатая система очистки: биологическая, доочистка. Приемная камера, горизонтальные песколовки, первичные от- стойники, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки, биологические пруды, контактный резервуар | Р. Волга (только во время отопительного сезона) |
| п. Новозавидовский Принадлежат ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс» д.Мокшино СЗЗ имеется, выдержана | 4600 куб.м./сутки / 2500 куб.м./сутки | Биологич. система очистки. Старый самотечный коллектор, насосная станция, напорный канализационный коллектор, приемная камера, песколовки, здание биологической очистки, хлораторная, вторичные отстойники, карты фильтрации, иловые карты, песковые площадки. | Р. Таратынка |
| п. Козлово. Принадлежат МУП ЖКХ “ Козлово “ находятся в нерабочем состоянии СЗЗ имеется, выдержана | 4800 куб.м./сутки / 1000 куб.м./сутки | Усреднение стоков, песколовки, система отстойников, аэрофильтры, контактные резервуары, хлораторная, блок доочистки, осветлители ПГФ, иловые карты. блок доочистки,аэрофильтры,хлораторная | В р. Котевля и далее в Ивань- ковское водохранилище - |
| п. Редкино . Принадлежат МУП ЖКХ “ Редкино “ СЗЗ имеется, выдержана | 10000 куб.м./сутки 3600 куб.м./сутки | Биологическая система очистки. Приемная камера, здание решеток, песколовки, первичные отстойники, аэротенки3-х коридорные, контактные резервуары, илоуловители, хлораторная, воздухонасосная станция, станция обезвоживания осадка, иловые площадки, вторичный отстойник. | В р. Волга (через канал, находящийся от нее в 900 м) |
| с. Городня. Принадле- жат МУП ЖКХ “ Ред- кино “ ЖЭУ № 4 СЗЗ имеется, выдержана | 2700 куб.м./сутки 1800 куб.м./сутки | Биологическая система очистки. Решетка-дробилка, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, аэробные сбраживатели, иловые площадки. | Иваньковское водохранилище |
| с. Дмитрова Гора Принадлежат МУП ЖКХ “Дмитрова Гора “ СЗЗ имеется, выдержана | 300 куб.м./сутки 440 куб.м./сутки | Двухступенчатая система очистки: механическая и биологическая Степень очистки – 80-85 %. Приемная камера, песколовки, илоуловитель, иловая карта. | Р. Полозовка и далее в Коро- винский залив Иваньковского водохранилища |
| В районе Коровинского залива, в 500 м от Иваньковского водо- хранилища. Принадлежат НИИ прикладной акустики СЗЗ имеется, выдержана | 400 куб.м./сутки 31,4 куб.м./сутки | Биологическая система очистки. Приемная камера, установка КУ-200 с блоком аэротенков и резервуаров, блоки доочистки с напорными песчаными фильтрами контактный резервуар иловые площадки. | Второй залив Иваньковского водохранилища |
| д. Ручьи. Принадле- жат МУПЖКХ “Ручьи” СЗЗ имеется, выдержана | 100 куб.м./сутки 100 куб.м./сутки | Биологическая система очистки. Приемная камера, отстойник, хлораторная,иловый колодец, иловые площадки,пруды биологической очистки | р. Крутец |

Обоснование проектных предложений

Во всех населенных пунктах необходимо развитие систем канализации, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений,  насосных станций, канализационных сетей.

В связи с предлагаемым развитием территории сельского поселения «Завидово» Конаковского района и размещением ОЭЗ «Завидово» потребуется строительство централизованной системы канализации, с биологическими очистными сооружениями.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо проведение ряда мероприятий по  строительству сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации, реконструкции или расширению существующих очистных сооружений в городах, строительству новых и перекладки существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

### 4.12.6. Связь

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в СТП района необходимо отобразить границы планируемого размещения объектов капстроительства местного значения и объекты находящиеся в собственности муниципального района. Объекты связи и телекоммуникаций не являются собственностью района, но в тоже время в соответствии с ФЗ № 131 органы местного самоуправления должны оказывать содействие и помощь в строительстве объектов связи, как объектов необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Исходя из вышеизложенного в настоящем разделе приводятся данные по существующему положению и основные направления по совершенствованию комплекса средств связи района.

Отрасль «Связь» является составной частью инфраструктуры экономики, предназначенной для полного и качественного удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в передаче всех видов информации, отраслью ориентированной на решения государственных задач в части создания информационно-телекоммутационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти и обеспечения населения телерадиовещанием, способствует привлечению в район дополнительных рабочих мест.

Одной из основных задач по совершенствованию существующих  телекоммуникационных и информационных сетей, сетей телевизионного и радиовещания, является построение современной информационной инфраструктуры на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети, повышения уровня телефонизации городского и сельского населения, развития системы почтовой связи.

Существующее положение

Электрическая и почтовая связь. Число телефонных аппаратов сети общего пользования района составляло на начало 2006г.- 19770 шт. в том числе в городах – 17843 шт., в сельской местности – 1926 шт. Обеспеченность городского населения квартирными телефонами на 1000 человек населения 235,0 шт. (16 место в области). То же в сельской местности 78,2 шт.(33 место), что говорит о недостаточном уровне телефонизации в районе.

В тоже время с 2002 по 2006 г. количество телефонов у населения района возрастает примерно на год 5-7% в год.

По-прежнему имеется очередь на установку телефонов. В сельской местности недостаточно обеспечены телефонной связью объекты социальной сферы и крестьянские (фермерские) хозяйства. Кроме того, ряд малонаселенных пунктов района вообще не имеют ни одного телефона.

В районе развита система междугородней связи с выходом на зоновую сеть телефонной связи, наблюдается рост числа установок пользователей сети  передачи данных и  сотовой телефонной связи.

Сохраняет свою значимость почтовая и телеграфная связь, однако сеть предприятий почтовой связи сокращается.

Радиофикация. На начало 2006 г. число основных радиотрансляционных точек проводного вещания составило 11,273 тыс. В последнее время уменьшается число основных радиоточек за счет перевода проводного вещания на УКВ ЧМ вещания. На начало 2006 года число переведенных радиоточек составило 368 единиц. Такая тенденция сохраняется и в настоящее время.

Телевидение и радиовещание. В настоящее время практически все население района имеет возможность принимать телевизионные и радиовещательные программы.

Охват телевизионным вещанием населения области составляет 99 %, в т.ч. на селе – 99 %, радиовещением – 100 %, в т.ч. сельское население 97 %. Принимать три и более программ телевидения имеют возможность от 60 до 79 % населения.

Региональное государственное телевидение могут смотреть 98 % жителей района, негосударственные телеканалы могут смотреть от 54 до 99 % населения.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- и радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Тверской области;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентноспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети;

- развитие услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности;

- увеличение количества программ теле и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия по экономическому развитию

Основные направления экономического развития Конаковского муниципального района определяются проектом «Стратегии социально-экономического развития Конаковского муниципального района».

Для создания условий поступательного роста экономического потенциала в рамках концепции развития промышленного комплекса района необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих производств и обеспечение предприятий пищевой промышленности и производства стройматериалов собственной ресурсно-сырьевой базой;

- повышение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся на территории района производств;

- формирование небольших агрохолдингов с развитием местного сельскохозяйственного производства и перерабатывающих производств;

- поддержка развития инновационного процесса в районе;

- укрепление экономики сельской местности за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения района качественными товарами и услугами;

- развитие межрайонного и межмуниципального сотрудничества;

- формирование подготовленных инвестиционных площадок и их информационное сопровождение.

Для повышения инвестиционной активности необходима подготовка инвестиционных площадок (или информации о возможном размещении инвестиционных площадок), предназначенных для размещения новых производственных объектов, жилищного строительства (в т.ч. малоэтажной застройки), размещения объектов рекреации с созданием соответствующей инженерной инфраструктуры. Необходимо включение сведений о свободных (существующих и потенциальных) инвестиционных площадках с основной характеристикой в паспорт Конаковского муниципального района.

Для формирования устойчивой экономической базы поселений района в рамках разрабатываемых генеральных планов поселений необходимо резервирование территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков), расположение которых преимущественно планируется в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса. Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты населенных пунктов.

При размещении инвестиционных площадок для малого предпринимательства учитываются территориальные особенности и приоритетная экономическая специализация муниципальных образований. Определение приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства и отбор конкретных проектов осуществляется с учетом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на уровне местного самоуправления района.

Развитие промышленного комплекса

Промышленный комплекс является важной отраслью экономики района. Необходимо формирование конкурентоспособного высокоэффективного  промышленного комплекса, интегрированного в межрегиональное производство, и создание условий для обеспечения его устойчивого развития.

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно утвержденному Лесному плану Тверской области и Лесохозяйственному регламенту Конаковского лесничества.

Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, разработанным Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области. Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах поселений).

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются реализацией инвестиционных проектов, а также действующими и перспективными программными документами Тверской области и Российской Федерации. Для размещения производственных объектов на расчетный срок и за его пределами в проекте Схемы территориального планирования Конаковского района резервируются территории вне населенных пунктов (за пределами жилой застройки) с целью размещения промышленных площадок регионального значения.

Размещение крупных инвестиционных площадок промышленного назначения преимущественно ориентируется на территорию в зоне влияния транспортного коридора, обеспечивающего основные экономические связи района. Площадь и границы участков уточняются на стадии разработки генеральных планов поселений. Выбор и формирование площадок регионального значения утверждается Администрацией Тверской области.

Перспективные инвестиционные площадки производственного назначения выделяются в пределах четырех формирующихся промышленных зон.

- Структурированная комплексная многофункциональная промышленная зона «Редкино», в состав которой войдут существующие и вновь создаваемые предприятия, коммунально-складские зоны, научно-исследовательские организации. Данная промышленная зона может состоять из нескольких площадок производственного назначения, расположенных на территории Редкинского, Городенского сельских поселений и городского поселения п. Изоплит. В перспективе возможно присвоение промзоне «Редкино» статуса индустриального парка.

- Промышленная зона города Конаково. Перспективы развития промышленной зоны связаны, в первую очередь, с развитием существующих производств, а также с размещением новых. В качестве дополнительных видов деятельности в г. Конаково возможно размещение логистического центра и таможенного поста. В качестве резерва развития промышленной зоны предлагается формирование дополнительных площадок на территории Конаковского и Селиховского поселений.

- Перспективная производственная зона на территории сельского поселения «Завидово» в зоне влияния транспортной магистрали Москва – Тверь – С.-Петербург. В перспективе необходимо структурирование формирующейся промышленной зоны с переносом птицефабрики и размещением логистического центра.

- Перспективная производственная зона на территории Вахонинского поселения рядом с д. 2-е Моховое.

Для формирования устойчивой экономической базы поселений района необходимо в рамках разрабатываемых генеральных планов поселений резервирование территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков).

Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятия на первую очередь 2010-2015 гг.

- Строительство племенного репродуктора на 1085 свиноматок в районе д. Пенье.

- Строительство овощехранилища в ООО АПК «Редкинское» в Городенском СП (с. Городня).

- Реконструкция следующих предприятий:

- молочно-товарной фермы в СПК «Завидово» в Козловском СП (с. Завидовское).

- молочно-товарной фермы в СПК «Конаковский» в Селиховском СП (с. Селихово).

- молочно-товарной фермы в КХ «Шошинское» в Вахонинском СП (с. Вахонино).

- молочно-товарной фермы в ООО «Корчева» в Юрьево-Девичьевском СП (с. Юрьево-Девичье).

- Восстановление овцеводства и строительство овчарни в ООО «Корчева» в Юрьево-Девичьевском СП (с. Юрьево-Девичье).

Развитие туристско-рекреационного комплекса

В Схеме территориального планирования Конаковского района учитывается предусмотренное Схемой территориального планирования Тверской области развитие инфраструктуры туризма и рекреации.

Конаковский район обладает значительным потенциалом для развития туризма. Развитие рекреации в Конаковском районе в дальнейшем следует рассматривать как полноценную отрасль хозяйства.

Включение туристских достопримечательностей района (Завидово, Городня) в формирующийся межрегиональный туристский маршрут «Золотой Путь России», который пройдет через Тверскую область с северо-запада на юго-восток, позволит значительно увеличить поток внутренних и иностранных туристов на территории Конаковского района и всей области.

Предлагаются к организации и дальнейшему развитию следующие рекреационно-туристские узлы и центры:

- рекреационный центр «Созь»;

- рекреационный центр «Новенькое»;

- рекреационный центр «Федоровское»;

- туристский центр «Городня;

- туристский центр «Завидово».

В направлении развития туристско-рекреационной сферы необходимо продолжить проведение мероприятий по совершенствованию инфраструктуры туризма, развитию и улучшению качества услуг, внедрению новых форм и видов туристского продукта, производству сувенирной продукции, совершенствованию музейной деятельности, укреплению контактов с турфирмами области и страны.

На первую очередь до 2015 г. предлагается создание 10 тыс. мест во всех средствах размещения (680 мест – в учреждениях гостиничного типа, 9200 тыс. мест – в учреждениях отдыха), на расчетный срок – 15,5 мест (900 мест и 14,6 тыс. мест) соответственно.

В целях развития рекреационной деятельности необходимо формирование и развитие системы парковых и лесопарковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства.

Потребность в земельных участках для строительства объектов туристско-рекреационной инфраструктуры уточняется на стадии разработки генеральных планов поселений.

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда

Пунктами концентрации учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются г. Конаково, пгт. Редкино и Новозавидовский. В п. Первое Мая и с. Юрьево-Девичье необходимо обеспечить более полный набор услуг, чем обычно имеется в центрах большинства сельских поселений.

Образование

Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных учреждений на 2012 г. определяется в 3,9 тыс. мест, на 2025 г. – 5,5 тыс. мест; в общеобразовательных учреждениях на 2015 г. – 9,3 тыс. мест, на 2030 г. – 12,1 тыс. мест. На расчетный срок по согласованию с соответствующими органами государственной власти Тверской области возможно расширение системы учреждений начального и среднего профессионального образования: район может иметь 0,9 тыс. учебных мест в учреждениях начального профобразования, 1,3 тыс. мест в средних специальных учебных заведениях.

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Строительство новых детских садов в г. Конаково общей вместимостью не менее 550 мест.

- Создание дешкольной группы при существующей средней школе в п. Первое Мая.

- Открытие дошкольных групп в существующих средних общеобразовательных школах в п. Редкино.

- Строительство новых зданий средних школ в дополнение к существующим в д. Вахонино (на 130 мест), д. Старое Мелково (до 80 мест) и в с.Юрьево-Девичье (на 120 мест).

- Рост мощности учреждений дополнительного образования до 1,2 тыс. мест, детско-юношеских спортивных школ до 2,5 тыс. мест.

- Строительство в г. Конаково комплекса зданий для учреждений дополнительного образования (ДЮЦ «Новая корчева», ХШМиЮ) и детско-юношеских спортивных школ.

- Строительство в пгт. Новозавидовский детско-юношеской спортивной школы.

- Строительство в пгт. Новозавидовский здания для существующего детско-юношеского центра.

- Строительство в пгт. Редкино комплекса детско-юношеской спортивной школы (до 600 мест).

- Строительство детской школы искусств в пгт. Редкино.

- Размещение филиала одного из учреждений дополнительного образования в п. Первое Мая.

- Строительство гаражей для школьных автобусов в МОУ СОШ д. Ручьи, МОУ СОШ с. Завидово, МОУ СОШ с.Городня.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Строительство в пгт. Новозавидовский здания детского сада или пристройки к существующему детскому саду (дополнительно 50 мест).

- Строительство в пгт. Редкино здания детского сада или пристроек к существующим учреждениям суммарной вместимостью 100-150 мест.

- Строительство в д. Вахонино второго здания детского сада на 75 мест.

- Строительство детского сада на 40 мест в д. Кошелево Городенского сельского поселения.

- Строительство второго здания детского сада на 65 мест в д. Старое Мелково.

- Строительство второго здания детского сада на 125 мест в д. Мокшино.

- Строительство первой очереди детского сада в п. Озерки (80 мест).

- Ввод в эксплуатацию детского сада в с.Завидово;

- Пристройка спальных помещений: детские сады № 3, 7 и 10 в г. Конаково, № 3 и 10 в пгт. Редкино, № 2 в пгт. Новозавидовский, № 1 в пгт. Козлово, № 1 в п. Радченко, № 1 в д. Мокшино.

- Пристройка прогулочных веранд в МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 в г. Конаково. Эти мероприятия целесообразно отнести на первую очередь (до 2015 г.).

- Открытие дошкольных групп в существующих средних общеобразовательных школах в пгт. Редкино.

- Замена новым строительством здания средней школы в пгт. Новозавидовский (№ 2).

- Строительство нового комплекса детско-юношеской спортивной школы на 300 человек в пгт. Редкино.

- Строительство детского сада на 150 мест в г.Конаково.

- Строительство теплогенераторной к детскому саду в п.Козлово.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Строительство здания детского сада (90 мест) в пгт. Новозавидовский.

- Строительство в пгт. Редкино новых детских садов суммарной вместимостью 150-200 мест.

- Строительство в д. Вахонино пристройки к детскому саду на 40-50 мест.

- Строительство в с. Городня второго здания детского сада на 70 мест.

- Строительство второго здания детского сада на 60-65 мест в с. Дмитрова Гора.

- Ремонт второй половины здания детского сада в с. Селихово.

- Строительство второго здания детского сада или пристройки к существующему (не менее 25 мест) в с. Юрьево-Девичье.

- Строительство второй очереди детского сада в п. Озерки (70 мест).

- Строительство пристройки к детскому саду в с.Городня.

Здравоохранение

На 2025 г. общая мощность муниципальных больничных учреждений района должна составить до 0,75 тыс. коек, амбулаторно-поликлинических учреждений – до 2,3 тыс. посещений в смену, численность врачебного персонала 300-320  чел., среднего медицинского – примерно 750 чел.

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Размещение медицинских диагностических центров и лечебно-оздоровительных учреждений в г. Конаково.

- Развитие сети офисов врачей общей практики.

- Организация при амбулаториях отделений внегоспитальной лечебной помощи, патронажа и реабилитации.

- Строительство нового больничного корпуса в составе комплекса Новозавидовской РБ (дополнительно до 100 коек).

- Строительство центра реабилитации в пгт. Козлово.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения в связи с их физическим износом:

- МУ Новозавидовская районная больница, пгт. Новозавидовский;

- МУ Первомайская сельская участковая больница, п. Первое Мая;

- Юрьево-Девичьевский ФАП, с. Юрьево-Девичье;

- Гаврилковский ФАП, д. Гаврилково;

- Федоровский ФАП, д. Федоровское;

- Архангельский ФАП, д. Архангельское;

- ФАП 2-е Моховое, д. 2-е Моховое (Вахонинское сельское поселение);

- ФАП д. Новошино, д. Новошино (Вахонинское сельское поселение);

- Павлюковский ФАП, д. Павлюково (сельское поселение «Завидово»);

- Ручьевской ФАП, д. Ручьи (Ручьевское сельское поселение);

- Завидовская амбулатория.

- Замена здания Синцовского ФАПа (д. Синцово).

- Строительство нового здания МУ Городенская амбулатория (с. Городня).

Социальная защита населения

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Развитие существующих и размещение новых учреждений в соответствии с федеральными и региональными нормативами и соответствующими региональными целевыми программами.

- Создание сети специальных жилых домов для одиноких престарелых граждан, переоборудование групп квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Перспективная потребность в услугах постоянно действующих учреждений клубного типа всех видов собственности определяется на весь расчетный срок в 10,3 тыс. мест (в т.ч. до 7,9 тыс. мест в муниципальных учреждениях), в фондах  общедоступных библиотек – 0,9 млн. экз., (в т.ч. до 0,8 млн. в муниципальных учреждениях).

Целевыми показателями по развитию спортивных объектов являются

- рост единовременной пропускной способности муниципальных спортсооружений района до 7 тыс. чел. в 2015 г. и до 15,9 тыс. чел. в 2025 г.;

- увеличение площади плоскостных сооружений района до 125 тыс. м2 в 2015 г. и до 163,5  тыс. м2 в 2025 г.;

- увеличение площади спортивных залов района до 23,7 тыс. м2 в 2015 г. и до 29,4 тыс. м2 в 2025 г.;

- увеличение площади зеркала воды бассейнов до 1250 м2 с достижением показателя 50 % обеспеченности населения в сравнении с нормативным уровнем в 2015 г. и до 2,9 тыс. м2 в 2025 г.

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Строительство Районного дома культуры в г. Конаково (700 мест).

- Строительство нового здания Первомайского СДК взамен существующего (150-200 мест).

- Строительство нового ДК в пгт. Новозавидовский (300-350 мест).

- Строительство Досугового центра на 250 мест в д. Мокшино.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Строительство сельского дома культуры в Вахонинском поселении (не менее 200 мест)

- Строительство дома культуры в пгт. Радченко (100-150 мест).

- Строительство здания для Новозавидовской детской библиотеки.

- Расширение фондов и, соответственно, предоставление новых помещений Завидовской библиотеке.

- Капитальный ремонт ГДК им. Воровского, Архангельского, Борцинского клубов и Завидовского СДК.

- Капитальный ремонт Центральной взрослой и Центральной детской библиотек района, Городской детской библиотеки и Городской библиотеки № 2 в г. Конаково, Новозавидовской взрослой библиотеки, Озерецкой библиотеки, Редкинской библиотеки № 1, Редкинской детской библиотеки.

- Строительство спортивных сооружений:

- ледовый комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Конаково;

- крытый стадион с ледовым дворцом в пгт. Новозавидовский;

- спортивно-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном в пгт. Новозавидовский;

- спортивный комплекс с бассейном в пгт. Редкино;

- открытый стадион на 500 мест в пгт. Редкино;

- культурно-оздоровительный центр с многофункциональным залом в д. Старое Мелково;

- плоскостные сооружения в центрах всех сельских поселений района и населенных пунктах людностью более 200 жителей.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Строительство нового здания Вахонинского СДК (100-150 мест) с библиотекой при нем взамен существующего.

- Строительство нового здания Мелковского СДК (150 мест) с библиотекой при нем взамен существующего.

- Строительство сельского клуба (50-100 мест) в д. Кошелево Городенского сельского поселения.

- Расширение Городенского СДК (100-150 мест дополнительно).

- Расширение Селиховского СДК (60 мест дополнительно).

- Строительство новых спортивных объектов в соответствии с целевыми показателями по развитию спортивных сооружений на 2025 г. и генеральными планами городских и сельских поселений района.

Общественное питание и торговля

Предусматривается сохранение существующей сети торговых предприятий и организаций, рост емкости предприятий общественного питания за счет развития частного бизнеса. Нормативно необходимая торговая площадь магазинов (круглогодично действующих) на 2025 г. определяется в 25-30 тыс. м2, вместимость предприятий общественного питания – до 6,8 тыс. мест (в т.ч. 35-40 % сезонно действующие объекты).

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Первоочередное развитие объектов торговли в рекреационных зонах, на территории особой экономической зоны и на территориях с формирующейся коттеджной застройкой.

- Резервирование участков для строительства торговых комплексов, круглогодично и сезонно действующих рынков в генеральных планах городских и сельских поселений.

Управление, охрана правопорядка

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Строительство здания администрации в пгт. Новозавидовский.

- Строительство здания администрации в пгт. Редкино.

- Строительство здания ОВД (РЭО) в пгт. Новозавидовский.

Жилищный фонд

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2015 г. на уровне 33-34 м2/чел. Средний ежегодный ввод 48-62 тыс. м2 нового жилищного фонда. На начало 2015 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить около 2,8 млн. м2.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2025 г. на уровне 40-43 м2/чел. Средний ежегодный ввод 65-82 тыс. м2. Выход к 2025 г. на показатель нового строительства не менее 1 м2 в расчете на одного жителя. На начало 2030 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 3,4-3,6 млн. м2.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

По углублению и расширению исследований историко-культурного наследия

- Пополнение списка объектов культурного наследия Конаковского района в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории района

- Составление по городским и сельским поселениям района списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и представление на утверждение в качестве памятников истории и культуры.

- Исследование старых поселений района на предмет обоснованности их представления на придание им статуса исторических поселений.

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

- Выявление сохранившихся остатков разрушенного города Корчева, потенциальных для сохранения и демонстрации, как части «Русской Атлантиды».

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного наследия

- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия района, как условия их включения в Единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.

- Приведение учета памятников археологии на территории района, установленных решением областных властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.

- Разработка для всех поселений района, признаваемых историческими, историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия.

По сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования

- Разработка и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристического использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка по заданию органов местного самоуправления муниципального образования Конаковский район концепции социально-экономического развития исторических поселений района, с учетом максимального сохранение и использования богатств их культурного наследия.

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма отдельных частей района, в увязке с программой социально-экономического развития района.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию автомобильных дорог на расчетный срок (2010-2025 гг.)

Мероприятия представлены ниже в табличной форме.

| Таблица №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы |  | Наименование | Вид работ | Мощность объекта, км | Сроки реалии-зации |
| Программа | Подпрограмма |  |  |  |  |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» |  | Транспортная развязка на автодороге М-10 «Россия» км 116 | Строительство | - | 2011-2013 |
|  |  | Транспортная развязка на автодороге М-10 «Россия» км 136 | Строительство | - | 2011-2014 |
|  |  | Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 108 - км362 (км 108 - км144 в Конаковском районе) и транспортные развязки на территории района | Строительство | 36 км | 2011-2015 |
| Регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 -2015 годы и на плановый период до 2030 года | Программа восстановления опорной сети автомобильных дорог | Автомобильная дорога Тверь-Рождествено-З-д 1Мая-Ильинское на участке км 51+500-65+700 | Капитальный ремонт | 14,2 | 2015 |
|  |  | Автомобильная дорога "Москва-С.-Петербург"-Конаково-Иваньково на участке км 26+200-50+000 | Капитальный ремонт | 23,8 | 2012-2014 |
|  | Программа межрегионального развития дорожной сети | Обхода г. Конаково на региональной автомобильной дороге "Москва - Санкт-Петербург" - Конаково -Иваньково | Строительство | 12,0 | 2013-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога Дулово (Тверская область) - Нижнево (Московская область) | Строительство | 3,0 (в т.ч. в Конаковском районе 1,3 км) | 2015-2016 |
|  |  | Автомобильная дорога Тарлаково (Крутец) (Тверская область) - Микляево (Московская область) | Строительство | 6,0 (в т.ч. в Конаковском районе 3,3 км) | 2015-2016 |
|  |  | Мостовой переход через канал им. Москвы | Строительство | - | 2015-2017 |
|  |  | Автомобильная дорога "Москва – Санкт-Петербург" – Конаково – Иваньково км 0 – км 21+700 | Реконструкция | 21,7 | 2012-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога Вахонино - Свердлово на участке км 0+000 - 4+800 | Капитальный ремонт | 4,8 | 2012-2013 |
|  |  | Автомобильная дорога Свердлово - Плоски - п.Энергетик 0+000 - 5+300 | Капитальный ремонт | 5,3 | 2014 |
|  | Программа обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов | Подъезд к д. Демидово от автомобильной дороги М 10 "Россия" | Строительство | 0,5 | 2014 |
|  |  | Подъезд к д. Дубровка от автомобильной дороги Сажино-Селихово | Строительство | 1,0 | 2014-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога Редкино - Борцино км 5+100 - км 6+300 | Реконструкция | 1,2 | 2014 |
|  | Программа ликвидации мест концентра-ции ДТП | Автомобильная дорога Тверь - Рождествено - I-е Мая - Ильинское | Обустройство наземного пешеходного перехода знаками, разметкой (км 10+000 - км 10+999); устанновка или обновление предупреждающих дорожных знаков нанесение разметки (км 13+000 - км 13+999); установка предупреждающих дорожных знаков, нанесение разметки (км 19+000 - км 19+999); |  | 2011-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога "Москва - С.- Петербург" - Конаково - Иваньково | Установка ограждений (км 4+000 - км 4+999); установка знаков, нанесение разметки (км 5+000 - км 5+999, км 12+000 - км 12+999, км 14+000 - км 14+999, км 20+000 - км 20+999, км 38+000 - км 38+999); |  | 2011-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога Городня - Редкино - Стариково | Обустройство наземного пешеходного перехода знаками, разметкой (км 1+000 - км 1+999) |  | 2011-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога М-10 "РОССИЯ" | Установка предупреждающих дорожных знаков (км 108+238-км 108+544). Установка предупреждающих дорожных знаков (км 109+200 - км 110+26). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 110+298 - км 111+125). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 111+950 - км 112+127). Введение светофорного регулирования (км 112+549-км 113+136). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 113+185- км 113+451). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 116+49- км 117+166). Введение светофорного регулирования разметки (км 117+320-км 118+145). Обустройство наземного пешеходного перехода знаками, разметкой (км 118+780- км 119+564). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 120+30- км 120+231). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 120+890- км 121+249). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 122+1- км 122+377). Устройство электрического освещения; устройство разметки (км 122+725- км 123+451). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 125+5- км 125+321). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 125+500- км 125+866). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 126+700- км 127+800). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 129+349- км 130+85). Обустройство наземного пешеходного перехода знаками, разметкой (км 131+92- км 132+86). Обустройство наземного пешеходного перехода знаками, разметкой (км 132+349- км 133+151). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 134+509- км 134+944). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 135+9- км 135+55). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 135+820- км 136+2). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 135+820- км 136+2). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 136+222- км 136+329). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 136+689- км 137+341). Устройство электрического освещения, устройство разметки (км 137+473- км 137+700). Восстановление покрытия (укладка нового дорожного покрытия) (км 140+750-км 141+145). |  | 2011-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога Городня - Редкино - Стариково | Капитальный ремонт | 15,0 | 2014-2015 |
|  | Программа развития дорожной сети приоритетных инвестиционных проектов | Мост через р. Дойбица проекта "Большое Завидово" сельского поселения «Завидово» | Реконструкция |  | 2011-2012 |
|  |  | Улицы проекта "Большое Завидово" сельского поселения «Завидово» | Строительство | 16,5 | 2011-2014 |
|  |  | Подъезд к п. Архангельское проекта "Большое Завидово" сельского поселения «Завидово» | Реконструкция | 0,27 | 2012-2013 |
|  |  | Подъезд к п. Кабаново проекта "Большое Завидово" сельского поселения «Завидово» | Реконструкция | 0,7 | 2011-2012 |
|  |  | Подъезд к п. Демидово проекта "Большое Завидово" сельского поселения «Завидово» | Реконструкция | 1,2 | 2011-2012 |
|  |  | Подъезд к п. Вараксино проекта "Большое Завидово" сельского поселения «Завидово» | Реконструкция | 0,6 | 203-2014 |
|  |  | Подъезд с. Новенькое - "Новое Завидово" | Строительство | 1,3 | 2011-2012 |
|  |  | Автомобильная дорога Поповское - Устье (инвест. проект "Волга Девелопмент") | Ремонт | 6,7 | 2011 |
|  |  | Автомобильная дорога Никольское - Поповское (инвест. проект "Волга Девелопмент") | Ремонт | 2,0 | 2011 |
|  |  | Автомобильная дорога Дмитрова Гора - Тарлаково | Капитальный ремонт | 7,0 | 2010 |
|  | Программа аварийных работ | Автомобильная дорога старое направление по с. Городня | Ремонт | 4,6 | 2011 |
|  |  | Автомобильная дорога «Рождествено - Ю. Девичье - Юрятино» | Капитальный ремонт | 28,1 | 2012-2016 |
|  |  | Автомобильная дорога "Конаково — Правый берег р. Волга" | Капитальный ремонт | 1,8 | 2012-2013 |
|  | Программа по приведению искусственных сооружений в нормативное состояние | Мост через р. Сучек на 16 км автомобильной дороги "Москва - С.Петербург" - Конаково - Иваньково | Капитальный ремонт |  | 2012 |
|  |  | Мост через р. Инюха на 1 км автомобильной дороги Вахонино - Свердлово | Капитальный ремонт |  | 2013 |
| Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Конаковского района, в дополнение к Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 -2015 годы и на плановый период до 2030 года |  | Путепровод на пересечении железнодорожной линии Решетниково – Конаково с а/д «Москва - Санкт-Петребург» - Конаково – Иваньково | Строительство |  | 2012-2015 |
|  |  | Путепровод на пересечении железнодорожной линии Решетниково – Конаково с обходом г. Конаково | Строительство |  | 2013-2015 |
|  |  | Автомобильная дорога регионального значения Никольское - Дубна на территории Конаковском районе | Строительство | 5,8 | 2015-2017 |
|  |  | Автомобильная дорога Конаково – Дулово – Высоково | Реконструкция | 29,1 | 2015-2016 |
|  |  | Мостовой переход через р. Сестру по направлению автомобильной дороги Дулово-Нижнево | Строительство |  | 2015-2016 |
|  |  | Продолжение а/д Редкино-Межино-Сентюрино с выходом на М-10 «Россия» | Строительство | 1,1 | 2015-2020 |
|  |  | Продолжение а/д "Москва - С.- Петербург" - Конаково – Иваньково до пгт. Новозавидовский (с организацией пересечений в разных уровнях с ВСМ и скоростной автомобильной магистралью | Строительство | 4,5 | 2011-2015 |
|  |  | Автодорога с. Дмитрова Гора-Малое Новоселье Дмитровского сельского поселения | Реконструкция и капитальный ремонт | 11,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорога Фролово - Коровино Дмитровского сельского поселения | Реконструкция и капитальный ремонт | 4,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорога Старое Домкино – Сынково Дмитровского сельского поселения | Ремонт | 15,1 | 2011-2014 |
|  |  | Автомобильная дорога Редкино – Изоплит – Озерки | Реконструкция | 5,1 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Шоша-Гродище | Строительство | 1,3 | 2011-2015 |
|  |  | Автодорога Паром (левый берег р. Волга) - Юрьево-Девичье Юрьево-Девичьевкого сельского поселения | Капитальный ремонт | 5,0 | 2011-2014 |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| «Комплексная программа развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2010-2014 гг. в МО «Конаковский район» |  | Вахонинское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 10,0 | 2011-2014 |
|  |  | Селиховское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 10,0 | 2011-2014 |
|  |  | Дмитровогорское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Автодорога по д. Коровино | Капитальный ремонт | 3,3 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорог с. Дмитрова Гора-Малое Новоселье | Реконструкция и капитальный ремонт | 11,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорог д. Фролово-д. Коровино | Реконструкция и капитальный ремонт | 4,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорог с. Дмитрова Гора | Реконструкция и капитальный ремонт (устройство асфальтного покрытия) | 1,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорог д. Кувалдино | Реконструкция и капитальный ремонт (устройство асфальтного покрытия) | 10,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорога Домкино-Сынково | Ремонт | 15,1 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорога с. Дмитрова Гора-Обухово | Реконструкция | 3,5 | 2011-2014 |
|  |  | Ручьевское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 5,0 | 2011-2014 |
|  |  | Мокшинское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Строительство | 12,0 | 2011-2014 |
|  |  | Подъезд к п.Шоша (проект «Большое Завидово) | Реконструкция | 3,9 | 2011-2013 |
|  |  | Завидовское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 5,0 | 2011-2014 |
|  |  | Старомелновское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Автодорога д. Ст. Мелково-д. Слобода | Капитальный ремонт | 5,0 | 2011-2014 |
|  |  | Городенское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 10,0 | 2011-2014 |
|  |  | Городское поселение п. Козлово |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 4,0 | 2011-2014 |
|  |  | Городское поселение п. Радченко |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 4,0 | 2011-2014 |
|  |  | Городское поселение п. Изоплит |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 14,0 | 2011-2014 |
|  |  | Городское поселение п. Редкино |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 10,0 | 2011-2014 |
|  |  | Первомайское сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 7,0 | 2011-2014 |
|  |  | Городское поселение п. Новозавидовский |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 15,0 | 2011-2014 |
|  |  | Юрьево-Девичьевкое сельское поселение |  |  |  |
|  |  | Внутрипоселенческие дороги | Капитальный ремонт | 7,0 | 2011-2014 |
|  |  | Автодорога Паром - Юрьево-Девичье | Капитальный ремонт | 5,0 | 2011-2014 |
| Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Конаковского района, в дополнение к Комплексной программе развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства в МО «Конаковский район» |  | Автомобильная дорога Кудрявцево - Головино | Строительство | 11,3 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Белавино – Федоровское – Коровино | Строительство | 13,4 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Новое Завражье – Обухво | Строительство | 2,8 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Чублово – Верханово | Строительство | 3,0 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Старое Мелково – Слобода | Реконструкция | 2,1 | 2015-2025 |
|  |  | Подъезд от Мыслятино к побережью р. Созь | Строительство | 1,2 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Головино – Ближнее Хорошово – Сурсово | Реконструкция | 13,0 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Глинники – Бабня | Реконструкция | 4,7 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Андрейцево – Бабня | Реконструкция | 3,2 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Юрятино - Загорье – Осиновка | Строительство | 5,5 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Уразово – Захарово - Большая со строительством моста через р. Крутец | Строительство | 6,5 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Лукино – ж/д станция Межево | Реконструкция | 1,9 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Редкино – Козлово | Реконструкция | 6,3 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Борцино – ж/д станция Московское Море | Реконструкция | 2,6 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Озерки – Андреевское | Строительство | 5,1 | 2015-2025 |
|  |  | Автомобильная дорога Межево-Вознесенское | Реконструкция | 6,0 | 2015-2025 |
|  |  | Подъезды к р. Волга от существующей а/д «Москва - Санкт-Петребург» - Конаково – Иваньково на территории Дмитровского сельского поселения | Строительство | 6,7 | 2015-2025 |
|  |  | Подъезды к р. Волга в районе н.п. Свердлово (3,5 км) | Строительство | 3,5 | 2011-2015 |

Мероприятия по развитию автомобильного транспорта на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Расширение географии междугородных и пригородных маршрутов.

- Увеличение парка подвижного состава, его модернизация и улучшение технико-эксплуатационных характеристик.

- Повышение регулярности движения пассажирского общественного транспорта.

- Развитие и обновление сооружений пассажирского транспорта, модернизация автостанции в г. Конаково.

- Сооружение транспортно-логистических центров в сельском поселении «Завидово», пгт. Редкино, а также в районном центре – г. Конаково.

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта на расчетный срок (2010-2025 гг.)

Реализация перечисленных ниже мероприятий возможна за счет привлеченных источников финансирования, в том числе средств инвесторов, при наличии целевых и адресных инвестиционных программ - с привлечением софинансирования из бюджетов различных уровней.

- Сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных устройствами автоматики, сигнализации и связи для обеспечения безопасности движения на пересечениях железных и автомобильных дорог.

- Строительство наземных/подземных пешеходных переходов при пересечении основных пешеходных направлений и магистральных железных дорог (в т.ч. в сельском поселении «Завидово», в районе д. Огурцово, городском поселении п. Новозавидовский).

- Реконструкция платформ существующих станций, строительство благоустроенных крытых павильонов.

Мероприятия по развитию внутреннего водного транспорта на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Сохранение существующего водного маршрута – Конаково – 1 Мая и паромной переправы  – Конаково – Юрьево–Девичье.

- Организация междугородних и внутрирайонных прогулочных маршрутов: Конаково – Тверь, Конаково - Дубна и пр.

- Сооружение в районном центре речного вокзала, реконструкция существующих и строительство новых причальных комплексов (сезонного и постоянного использования), дебаркадеров. Реализация перечисленных мероприятий возможна за счет привлеченных источников финансирования, в том числе средств инвесторов, при наличии целевых и адресных инвестиционных программ - с привлечением софинансирования из бюджетов различных уровней.

Мероприятия по развитию воздушного транспорта на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Возобновление регулярного функционирования гражданского аэродрома близ Конаково в н.п. Селихово.

- Сооружение новых аэродромов и вертолетных площадок на территории района.

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

Автомобильные дороги и  транспорт (в соответствии с табл. 1)

Железнодорожный транспорт

- Реконструкция платформ существующих станций, строительство благоустроенных крытых павильонов.

Внутренний водный транспорт

- Организация междугородних и внутрирайонных прогулочных маршрутов: Конаково – Тверь, Конаково - Дубна и пр.

- Реконструкция существующих и строительство новых причальных комплексов (сезонного и постоянного использования), дебаркадеров.

Воздушный транспорт

- Возобновление регулярного функционирования гражданского аэродрома близ Конаково в н.п. Селихово.

- Сооружение вертолетных площадок на территории района.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию электроснабжения

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Строительство ПС и ВЛ:

- ПС 220кВ и 110кВ в районе сельского поселения «Завидово»;

- ВЛ 220кВ Конаковская ГРЭС – новая ПС 220кВ;

- ВЛ 110кВ новая ПС 220кВ- новые ПС 110кВ.

- Реконструкция

- ПС 110кВ «Безбородово»;

- сети 35кВ Конаковского узла с заводом 2-го питания на ПС 35\6кВ «Карачарово» и ПС 35\10кВ  «Дмитрова Гора»;

- установка трансформатора №2 на ПС 35\10кВ «Юрьево Девичье» и КРУН-10кВ 2секция шин;

- существующих сетей и ПС 10, 35и 110кВ.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Строительство новых и реконструкция существующих ЛЭП 220, 110, 35, 10 кВ и подстанций напряжением 220, 110, 35, 10\0.4кВ.

Мероприятия по развитию газоснабжения

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Газификация мкр. «Западный» и «Северный» пгт. Новозавидовский.

- Газификация негазифицированных населенных пунктов: Новенькое, Межево, Лукино, Меженино, Сентюрино, Борцино, Заполок, Турыгино, Артёмово, Козлово, Стариково, Дмитрово, Андреевское, Кабаново.

- Газификация с. Завидово, пгт. Редкино, дд. Концово, Павлюково, Шетаково, Кочедыково, Шорново, Высоково.

- Строительство уличных газопроводов низкого давления (дд. Старое Мелково, Слобода).

- Строительство модульных котельных на газе по предоставлению теплоэнергии в пгт. Новозавидовский, с. Завидово, д. Ст. Мелково, пгт. Изоплит, пгт. Радченко.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство новых и реконструкция существующих газопроводов высокого, среднего давления, устройство ГГРП, ГРП) в увязке с перспективной застройкой.

- Реконструкция муниципальных и ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления к негазифицированным населенным пунктам; ГРП.

- Газификация садоводческих товариществ.

- Осуществление электрохимической защиты всех существующих и вновь вводимых стальных газопроводов от коррозии.

- Своевременная диагностика и совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Реконструкция муниципальных и ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо (котельная для школы и больницы в пгт. Козлово переводится с угля на газ).

- Строительство 3-х модульных газовых котельных и мотоблочной котельной на ул. Парковой в пгт. Новозавидовский.

- Строительство 4-х модульных котельных взамен существующих и замена котлооборудования (РКВР20-13) в пгт. Редкино.

- Перевод систем отопления и горячего водоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление (д. Вахонино, Дмитровское сельское поселение).

- Реконструкция тепловых сетей (в пгт. Новозавидовский, пгт. Радченко, Изоплит, с. Завидово, дд. Старое Мелково, Игуменка).

- Установка приборов учёта теплоты в многоквартирных домах.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Перевод котельных на современные газовые установки, установка усовершенствованных горелок, утилизация сбросной теплоты, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий.

- Использование малой энергетики (мини–ТЭЦ по производству тепла и электроэнергии) в местах целесообразного её применения.

- Строительство модульной котельной в д.Мокшино.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Мероприятия по развитию водоснабжения

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Для г.Конаково реконструировать все существующие и построить новые сети, водозаборные скважины, осуществить строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания и строительство резервуара чистой воды на водозаборе «Южный».

- В связи с предлагаемым развитием территории сельского поселения «Завидово» Конаковского района с размещением ОЭЗ «Завидово» построить централизованную систему водоснабжения, с подземным водозабором.

- Для поселков Изоплит, Редкино, Озерки построить водоочистные станции (установки).

- Выполнить реконструкцию 38 км. водопроводных сетей в п.Редкино.

- Выполнить реконструкцию сетей водопровода и осуществить строительство новых водозаборных сооружений в п.Новозавидовский и в сельском поселении Ручьевский.

- В Завидовском сельском поселении в с.Завидово и д.Шорново  осуществить строительство централизованных систем водоснабжения.

- Построить системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Новенькое, Межево, Лукино, Меженино, Сентюрино, Игуменка – Алексино – Горки – Отроковичи – Коромыслово, Борцино, Заполог – Турыгино – Артемово, Козлово, Стариково, Дмитрово, Андреевское, Сажино (строительство водозаборных сооружений, прокладка водопроводных сетей), а также реконструировать системы водоснабжения в с.Городня и д.Кошелево (развитие водозаборных сооружений, прокладка новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения).

- Провести реконструкцию и осуществить строительство новых водопроводных сетей в с.Селихово.

- Провести бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах.

- Обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Провести полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

- Осуществить реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей.

- На промышленных предприятиях предусмотреть внедрение  систем  повторного использования воды.

- Построить децентрализованные системы водоснабжения в сельской местности.

Мероприятия по развитию водоотведения

Мероприятия на первую очередь (2010-2015 гг.)

- Для г.Конаково: осуществить строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, а также реконструировать и реализовывать строительство дождевой канализации.

- В размещаемой ОЭЗ «Завидово» туристско-рекреационного типа необходимо построить централизованную систему канализации, с биологическими очистными сооружениями.

- В Дмитровогорском сельском поселении построить новые очистные сооружения.

- Организовать системы хозяйственно-бытовой канализации, (для населенных пунктов, где она отсутствует), включающей отводящие, сборные коллекторы, насосные станции, очистные сооружения, выпуски очищенных стоков.

- Применять современные технологии очистки стока на существующих и новых  очистных сооружениях.

Мероприятия на период 2015-2025 гг.

- Необходима реконструкция или расширение существующих очистных сооружений.

- Осуществить строительство новых и переложить существующие сети канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Построить новые и реконструировать существующие локальные очистные сооружения промпредприятий.

Мероприятия по охране окружающей среды и рациональное природопользование

Мероприятия на расчетный срок (2010-2025 гг.)

- Разработка томов ПДВ для всех предприятий района.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон действующих промышленных предприятий.

- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения и магистральных газопроводов.

- Проведение учета всех сибиреязвенных скотомогильников и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных с использованием топографических способов обозначения их на местности, в том числе с определением географических координат.

- Проведение обустройства сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

- При осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населённых пунктах или других местах, для изменения размеров санитарно-защитной зоны имеющихся сибиреязвенных скотомогильников, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

- Выбор площадки и разработка проекта для создания мусороперерабатывающего завода в северо-западной части района.

- Осуществление мониторинга качества воды в поверхностных водоёмах, в родниках.

- Организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения.

Мероприятия на первую очередь (2010–2015 гг.)

По охране атмосферного воздуха

- При реализации инвестиционных проектов необходимо применение новых экологически ориентированных технологий производства, с минимальными выбросами и сбросами в окружающую среду, что позволит уменьшить размеры санитарно-защитных зон и сократить численность населения проживающего в СЗЗ и требующего расселения;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- Создание зеленых зон от крупных населенных пунктов (г. Конаково, пгт. Изоплит, Новозавидово, Редкино);

- Оснащение источников вредных выбросов крупных предприятий, животноводческих и птицеводческих комплексов, объектов теплоэнергетики и ферм газоочистными установками;

- Пополнение единого информационного банка данных стационарных источников загрязнения воздушного бассейна;

- Осуществление мониторинга за состоянием воздушной среды в г. Конаково, а также в районах размещения крупных животноводческих  и птицеводческих комплексов.

По рациональному использованию и охране водных объектов

- минимизация использования питьевой воды для промышленных целей, внедрение на предприятиях района системы оборотной и повторной системы водоснабжения;

- в случаях размещения новых предприятий использовать современные технологии, со значительным сокращением объёмов сбросов после очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- мониторинг качества воды в поверхностных водоёмах;

- проведение водопроводов к населенным пунктам, где отсутствует централизованное водоснабжение;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-3 поясов;

- в границах зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища (как основного наиболее ценного водоема, места организации отдыха населения и одного из гидроузлов Московского водопровода) необходимо соблюдение следующих ограничений:

- следует учитывать ограничения плотности застройки и заселения, а также повышения уровня благоустройства поселений, с целью предотвращения отрицательного влияния на качество воды;

- при разработке документов регионального планирования норматив летней рекреационной нагрузки на территории 2 пояса ЗСО не должен превышать по Иваньковской ГТС – 200 тыс. человек на 1 кв. км;

- при отводе участков под строительство учреждений отдыха следует исходить из плотности отдыхающих на территории предприятий не более 15 - 20 чел. на 1 га земельного участка для организации отдыха;

- не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка;

- при строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды;

- в зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка;

- на территории 2 пояса ЗСО не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения.

- строительство очистных сооружений на сельскохозяйственных объектах;

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений с применением новейших методов очистки;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий;

- строительство сооружений по очистке и кондиционированию подземных вод;

- оборудование организованных мест отдыха граждан (пляжей);

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- создание и реализация программ, направленных на очистку и реабилитацию рек района.

По охране почвенного покрова:

- Проведение учета всех сибиреязвенных скотомогильников и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных с использованием топографических способов обозначения их на местности, в том числе с определением географических координат.

- Проведение обустройства сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

- При осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населённых пунктах или других местах, для изменения размеров санитарно-защитной зоны имеющихся сибиреязвенных скотомогильников, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

По санитарной очистке территории:

- Разработка «Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Конаковский район».

- Выбор площадки и разработка проекта для создания мусороперерабатывающего завода в северо-западной части района.

- Рекультивация мест несанкционированного размещения отходов путем вывоза отходов на санкционированные полигоны.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Конаковского района Тверской области имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Необходимо учитывать неблагоприятные природные условия, а также возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера при строительстве, ведении хозяйственной деятельности, размещении населения.

Исходные данные и требования для разработки данного раздела получены из ГУ МЧС России по тверской области (исх. №10218 3-2-3 от 09.12.2010), сведения о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предоставлены отделом мобильной подготовки, по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района Тверской области.

Потенциальные опасности техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории Конаковского района относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы на:

- радиационно-опасных объектах,

- химически опасных объектах,

- пожароопасных и взрывоопасных объектах,

- гидротехнических сооружениях,

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт.

Радиационно-опасные объекты

В настоящее время на территории района отсутствуют радиационно-опасные объекты. Опасность могут представлять аварии с участием перевозимых авто- и железнодорожным транспортом радиоактивных веществ.

Химически опасные объекты

По данным, предоставленным отделом ГО и ЧС Конаковского района, к химически опасным объектам на территории района относятся:

- Редкинский опытный завод;

- Конаковская ГРЭС.

В Конаковском районе, в пос. Редкино расположен Редкинский опытный завод, на котором в производственном процессе используются сильнодействующие ядовитые вещества. Указанное предприятие относится к первой категории опасности.

Из всех компонентов, используемых на Редкинском опытном заводе, наибольшую опасность представляют ядовитые вещества: хлор – до 0,5 тонн (10 баллонов по 50 кг каждый), аммиак до 1-ой тонны, хлорсиланов до 1-ой тонны. На заводском и цеховых складах хранятся и другие химически опасные вещества, такие как: арсин, фосфор, толуол, анилин, диэтиламин. Все вышеуказанные ядовитые вещества хранятся в специальных баллонах и контейнерах.

На севере, в 2,5 км от завода, находится микрорайон нового поселка с населением до 10 тыс. чел. На юго-востоке и юго-западе от завода в непосредственной близости (от 500 до 1000 м) расположены жилые частные дома, в которых проживает порядка двух тысяч человек. В 100 метрах от цехов завода проходит полотно Октябрьской железной дороги и станция Редкино. Общее население пос. Редкино составляет 11,6 тыс. чел.

Исходя из изложенного, Редкинский опытный завод является для населения поселка химически-, пожаро-, взрывоопасным объектом.

Перечень возможных производственных аварий на ОАО "Редкинский опытный завод":

- разрушение емкостей-хранилищ АХОВ;

- разрыв магистральных трубопроводов АХОВ;

- пожар на производстве и как следствие взрыв.

В случае разрушения емкостей с хлором, в зависимости от направления и скорости ветра, глубина зоны заражения: первичным облаком составит до 200 м, вторичным облаком – до 1,0 км. Продолжительность поражающего действия – 1,2 часа.

В случае разрушения емкостей с аммиаком глубина зоны заражения первичным облаком составит до 100 м; вторичным облаком до 600 м. Продолжительность поражающего действия до 1,0 часа.

Таким образом, в зоне заражения хлором окажутся: вся территория Редкинского опытного завода, а также расположенные вблизи от завода жилые дома, участок Октябрьской дороги Москва - Тверь и железнодорожная станция Редкино. Ориентировочные потери могут составить до 200 человек (с учетом работающего персонала). В зоне поражения аммиаком окажется только территория завода.

В технологическом процессе на Конаковской ГРЭС используются АХОВ:

- серная кислота – 9 баков по 30 м3 (до 490 т);

- едкий натр – 6 баков по 30 м3 (до 240 т);

- аммиак водный – 2 бака по 27 м3 (до 50 т).

При разрушении емкостей с кислотой или аммиаком на складе химического цеха и в случае аварии территория станции может оказаться частично зараженной химическими веществами (щелочью, аммиаком, кислотой), применяемыми химическим цехом для производственных нужд. Несмотря на значительный объем аммиака и серной кислоты, находящихся на Конаковской ГРЭС, авария, связанная с их разливом, будет носить локальный характер и не выйдет за пределы объекта, в связи с установленной на станции надежной системой защиты, о чем подтверждает выполненный компьютерный расчет по указанным выше авариям.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты

На территории района к пожароопасным объектам относятся:

- Конаковская ГРЭС;

- нефтебаза филиала  ООО СО «Тверьнефтепродукт»;

- газораспределительные станции.

В 2х км от жилой застройки города на север расположен объект "Конаковская ГРЭС", занимающий территорию 2230 тыс. м2, с проектной мощностью 2400 тыс. кВт. Конаковская ГРЭС отнесена к категории объекта "Особой важности". Основным топливом на ГРЭС является природный газ, поставляемый по специальному подземному газопроводу. На территории имеется три газораспределительных пункта (ГРП). Необходимое расчетное давление газа в газопроводе до ГРП – 12 атмосфер. В производстве применяется газ среднего давления, Р = 0,12 МПа.

Резервным топливом служит мазут, поставляемый по железной дороге. Аварийный запас мазута составляет 170 тыс. м3.

Перечень возможных крупных производственных аварий на Конаковской ГРЭС:

- пожар на мазутном хозяйстве объекта

- пожар в кабельных туннелях станции

- разрушение турбин с возгоранием масла

- пожар на ГРП с разрушением газопровода

Общие потери людей могут составить от 5 до 30 человек. Материальный ущерб может составить до нескольких десятков миллионов рублей. Ориентировочный объем аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий от 1 до 7 суток.

В черте города, в промышленной зоне, размещается нефтебаза (филиал ООО СО "Тверьнефтепродукт"). На данном объекте всего имеется 31 резервуар под ГСМ (горюче-смазочные материалы), из которых 12 – рассчитаны под технические масла и 19 – под бензин и дизтопливо. Из 19 резервуаров реально используются только 7. Максимальное количество ГСМ, которое бывает на нефтебазе, составляет до 1000 тонн, в том числе 50 тонн технических масел.

Перечень возможных производственных аварий на нефтебазе:

- утечка ГСМ из трубопровода,

- разлив нефтепродуктов из резервуара,

- возгорание паров нефтепродуктов в пустом резервуаре из-под ГСМ,

- возгорание разлившихся из резервуара нефтепродуктов.

В случае разлива нефтепродуктов и их воспламенения, площадь возможного пожара может достигать до 1000 м2. При этом безопасное расстояние для людей и зданий от эпицентра пожара составляет 200 метров. Исходя из этого, прямая угроза в случае пожара на нефтебазе может создаться для расположенных в непосредственной близости от объекта предприятий: Бетонно-растворный участок УС-2 Мосэнергостроя, Автобаза № 7.

Возможны потери автотранспорта и технологического оборудования, частичное повреждение отдельных производственных зданий и складских помещений, указанных выше предприятий. Человеческие потери возможны только из числа персонала нефтебазы.

Пожар на нефтебазе не будет представлять прямой угрозы и опасности для жилого сектора, в связи с его значительным удалением от нефтебазы (более 300 метров), однако возникшее от горения нефтепродуктов сильное задымление может вызвать приступы удушья у отдельных слоев населения – больных бронхиальной астмой.

На территории Конаковского района находятся газораспределительные станции, аварии на которых могут вызвать пожар. Однако данный пожар не будет представлять угрозы для жилого сектора и производственных объектов в связи с их значительной удаленностью от ГРС, а потому данная авария будет носить локальный характер.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

В Конаковском районе находится одно гидротехническое сооружение – плотина близ села Селихово, которая требует ремонта. Прорыв этой плотины в весенний период в связи с повышением уровня воды может привести к подтоплению отдельных домов ул. Заречной села Селихово.

Опасные происшествия на транспорте

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- железнодорожная емкость с хлором		46 м3;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 м3;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 м3;

2. Толщина свободного разлития 		         0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 1.

| № п/п | Параметры | хлор |  | аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 м3;

- ГСМ - 20 м3;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 73 м3;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 2.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| #### Параметры огневого шара |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #### Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

Опасные процессы и явления природного характера

Опасные геологические процессы

По сведениям, предоставленным ГУ МЧС по Тверской области, на территории Конаковского района опасность представляют следующие геологические процессы: карст, пучение, оползни, суффозия, просадка лессовых пород, эрозия плоскостная и овражная.

При проектировании строительства на территориях, подверженных опасных геологическим процессам, на уровне генеральных планов необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Учитывая географическое положение, Конаковский район практически не подвержен наводнению в связи с тем, что ниже по течению расположена Дубненская плотина, шлюзами которой регулируется уровень воды в Иваньковском водохранилище. Однако возможны подтопления отдельных домов в некоторых деревнях (село Завидово, дер. Ручьи).

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии с ГОСТом 22.0.06-95 на территории Конаковского района опасность представляют собой следующие метеорологические процессы и явления: сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более, ураганы, смерч, грозы порядка 40-60 часов в год, град с диаметром частиц 20 мм, сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более, сильный снег с дождем-50 мм в час, продолжительные дожди-120 часов и более, сильные продолжительные морозы-около -40º С и ниже, снегопады-более 20 мм за 24 часа, сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек, гололед с диаметром отложений 20 мм, сложные отложения и налипания мокрого снега-35 мм и более. Сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м, сильная и продолжительная жара с температурой воздуха +35º С и более.

Табл.3.Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильные ветры (шквал) | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| Смерч | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха, вихревой восходящий поток, ветровая нагрузка |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Град | Динамический | Удар |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды, затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный, динамический | Гололедная нагрузка, вибрация, удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций |

Заморозки, снежные заносы, обледенения могут повлечь аварии в коммунально-энергетических сетях (обрыв наземных линий электропередач и связи, повреждение или выход из строя систем тепло-, водоснабжения вследствие размораживания), а также нарушение нормальной жизнедеятельности населения города и района.

В Конаковском районе имеют место 1-2 раза в год (чаще летом) случаи резкого усиления ветра до ураганной силы (23 - 27 м/сек.), это может привести к частичному разрушению отдельных зданий, крыш, пристроек, обрыв линий электропередач, завал на дорогах за счет сломанных деревьев, а также получение отдельными людьми различных травм и повреждений вплоть до смертельного исхода.

Природные пожары: лесные и торфяные пожары

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Учитывая, что значительные площади Конаковского района занимают леса и торфяные болота, в летний жаркий и засушливый период большая вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров, из-за чего может возникнуть реальная угроза возгорания отдельных поселков и деревень, расположенных в зоне торфяных болот (Изоплит, Озерки, Радченко, Мелково, Редкино, садоводческие кооперативы в районе пос. 2ое Моховое, п. Редкино). Численность населения в указанных населенных пунктах составляет более 20 тыс. человек.

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В Конаковском районе разработан и утвержден план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Администрацией Конаковского района заключены договора с семью предприятиями города на выполнение работ, услуг и привлечение тяжелой техники по ликвидации ЧС (в случае их наступления). При администрации Конаковского района созданы и утверждены внештатные аварийно-спасательные формирования, специально предназначенные  для ликвидации возникающих ЧС.

Утверждена целевая программа Конаковского района "Пожарная безопасность" на 2007 год. В настоящее время идет ее реализация: приобретение в поселения средств пожаротушения, а также работы по приведению в соответствие с нормами противопожарных водоемов; установка гидрантов в населенных пунктах.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на Конаковской ГРЭС разработан план повышения защищенности критически важного объекта и паспорт безопасности опасного объекта.

Достаточность мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечивается:

- мероприятиями, исключающими разлив опасных и горючих жидкостей, а также мероприятиями по локализации аварии;

- системой взрывопредупреждения, предусматривающей исключение возможности возникновения источников зажигания в оборудовании, сооружениях и помещениях, применением защитных систем, датчиков загазованности, блокировки и автоблокировки производственных процессов.

Основными задачами аварийно-технической службы являются:

- планирование и проведение предупредительных мероприятий на оборудовании, инженерных сетях и коммуникациях;

- проведение аварийно-восстановительных работ при возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На объектах экономики, использующих аварийно химически опасные вещества, должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- постоянный контроль за содержанием АХОВ в помещениях с помощью автоматических газоанализаторов;

- содержание в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, трубопроводов и складов АХОВ;

- строгое выполнение графика планово-предупредительного ремонта химического оборудования и транспортных средств на объекте;

- хранение запасов АХОВ в объемах, не превышающих производственной потребности;

- хранение АХОВ в емкостях специальной конструкции, со сливными ямами, заполненными нейтрализующими веществами;

- наличие пустых резервных емкостей для перекачки в них АХОВ в случае аварии;

- оборудование системы водной нейтрализации хлора, путем постановки водной завесы;

- надежная охрана хранилищ с АХОВ;

- обеспечение рабочей смены противогазами (для хлора с коробками “В” и “КД” или изолирующими противогазами ИП-4, ИП-46, ИП-46М);

- создание локальных систем оповещения на химически опасных объектах;

- осуществление жесткого контроля за соблюдением технологических норм при работе со АХОВ;

- создание, обеспечение необходимой техникой и имуществом, поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований;

- четкое планирование эвакуации населения из зоны возможного заражения;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.

- переход на бесхлорное производство.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» число пожарных депо в районе, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации. В соответствии со Ст. 76 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях  - 20 минут. На территории района в настоящее время расположено 4 пожарных части (гор. Конаково ПЧ-15, пос. Новозавидовский ПЧ-29, пос. Изоплит ПЧ-78, пос. 1-ое Мая ПЧ-73). В соответствии со Ст. 76 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основе данных, предоставленных отделом по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района необходимо строительство дополнительных пожарных депо в следующих населенных пунктах – с. Юрьево-Девичье, с. Городня, дер. Ручьи, с. Дмитрова Гора, дер. Вахонино.

На уровне генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений необходимо предусматривать разработку мероприятий по ГО.

По сведениям, предоставленным ГУ МЧС России по Тверской области, категорированный объект, отнесенный к «ОВ» по ГО, расположен на территории города Конаково. В данном проекте не предусматривается строительство объектов категорированных по ГО.

На территории района отсутствуют подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов производства, складов и баз. Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС на территории Конаковского муниципального района следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

- укрытие людей в приспособленных для нужд защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также, в специальных защитных сооружениях (ЗС);

- эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Оповещение населения Конаковского муниципального района должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376).

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Схемы территориального планирования.

Необходимо планировать размещение потенциально опасных техногенных объектов с учетом природных факторов, поскольку существование многофакторных опасностей природного характера увеличивает вероятность возникновения и тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Перечень нормативных документов и исходных материалов приведен в приложении 7, 8, 9.

# Технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения |  |  | Совре-менное состояние на 1.01.2008 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория* |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего в том числе: | га |  |  | 211437 | 211437 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  | 83524 | 83524 |
|  | - земли населенных пунктов |  |  |  | 13764 | 14317 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений) |  |  |  | 3296 | 5700 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  | 35678 | 73432 |
|  | - земли лесного фонда |  |  |  | 49914 | 12160 |
|  | - земли водного фонда |  |  |  | 19581 | 19581 |
|  | -земли запаса |  |  |  | 5682 | 2725 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего (без ОЭЗ «Завидово» и коттеджных поселков): - численность городского населения - численность сельского населения. |  | тыс. чел | 86,2 66,4 19,8 |  | 83,9 60,9 23,0 |
|  | Численность постоянного населения ОЭЗ «Завидово» и коттеджных поселков: - численность городского населения - численность сельского населения. |  |  | - - - |  | 22,5 18,5 4,0 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: - рождаемость, - смертность. |  | в расчете на тыс. чел. | 10,6 21,2 |  | 15,6 13,3 |
| 2.3. | Возрастная структура населения без учета ОЭЗ и коттеджных поселков: - дети до 15 лет включительно, - население в трудоспособном возрасте (м. 16-59 лет, ж. 16-54), - население старше трудоспособного возраста. |  | тыс. чел./% от всего населе-ния | 12,6/14,6 50,3/58,4 23,3/27,0 |  | 18,5/22 41,9/50 23,4/28 |
| 2.4. | Число городских населенных пунктов – всего: в т.ч. поселков городского типа |  | единиц | 6 5 |  | 7 5 |
| 2.5. | Плотность населения |  | чел./ м2 | 41 |  | 50 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего (без ОЭЗ «Завидово» и коттеджных поселков): В том числе: - в городских поселениях, - в сельских поселениях. |  | тыс. м2 общей площади квартир | 2507,6 1762,5 745,1 |  | до 3606 до 2436 до 1170 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью квартир, в том числе: - в городских поселениях, - в сельских поселениях. |  | м2/чел. | 26,8 38,2 |  | до 40,0 до 50,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания (без учета объектов, находящихся в частной собственности) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 3425 |  | 5901 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы |  | мест | 13665 |  | 12149 |
| 4.3. | Учреждения начального профессионального образования |  | учащихся | 413 |  | 922 |
| 4.4. | Учреждения среднего профессионального образования |  | студентов | 745 |  | 1342 |
| 4.5. | Высшие учебные заведения |  | студентов | 1842 |  | до 1,4 тыс. |
| 4.6. | Больницы |  | коек | 849 |  | до 1,1 тыс. |
| 4.7. | Поликлиники и ФАП |  | посеще-ний в смену | 2320 |  | до 2,3 тыс. |
| 4.8. | Клубы или учреждения клубного типа |  | зритель-ских мест | 5161 |  | до 7,9 тыс. |
| 4.9. | Общедоступные библиотеки, фонд |  | тыс. экз. | 463,5 |  | 813,4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км |  |  | 59 | 107 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего: в том числе: - федерального значения - регионального значения - межмуниципального значения - местного значения | км |  |  | 732,5 33,2 59,7 309,6 330,0 | 859,3 71,6 74,2 322,9 391,5 |
| 5.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | % |  |  | 65 | 100 |
| 5.4. | Плотность транспортной сети - железнодорожной - автодорожной | км/1000 км2 |  |  | 28 224 | 51 406 |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. |  |  | 177 | 380 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. |  |  | 25,0 | 40,0 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений - в том числе водозаборов подземных вод |  |  |  | 25,0 25,0 | 40,0 40,0 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. |  |  | 120 | 200 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. |  |  | 15,0 | 29,0 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  |  |  | 12,5 | 29,0 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность: - в: электроэнергии на коммунально - бытовые нужды - в тепле на коммунально-бытовые нужды (централизовано) | млн.кВт. час. Гкал/часд |  |  | 1,22 625 | 2,9 700 |
| 6.4. | Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  | 89 | 100 |
| 6.4.2. | Источники подачи газа |  |  |  | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП |
| 6.5. | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от числен-ности насе-ления |  |  | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  | 71 | 100 |
| 6.6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Мусороперерабатывающие заводы | Шт. |  |  | 0 | 1 |
| 6.6.2. | Санкционированные свалки, полигоны ТБО | единиц |  |  | 3 |  |
| 7. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Особо охраняемые природные территории | га |  |  | 71605 | около 73432 |

* по данных Роснедвижимости по Тверской области (форма 22.2)

# ПРИЛОЖЕНИЕ

 отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений и городских округов.





 отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений и городских округов, в зависимости от масштаба разработки.

Садоводческое некоммерческое товарищество.

Федеральное медико-биологическое агентство находится в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* при численности лиц в возрасте 4-17 лет примерно 28,2 тыс. чел. необходимо 85 мест в детских домах-интернатах, но это норматив благополучного времени.

Аналогичные показатели предусматриваются также «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. № 1683-р).

Данные комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области по состоянию на апрель 2007 г.

Условно размер вместимости храмов определен исходя из количества алтарей (информация Конаковского благочиния).

СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов" (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 декабря 1999 г. N 92)

В соответствии с проектом «Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации» (разработана Министерством регионального развития РФ).

В соответствии с законом Тверской области от 28.04.2010г. №41-оз «О мерах государственной поддержки при создании и развитии индустриальных парков».

 Проектирование генеральных планов и проектов планировки новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также разработка схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) должна осуществляться на основе СНиП ІІ-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

В соответствии с законом Тверской области от 28.04.2010г. №41-оз «О мерах государственной поддержки при создании и развитии индустриальных парков».

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. М., Институт Географии АН СССР, 1975.

Доклад старшего госинспектора Тверской областной инспекции рыбоохраны.

Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. №1217 «О Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны России» (с изменениями), часть III.: «Территория Государственного Комплекса учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. Вопросы социально-экономической деятельности пользователей и собственников в пределах границ Комплекса, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории Комплекса и его охранной зоны, согласовываются с начальником Комплекса».

«Потребительские предпочтения в области туризма и отдыха» Информационный бюллетень, Тверь, 2005